Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом МАУ «Архитектура и градостроительство»:

Начальник учреждения – Агарев Олег Борисович

Первый заместитель начальника учреждения – Чухрова Татьяна Анатольевна

Авторский состав генерального плана:

Главный архитектор проекта – Лисица Мария Юрьевна

Архитектор  – Карганова Галина Александровна

Геодезист – Селезнев Олег Владимирович

Инженер – Нетрусов Сергей Николаевич

Землеустроитель, оформление – Маркова Юлия Александровна

Юрист, организатор проекта – Кияев Александр Викторович

Научно-методическое руководство:

Бренев С.Л. – и.о. главного архитектора города Оренбурга

Тимошинова Т.П. – главный специалист КГА.

Авторский коллектив благодарен всем организациям и учреждениям за предоставление необходимой для разработки исходной информации по характеристике посёлка.

Авторы проекта выражают искреннюю признательность службам городской и районной  администраций, главе администрации  п. Каргала и Холодные Ключи Кириллову Александру Анатольевичу,  а также лично Чиж Елене Ивановне и Проскурину Алексею Николаевичу  за активную помощь и поддержку в работе.

Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Схема положения п. Каргала, п. Холодные Ключи в системе расселения (М 1:100000)

- Схема современного использования территории п. Каргала, п. Холодные Ключи (М 1:10000), фрагмент поселения (М 1:5000)

- Схема комплексной оценки территории п. Каргала, п. Холодные Ключи М (1:10000), фрагмент поселения совмещенный с схемой границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:5000)

- Основной чертеж п. Каргала, п. Холодные Ключи (М 1:10000), фрагмент поселения (М 1:5000)

- Схема транспорта п. Каргала, п. Холодные Ключи (фрагмент поселения) (М 1:5000)

- Схема электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки территории п. Каргала, п. Холодные Ключи (фрагмент поселения) (М 1:5000)

- Схема инженерной защиты и подготовки территории п. Каргала, п. Холодные Ключи (фрагмент поселения) (М 1:5000)

Б. АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

В. 3-D макет

Г. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

. Том 1. Материалы по обоснованию проекта

. Том 2. Положения о территориальном планировании

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.	6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛКЕ. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.	8

1.1. Краткая историческая справка	8

1.2. Климат. Агроклиматические условия.	9

1.3. Географическое положение	9

1.4. Природные условия.	9

1.5. Гидрография.	10

1.6. Полезные ископаемые.	10

2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.	11

2.1.Население.	11

2.2.Промышленность.	12

2.3.Жилищное строительство.	16

2.4.Система соцкультбыта	17

2.5. Улицы и дороги.	19

2.6.Благоустройство и озеленение.	19

2.7.Водоснабжение.	20

2.8.Водоотведение.	20

2.9 Теплоснабжение.	21

2.10. Газоснабжение.	21

2.11.Электроснабжение.	21

2.12.Связь.	21

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.	22

3.1. Особенности экономико-географического положения	22

3.2. Демографическая ситуация (прогноз численности населения).	22

3.3. Экономическая база поселков.	23

3.4. Транспорт	26

3.5. Жилой фонд. Прогноз потребности в жилых территориях.	27

3.6. Культурно-бытовое обслуживание	30

3.7. Коммунальные предприятия. СЗЗ.	31

3.8. Производственные предприятия. СЗЗ	32

3.9. Природно-экологическая обстановка.	35

3.10.  Земельный фонд посёлка.	35

3.11. Основные технико-экономические показатели современного состояния п. Каргала п. Холодные Ключи.	35

3.12.Инженерно-геологическая оценка территории.	40

3.13. Анализ  комплексного  развития  территории	40

3.14.Выводы	42

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	44

4.1. Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование.	44

4.2.Функциональное зонирование.	46

4.3. Жилищное строительство	48

4.4. Культурно-бытовое обслуживание.	49

4.5. Производственные зоны.	51

4.6. Рекреационное развитие.	53

4.7. Внешний транспорт. Улицы, дороги, транспорт поселка.	54

4.8. Предложения по изменению границ п. Каргала, п. Холодные Ключи	55

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА.	57

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.	58

6.1. Водоснабжение.	58

6.2. Водоотведение п. Каргала и Холодные Ключи	65

6.3. Теплоснабжение	70

6.4. Газоснабжение	73

6.5. Электроснабжение	74

6.6. Средства связи	75

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.	77

7.1. Основные источники негативного воздействия.	77

7.2. Объекты охраны.	78

7.3. Зоны с особыми условиями использования территорий (современное состояние)	78

7.4. Комплекс планировочных природоохранительных мер.	80

8. ФАКТОРЫ РИСКА  ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	83

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРИТОРИИ	85

9.1. Организация и очистка поверхностного стока	85

9.2. Защита от затопления	86

9.3. Благоустройство водотоков и водоемов	86

9.4. Организация пляжей	86

9.5. Рекультивация нарушенных территорий	87

10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.	88

# ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план  п. Каргала п. Холодные Ключи МО «город Оренбург»  разрабатывается по заказу Администрации города в соответствии с муниципальным контрактом № 38-м от 23.12.2009 г.

Предыдущий генеральный план поселка Каргала разрабатывался в 1987 году. Концепция была выполнена на территорию посёлка Каргала с целью определения долгосрочной стратегии и этапов  развития, предусматривалось четкое распределение  территории по видам её использования и правильное функциональное зонирование.

Генеральный план п. Каргала п. Холодные Ключи является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области и  посёлка (Решение Оренбургского городского Совета от 22.08.2006г. №84 «Об утверждении программы «Комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Оренбург» на 2007-2011 годы – перекладка водопроводных сетей). В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы сельского поселения с присоединенными территориями п. Каргала  и п. Холодные Ключи.

Одним из приоритетных направлений градостроительной политики в поселке является застройка в границах поселка свободных участков. Разработка генерального плана вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа.

Цель разработки Генерального плана – определение направления развития планировочного каркаса населенного пункта и функционального назначения территорий. Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающий функциональное  зонирование территории и определяющий перспективы ее градостроительного развития в целом в разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основополагающая задача проекта – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей поселка, предпринимателей и инвесторов.

Основные задачи Генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания;

- определение функционального назначения отдельных элементов в целях последующего установления градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформления градостроительной документации;

- установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории.

При разработке генерального плана  применен ресурсный подход, в основе проекта – функциональное зонирование и ресурсная база, реализация которой  будет определяться социально-экономическими возможностями, демографической ситуацией в стране и в области, и,  в  значительной степени, инвестиционной политикой, осуществляемой администрацией области, города и поселка на рассматриваемой территории.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчётный срок генерального плана посёлка, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2020-2035 г.г.;

- первая очередь генерального плана посёлка п. Каргала п. Холодные Ключи, на которую  планируются первоочередные мероприятия до 2020 г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана посёлка п. Каргала п. Холодные Ключи, на который определяются основные направления  стратегии градостроительного развития посёлка –2035-2045 г.г.

Генеральный план создаёт основу для координирующих преобразований застройки  и городской инфраструктуры, даёт свободу для последующего рассмотрения конкретных проблем в соответствии со стратегическими задачами развития территории.

Генеральный план устанавливает:

- территориальные ресурсы и потребности посёлка для уточнения его границ;

- потенциальную жилищную ёмкость территории;

- направления развития и совершенствования планировочной структуры, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры посёлка;

- наиболее целесообразную форму и режим функционального использования любой части территории посёлка;

- инвестиционную привлекательность поселковых территорий;

- очерёдность и режим освоения новых площадок, а также реконструкцию существующей застройки;

- регулирование процессами отвода участков и продажи (сдачи в аренду) объектов с учётом функционального зонирования поселковых территорий;

- основу для оценки земли, дифференцирования налоговых ставок и платежей, а также для подготовки различных земельно-правовых документов и нормативной базы.

Проектные решения генерального плана п. Каргала, п. Холодные Ключи являются основанием  для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории посёлка, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛКЕ. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

1.1. Краткая историческая справка.

До 1877 года на территории Оренбургской области не было железных дорог и почти никакой промышленности.

В 1875 г. частным акционерным обществом по управлению Московско-Казанской железной дороги началось строительство первой железнодорожной линии от Самары до Оренбурга, которая была сдана в эксплуатацию в 1877 г.

К 1905г. было завершено строительство железнодорожной линии от Оренбурга до станции Кубек (небольшая станция южнее Казалинска).

В 25 км западнее Оренбурга были выстроены вокзал, три жилых барака и  будка. В одном из бараков находились паровозники, в 2-х других расположенных позади вокзала, жили рабочие железной дороги.

Станцию назвали Каргалой. Название татарское «Кар – черный», «гала – птица, грач». Старожилы утверждают, что в то время было много грачей на деревьях у вокзала и в близи.

В 1920 году здесь было 2 казармы, станционная сторожка, водокачка. В 1922г. нет ни одного предприятия.

Заселение поселка началось с 1923 г. В 1926 году  построены новые казармы, 2 жилых барака, угольный  склад, склад кредитно-товарного общества Черноречья, с 1926г. начинается строительство первых жилых домов.

Каргалинский производственный участок лесонасаждений – был организован в  апреле 1923г.

В 1928 г. открылась начальная школа, в 1929 – построен элеватор, 1930 – Мотороно-транспортная станция, в 1961 – АРЗ (авторемонтный завод), маслозавод и почта построены позже.

Библиотека – открылась в ноябре 1949г. по адресу: Каргала, ул. Советская 24 и только в октябре 1989г. была перемещена в двухэтажное здание.

Поселок Каргала вошел в состав г. Оренбурга в 1972 г. – это было связано со строительством газоперерабатывающего завода.

26 ноября 2002г. в поселке Каргала был освещен новый храм Космы и Домиана.

Поселок Холодные Ключи возник в 70-е годы как рабочий поселок для строительства газоперерабатывающего комплекса. На время строительства в поселке проживало около 3000 человек, имелись объекты соцкультбыта – школа, детский сад, клуб, администрация. После завершения строительства газоперерабатывающего комплекса жители поселка были переселены в город Оренбург.  Но незначительная часть жителей около 200 человек остались проживать в поселке. Объекты соцкультбыта, детские сады, школы в поселке отсутствуют.

На территории хозяйства протекает р. Большая Каргалка, имеются пруды. В поселке Холодные Ключи в западной части из под земли бьют Ключи.

## 1.2 Климат. Агроклиматические условия.

Территории п. Каргала и п. Холодные Ключи расположены в засушливой зоне с очень теплым температурным режимом (сумма температур воздуха выше +10).

В целом природно-климатические условия землепользования оцениваются как удовлетворительные для проживания населения и ведения сельского хозяйства.

Территория п. Каргала п. Холодные Ключи  расположена в климатическом районе III-А. Климат резко континентальный. Смена погоды в переходные сезоны происходит бурно, особенно весной. Лето характеризуется сухим и жарким, сопровождающееся суховеями. Зима холодная и малоснежная.

Абсолютный минимум температуры – минус 42 градуса по Цельсию. Лето жаркое, максимальная температура воздуха достигает плюс 40 градусов по Цельсию.

## 1.3 Географическое положение

Проектируемая территория включает 2 населенных пункта, входящих в состав Дзержинского района администрации Северного округа муниципального образования «город Оренбург».

Поселок Каргала  - рабочий поселок железнодорожной станции «Каргала», расположен примерно в 20 км к северо-западу от г. Оренбурга. Станция Каргала расположена на железной дороге Оренбург-Самара. Через поселок проходит транзитная автодорога местного значения – Струкову – Зубаревка и в 3 км переходит в автодорогу, расположенную южнее поселка – автодорога  Переволоцкий - Оренбург.  Поселок ограничен в севера – р. Большая Каргалкой, с юга – железной дрогой.

Поселок Холодные Ключи  был поострен как рабочий поселок на период строительства Оренбургского газоперерабатывающего завода. Поселок расположен примерно в 18 км к северо-западу от г. Оренбурга на автодороге местного значения – Струково-Зубаревка.

Связь с городом Оренбургом осуществляется по автодорогам с твердым покрытием.

## 1.4 Природные условия.

Территория располагается в пределах поймы, 1 и 2 подпойменных террас и коренного склона р. Большая Каргалка. Поверхность участка относительно  равная с повышением к югу. Абсолютные отметки колеблются в пределах 97,23 м на севере и  до 109,40 м на юге. С относительным превышением 12,17м.

Глубина промерзания суглинков и глин – 1,8 м, песков, 2,15 м. В период паводка и обильных дождей возможен подъем уровней на 1,0 -1,5 м.

Почвенный покров представлен преимущественно черноземом южным карбонатным маломощным слабогумусированным. На территории хозяйства слабо развита овражно-балочная сеть, имеются растущие вершины оврагов, которые необходимо закреплять от разлива.

## 1.5 Гидрография.

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена рекой Большая Каргалка в п. Каргала и  озерами, ключами в п. Холодные Ключи.

Река Большая Каргала впадает в реку Сакмара у города Оренбурга, длина её составляет 50 км. В среднем течении долина реки Каргала расширяется до 3-5 м. Русло реки извилистое, появляются рукава и старицы.

Питание реки Большая Каргалка обеспечивается грунтовыми водами и атмосферными осадками.

Годовой перепад уровней реки Большая Каргалка характеризуется резким подъемом воды в первой половине апреля.

Расходы 1 % и 10 % обеспеченности р. Большая Каргалка, соответственно, 3170,0 и 1740,0. Граница затопления паводком 1 % обеспеченности нанесена на схему «Комплексная оценка территории».

## 1.6 Полезные ископаемые.

Шуваловское нефтяное месторождение, расположенное к западу от п. Холодные Ключи. Нефтегазоносность здесь связана с верхнефаменским подъярусом девонского возраста. Приток нефти отмечен на востоке Сыртовского поднятия, в скважине 36. Из скважины 130, с глубины 1040 м произошел газовый выброс в 500-600 м³/сутки, из ангидритов иреньского горизонта пермского возраста.

# 2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Предыдущий проект генерального плана, совмещенный с ПДП рабочего поселка Каргала разработан институтом «Оренбурггражданпроект» в 1987 году  на расчетный срок – 2000 год. Проект не был утвержден в связи с отклонением в согласовании проекта Областной санитарно-эпидемиологической станции (письмо от 11.12.1986г. № 2017) в связи с высокими выбросами вредных веществ в атмосферу Оренбургским газоперерабатывающим заводом, отсутствием проектного решения по сокращению выбросов меркаптанов и сероводорода, которые возрастали с расширением предприятия.

На заседании Областного Градостроительного совета при отделе по делам строительства и архитектуры Оренбургского облисполкома от 22.01.1987г. было принято решение: «учитывая, что ранее поселок не имел генплана, институт «Оренбурггражданпроект» продолжить дальнейшую разработку проекта с упорядочением существующей застройки и системы обслуживания соцкультбыта на период до 2000г., не предусматривая освоение новых территорий на первую очередь. Резерв территориального освоения  предусмотреть только за проектный срок по мере сокращения зоны санитарной вредности газоперерабатывающих заводов».

Учитывая, что в настоящее время санитарно-защитная зона от Оренбургского газоперерабатывающего завода  составляет 5 км от источника негативного воздействия, и зона вредного воздействия не накладывается на территорию поселка, складываются условия для дальнейшего развития жилищного строительства на территории поселка.

Таким образом, основным и единственным препятствием к согласованию генерального плана совмещенного с ПДП рабочего поселка Каргала являлось СЗЗ от Оренбургского газоперерабатывающего завода.

Основные этапы строительства и развития поселка осуществлялись на основания генерального плана 1987 г.

## 2.1 Население.

Численность населения на расчетный срок (2000 г) предполагалась 2930 человек, в том числе на первую очередь 2940 человек.

На  01.01.2007 численность населения поселка составила 2131 человек. Таким образом, население поселка не достигло числа предполагаемого даже на первую очередь и уменьшилось по сравнению с исходным при разработке предыдущего генплана на 869 человек. Но с 2007 года  по 2010 заметен прирост населения на 109 человек.

На начало разработки предыдущего генерального плана (1987 год) общая жилая площадь составила 7,52 м²/чел  при количестве населения в 3000 человек. До конца расчетного срока общая жилая площадь по генплану предполагалась 16,0 м²/чел. Фактически на данный момент этот показатель составляет  18,18 м²/чел за счет уменьшения численности населения. Таким образом, общая жилая площадь увеличилась и превысила прогноз предыдущего генерального плана почти вдвое.

## 2.2 Промышленность.

При рассмотрении и анализе основных характеристик промышленных предприятий, предусмотренных в предыдущем генеральном плане и фактически существующих на данный момент, можно сделать вывод, что объем производства несколько ниже, чем планировалось. Прекратил свое существование авторемонтный завод, его здания были распроданы и завод был преобразован в Тюльганский электромеханический завод.

Перечень существующих предприятий поселка Каргала приведен в таблице 2.2.1.

Промышленные и коммунально-складские территории развивались в основном по предыдущему генеральному плану с незначительными отступлениями. Не был осуществлен вынос нефтебазы из жилой застройки.

Таблица 2.2.1

| Предприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Промышленное предприятие, площадь | Вид права | СЗЗ | Разрешенное использование, документ | Фактически на 01.01.2010г. |
| 1 | ОАО «Каргалинское хлебоприемное предприятие» 74991 м². | бессрочное пользование | 50 м | размещение хлебоприемного предприятия. Распоряжение Главы города Оренбурга, Организация: администрация города Оренбурга, №: 1877-р от 15.04.2005 | функционирует |
| 2 | Лесопитомник 383546 м2 | бессрочное пользование | -- | размещение лесного питомника и производственных помещений. Участок сформирован Распоряжением Главы г. Оренбурга, №2877-р от 08.07.2003г. | функционирует |
| 3 | ОАО "Оренбургнефтепродукт" 2349 м2 | бессрочное пользование | 50 м | распоряжение Главы г. Оренбурга, 1529-р от 04.04.2005г. | функционирует |
| 4 | Нефтебаза ОАО "Оренбургнефтепродукт" 24473 м2. | бессрочное пользование | 100 |  | проектом генплана 1987 г. был предусмотрен вынос, функционирует. |
| 5 | Тюльганский электромеханический завод ООО "Промышленный менеджмент" 18118 м2 (ранее это был авторемонтный завод) 18118 м2. | нет данных | 100 | размещение производственного здания, главного корпуса, покрасочной камеры, проходной. Постановление Главы г. Оренбурга, 2894-п от 30.04.2009г. | функционирует |
| 6 | КНС | -- | 20 |  | нерабочее состояние |
|  | Магазин, пекарня пер. Зеленый, 12. 1146 м2. | индивидуальная собственность | -- | земли под объектами продовольственного снабжения, под размещение здания пекарни. Постановление Главы города Оренбурга', №: 233-п от 08.06.2006 | пекарня не функционирует. |
| 7 | Размещение ПС-110/35/10кВ "Сельская" литер А (3500 м2) | аренда | 30 | размещение ПС-110/35/10кВ "Сельская", Распоряжение Главы города Оренбурга №3661-р от 22.08.2003 | функционирует. |
| 8 | Железнодорожный путь, станция Каргала ЮУЖД филиала «РЖД» | федеральная собственность | 100 | железнодорожный путь, станция Каргала, ул. Привокзальная, 3а | функционирует. |
| 9 | Пожарное депо | -- | -- |  | расположено на территории ХПП |
| Коммунальные объекты |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Максим. производ. м³/сут., кол., месторасположение. | Зона охраны, СЗЗ | Фактически на 01.01.2010. | Примечание |
| 1 | 2 водозабора 5 скважин с насосами ЭЦВ, производительность 10,16,25 м³/ч. | 2000 | 50 – 1 пояс | функционирует | зона охраны отсутствует |
| 2 | Водонапорные башни | 2 шт. | 10 | функционирует | -- |
| 3 | Пожарные гидранты | 6 шт. | 10 | функционирует | -- |
| 4 | Кладбище | в п. Юный | 50 |  | требуется строительство |
| 5 | Яма «Беккари» | на юг от поселка | 500 | функционирует | в СЗЗ 24 домовладений 86 чел. Дачный массив (заброшенный) – 100%. |
| 6 | Магистральные ЛЭП (110 кВ, 35 кВ)- | на присоединенных территориях в северной части | 20 | функционирует | МРСК Волги Филиал «Оренбургэнерго» |
| 7 | Котельная | в районе вокзала | 50 | функционирует | -- |

За границей поселков на территории Оренбургского района расположены промышленные предприятия, находящиеся в тесной экономической взаимосвязи с п. Каргала и п. Холодные Ключи. Эти предприятия также являются источниками негативного воздействия на жилую территорию поселка. Перечень данных предприятий представлен в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

| Промышленные предприятия за границей п. Каргала, п. Холодные Ключи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Промышленное предприятие, площадь | Право | СЗЗ | Разрешенное использование | Примечание |
| 1 | ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» | -- | 1000 | Птицефабрика | СЗЗ -1000 уточнена в Роспотребнадзоре |
| 2 | ОАО «Оренбургский завод по ремонту технологического оборудования» | -- | 100 | -- | СЗЗ -100 уточнена в Роспотребнадзоре |
| 3 | ОАО «Южуралнефтегаз» | -- | 300 | Пункт приема и отгрузки нефти. | Проект СЗЗ 300 в процедуре утверждения |

Таким образом, промышленное производство на территории поселка было выполнено в соответствии  с решением генерального плана.

Не было выполнено строительство пожарного депо, вынос нефтебазы за территорию поселка.

## 2.3 Жилищное строительство.

Жилая застройка практически не развивалась в связи с уменьшением количества жителей. Незначительное жилищное строительство велось в основном в соответствии с предыдущим генеральным планом. Предполагаемая жилая капитальная застройка за средней школой  была  сформирована в 2009г, для дальнейшего выставления на торги. Застройка на настоящий момент не осуществлена.

Предыдущим генпланом предполагалось развитие поселка в пределах существовавшей поселковой черты за счет земель лесопитомника, в основном малоэтажной жилой застройкой.   В настоящий момент резерв территорий, пригодных для размещения селитебной зоны в границе поселка возможен только за счет земель лесопитомника.

Показатели по существующему жилому фонду приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

| № п/п | Наименование | По предыдущему генплану |  | Фактически на 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактически на 1987 г. | По проекту на.2000 г. |  |
| 1 | Жилой фонд, всего: в том числе 2-3 этажная капитальная застройка; усадебная застройка | 22,55тыс.м² 13,67 тыс.м² 8,883 тыс.м² | 46,88 тыс.м² -- -- | 40,73 тыс.м² 25,09 тыс.м² 15,64 тыс.м² |
| 2 | Жилая обеспеченность (общей площадью) | 7,52 м²/чел. | 16,0 м²/чел. | 18,18 м²/чел. |

Строительство  микрорайона малоэтажной жилой застройки на землях лесопитомника не осуществилось.

## 2.4 Система соцкультбыта

Система культурно-бытового обслуживания населения не удовлетворяла нормативную потребность поселка по целому ряду  услуг (мед. обслуживание, торговля, отделение связи, детские дошкольные учреждения и т.д.) и не имелись  некоторые виды обслуживания вообще.

Проектом предлагалось комплексное развитие системы культурно-бытового обслуживания населения поселка с доведением уровня обеспеченности жителей услугами до нормативов, предусмотренных СНиП П-60-75**.

В проекте учтены предложения поселкового Совета по развитию системы соцкультбыта п. Каргала.

Большинство существующих объектов культурно-бытового назначения сохраняется на расчетный срок. Новые же объекты, строительство которых намечается проектом, предлагается разместить комплектно, организовав два планировочных ядра: общепоселковый центр и транспортный узел.

Общественный центр поселка формируют здания поселкового Совета, Дома культуры, Дома быта, поликлиники, аптеки и детского сада. В композицию центра включен также  поселковый стадион.

В состав транспортного узла поселка входит существующее здание железнодорожного вокзала с пристройкой  предлагается проектом автостанция и гостиница.

Таблица 2.4.1

| № | Наименование объекта | Единица измерения | Существующие объекты на 1987г. | Проектируемые объекты на расчетный срок | Объекты на 01.01.2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 80 | 275 | 31 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 320 | 320 | 166 |
| 3 | Поликлиника | посещений в день | -- | 150 | 32-30 |
| 4 | Аптека | объект | -- | 1 | -- |
| 5 | Открытый стадион | га. | -- | 0,75 | -- |
| 6 | Дом культуры | мест | 200 | 600 | Клуб 200 |
| 7 | библиотека | объект | -- | 1 (12,0 тыс. книг) | 1 |
| 8 | Магазин непродовольственных товаров | м² т/пл. | 240 | 300 | -- |
| 9 | Магазин продовольственных товаров | м² т/пл. | 200 | 200 | 390 – прод. и непрод. товаров |
| 10 | Предприятия общественного питания | мест | 80 | 80 | -- |
| 11 | рынок | торг. мест. | -- | 9 | -- |
| 12 | Дом быта | раб. мест | -- | 46 | -- |
| 13 | Сберег. Касса | объект | -- | 1 | 1 |
| 14 | Отделение связи | объект | -- | 1 | 1 |
| 15 | АТС | объект | -- | 1 | 1 |
| 16 | Административное здание поссовета | объект | -- | 1 | 1 |
| 17 | Баня | мест | 20 | 20 | -- |
| 18 | Пожарное депо | м/м | -- | 2 | -- |
| 19 | Гостиница | мест | -- | 18 | -- |
| 20 | Автостанция | объект | -- | 1 | -- |
| 21 | Железнодорожный вокзал | объект | 1 | 1 | 1 |

Из таблицы 2.4.1 следует, что строительство объектов соцкультбыта,  намеченное на расчетный срок,  не осуществилось. На участке, южнее Каргалинской нефтебазы, проектом предназначенном для организации сквера и установки  обелиска войнам ВОВ построено здание администрации, включающее в себя помещения для размещения поликлиники, отделения связи, сберкассы. Западнее здания администрации 26 ноября 2002г. в поселке Каргала был освещен новый храм Космы и Домиана.

## 2.5 Улицы и дороги.

Проектом предусматривалось упорядочивание улично-дорожной сети поселка. Предусматривалось устройство твердого покрытия проезжих частей всех улиц, устройство тротуаров.

Общественный транспорт в пределах поселка на расчетный срок проектом не предусматривается в связи с небольшими размерами территории поселка.

На территории поселка предусматривалось размещение гаражей для хранения личного транспорта граждан. При уровне автомобилизации на расчетный срок 140 автобусов на тысячу жителей количество гаражей должно было составить 287 гаражей.

В кварталах усадебной застройки гаражи предполагалось размещать на приусадебных участках.  Учитывая, что усадебный жилой фонд составляет около 21 %, потребленное количество гаражей составит 220.

Проектом предусмотрено размещение гаражей на 2-х участках в санитарно-защитной зоне железной дороги (площадь участка 0,27 га) и в санитарно-защитной зоне авторемонтного завода (площадь участка 0,39 га).

К размещению предлагались гаражи боксового типа. Решения не были реализованы.

В районе железнодорожной станции Каргала планировалось строительство железнодорожного вокзала и здания автостанции с гостиницей. Строительство автовокзала и гостиницы не осуществилось.

## 2.6 Благоустройство и озеленение.

Озеленение территории поселка предполагалось в проекте в виде скверов, бульваров, озеленения улиц и внутриквартальных пространств. Зеленые насаждения представлены высокоствольными породами деревьев, стрижеными и свободно растущими кустарниками и газонами.

Площадь зеленых насаждений общего пользования удовлетворяет нормативным требованиям.

Помимо зеленых насаждений общего пользования проектом предусматривалось озеленение улиц поселка и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий и объектов.

В настоящее время улицы озеленены и благоустроены в основном в центральной части поселка, в остальных районах наблюдается нехватка озелененных территорий общего пользования. Система озелененных бульваров также как и пешеходные мосты через реку Большая Каргалка не были реализованы. Благоустройство большинства улиц  не было выполнено.

## 2.7 Водоснабжение.

Водозабор расположен в бассейне реки Урал. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка и некоторых предприятий остались подземные воды (артскважины). Основным источником водозабора, как и предполагалось в соответствующем разделе предыдущего генерального плана, являются артскважины, расположенные на территории лесопитомника, и на территории Тюльганского электромеханического завода. В разделе водоснабжения предыдущего генерального плана  на расчетный срок предполагался расход воды по поселку – 72,7 м³/час. Эти прогнозы не оправдались, сейчас суммарный расход составляет 206 куб.м. в сутки. Это обусловлено тем, что не произошло предполагаемого экономического и демографического роста поселка, поэтому в таком количестве воды не было потребности. Таким образом, можно сделать вывод, что в целом развитие водоснабжения в поселке шло согласно генеральному плану.

## 2.8.Водоотведение.

Предыдущим генпланом намечалось строительство, очистных сооружений в районе завода РТО востоке поселка, также планировалось достроить биологические очистные сооружения с пропускной способностью 622,55 м³/сутки. Сейчас в поселке Каргала централизованная система водоотведения охватывает центральную часть, административное здание, малоэтажную жилую застройку, нефтебазу. По системе самотечных и напорно-самотечных канализационных коллекторов хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся к насосным станциям и далее на очистные сооружения механической и биологической очистки и затем по самотечному выпуску сбрасываются в реку Большая Каргалка. Сейчас объем отводимых сточных вод составляет 190-300 м³/сутки, что превышает мощность существующих очистных сооружений в два раза. Очистные сооружения в настоящее время не работают, ведутся работы по строительству новых очистных сооружений (КНС).

В п. Холодные Ключи застройка не канализирована, сток осуществляется в выгребные ямы.

## 2.9 Теплоснабжение.

Основным источником теплоснабжения поселка осталась котельная расположенная на территории Тюльганского электромеханического завода. От нее тепло идет в здание администрации, школу, детский сад,  и малоэтажную жилую застройку. Еще  часть жилых и промышленных зданий отапливается от небольших местных котельных. Планируемый переход на отопление всего поселка от центральной котельной, частично выполнен в связи с этим  были демонтированы некоторые мелкие котельные. В усадебной застройке сохраняется печное отопление. Тепло на центральную котельную подается от Каргалинской ТЭЦ.

## 2.10 Газоснабжение.

Газоснабжение поселка осуществляется от газопровода высокого давления Р=0,6 МПа, находящегося по ул. Горького. Индивидуальный жилой сектор и малоэтажная застройка поселка, а также предприятия общественно-делового назначения полностью газифицированы.

## 2.11 Электроснабжение.

По поселку электроэнергия распределяется с помощью трансформаторных подстанций 10/0,4кВт и 3/0,4кВт от ПС «Сельская» 110/35/10 КВ.

## 2.12 Связь.

Этот раздел также не был разработан в предыдущем генеральном плане. Сейчас в поселке телефонная связь осуществляется от существующей центральной АТС поселка, а радиофикация от узла, также функционирует сотовая связь операторов “Мегафон” и “ МТС”.

# 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

## 3.1 Особенности экономико-географического положения

Территория посёлков в границах муниципального образования:  Каргала – 9640,76 га, п. Холодные Ключи - 341,86 га.

Рост экономических показателей, развитие отраслей социальной сферы оказывают решающее воздействие на увеличение заработной платы и социальных трансфертов, что в свою очередь влияет на улучшение уровня жизни населения. Влияние на формирование финансового баланса поселков оказывают деятельность следующих предпрятий: ОАО «Каргалинское хлебоприемное предприятие», Лесопитомник ЮУЖД, Нефтебаза ОАО "Оренбургнефтепродукт", Тюльганский электромеханический завод,  станция «Каргала» ЮУЖД филиала «РЖД», управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Оренбурггазпром» и другие градообразующие предприятия поселения, обеспечивающие стабильность, прочность и самые благоприятные прогнозы на будущее.

## 3.2 Демографическая ситуация (прогноз численности населения).

Численность постоянного населения п. Каргала п. Холодные Ключи составляет 2240 человек, в настоящее время наблюдается увеличение численности населения. По состоянию на 1987год численность населения составляла 3000 человек, что на 25 % больше по сравнению с 2010 годом. Численно преобладающая национальность - русские. Численность постоянного населения п. Каргала п. Холодные Ключи составила по годам:

1987г. – 3000 чел.

2006г. – 2130 чел.

2007г. – 2131 чел.

2008г. – 2200 чел.

2009г. – 2235 чел.

2010г. – 2240 чел.

По данным отдела записи актов гражданского состояния администрации города Оренбурга,  в период с 2000 г. по 2005 г. смертность превысила рождаемость и естественная убыль населения за данный период  составила 176 чел, когда рождаемость составила 118 человек. Таким образом, за период с 2000-2005 г. в поселке наблюдалось снижение численности населения в среднем 12 человек в год,  таблица 3.2.1

Таблица 3.2.1

| Год | Родилось/человек | Умерло/человек | Убыль/прибыль |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 19 | 38 | -19 |
| 2001 | 28 | 35 | -7 |
| 2002 | 11 | 29 | -18 |
| 2003 | 15 | 23 | -8 |
| 2004 | 19 | 21 | -2 |
| 2005 | 26 | 32 | -6 |

Таким образом, убыль населения с 1987 по 2010 год составила 760 чел.

Вместе с тем, наметилась положительная тенденция к увеличению численности населения, естественный прирост за 4 последних года составляет 27 чел в год.

При определении численности населения были рассмотрены оптимистичный, пессимистичный и стабилизационные прогнозы численности населения.

Численность населения поселка принята исходя из стабилизационного прогноза. Общая численность населения на расчетный срок ставит 2920 чел.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития посёлка, успешной политики занятости населения, в частности создания новых рабочих мест, улучшения социально-культурного обслуживания населения, обусловленного развитием различных функций посёлка.

Имеющиеся демографические ресурсы при обеспечении их профессиональной ориентации и подготовки способны «реализовать» возможности развития посёлков.

## 3.3 Экономическая база поселков.

За последние годы наблюдается экономический  рост п.  Каргала. Наблюдается рост объемов производства. Доходы населения остаются стабильными.

Поселок Холодные Ключи, в свою очередь, остается депрессивным во всех отношениях. Это обусловлено полным отсутствием объектов соцкультбыта в поселке, мест приложения труда.

Относительная  стабилизация численности населения – следствие положительных тенденций в социально-экономической обстановке в п. Каргала п. Холодные Ключи за последние годы.

По итогам прошедшего года отмечается сохранение положительной динамики развития основных отраслей экономики – промышленности, сельского хозяйства.

Основные проблемы:

- низкие темпы структурных преобразований в промышленности, обновления производственных фондов, сдерживающих темпы экономического роста;

- недостаточное развитие малого бизнеса;

- снижение инвестиционной активности предприятий основных отраслей экономики;

- ограниченные возможности бюджетных средств по активизации деятельности предприятий, включая развитие предпринимательского  сектора экономики;

- некоторые сложности со сбытом продукции, что не способствует увеличению занятости населения в хозяйственном комплексе поселков.

Промышленное производство является основой экономической базы п. Каргала, в котором занято 23 % от трудоспособной группы населения поселка.

Промышленность представлена предприятиями пищевой промышленности, машиностроением, отдельными отраслями внешнего транспорта, промышленными комплексами.

Характеристика современного состояния экономической базы поселков принята на основе данных администрации п. Каргала за 2010 год.

Ниже в таблице 3.3.1 приводится  краткая характеристика предприятий,  действующих на территории поселка и муниципального образования.

Таблица  3.3.1

| № п/п | Наименование предприятия | Основные виды продукции | Объем производства, | Занимаемая территория, га | Численность работающих, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствуют. |  |  |  |  |
| Промышленность |  |  |  |  |  |
| 11 | ОАО «Каргалинское ХПП» | Прием и переработка зерна | -- | 7,4 | 32 |
| 2 | Тюльганский электромеханический завод | Изготовление Промышлен. Прод. | -- | 4 | 22 |
| 3 | Каргалинская нефтебаза | Прием и отгрузка нефтепродуктов | -- | 2,7 | 6 |
| 4 | ЮУЖД филиал ОАО «РЖД» станция Каргала | Прием сортировка и отправка груза | -- | -- | 34 |
| 5 | Каргалинский участок лесозащитных насаждений | Содержание лесных полос | -- | 40 | 5 |
|  | Итого: |  |  |  | 99 |
| Обслуживание транспорта, дорог |  |  |  |  |  |
| 1 | ИП | перевозка пассажиров | -- | -- | -- |
| Сфера обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | ИП | Торговля | -- |  | 22 |
| 2 | Сбербанк России | Услуги населению | -- | -- | 1 |
| 3 | Отделение связи №, 18 «Почта России» | Прием платежей, выдача пенсий, доставка корреспонденции | -- | 0,0020 | 4 |
| 4 | Школа | Образование | -- |  | 17 |
| 5 | Администрация, клуб | Услуги населения | -- | -- | 8 |
| 6 | МДОУ | Дошкольное образование | -- | -- | 6 |
| 7 | Библиотека | Услуги населения | -- | -- | 2 |
|  | Итого: |  |  |  | 60 |
| Коммунальное хозяйство, сети |  |  |  |  |  |
| 11 | ООО «ЖКХ Каргала» | Услуги ЖКХ | -- | -- | 4 |
| 2 | ОАО «Волгателеком» АТС | Услуги связи | -- | 0,02 | -- |
| 3 | ООО «Оренбургводоканал» | Водоснабжение, водоотведение | -- | -- | 3 |
| 4 | Котельная ОТГК | теплоснабжение | -- | 2 | 13 |
|  | Итого: |  |  |  | 20 |
| Бытовое обслуживание и лечебные услуги |  |  |  |  |  |
| 1 | ММУЗ МГКБ №5 | Лечебные услуги | -- | 0,05 | 7 |
| 2 | Ветеринарный участок | Лечебные услуги | -- | -- | 1 |
| 3 | Итого: |  |  |  | 8 |
|  | Всего по таблице: |  |  |  | 187 |

Численность занятых людей на предприятиях поселков составляет 187 чел, что составляет 23 % от трудоспособной группы населения (828 чел по данным администрации поселка). На погрешность при сборе исходных данных следует добавить 10 % - 25 % на обслуживающую группу. Таким образом, по п. Каргала п. Холодные Ключи число работающих занятых на производствах поселка достигает 205 чел, что составляет 25 % от трудоспособной группы населения. Следовательно, большинство трудоспособного населения занято на работах вне границ поселка (большинство населения работает в городе Оренбурге, или на ближайших к поселку производствах).

Вывод: Для уменьшения маятниковой миграции и повышения экономической стабильности в поселке необходимо обновление производственных фондов, сдерживающих темпы экономического роста,   развитие малого бизнеса, стимулирование инвестиционной активности, увеличение бюджетных средств по активизации деятельности предприятий, налаживание сбыта продукции, производимой в поселке.

## 3.4 Транспорт

Внешний транспорт в поселке Каргала представлен железнодорожной станцией  Каргала /промежуточная, 2 класса/. Станция расположена на железной дороге Оренбург-Самара и является крупным градообразующим объектом поселка.  Учитывая близость крупных промышленных предприятий, строительство новых промышленных объектов и расширение существующих, можно сделать вывод  о возрастающем народнохозяйственном значении станции.

Сеть автодорог поселка Каргала и п. Холодные Ключи  представлена улицами и дорогами с твердым и асфальтовым покрытием, см. таблицу 3.4.1.

Таблица 3.4.1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием п. Каргала | км | 4 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования без твердого покрытия п. Каргала | км | 8 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием п. Холодные Ключи | км | 0,4 |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования без твердого покрытия п. Холодные Ключи | км | 0,9 |

Автобусные маршруты, проходящие в села Оренбургского района через поселок Каргала имеют интервал в один час (пять автобусных маршрутов).

Автохозяйств, АЗС, СТО в поселке нет.

Количество автомобилей в поселке Каргала – 2030 единиц легковых автомобилей, в п. Холодные Ключи – 56 единиц. Количество на 1000 жителей – 931 единиц.

## 3.5 Жилой фонд. Прогноз потребности в жилых территориях.

Современный жилищный фонд п. Каргала, п. Холодные Ключи  представлен усадебной и секционной 2-х этажной застройкой и составляет 40,733 тыс. м² общей площади. Средняя обеспеченность одного жителя 18,18 м² общей площади. Средний размер участка существующей индивидуальной застройки 1200-1500м².

Площадь занятая индивидуальной жилой застройкой  55,82 га. Общее количество 1612 человек.  Плотность населения составляет 29 чел/га.

Площадь занятая малоэтажной  жилой застройкой  6,968 га. Общее количество человек проживающих на данной территории – 628 человек. Плотность населения составляет 145 чел/га.

Плотность населения рассчитывается согласно приложению 5 СНиП 2.07.01-89*

Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18м²/чел. При жилищной обеспеченности -21,4 м²/чел на 1 очередь и 24,1 м²/чел на расчетный срок плотность рассчитывается по формуле:

P=P18·18:H

где P18-показатель плотности при 18м²/чел;

H- расчетная жилищная обеспеченность, м².

P=23·18:21,4=19,3 чел/га – на первую очередь строительства для усадебной жилой застройки;

P=23·18:24,1=17 чел/га – на расчетный срок.

P=130·18:21,4=109,3 чел/га – на первую очередь строительства для 2-х этажной секционной жилой застройки жилой застройки;

P=130·18:24,1=97 чел/га – на расчетный срок строительства для 2-х этажной секционной жилой застройки жилой застройки;

Плотность населения при жилищной обеспеченности 21,4 м²/чел на первую очередь строительства принята 19,3 чел/га. и при жилищной обеспеченности 24,1 м²/чел на расчетный срок принята 17 чел/га.

На 01.01.2010 г. в п. Каргала, п. Холодные Ключи проживало 2240 чел. Существующий жилой фонд составляет 40733 м² общей площади, что составляет 18,18 м²/чел.

40733м² /24,1м²/чел. =1690 чел, могут при жилищной обеспеченности 24,1 м²/чел. проживать в поселке. Следовательно для доведения показателя для нормативного 24,1 м²/чел необходимо расселить 218 чел (2240чел-1690чел=550 чел)

На первую очередь строительства необходимо расселить 550 чел. Для расселения данного количества жителей необходимо следующее количество жилой площади:

24,1 м²/чел×550 чел=13255 м².

Учитывая, что естественный прирост населения за последние четыре года составил 27 чел в год, то на расчетный срок численность населения не достигнет показателя 1987 г. (3000 чел) и будет составлять 2920 чел.

Показатели  по жилому фонду сведены в таблицу 3.5.1.

Таблица 3.5.1

| № п/п | Показатели | на 2010г. м² | 1 очередь строительства (2020г, число жителей 2510 чел.), м² | Расчетный срок. (2025г. число жителей 2920 чел), м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | 40733 | -- | -- |
| 2 | Убыль жилого фонда (норма 1,5% в год) | 611 | 6110 | 15275 |
| 3 | Сохраняемый жилой фонд |  | 34623 | 25458 |
| 4 | Потребность в жилом фонде на первую очередь при жилищной обеспеченности 21,4 м²/чел, расчетный срок 24,1 м²/чел. |  | 53714 | 70372 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства |  | 19091 | 44914 |

На расчетный срок необходимо расселить 550 человек (как нуждающихся в расширении жилой площади) и 41 человек (проживающих в СЗЗ железной дороги), для расселения которых необходимо 24,1 м2/чел×550чел+41чел = 14243 м².

В настоящее время процентное соотношение существующего жилого фонда по видам застройки представлено в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.2.

| № п/п | Этажность и тип домов | Общая площадь, м² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-3 этажные | 12620,9 | 31 |
| 2 | 1-этажные | 28112,12 | 69 |
|  | Всего: | 40733,02 | 100 |

Проектом принято 30% от общего количества нового жилого фонда разместить в многоквартирной застройке (блокированного типа):

19091*30%=5727,3 м²  – на 1 очередь строительства;

44914*30%=13474,2 м² – на расчетный срок.

Проектом принято 70 % от общего количества нового жилого фонда разместить в индивидуальной (усадебной жилой застройке):

19091*70%=13363,7 м²  – на 1 очередь строительства;

44914*70%=31439,8 м² – на расчетный срок.

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам и распределение жилья по видам строительства сведены в таблицу  3.5.3.

Таблица 3.5.3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исходный год – 2010 | Расчетные периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2020 г. | Расчетный срок - 2035 г. |
| 1 | Численность населения | чел. | 2240 | 2510 | 2920 |
| 2 | Средняя жилая обеспеченность | м²/чел | 18,18 | 21,4 | 24,1 |
| 3 | Расчетный жилой фонд | тыс. м² | 40,733 | 53714 | 70,372 |

Расчет потребности в жилых территориях выполнен по формулам

Пл=НП,

где  Пл – необходимая площадь жилых территорий,

Н – потребная численность населения (чел.),

П – плотность населения рассчитана исходя из жилищной обеспеченности 21.4 и 24,1 м²/чел, приложение 5, СНиП 2.07.01-89*

Расчет произведен на все расчетные периоды.

Потребность в жилых территориях на I очередь составит:

Для усадебной жилой застройки

Пл =270+550+41×70%/19 = 31,7 га.

Учитываются и 550 человек как нуждающиеся в расширении или в разделении семей, живущих в одной квартире и 41 чел, проживающих в СЗЗ.

Для малоэтажной жилой застройки:

Пл =270+550+41×30%/109=2,4 га.

Всего потребуется жилых территорий на I очередь – 34,1 га

Потребность в жилых территориях на расчетный срок составит

Для усадебной жилой застройки

Пл =675+550+41×70%/17=52,1 га.

Учитываются и 550 человек как нуждающиеся в расширении или в разделении семей, живущих в одной квартире и 41 чел, проживающих в СЗЗ.

Для малоэтажной жилой застройки

Пл=675+550+41×30%/97=3,9 га.

Всего потребуется жилых территорий на расчетный срок – 56 га.

Таким образом, требуемые территории при размере приусадебного участка 0,12 га и 10% усадебной застройки с учетом резерва (10 %) составят на I очередь: 37,5 га; на расчетный срок: 61,6 га.

Расчет производственной территории:

20 % от селитебной. На расчетный срок – 12,3 га.

Расчет озеленения:

25 % от селитебной территории – 15,4га.

Площадь озелененных территорий.

Общегородские парки – 10 м² на 1 чел. 2,9 га

Парки жилых районов – 6 м² на 1 чел. - 1,7 га

Детские парки – 1 м² на 1 чел. - 0,29 га

Спортивные парки – 12 м² на 1 чел. – 3,5 га.

Расчет транспортной схемы:

40 % от селитебной – 24,64 га.

Общественно-деловые территории 7,5 га

Всего – 121,5 га.

## 3.6 Культурно-бытовое обслуживание

Культурно-бытовое обслуживание посёлка Каргала не развито. Учреждения, их количество и вместимость полностью не обеспечивают потребности населения.

Существует нехватка детских дошкольных учреждений. В п. Каргала 1 детский сад на 31 место. Для населения, проживающего в настоящее время в поселке необходим детский сад на 224 мест. То есть, в настоящее время нехватка  количества мест составляет - 193. В посёлке имеется 1 школа (вместимость – 320), в которых обучается 166 учащихся.

Детский сад размещен в неприспособленном для этого помещении.

Техническое состояние здания школы удовлетворительное.

Кроме того, в поселке имеется центр внешкольной работы, библиотека.

Учреждения здравоохранения. Население п. Каргала п. Холодные Ключи обслуживает Центральная районная больница. В помещении здания администрации (ул. Советская, 12) расположены поликлиника, рассчитанная на 25-30 человек в день. Требуется строительство нового здания поликлиники, рассчитанной на 150 посещений в день.

Станции скорой помощи в поселке нет. Однако, есть дежурная машина скорой помощи, которая размещается в гаражном блоке администрации поселка.

Из культурно-просветительных учреждений в посёлке функционируют:

Клуб «Молодость» с залом на 200 мест, МУК «Библиотечная информационная система».

В 1998 году здание столовой было реконструировано в православную церковь «Косьмы и Домиана».

В п. Холодные Ключи учреждений обслуживания нет. На въезде в поселок размещен торговый киоск.

Предприятия торговли и общественного питания. Торговая сеть посёлка Каргала представлена:

-    стационарными магазинами, в том числе:

-    непродовольственным магазином,

-    магазином с комбинированным ассортиментом,

-    магазинами со смешанным ассортиментом товаров,

-    киосками и павильонами.

Общая площадь объектов розничной торговли составляет 390 м² Обеспеченность населения торговой площадью на 1000 жителей составляет  174,1 м² Согласно приложению 7* СНиП2.07.01-89* на 1000 жителей требуется 300 м².  При количестве жителей поселка на 01.01.2010г. нехватка торговой площади составляет 280 м2.

Предприятия общественного  питания в  поселке отсутствуют. Согласно приложению 7* СНиП2.07.01-89* на 1000 жителей требуется 40 мест. Следовательно, в настоящее время в поселке необходимо предприятие общественного питания на 90 мест.

В летний сезон на территории поселка Каргала  возникает стихийный рынок сельскохозяйственных продуктов.

В п. Холодные Ключи на въезде в поселок расположен торговый павильон. Других предприятий торговли и общественного питания в поселке нет.

Вывод: с целью обеспечения устойчивого развития территории на территории поселков необходимо строительство объектов общественно-делового и культурного назначения, а именно: детские сады, школа,  спортивные сооружения,  магазины (торговые комплексы), предприятия общественного питания, пункт молочной кухни, комплексное бытовое обслуживание, ФОК, аптеки, поликлиника, гостиница, учреждение среднего профессионального образования.

## 3.7 Коммунальные предприятия. СЗЗ.

В п. Каргала собственного кладбища нет. Захоронения ведутся на кладбище, расположенном в п. Юный.

В п. Холодные Ключи  расположено кладбище площадью 0,25 га.

Вывоз мусора  из обоих поселков осуществляется на городскую свалку два раза в неделю. Объем вывоза бытовых отходов  составляет 1920 м³  в год.

За санитарную очистку территории поселков отвечает МУП «Спецавтохозяйство №1».

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка и некоторых предприятий остались подземные воды (артскважины).

Сейчас в поселке Каргала централизованная система водоотведения охватывает центральную часть, административное здание, малоэтажную жилую застройку, нефтебазу. По системе самотечных и напорно-самотечных канализационных коллекторов хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся к насосной станции. Однако КНС сейчас находится в нерабочем состоянии. Объем отводимых сточных вод составляет 190-300 м³/сутки, Ведутся работы по разработке проектной документации на строительство новой КНС.

Основным источником теплоснабжения поселка осталась котельная, расположенная на территории Тюльганского электромеханического завода. От нее тепло идет в здание администрации, школу, детский сад и малоэтажную жилую застройку. Еще  часть жилых и промышленных зданий отапливается от небольших местных котельных. Планируемый переход на отопление всего поселка от центральной котельной, частично выполнен в связи с этим  были демонтированы некоторые мелкие котельные. В усадебной застройке сохраняется печное отопление. Тепло на центральную котельную подается от Каргалинской ТЭЦ.

## 3.8 Производственные предприятия. СЗЗ

Перечень промышленных предприятий представлен в таблице 3.8.1.

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств, согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 3.8.1.

| № п/п | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 | Количество жителей, проживающих в СЗЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Каргала |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Каргалинское хлебоприемное предприятие» 74991 м² | 50 | 68 |  |
| 2 | Лесопитомник 383546 м². | -- | -- |  |
| 3 | Нефтебаза ОАО "Оренбургнефтепродукт"24473 м² | 100 | 20 |  |
| 4 | Тюльганский электромеханический завод ООО "Промышленный менеджмент" 18118 м² (ранее это был авторемонтный завод) 18118 м² | 100 | 54 |  |
| 5 | КНС | 20 | -- |  |
| 6 | Размещение ПС-110/35/10кВ "Сельская" литер А (3500 м²) | 30 | -- |  |
| 7 | Железнодорожный путь, станция Каргала ЮУЖД филиала «РЖД» | 100 | 41 |  |
| 8 | Пожарное депо | -- | -- |  |
| 9 | Яма «Беккари» | 500 | 82 |  |
| 10 | Магистральные ЛЭП (110 кВ, 35 кВ)- МРСК Волги Филиал «Оренбургэнерго» | 20 | -- |  |
| 11 | Котельная (в районе вокзала) | 50 | 7 |  |
| 12 | Магистральный газопровод | 100 | -- |  |
| 13 | Здание ветеринарного участка | -- | -- |  |
| п. Холодные Ключи |  |  |  |  |
| 1 | Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Оренбурггазпром» | 50 | -- |  |
| 2 | Свинарник | 100 | -- |  |
| 3 | АЗС №10 | 50 | -- |  |
| 4 | Кладбище | 50 | -- |  |
| 5 | Автодорога Оренбург-Орск | 50 | -- |  |
| 6 | АГЗС | 300 | -- |  |
| Промышленные предприятия, расположенные за границей поселков, и оказывающие негативное воздействие на жилую зону поселков Каргала и Холодные Ключи. |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» | 1000 |  | 1568 |
| 2 | ОАО «Оренбургский завод по ремонту технологического оборудования» | 100 |  | -- |
| 3 | ОАО «Южуралнефтегаз» | 300 |  | -- |

Из таблицы следует, что 88 % населения поселка Каргала проживают в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий. Это свидетельствует о плохой экологической обстановке в поселке. Требуется принять ряд мер по нормализации экологической обстановке в поселке и сокращению, ликвидации негативного воздействия на данную территорию:

- ОАО «Каргалинское хлебоприемное предприятие» в зоне негативного воздействия проживают 68 чел. Предлагается с целью уменьшения негативного воздействия  предприятия на жилую застройку ОАО «Каргалинское хлебоприемное предприятие» разработать меры по уменьшению СЗЗ (экранирование территории, высадка зеленых насаждений), разработать проект СЗЗ.

- Нефтебаза ОАО "Оренбургнефтепродукт" - в зоне негативного воздействия проживают 20 чел. В СЗЗ расположены здание администрации поселка, школа, детский сад. Нефтебаза относится к категории опасных объектов. Требуются работы по выносу источников (емкостей для хранения нефти) за пределы жилой застройки.

- Тюльганский электромеханический завод, в зоне негативного воздействия проживают 54 чел. Предлагается ООО "Промышленный менеджмент" с целью уменьшения негативного воздействия  предприятия на жилую застройку разработать проект СЗЗ с обозначением перечня мероприятий по сокращению СЗЗ.

- Железнодорожный путь - в зоне негативного воздействия проживают 41 человек. Предлагается осуществить переселение жителей.

- Яма «Беккари» - в зоне негативного воздействия проживают 82 человека. Предлагается прекращение эксплуатации ямы. На территорию  СЗЗ выполнить рекультивацию земли, с высадкой защитной зеленой полосы.

- Котельная - в зоне негативного воздействия проживают 7 человек. Предлагается выполнить модернизацию котельной.

- ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» в зоне негативного воздействия проживают 1568 человек. Предлагается разработать проект СЗЗ, с обозначением перечня мероприятий по сокращению зоны негативного воздействия.

Жилая  застройка п. Холодные Ключи не подвержена негативному воздействию со стороны вредных производств.

Для автомагистралей, линии железнодорожного транспорта санитарные разрывы взяты согласно СНиП 2.07.01-89*.

Размеры санитарно-защитных зон электроподстанций (ввиду отсутствия акустических расчётов и инструментальных исследований) приняты в зависимости от их типа (открытые, закрытые) подаваемого напряжения (кВт), количества (шт) и мощности (мВА) трансформаторов,  и в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000вольт» ( М. энергоатомиздат, 1985г.) и СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03.  При этом минимальный размер требуемой санитарно-защитной зоны (30м) для электроподстанций закрытого типа принимался по параметрам 110кв/32/10кВ.

Размер охранной зоны магистрального газопровода принят в зависимости от класса, давления и диаметра труб в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «магистральные газопроводы» и СанПин 2.2.1./1.1.2 1200-03.

Зона негативных акустических воздействий железной дороги принята размером 100м от крайнего рельса железнодорожных путей в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. Шумозащитные экраны и специальные сооружения отсутствуют.

Учитываемое множество факторов выявляют особенности посёлка как объекта градостроительного проектирования (территориального  планирования), одновременно определяя режимы и возможности использования земельных участков под ту или иную функцию.

## 3.9 Природно-экологическая обстановка.

Геологическое строение. Поселки  Каргала и Холодные Ключи расположены  в палеозойской группе. Пермская система: песчаники, известняки, доломиты, каменные и калийные соли, гипс, ангидриты, алевролиты, аргиллиты, глины.

Экологическое состояние естественной геологической среды оценивается  как  весьма неблагоприятное.

Подземны воды. Потенциальная производительность водозаборов менее 10 тыс. м³/сутки. Подземны воды расположены в артезианском бассейне платформенного типа. Воды хлоридные натриевые с минерализацией 10-35г/дм³.

Почвы:  территории поселков расположены в зоне черноземов обыкновенных.

## 3.10  Земельный фонд посёлка.

По состоянию на 01.01.2010г площадь земель в границах территории посёлка  Каргала  составляет 974,7 га.

В п. Холодные Ключи муниципального образования «город Оренбург» площадь земель в границах территории  составляет 341,7га.

## 3.11 Основные технико-экономические показатели современного состояния п. Каргала п. Холодные Ключи.

Основные технико-экономические показатели современного состояния п. Каргала п. Холодные Ключи представлены в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах - п. Каргала - п. Холодные Ключи с присоединенными территориями: - п. Каргала - п. Холодные Ключи | га | 284,7 92,8 974,7 341,7 |
| 1.2 | в т. ч. территории жилых зон из них: - малоэтажная застройка; - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками; - общественно-деловых зон; - производственных зон; - зон инженерной и транспортной инфраструктур; - рекреационных зон; зон сельскохозяйственного использования; | га | 4,073 55,82 3,42 61,35 27,54 85 909,6 |
|  | - зон специального назначения; - особо охраняемых зон; - прочие зоны. |  | 4,97 Нет -/- |
| 1.3 | Из общей площади земель поселения территории общего пользования из них: - зеленые насаждения общего пользования; - улицы, дороги, проезды, площади; - прочие территории общего пользования. | га | 51 111,4 -/- |
| 1.4 | Из общего количества земель поселения: - земли федеральной собственности; - земли субъекта Российской Федерации; - земли муниципальной собственности; - земли частной собственности граждан; - земли в собственности юридических лиц. | га | 4,72 -/- -/- 55,82 61,35 |
| 2. Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | человек | 2240 |
| 2.2 | Возрастная структура населения - дети до 15-ти лет -дети до 7-и лет - работающее население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) - население старше трудоспособного возраста -неработающие | человек | 407 200 728 600 305 |
| 2.3 | Численность занятого населения – всего из них: по отраслям экономики - промышленность - строительство - транспорт и связь - коммунальное хозяйство - управления, учреждения - культура, образование - здравоохранение - торговля, общественное питание | человек | 99 -/- 4 20 9 25 8 22 |
| 2.4 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | человек | Нет данных |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | м² общей площади | 40,733 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: - в малоэтажных домах в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | м² общей площади | 12620,9 28112,1 |
| 3.3 | Жилищный фонд по материалу стен в том числе: каменные и кирпичные деревянные | м² общей площади | 2042 758 1273 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда Всего на расчетный срок | % в год м² общей площади | 15 15275 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м² общей площади | 25458 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство – всего на расчетный срок | м² общей площади | 44914 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м²/человека | 18,18 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего Общеобразовательные школы – всего | мест | 31 320 |
| 4.2 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | Нет |
| 4.3 | Высшие учебные заведения | студентов | Нет |
| 4.4 | Больницы – всего | коек | Нет |
| 4.5 | Поликлиники-всего | посещений в смену | 25-30 |
| 4.6 | Предприятия: а) розничной торговли; б) общественного питания. | шт. | 5 Нет |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства | шт. | 1 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения | шт. | нет |
| 4.9 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные | шт. | Нет |
| 4.10 | Учреждения социального обеспечения | шт. | Нет |
| 4.11 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | шт. | 1 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта в том числе: - железная дорога; - автобус. | км двойного пути | 2950 8270 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог всего | км | 4 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 12 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 |
| 5.5 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 15-20 |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 931 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | м³/сут. | 2000 |
| 6.2 | Газоснабжение | тыс. м³/год | 271626 |
| 6.3 | Теплоснабжение | Гкал/ч | 1,88 |
| 6.4 | Санитарная очистка территории | т/год | 1920 |
| 7. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 0,25 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | ед. | нет |
| 8. Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | человек | 1800 |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | Нет данных |

## 3.12.Инженерно-геологическая оценка территории.

Территории, пригодные для строительства, расположены с западной стороны от границы населенного пункта.  Территории характеризуются пологим рельефом.

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относятся территории с уклоном от 10 до 20 % овражно-балочные территории.

К территориям, непригодным для строительства, относятся:

а) территории, затапливаемые паводковыми водами;

б) долины мелких рек и ручьев;

в) участки крутых склонов

г) территории с уклоном выше 20 %.

## 3.13 Анализ  комплексного  развития  территории.

Анализ  комплексного  развития  территории  посёлка  выполнен  с целью определения:

- соответствия основных видов функционального использования территорий их местоположению, требованиям нормативного использования;

- территорий и объектов, нуждающихся в защите от негативных воздействий на окружающую среду;

- планировочных ограничений использования территории посёлка, источников негативных воздействий на окружающую среду и ареалов этих воздействий;

- территориальных различий и проблем в инженерном оборудовании застройки и территории посёлка;

- дифференцированной  градостроительной  ценности  территории посёлка;

- векторов развития территорий на перспективу.

Анализ   комплексного   развития   территории  посёлка   состоит   из ряда пофакторных   оценок   и   представлен   следующими  графическими  материалами:

- схема современного использования территории п. Каргала, п. Холодные Ключи (М 1:10000), фрагмент поселения (М 1:5000);

- схема комплексной оценки территории п. Каргала, п. Холодные Ключи (М 1:10000), фрагмент поселения совмещенный со схемой границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:5000).

В результате комплексного градостроительного анализа выявлено порядка 60 га территорий, возможных для размещения нового жилищного строительства и общественной застройки за границами поселка. Данная территория является условно пригодной для освоения под жилищное строительство при условии принятия административных решений. В пределах границы посёлка – 40 га пригодных под освоение на первую очередь строительства под освоение под индивидуальную (усадебную) жилую застройку. Потенциальная демографическая ёмкость территории определена исходя из плотности заселения на 1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и перспективной архитектурно-планировочной организаций поселка.

Выявленные территориальные ресурсы с учётом существующего сохраняемого жилищного фонда позволяют разместить около 70372 м² общей площади.

Максимальная потенциальная демографическая ёмкость территорий оценивается:

- на первую очередь освоения – 270 человек;

- на планируемый срок  – 675 человек.

Проведённая оценка позволила не только выявить границы территорий конфликтных эколого-градостроительных ситуаций, сформировавшихся в процессе исторического развития посёлка, но и определить границы участков, в той или иной степени пригодных для градостроительного освоения. При этом появляется возможность территориально обособить участки, пригодные для назначения планируемых функций, условно пригодные при реализации определённых решений и мер, а также фактически непригодные при соблюдении требований действующего градостроительного, санитарного и природоохранного законодательства.

Результаты оценки территории по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим факторам позволили провести типизацию территорий по несоответствию установленным санитарным режимам и природоохранным требованиям к содержанию территорий и функционированию объектов на существующее  положение и планируемый  срок. Выделены несколько  типов  территорий  в пределах  которых  их  функциональное использование  (назначение) не соответствует нормативным требованиям. К ним отнесены участки ненормативного градостроительного использования территории, связанные с нарушением режимов санитарно-защитных зон.

На основании комплексной оценки территории проведено зонирование, результаты которого представлены на схеме функционального зонирования территории.

Территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов оцениваются как непригодные для использования под жилищные функции.

Однако, территории санитарно-защитных зон объектов предполагаемых к перебазированию, либо участки сокращаемых санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в результате специальных мер (шумозащитного экранирования, сокращения класса санитарной вредности и пр.) оцениваются как «условно пригодные при реализации градостроительных решений». Территории, содержание которых может быть приведено в соответствии с требованиями действующего природоохранного и санитарного законодательства (например, территории водоохранных зон) оцениваются как «условно пригодные при выполнении требований режимов использования».

Территории, статус которых может быть изменён в результате изменения (пересмотра) административных границ поселения оцениваются как «условно пригодные при принятии административных решений».

Остальные территории уже сегодня пригодны по природно-экологическим и санитарно- гигиеническим факторам для реализации жилищной функции.

В настоящее время в пределах зон не нормативного градостроительного использования (в санитарно-защитных зонах) проживает около 1800 человек на территории в 400 га. Из этой территории:

- на малоэтажную застройку  –  4 га;

- на застройку усадебного типа – 50 га;

В результате оценки указанных факторов, обозначенных на схеме «Комплексная оценка территории», выделены пять категорий:

- непригодные для использования под жилищные функции;

- условно пригодные для использования под жилищные функции при реализации градостроительных решений;

- условно пригодные для использования под жилищные функции при выполнении требований режимов использования;

- условно пригодные для использования под жилищные функции  при принятии административных решений;

- пригодные для использования под жилищные функции.

Оценка градостроительной ценности для трёх функций (жилищной, производственной и рекреационной) проводилась по ряду качественных и количественных показателей, характеризующих условия развития той или иной функций на определённой территории.

При этом территория оценивалась с двух противоположных позиций:

- по условиям привлекательности данного места для размещения данной функции;

- по условиям, осложняющим организацию этой функции в данном месте.

При оценке привлекательности выделялись группы условий, которым была присвоена категория (значимость).

Полученная  сводная  оценка  отражает  уровень привлекательности условий.

Ограничивающие условия учитывались путём наложения зон, отражающих ряд планировочных и природоохранных ограничений. Отдельно оценивались зелёные насаждения, необходимые для создания непрерывного природно-экономического каркаса поселка и прилегающих территорий.

## 3.14 Выводы

Проведённый анализ состояния территории п. Каргала, п. Холодные Ключи и прилегающих территорий позволил обозначить проблемы и направления её комплексного развития.

Выявленные ограничения, представленные на схеме «Комплексная оценка территории».

Планировочные ограничения, обусловленные преимущественно природно-экологическими, санитарно-гигиеническими условиями, учтены при разработке генерального плана территориального развития посёлка.

Кроме того, эти ограничения могут использоваться и самостоятельно различными службами при размещении отдельных объектов и отводе земельных участков.

Проведённая оценка позволила определить градостроительную ценность территории посёлка. Выделить промышленные территории, селитебные территории и особо-охраняемые территории.

В отдельную категорию земель выделены следующие территории: зелёные зоны, необходимые  для  создания  природно-экологического  каркаса посёлка. Градостроительная ценность участков, находящихся  в зонах негативного воздействия природно-экологических факторов резко снижается. Высокий уровень ценности определён в районах, находящихся в двадцатиминутной пешеходной доступности общепоселкового центра.

Результатом оценки является также выявление территорий ненормативного градостроительного использования – нарушение режимов санитарно-защитных зон.

Оценка градостроительной ценности территорий может послужить основой экономического регулирования использования территории и связанной с ней недвижимостью.

# 4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# ТЕРРИТОРИИ

## 4.1 Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование.

Генеральный план – это долгосрочный прогнозный документ, согласно которому должен развиваться посёлок.

Разработке генплана предшествовало выполнение концепции градостроительного развития посёлка, в которой были определены потенциал и масштабы возможного развития пос.  Каргала, п. Холодные Ключи.

На стадии концепции были определены резервные территории для строительства, возможности территориального развития. В основу разработки Генерального плана положены результаты комплексного анализа  территории.

С учётом особенностей рыночной экономики и закономерности роста посёлка выделена зона общепоселкового центра, расположенная вдоль главных магистралей и пешеходных связей: ул. Советская и ул. Горького. Это планировочный каркас, зона более интенсивного использования территории, т.к. участки, находящиеся в ней, особенно ценны в градостроительном отношении.

В результате комплексного градостроительного анализа выявлено порядка 30 га территорий, возможных для размещения нового жилищного строительства и общественной застройки в пределах границ посёлка. В связи с тем, что развитие поселка возможно только за счет территории Лесхоза, и имеющейся площади  для жилищной  застройки недостаточно, принято решение на застройку имеющихся территорий малоэтажными домами.

Потенциальная демографическая ёмкость территории определена исходя из плотности заселения на 1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и перспективной архитектурно-планировочной организаций поселка. Принятые показатели плотности  застройки: одноэтажная  застройка  усадебного  типа  с участками 12 соток – 19 чел/га.

Выявленные территориальные ресурсы с учётом существующего сохраняемого жилищного фонда позволяют разместить около 30 тыс. м² общей площади.

Максимальная потенциальная демографическая ёмкость территорий оценивается:

- на первую очередь освоения – 270 человек;

- на планируемый срок  -  675 человек.

Вариант освоения возможных площадок нового строительства предлагается на свободных от застройки участках незастроенных районов, при сохранении ведущей роли и значения центрального планировочного каркаса, на котором сосредоточена основная масса объектов общественно-деловой сферы.

Посёлок Каргала, п. Холодные Ключи должны представлять собой комфортное для проживания градостроительное образование со взаимосвязанными между собой планировочными районами, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, с доступным многофункциональным обслуживанием и удобными условиями проживания.

В основу генплана вошла ранее разработанная концепция пос. Каргала. В поселке Каргала к освоению предлагается порядка 30 га территории. Данная территория является условно-пригодной под жилищные функции при реализации градостроительных решений. Освоение территории возможно  после разработки проекта СЗЗ птицефабрики «Оренбургская».

В ходе комплексной оценки территории выявлено порядка 80 га территории, расположенной за границей п. Холодные Ключи, как территории пригодные под жилую функцию. Генеральным планом дано предложение по развитию поселка Холодные Ключи в северном направлении, с целью соединения жилых территорий и объединения границ поселков Каргала и Холодные Ключи, как единого жилого образования.  В основу планировочного каркаса взята проектируемая автодорога, которая в перспективе будет соединять эти два поселка.

Учитывая падение численности населения за последние годы,  территориальное развитие поселков предусмотрено на первую очередь освоения с численностью населения 2510 человек и на планируемый срок (перспективу) с численностью населения 2920 человек.

Базовые принципы проектных предложений:

- формирование компактного поселкового  образования;

- улучшения среды обитания в целом, регенерация (реорганизация) повышение качества поселковой среды;

- максимально возможный учёт природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- размещение производственных в новых  производственных зонах.

К моменту разработки генерального плана существующая планировочная структура п. Каргала, п. Холодные Ключи сохраняет исторически сложившуюся систему улиц в виде прямоугольной сетки.

Архитектурно-планировочное решение, заложенное в генплан, базируется на сложившейся планировочной структуре посёлка, развивая и дополняя её с учётом современных требований.

Главная цель предложений по усовершенствованию планировочной структуры – обеспечить связанность территории поселения между центром, местами приложения туда, планировочными районами и местами отдыха, а также планировочных районов между собой.

Система пешеходных улиц, зелёных коридоров, аллей рассматривается во взаимосвязи с транспортной структурой, центрами обслуживания и зонами рекреации.

Основная идея архитектурно - пространственного решения - формирование компактного поселения вокруг исторически сложившейся общественно-деловой застройки.

Развитие посёлков  предусмотрено в северном направлении.

За малоэтажной застройкой предлагается одноэтажная застройка усадебного типа.

Первая очередь.

В  проекте  даны рекомендации по первой очереди освоения. Это строительство жилой застройки и объектов общественно-деловой функции в п. Холодные Ключи.

- Строительство автодороги, соединяющей п. Каргала и п. Холодные Ключи с многоуровневой развязкой;

- Перенос источников негативного воздействия:  Оренбургской нефтебазы  в п. Каргала на территорию, определенную для ее размещения.

- Ликвидация биотермической ямы (скотомогильника);

- Строительство нового смешанного кладбища, ямы «Беккари» с биотермическими камерами (СЗЗ 500м);

- Строительство жилой застройки в п. Каргала  после сокращения СЗЗ.

- Строительство объектов культурно-бытового назначения, детского сада, магазинов на тер. п. Каргала.

- Развитие сельскохозяйственного производства.

Планируемый срок.

На планируемый срок проектом предлагается:

- Строительства жилой застройки в поселках.

- Строительство объектов общественно-деловой функции.

- Переселение граждан, проживающих в СЗЗ железной дороги.

## 4.2 Функциональное зонирование.

Генеральным планом поселка Каргала, п. Холодные Ключи предлагается следующая структура функционального зонирования территорий.

1. Жилые зоны – предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Виды жилых зон:

- индивидуальной усадебной застройки (1 этаж с участками 0,12га)

- малоэтажной застройки (2х - 3х   этажная блокированного типа с участками 0,2 га).

2. Общественно-деловые зоны формируются как  центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части посёлка, на территориях, прилегающих к магистральным  улицам, общественно-транспортным узлам и другим объектам массового посещения.

Виды общественно-деловых зон:

- административно-общественная зона;

- многофункциональные общественные центры жилых районов;

- торговые комплексы, рынки;

- науки и образования;

- здравоохранения;

- общественно-деловая зона производственных объектов.

3. Производственные зоны сформированы промышленными,  коммунально-складскими объектами, объектами инженерной  инфраструктуры и энергетики, торгово-складские базы, рынки.

Виды производственных зон:

- коммерческо-производственных объектов, т.е. связанных с хранением и реализацией какого-либо товара;

- крупных промышленных и коммунальных объектов;

- производственно-коммунальных объектов, обслуживающих жилые и общественные территории;

- создаваемых производственно-коммунальных объектов.

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- полоса  отвода железной дороги;

- внешние автодороги в полосе отвода;

- основные магистрали в красных линиях;

- технические коридоры инженерных коммуникаций.

5. Зоны рекреационного назначения предназначены для организации массового отдыха населения и улучшения микроклимата посёлка:

- поселковые скверы, парки, бульвары;

- стадионы, площадки для занятий спортом;

- лесопарковая зона отдыха;

- прибрежная зона кратковременного отдыха вдоль рек и водоемов;

- пруды, водотоки;

- водоохранные зоны.

6. Зоны  сельскохозяйственного использования:

- коллективные сады;

- пашни, сенокосы, пойменные луга;

- дачи, огороды;

- древесно-кустарниковая растительность, С33;

7. Зоны специального назначения:

- кладбище;

- войсковые части;

8. Зона особо охраняемых территорий:

- территория храма Космы и Домиана.

## 4.3 Жилищное строительство

При оценке территории под жилую функцию учитывалось пять основных групп условий и ограничений, определяющих степень привлекательности территории для проживания (с учётом факторов, усложняющих проживание).

1. Группа  социальных  условий  проживания  складывалась из двух подгрупп:

А) транспортная и пешеходная доступность:

- до общегородского центра;

- до основных центров трудового тяготения;

- до центров  первичного  обслуживания,  детских  школьных и  дошкольных учреждений;

В) социальная инфраструктура:

- наличие объектов культурно-бытового обслуживания;

- комплектность набора услуг;

- уровень благоустройства.

2. Условия инженерного обустройства (водоснабжение, канализация, энергоснабжение) оценивались по двум категориям:

- обеспеченность системами инженерного обустройства;

- условиям подключения к основным источникам (с учётом реального строительства);

3. Архитектурно-ландшафтные условия:

- наличие исторически сложившейся поселковой среды;

- комплектность застройки, благоустройство жилой среды;

- наличие  эстетически  выразительных ландшафтов и зон панорамных раскрытий,  бровки  надпойменной  террасы,  наиболее  высоких  точек рельефа.

4. Природные условия, ограничивающие использование территории:

- территории,   затапливаемые   паводком   1 %   обеспеченности       отсутствует.

5. Природно-экологические и санитарно-гигиенические условия и ограничения.

На первую очередь освоения территории п. Каргала предлагается застройка территорий лесопитомника под малоэтажное жилищное строительство и развитие п. Холодные Ключи в северном направлении к п. Каргала.

Объём нового жилищного строительства на расчетный срок составит ориентировочно 44914 м² общей площади.

Ориентировочная убыль жилищного фонда порядка 15275 м² общей площади – это жилые образования, попадающие в санитарно – защитную зону от железной дороги и естественная убыль жилого фонда.

Существующий сохраняющий жилищный фонд 25458 м² общей площади.

Жилищный фонд к концу I очереди освоения составляет 19091 м² общей площади.

На планируемый срок к освоению под жилищное строительство намечается освоить 56 га. Структура нового жилищного строительства генпланом определена с учётом сложившейся ситуации, существующих отводов и тенденций последних лет. Из общего количества нового жилья 100 % размещается на свободных территориях.

## 4.4 Культурно-бытовое обслуживание.

Генеральным планом предусматривается развитие общественного центра в существующей застройке п. Каргала и строительство нового общественного центра повседневного обслуживания населения  в развитии п. Холодные Ключи, в составе которого магазины продовольственных и промышленных товаров, общественное питание, кафе, помещения для культурно-массовой работы, административное здание, почта, аптека, клуб, спортивный объект.

Часть территории жилой застройки, попадающая в санитарно-защитную зону может быть использована для размещения предприятий культурно-бытового обслуживания, а также для размещения гаражей, стоянок, сервисного обслуживания, спортивных сооружений и т.д.

В существующей застройке посёлка Каргала предприятия культурно-бытового обслуживания сосредоточены в основном в центральной части поселка.

В планируемый срок потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться  в рамках разрабатываемых   социальных  программ  муниципального, регионального и федерального уровня. Учреждения культуры предлагается  пополнять новыми видами учреждений (концертный зал, кафе, дискотеки, специализированные спортклубы и т.д.).

Развитие массовой культуры и спорта – одно из важнейших направлений в перечне социально-экономических задач развития п. Каргала п. Холодные Ключи.

На первую очередь освоения существует потребность в строительстве детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, спортивных сооружений, поликлиники. Особенно остро этот вопрос стоит в п. Холодные Ключи, где вовсе отсутствуют предприятия повседневного обслуживания населения, объекты соцкультбыта.

На планируемый срок, предполагается строительство небольших детских садов  (возможно совмещенных начальных школ с детскими садами), столовой, железнодорожного вокзала, совмещенного с автовокзалом и зданием гостиницы, пожарного депо,  станции скорой помощи.

Ниже (таблица 4.4.1.) приводится расчет потребности в детских дошкольных учреждениях, образовательных школ и основных предприятий обслуживания, рекомендуемые объемы строительства на Планируемый срок.

Здравоохранение. Предлагается новое строительство здания поликлиники и станции скорой помощи. В системе здравоохранения поселения предлагается совершенствование и расширение системы оказания медицинских услуг.

Учреждения общественного питания и торговли необходимо  разместить в общественно-деловой зоне, на главных поселковых улицах.

Ввиду отсутствия учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем строительство единого бытового комплекса по оказанию услуг населению.

Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания  на Планируемый срок представлен в таблице 4.4.1.

таблица 4.4.1.

| Учреждения и предприятия обслуживания | Норматив на 1000 жителей | Расчет потребления | Существующие | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 1 объект вместимостью 100 мест | количество детей – 10% от общего числа жителей. 292 места | 1 объект на 31 место | детский сад на 270 мест. Или 2 детских сада на 100 мест и 1 на 75 мест (с учетом реконструкции детского сада на 31 место) Площадь 40 м на 1 место 291*40=11640 м². |
| Общеобразовательные школы | 180 чел. | 18% школьников от всего населения поселка, т.е. 525 человек. | школа на 320 мест, обучается 166 чел | проектируемая школа на 210 мест 50 м² на 1 учащегося 50*210=10500 м². |
| Учреждения культуры и искусства. |  |  |  |  |
| Клуб | 230-190 чел | 584 места | 200 мест | 385 мест. проект 0,5 га |
| Учреждения общественного питания. |  |  |  |  |
| Магазин | 300 м² | 2920х300 = 876 м². | 392м². | требуется 484м²., 0,4-0,6 га |
| Объекты административно-общественного назначения. |  |  |  |  |
| Административные учреждения | 2,5% от селитебной территории |  | Объект 0,4 га | 1,25 га |
| Поликлиника | 0,1 га на 100 посещений в смену, не менее 0,3 га | 0,5 га | 25-30 посещений | проект 150 посещений 0,5 га |
| Станция скорой помощи | 1 на 10 тыс. чел. | 0,05 на 1 авто, но не менее 0.1 га. | -- | 0,1 га |
| Аптека | по заданию | 0,25 га | -- | 0,2 га |
| Пожарное депо |  |  | 1 | 0,2 га |
| Рыночный комплекс | 24м² торг пл. | 70 м.кв. | --- | Проект 0,2-0,15 га |
| Общественное питание | 40 мест | 117 мест | нет | 117 мест. проект 0,2-0,15 га |
| Бытовое обслуживание | 7 раб. | 0,2 га |  | проект 0,1-0,2 га. 20 раб мест |
| Баня | по проекту |  | есть | 0,2 |
| Гостиница | 6 мест | 18 | нет | 0,2 га |
| Автостанция | по заданию |  | нет | 0,5-1 га |

## 4.5 Производственные зоны.

Оценка территории для производственной застройки.

На данной стадии учитывались следующие группы приоритетных для данной функции условий:

Транспортная доступность:

- до ближайших узлов железной дороги и товарного двора железной дороги;

- до грузовых дорог;

- до мест проживания.

Соответствие специфики ряда существующих производственных территорий их месторасположению, состояние, плотность застройки.

Основными направлениями улучшения организации в экономической  эффективности использования производственных территорий является следующее:

- исключение или максимальное снижение отрицательного влияния производственной застройки на экологическую  ситуацию в посёлке;

- повышение экономической эффективности использования земельных участков  производственных предприятий;

- улучшение планировочной и транспортной организации производственной застройки, что также позволит более эффективно использовать  эти территории, повысить надежность и безопасность  их транспортного обслуживания, а  также  эффективность  работы  промышленного  транспорта;

- упорядочения существующих территорий с максимально возможным благоустройством, озеленением;

- организации санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями;

- выноса или перепрофилирование  предприятий и части гаражей из жилой  зоны, до которой не соблюдается санитарно-защитная зона.

Развитие новых производственных территорий предусматривается в южном направлении от поселка Холодные Ключи. Проектом генерального плана предлагается присоединить часть территории Оренбургского района  к территории  п. Каргала, п. Холодные Ключи МО «город Оренбург», расположенной между трассой федерального значения  Оренбург- Самара и  п. Холодные Ключи площадью 47,4 га. Данная территория будет включена в состав МО «город Оренбург». Территорию предлагается использовать под развитие логистиченского центра г. Оренбурга. Данное предложение основано  на  Федеральной  целевой программе "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2015 ГОДЫ)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848. Согласно данной программе, развитие международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" на территории Российской Федерации на участке Санкт-Петербург - Казань - Оренбург - граница Республики Казахстан (общей протяженностью около 2200 километров) г. Оренбург будет являться системным центром распределения и обработки грузов федерального уровня, что потребует дополнительные площадки для развития данной функции.

Размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз  материально-технического снабжения и т.д. рекомендуется за счет  неиспользованных существующих производственных площадок, а также новых производственных площадок в п. Холодные Ключи.  Таким образом, главной задачей в рассматриваемой сфере является упорядочение и восстановление уже существующей производственной застройки посёлка и строительство новых производственных объектов.

Одна из острых проблем п. Каргала – целесообразность нахождения некоторых объектов производственной сферы в центральной части поселка, где относительная градостроительная ценность территории не подлежит сомнению. Кроме того, эти производства образуют санитарно-защитные зоны, в которые попадают жилая застройка, детский сад, здание администрации. Проектом генерального плана предлагается к выносу источники негативного воздействия на окружающую застройку (нефтяные емкости), на территорию определенную под данную функцию.  Речь идет о нефтебазе ОАО «Оренбургнефтепродукт-2». Часть территории предприятия предлагается к изъятию с целью строительства автодороги. Оставшуюся часть территории предприятия необходимо использовать под производство, не образующего СЗЗ.

Тюльганский электромеханический завод, также расположенный в центральной части поселка, является источником негативного воздействия на окружающую жилую застройку. С учетом того, что данное градообразующее предприятие является старейшим предприятием поселком,  генеральным планом предлагается сохранение данного производства, но предлагаются его реконструкция с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую жилую застройку.

В южном направлении от поселка расположена биотермическая яма «Беккари». На момент разработки генерального плана поселков яма является действующей. Но согласно данным управления Ветеринарного надзора по Оренбургской области, яма переполнена и подлежит консервации. Для целей размещения новой биотермической ямы с биологическими камерами (2 класс вредности: СЗЗ не более 500м) предлагается новая площадка в западном направлении от поселка примерно в 2 километрах от западной границы поселка на землях сельскохозяйственного назначения. В данном районе также предлагается строительство кладбища, ввиду его отсутствия.   Предложенные генеральным планом площадки под размещение скотомогильника и кладбища являются условными. Выбор земельных участков под размещение кладбища и скотомогильника возможно  при условии выполнения гидрологических изысканий, с  учетом санитарных правил и норм, выполнения работ по изучению состава грунтов.

Основным и одним из самых важных этапов дальнейшего развития промышленного производства на территории п. Каргала и п. Холодные Ключи  является оказание мер воздействия на собственников промышленных производств и  коммунальных объектов с целью  разработки проектов санитарно-защитных зон.

В рамках проекта реализации генерального плана после его утверждения следует детально проработать вопросы размещения производственной функции в поселках. С этой целью необходимо по каждому производственному объекту проделать следующую аналитическую работу:

- составить паспорт предприятия с обоснованием состава зданий и сооружений и

- показателей использования территории;

- на основании проекта санитарно-защитной зоны и данных о количестве жилищного фонда, попадающего в пределы санитарно-защитной зоны предприятия, принять обоснованное решение о его выносе, перепрофилировании, реконструкции или о выводе жилищного фонда за пределы его санитарно-защитной зоны;

- изучить вопросы целесообразности функционирования существующих железнодорожных подъездных путей, исходя из объема грузооборота предприятия.

Для переноса нефтяных емкостей и размещения новых предприятий предусмотрены территориальные резервы в восточной  части поселка в районе ОАО «Южуралнефтегаз».

На территории поселка Холодные Ключи дано предложение по восстановлению разрушенной животноводческой фермы, и сельскохозяйственного производства.  Данное решение позволит создать новые рабочие места для жителей поселка, восстановить экономическую базу поселка.

## 4.6 Рекреационное развитие.

Оценка территории для функции рекреации.

При  оценке  территории  для  рекреационного  использования    учитывались следующие факторы:

- уровень благоустройства, эстетические качества территории;

- близость к селитебным территориям;

- транспортная и пешеходная доступность;

- наличие природных ресурсов для организации отдыха;

- соответствие  экологическим  и  санитарно - гигиеническим     требованиям.

Переход от результирующей оценки к градостроительному зонированию территории осуществлён путём перехода контуров изолиний в соответствие с границами существующих функциональных зон, границами угодий, уличной сетью, внешними магистралями и другими элементами ситуации.

В проекте генерального плана дано предложение по созданию парковых зон вдоль реки Большая Каргалка в п. Каргала, реконструкция существующих зеленых зон поселка с выполнением благоустройства сквера на привокзальной площади, по ул. Советская, в районе администрации поселка, в районе ул. Горького.

В поселке Холодные Ключи дано предложение по созданию озелененных территорий в виде парков, скверов, бульваров, озеленению улиц и внутриквартальных пространств.

Помимо зеленых насаждений общего пользования проектом предусмотрено озеленение улиц  поселков и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских зон предприятий и объектов.

## 4.7 Внешний транспорт. Улицы, дороги, транспорт поселка.

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети, размещение автохозяйств, гаражей, стоянок транспорта и объектов обслуживания автомобильного транспорта.

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

- Обеспечение безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами поселка, а также с объектами и сооружениями внешнего транспорта.

- Экологические проблемы – создание санитарно-защитных зон от автомагистралей, защита от шума и загрязнения.

- Хранение автотранспорта.

- Чёткая классификация улиц и дорог.

Сообщение поселка Каргала с областным центром – городом Оренбургом – осуществляется посредством автомобильного транспорта и железной дороги.  Основные грузоперевозки осуществляются посредством железной дороги.

Движение грузового транспорта на территории посёлка Каргала предусмотрено по ул. Советская, в связи с размещением в границах поселка градообразующих предприятий: Каргалинское хлебоприемное предприятие, нефтебаза. В связи с тем, что данная улица также является связью с поселком Зубаревка, дано предложение по строительству автодороги, которая позволит снизить грузоперевозки через поселок Каргала. Предложение по строительству обходной автодороги максимально уменьшающей движение грузопотоков по селитебной зоне поселка, которая одновременно будет являться дополнительной связью между п. Каргала и п. Холодные Ключи. Пересечение железнодорожной ветки предлагается выполнить в двух уровнях.

Пересечение улиц между собой выполнено в одном уровне.

К внешним дорогам относится:

- Автодорога Оренбург-Орск;

- Автодорога Оренбург-Горный.

Улицы и дороги внутри поселка включают в себя:

- поселковые дороги (связь поселка с внешними дорогами общей сети, связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением);

- проезд (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

Трассы основных, второстепенных улиц и проездов в жилой застройке вынесены на Основном чертеже. Для существующих дорог и улиц принята классификация в соответствии с функциональным назначением.

Отдельные гаражи по хранению личного легкового транспорта следует предусматривать на участках жилых домов.

На Первую очередь освоения предусматривается развитие улично-дорожной сети посёлков.

Основные магистрали – ул. Советская, Ленинская, Привокзальная  формируются на основе существующих главных транспортных направлений посёлка, при условии их реконструкции, расширения проезжей части.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- расширение сети автомобильных стоянок около зданий и сооружений общественного, культурно-бытового назначения и других объектов, около проходных промышленных предприятий, в местах отдыха.

- обустройство  существующих улиц в индивидуальной застройке – укладка  асфальтового  покрытия  на  проезжей  части  и  тротуарах,   озеленение;

- на главной  магистральной улице Советская  рекомендуется сделать карманы для остановок общественного транспорта.

На Планируемый срок главной улицей новой застройки является новая проектируемая улица, проходящая от кольцевой развязки ул. Советской по направлению на север для связи с ул. Заречной. Через речку Большая Каргалка предусмотрено строительство автомобильных мостов:

- соединение ул. Набережной и ул. Заречной;

- ул. Заречная по направлению поселок Горный;

- также предлагается строительство пешеходного моста через р. Большая Каргалка.

Автобусное сообщение между поселком и городом Оренбургом предлагается увеличить. Количество и направление автобусов внутрирайонного значения и межрайонного значения на расчетный срок возрастет.

В районе железнодорожного вокзала предлагается строительство автовокзала. В п. Холодные Ключи предполагается строительство новой современной автомобильной сети.

## 4.8 Предложения по изменению границ п. Каргала, п. Холодные Ключи

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы сельского поселения с присоединенными территориями п. Каргала  и п. Холодные Ключи. Площадь п. Каргала МО г. Оренбург в настоящее время составляет  974,7 га, п. Холодные Ключи – 341,7 га.

В основу генплана п. Каргала вошла ранее разработанная концепция п. Каргала.  В границах населенного пункта п. Каргала имеется возможность освоения  территории под жилищную функцию порядка 40 га., без изменения границ населенного пункта. Площадь населенного пункта составляет 284,7 га. Однако в процессе работы выявлены следующие  замечания. Естественной границей населенного пункта с севера выступает  река Большая Каргалка. Установленная граница населенного пункта не совпадает с руслом реки.  В связи с этим, генеральным планом предлагается северную границу населенного пункта Каргала провести по руслу реки Большая Каргалка. В ходе уточнения границы площадь населенного пункта п. Каргала изменилась и составила 291,5 га.

Поселок Холодные Ключи в границах населенного пункта имеет площадь 92,8 га. Данной площади недостаточно для перспективного развития населенного пункта. Проектом генерального плана предлагается изменением границы населенного пункта. Увеличение границ населенного пункта возможно за счет земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом, граница населенного пункта Холодные Ключи изменяется, и  его площадь возрастает  с 92,8  га до  154,6 га.

Учитывая,  что п. Каргала и п. Холодные Ключи  относятся к одной администрации населенного пункта,  генеральным планом дано предложение по объединению границ поселков   Каргала и Холодные Ключи, как единого жилого образования.  Общая площадь территории составит 1444,3 га.

Кроме того, проектом генерального плана предлагается присоединить часть территории Оренбургского района  к территории  п. Каргала, п. Холодные Ключи МО «город Оренбург», расположенной между трассой федерального значения  Оренбург- Самара и  п. Холодные Ключи площадью 47,4 га. Данная территория будет включена в состав МО «город Оренбург». Территорию предлагается использовать под развитие логистиченского центра г. Оренбурга. Данное предложение основано  на  Федеральной  целевой программе "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2015 ГОДЫ)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848. Согласно данной программе, развитие международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" на территории Российской Федерации на участке Санкт-Петербург - Казань - Оренбург - граница Республики Казахстан (общей протяженностью около 2200 километров) г. Оренбург будет являться системным центром распределения и обработки грузов федерального уровня, что потребует дополнительные площадки для развития данной функции.

# 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА.

В  перспективный  период развитие посёлка Каргала, п. Холодные Ключи будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйственной деятельности посёлка, его функций и совершенствованием системы самоуправления;

- внедрением новых экономических отношений, как в производственную, так и в социальную сферу.

Ресурсы и основные направления развития:

1. Перспективы развития посёлка связаны с административно-управленческим, хозяйственным и культурно-бытовым обслуживанием .

2. Поселок Холодные Ключи уже в настоящее время обладает большим производственным потенциалом, основу которого составляют предприятия сельского хозяйства, животноводства, которые при условии стабилизации ситуации в целом по стране способны развивать свою деятельность, обеспечивая жителей рабочими местами, а бюджет города – определённой прибылью.

3.  При условии роста объёмов производства продукции сельского хозяйства развитие могут получить новое строительство хлебопекарни, перерабатывающих производств.

4. Дальнейшее развитие сферы обслуживания, предприятий пищевой и лёгкой промышленности.

# 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

## 6.1. Водоснабжение.

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение поселка Каргала предусмотрено от существующих водозаборов, состоящих из пяти скважин, расположенных в черте поселка в районе школы и двух водонапорных башен.  Поселок канализован только частично, в черте поселка имеются надворные туалеты, выгребные ямы, помойки и другие источники загрязнения. Существующий водопровод находится в аварийном состоянии, требует капитального ремонта.

На  водозаборе не организованы зоны санитарной охраны 1,2,3 поясов.

Водоснабжение п. Холодные Ключи предусмотрено от существующего водовода ООО «Газпромэнерго».

Проектные решения

Раздел «Водоснабжение» выполнен на основании технического задания и в соответствии СНиП 2.04.02-84*.

В основе проектных решений  предусмотрено:

- централизованное водоснабжение;

- водозабор с учетом расхода воды на хозяйственно-питьевые, промышленные нужды и расхода воды на полив;

- насосная станция второго подъема с резервуарами чистой воды (хранение  пожарного и регулирующего объемов);

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84* т.5 составляет – 10 л/сек.

Внутреннее пожаротушение принимаем – 5 л/сек.

Расчетные расходы воды определены по СНиП 2.04.02-84* р.2 и сведены в табл. 6.1.1.

Nж – расчетное число жителей, 2920 человек;

qж – удельное водопотребление, 230 л/сут.;

Qсут.т – расчетный суточный расход воды;

Qсут.max = Ксут.max * Qсут.т

230 * 2920

Qсут.т = Σ qж * Nж / 1000 = --------------- = 672,0 м³/сут.

100

Таблица 6.1.1

|  | Удельное водопотребление, л/сут | Расчетное число жителей, чел. | Коэффициент суточной неравномерности, максимальный, Ксут.max | Qсут.max, м³/сут. | Расчетный часовой расход воды, qч.max = Кч.max * Qсут.max / 24, м³/час | Коэффициент часовой неравномерности, Кч.max = аmax * βmax | Расчетный секундный расход, qсек.max, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 2920 | 1,2 | 806,0 | 806,0×2,015/24= =67,7 | 1,3×1,55= =2,015 | 18,81 |
| Количество воды на нужды промышленности, неучтенные расходы. 25%, СНиП 2.04.02-84* т.4 прим.4 |  |  |  | 201,5 | 16,92 |  | 4,7 |
| Поение скота условно принято | 30 | 2000 голов | 1,2 | 72,0 | 6,1 |  | 1,7 |
| Расход воды на полив. СНиП 2.04.02-84* т.8 прим.1 | 80 | 2920 | 1,2 | 280,32 | 280,32 / 4 часа = =70,08 |  | 19,5 |
| Итого без полива |  |  |  | 1080,0 | 90,72 |  | 25,21 |
| Итого с поливом |  |  |  | 1360,0 | 160,8 |  | 44,71 |

Расчет системы водоснабжения выполнен для следующих режимов подачи воды: в сутки максимального водопотребления; максимального, среднего и минимального часового расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на пожаротушение в сутки среднего водопотребления – среднего часового расхода.

Расход воды определен из расчета водоснабжения жилых домов, оборудованных ванными с газовыми водонагревателями, с общим количеством потребителей 2920 человек при норме водопотребления 230 л/сутки с учетом поения скота. На нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы, приняты 25% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив принят 80 л/сутки на одного жителя.

Этажность застройки 2 этажа.

Расход воды на пожаротушение принят – 10 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение – 5 л/с.

Максимальный расход в сутки – 1360,0 м³/сутки.

Максимальный часовой расход – 160,8 м³/час.

Максимальный секундный расход – 44,71 л/сек.

Коэффициент часовой неравномерности – 2,015

Объем резервуаров включает регулирующий и пожарный объем воды.

Пожарный объем воды:

- наружное пожаротушение – 108 м³;

- внутреннее пожаротушение – 54 м³.

Регулирующий объем – 204 м³.

Общий объем воды в резервуарах – 366 м³.

К установке приняты 2 резервуара по 200 м³.

Источником водоснабжения п.Каргала и п.Холодные Ключи  планируется предусмотреть подземные воды расположенные севернее поселка вдоль реки. Дебит скважин – 16 м³/час.

Необходимый суточный расход воды с поливом составляет 1360,0 м³/сут. Средний часовой расход – 57,0 м³/час.

Проектируемый водозабор принимаем из 4 рабочих скважин и 1 резервной скважины), т.е. производительность водозабора – 1536 м³/сут. По степени обеспеченности подачи воды водозабор относится ко II категории надежности.

- Резервуары чистой воды 2 шт. по 200 м³ каждый хранят пожарный 3-х часовой объем – 162 м³ и регулирующий объем – 204 м³.

- Насосная станция II подъема  5 насоса (3 раб., 2 рез.).

- Полив централизованный из системы хозяйственно-питьевого водопровода.

- Пожаротушение от гидрантов, установленных на водопроводной сети

При разработке проектной документации выбор источника обосновать результатами топографических, гидрогеологических, гидрологических, гидрохимических, гидробиологических и других изысканий и санитарных обследований. Произвести оценку ресурсов подземных вод на основании гидрогеологических поисков, разведки и исследований.

Схема водоснабжения

Водоснабжение п. Каргала и п.Холодные Ключи предусмотрено от проектируемого водозабора, состоящего из 5 водозаборных скважин (4 рабочих, 1 резервной). Производительность каждой скважины – 16 м³/час; глубина – 110 м (предварительно – окончательно определиться при разведке и утверждении запасов).

Производительность водозабора составляет – 1536 м³/сут. – 64 м³/час –17,8 л/сек.

От водозабора по двум ниткам вода подается на площадку НС-2 подъема в резервуары чистой воды объемом по 200 м³ каждый, далее  насосами станции второго подъема 5 шт. (3 рабочих, 2 резервных) по двум ниткам вода подается в поселок на хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные нужды и полив.

Насосная станция 2 подъема предназначена для подачи воды в объединенную сеть хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного водопровода и полив.

Забор воды осуществляется из двух резервуаров с объемом воды 200 м³ каждый, расположенных  вблизи насосной станции, в которых предусматривается хранение неприкосновенного противопожарного и регулирующего объемов воды.

Производительность насосной станции 2 подъема составляет: 1360 м³/сут. – 165 м³/ч – 45,8 л/сек.

По степени обеспеченности подачи воды насосная станция 2 подъема относится к I категории надежности.

По степени пожарной опасности к категории Д.

Насосная станция оборудуется группой насосов, состоящей из 5 агрегатов  производительностью 55 м³/ч и напором 55 м и тремя установками УДВ производительностью 110 м³/ч (2 рабочие, 1 резервная) для обеззараживания воды ультрофиолетовым  излучением.

При режиме подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды работают 3 насоса (2 резервных): Q=55 м³/час Н=55 м.

При режиме подачи воды с учетом пожаротушения работают 4 насоса (1 резервный) Q=55 м³/час Н=55 м  .

Работа насосной станции предусмотрена с постоянным обслуживающим персоналом. Управление насосами дистанционное и местное.

Для учета расхода воды на выходе водопроводов устанавливаются счетчики.

Технологический контроль

Водозаборные сооружения подземных вод

В водозаборных сооружениях подземных вод предусмотреть измерения расхода или количества воды, подаваемой из каждой скважины, уровня воды в скважинах, сборном резервуаре, а также давлений на насосах.

Для скважин предусмотреть автоматическое отключение насосов при падении уровня воды ниже допустимого.

Насосная станция 2 подъема

В насосной станции предусмотреть измерение давления в напорных водоводах и у каждого насосного агрегата, расходов воды на напорных водоводах, а также контроль уровня воды в дренажных приямках.

Насосная станция предусматривается с постоянным обслуживающим персоналом, с дистанционным управлением, в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления и расхода воды в сети).

При автоматическом управлении должно предусматриваться также местное управление.

Для насосных станций с переменным режимом работы должна быть предусмотрена возможность регулирования давления и расхода воды, обеспечивающих минимальный расход электроэнергии. Регулирование может осуществляться ступенчато — изменением числа работающих насосных агрегатов или плавно — изменением частоты вращения насосов.

В автоматизируемых насосных станциях при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов необходимо автоматическое включение резервного агрегата.

В насосных станциях I категории предусмотреть самозапуск насосных агрегатов.

В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая сработку пожарного, а также аварийного объема воды в резервуарах.

Водоводы и водопроводные сети

На водоводах предусмотреть устройства для сигнализации аварий.

На линиях водопроводных сетей в контролируемых точках предусмотреть установку приборов для измерения давления и при необходимости расхода воды и сигнализацию заданных параметров.

При необходимости регулирования расходов воды предусмотреть установку на сети поворотных затворов с дистанционным или телемеханическим управлением из пункта управления.

Емкости для хранения воды

В резервуарах предусмотреть измерение уровней воды и их контроль.

Системы управления

В целях обеспечения подачи воды потребителям в необходимом количестве и требуемого качества предусмотреть централизованную систему управления водопроводными сооружениями.

Система управления технологическими процессами принять: диспетчерскую — обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации.

Структуру диспетчерского управления предусмотреть одноступенчатой, с одним пунктом управления.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно быть составной частью диспетчеризации энергохозяйства промышленного предприятия или диспетчеризации коммунального хозяйства населенного пункта.

Пункт управления системы водоснабжения должен оперативно подчиняться пункту управления промышленного предприятия или населенного пункта.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объемы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно обеспечиваться прямой телефонной связью пункта управления с контролируемыми сооружениями, различными службами эксплуатации сооружений, энергодиспетчером, управлением водопроводного хозяйства и пожарной охраной.

При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусмотреть сигнализацию:

- состояния всех телеуправляемых насосных агрегатов и задвижек, а также механизмов с местным или автоматическим управлением для информации диспетчера;

- аварийного отключения оборудования;

- затопления станции;

- общего предупреждения и общего аварийного состояния по каждому сооружению или технологической линии;

- характерных и предельно допустимых значений технологических параметров;

- тревоги (открытия дверей и люков) на неохраняемых объектах;

- пожарной опасности.

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и работающих.

Для предотвращения загрязнения водозабора устанавливается зона санитарной охраны (ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса: первый – строгого режима – 50 м; второй и третий – ограниченный, определенный расчетом. Граница первого пояса (строгого режима) должна быть обозначена предупредительными надземными знаками и ограждена.

На территории ЗСО запрещается загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и т.д.

Граница первого пояса – зона строгого режима – ЗСО водопроводных сооружений – Н.С.2 подъема, резервуаров принята 30 м от стен емкостей.

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода принята 10 м по обе стороны от крайних линий.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу.

Территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям имеют твердое покрытие.

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Доступ в зону I пояса строго по пропускам.

Здание насосной станции II подъема оборудовано канализацией с отведением сточных вод в систему канализации.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров.

Водозабор, оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водовода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по Второму и третьему поясам.

Выявление, тампонирование всех старых, бездействующих дефектных скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, сквозное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидимиологического надзора.

Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накоплений промстоков, шлакохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Мероприятия по второму поясу.

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализаций, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

## 6.2 Водоотведение п. Каргала и Холодные Ключи

Существующее положение

В настоящее время в п. Каргала предусмотрено частичное канализование поселка. Система водоотведения по функциональной принадлежности является неполной раздельной и принимает бытовые сточные воды. Сеть водоотведения поселковых сточных вод является самостоятельной.

К системе канализации подключено 40 % населения.

Сточные воды от поселка подаются без очистки в КНС и далее на рельеф местности.

Проектные решения

В основе проектных решений  предусмотрено:

- централизованная схема канализации по неполной раздельной системе;

- канализационная насосная станция;

- напорная канализация;

- очистные сооружения канализации;

- выпуск в реку.

Норма водоотведения принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84* п.2.1. т.1 в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки, согласно технического задания – 230 л/сут. на 1 жителя.

Количество жителей – 2920 чел.

Коэффициент часовой неравномерности максимальный - 2,015.

Расход сточных вод от промышленных предприятий и неучтенные расходы приняты в соответствии СНиП 2.04.03-85 т.4. прим.4 и составляют 25 %.

Перед сбросом  в хозяйственно-бытовую канализацию производственные стоки должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях с доведением показателей до хозяйственно-бытовых стоков.

Схема водоотведения

Сточные воды в количестве 1008 м³/сут (без учета полива и поения скота- расчет выполнен в разделе «Водоснабжение») от п. Каргала и Холодные Ключи самотеком собираются централизованной системой канализации в канализационную насосную станцию модульного типа. Производительность КНС – 1008 м³/сут. – 85 м³/час – 23,6 л/сек. Установлены погружные насосы (2 рабочих, 1 резервный). Производительность одного насоса – 43 м³/час – напором 25 м. Затем сточные воды насосами по напорному коллектору L=0,5 км Ø200 подаются на очистные сооружения канализации производительностью 1100 м³/сут. (с учетом собственных стоков).

Очистные сооружения включают: приемную камеру, песколовки, здание станции биологической  и глубокой очистки ангарного типа в плане размером 18х36, иловые и песковые площадки.

Станция биологической и глубокой очистки включает:

- первичные отстойники с тонкослойными модулями.

Блоки биологической очистки, действующие по принципу вытеснителей включают:

- регенератор и аэротенк с плоскостной биозагрузкой «Поливом» (1 ступень очистки);

- вторичные отстойники с тонкослойными модулями.

Блок глубокой очистки включает:

- аэротенк II  ступень очистки заполненный по всему объему объемной биозагрузкой «Контур»;

- камера смешения;

- третичные отстойники с тонкослойными модулями;

- реагентный узел и узел обеззараживания;

- аэрация пневматическая, мелкопузырчатая;

- рециркуляция активного ила осуществляется эрлифтом;

- избыточный ил поступает на иловые площадки.

Емкостные сооружения соединены между собой в единый блок и выполнены из металлоконструкций, по периметру которых предусмотрена металлическая площадка для обслуживания.

К основному зданию пристроены здания из кирпича – операторская, котельная, воздуходувная.

Станция биологической очистки запроектирована в виде комплекса, в состав которого входят помещения:

- биологической и глубокой очистки,  воздуходувная, котельная, венкамера, электрощитовая, операторская, мастерская, склад реагента расположенные в едином модуле, где предусмотрена установка ручной тали гр. 0,5 т для ремонтных работ.

В качестве основы принципальной схемы очистки сточных вод принята технологическая схема, представляющая собой сооружение продленной аэрации, скомпонованной в единый блок.  Работа аэротенка-вытеснителя основана на методе полного окисления органических веществ с образованием минимального количества избыточного ила.

При аварийных ситуациях на очистных сооружениях проектом предусмотрены технологические мероприятия, исключающие попадания не очищенных сточных вод на рельеф и в водоем:

- на водозаборе сокращается подача воды в населенный пункт;

- установленная задвижка с колонкой управления 30ч6бр Д300 перед канализационной насосной станцией, закрывается и прекращается подача сточных вод на очистные сооружения;

- проектом предусмотрено опорожнение емкостных сооружений на случай аварии в резервуар сливной станции переносным  насосом;

- всё технологическое оборудование очистных сооружений состоит из четырех параллельных линий и резервного насосного оборудования, способных работать самостоятельно и при выходе из строя одной линии будет осуществлять очистку по полной схеме другая.

Заложенные в проекте строительные решения позволяют вести строительно-монтажные работы одним из прогрессивных методов организации строительства комплектно-блочным методом.

Расположение площадки под очистные сооружения утвердить комиссионно при разработке проектной документации.

Площадка очистных сооружений располагается с подветренной стороны по отношению к жилой застройке и ниже населенного пункта на расстоянии более 200 м от жилой застройки.

Сброс очищенных сточных вод на поля фильтрации предусмотрен только после соответствующей очистки и обеззараживания, не превышающие гигиенические нормы и правила.

Технологическая схема очистных сооружений.

Сточные воды по напорному коллектору поступают в приемную камеру очистных сооружений. Далее по лоткам самотеком направляются в песколовки, где оседают крупные частицы песка, сточная вода по лоткам проходит водоизмерительное устройство «Вентури» и далее поступает на станцию биологической очистки.

Блок емкостей представляет из себя два цельнометаллических корпуса размерами, что является целесообразным в условиях технологического процесса и технико-экономических соображений.

Каждый корпус разделен на перегородки и состоит из: первичного отстойника, регенератора, аэротенка - вытеснителя 1 ступени,  вторичного отстойника регенератора, аэротенка П ступени, третичного отстойника.

Сточные воды после водоизмерительного лотка направляются в первичные отстойники с тонкослойными модулями, где через отбойный щит  попадают в нижнюю зону первичных отстойников.

В первичных отстойниках задерживается часть механических и коллоидных загрязнений. Для  удержания всплывших загрязняющих веществ перед водосборным устройством предусматривается установка  полупогружной доски.

Сточная вода из нижней зоны восходящим потоком проходит загрузку отстойника в виде тонкослойных модулей, выполненных из стального листа.

Перемещение выпавшего осадка к приямкам в отстойниках предусматривается соответствующим наклоном стенок днища. Удаление осадка из приямка производится открытием задвижек на трубопроводе сырого осадка .

Отстоянные стоки через систему переливов поступают в регенератор и аэротенки 1 ступени, где аэрируются в смеси с активным илом.

Аэротенк первой ступени предназначен для удаления основной части органических соединений и биогенных элементов, которое  осуществляется за счет жизнедеятельности взвешенной микрофлоры, фиксированной на плоскостной биозагрузке «Поливом», что позволяет существенно увеличить общее количество активной микрофлоры в аэротенке.

Аэрация – пневматическая через мелкопузырчатые аэраторы.

Иловая смесь поступает во вторичные отстойники, где осветленная вода, отделенная в тонкослойных модулях, отводится из сооружения, активный ил, осевший в нижней части, собирается в бункер, а циркулирующий ил поступает в аэротенк. Периодически избыточный ил из бункера направляется на дальнейшую обработку на иловые площадки и далее на площадку компостирования.

Поступив самотечно на сооружения глубокой очистки, сточная вода последо-вательно проходит регенератор аэротенк второй ступени и третичный отстойник.

Аэротенк второй ступени объемной биозагрузкой «Контур», аэротенк с продленной аэрацией.

Аэротенк второй ступени предназначен для глубокой очистки сточных вод от органических загрязнений, азота аммонийных содей, фосфора, а также стабилизации части активного ила, поступающего из  вторичного отстойника. Очистка осуществляется микрофлорой, фиксирующего на биозагрузке.

Аэрация – пневматическая с мелкопузырчатыми аэраторами.

В процессе аэрации образуется незначительная масса активного ила, которая отделяется от сточной воды в третичном отстойнике, оборудованном тонкослойными модулями и оседает в нижней части бункера. Ил удаляется из нижней части, открытием задвижки, на иловые площадки.

Очищенная вода под остаточным напором пройдя узел обеззараживания на установке ОС НПО «ЛНТ», где подвергнувшись облучению бактерицидными лампами  сбрасывается на поля фильтрации.

Эффективность работы очистных сооружений сведена в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1

| Показатели загрязняющих веществ | Ед. изм. | Концентрация загрязнений в поступающей на очистку сточной воде |  | Концентрация загрязнений в очищенной воде |  | ПДК для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 ступень очистки | П ступень очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/л | 283 |  | 14,15 | 0,25 | 0,25 |
| БПК полн.неосв. | « | 326 |  | 16,3 | 2,0 | 2,0 |
| Азот аммон.солей | « | 35 |  | 1,6 | 0,28 | 0,39 |
| Фосфаты | « | 14 |  | 1,32 | 0,16 | 0,2 |
| Хлориды | « | 39 |  | 39 | 39 | 300 |
| П А В | « | 10 |  | 0,5 | 0,093 | 0,1 |
| Водородный показатель (рН) |  |  | Не должен выходить за пределы 6,5—8,5 |  |  |  |

Перед сбросом очищенные сточные воды обеззараживаются до числа термотомрантных колиформных бактерий КОЕ/100 мл < 100, числа общих колиформных бактерий КОЕ/100 мм < 500 и числа колифагов БОЕ/100 мл < 100.

Технологический контроль

В разделе «Автоматизация» предусмотреть:

- автоматическое управление насосными агрегатами;

- автоматическое включение резервной установки при выходе рабочей;

- контроль работы установок;

- выдачу светового сигнала «АВАРИЯ» при отказе работы установок.

На диспетчерский пункт очистных сооружений необходимо передавать измерения:

- расхода сточных вод;

- концентрации растворенного кислорода в сточных водах;

- температуры сточных вод;

- общего расхода воздуха;

- расхода избыточного активного ила;

- расхода сырого осадка.

## 6.3 Теплоснабжение

Современное состояние.

По данным ОАО «Оренбургская ТГК» ОП Оренбургские тепловые сети теплоснабжение п. Каргала осуществляется от котельной расположенной в данном населенном пункте. В п. Холодные Ключи централизованное теплоснабжение отсутствует.

Основные характеристики оборудования источников представлены в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1

| 1 | Наименование | Котельная п. Каргала |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество котлоагрегатов | 2 |
| 3 | Температурный график | 95-70 |
| 4 | Марка котла | ДКВР 6,5(вод) |
| 5 | Мощность котла, Гкал/час | 4,6 |
| 6 | Общая установленная мощность, Гкал/час | 9,2 |
| 7 | Тип горелок | БИГ-2х14, ГМГ-4м |
| 8 | Число горелок | 4 |
| 9 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 1,618 (отопление) |
| 10 | Вид топлива | Природный газ |

Присоединенная нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям источников составляет Qобщ = 1,880923 Гкал/ч

Данные об объеме потребления тепловой энергии сведены в таблице 6.3.2

Таблица 6.3.2

|  | Котельная "Каргала" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Абонент | Qот | Qвент | Qгвс |
| 1 | ул.М.Горького №2А | ООО "Коммунальщик" | 77 906 | 0 | 0 |
| 2 | ул.Советская №31 | ООО "Коммунальщик" | 82 206 | 0 | 0 |
| 3 | ул.Ленинская №2А | ООО "Коммунальщик" | 49 430 | 0 | 0 |
| 4 | ул.Заводская №2 | ООО "Коммунальщик" | 66 241 | 0 | 0 |
| 5 | ул.Заводская №4 | ООО "Коммунальщик" | 74 750 | 0 | 0 |
| 6 | ул.Заводская №6 | ООО "Коммунальщик" | 73 842 | 0 | 0 |
| 7 | ул.Заводская №8 | ООО "Коммунальщик" | 73 816 | 0 | 0 |
| 8 | ул.Восточная №5 | ООО "Коммунальщик" | 13 764 | 0 | 0 |
| 9 | ул.Восточная №11 | ООО "Коммунальщик" | 38 352 | 0 | 0 |
| 10 | ул.Восточная №11А | ООО "Коммунальщик" | 76 700 | 0 | 0 |
| 11 | ул.Восточная №13 | ООО "Коммунальщик" | 50 120 | 0 | 0 |
| 12 | ул.Восточная №34 | ООО "Коммунальщик" | 101 195 | 0 | 0 |
| 13 | ул.Восточная №36 | ООО "Коммунальщик" | 101 195 | 0 | 0 |
| 14 | ул.Восточная №38 | ООО "Коммунальщик" | 95 396 | 0 | 0 |
| 15 | пер.Зеленый №5 | ООО "Коммунальщик" | 17 360 | 0 | 0 |
| 16 | пер.Зеленый №7 | ООО "Коммунальщик" | 56 050 | 0 | 0 |
| 17 | пер.Зеленый №10 | ООО "Коммунальщик" | 8 402 | 0 | 0 |
| 18 | ул.Восточная №20 | ООО "Коммунальщик"1/2 газ | 14 344 | 0 | 0 |
| 19 | ул.Восточная №22 | ООО "Коммунальщик"1/2 газ | 15 392 | 0 | 0 |
| 20 | ул.Советская №8 | ч/д кв.№1 Томина А.А. | 6 800 | 0 | 0 |
|  |  | ч/д кв.№2 Томин Н.В. | 6 800 | 0 | 0 |
| 21 | ул.Восточная №16 | ч/д кв.№1 Баранова Н.М. | 6 980 | 0 | 0 |
| 22 | ул.Восточная №23 | ч/д Плохов А.В. | 5 383 | 0 | 0 |
| 23 | пер.Зеленый №1 | ч/д Барахтян Н.В. | 4 692 | 0 | 0 |
| 24 | пер.Зеленый №5 а | ч/д Захарова Н.П. | 5 383 | 0 | 0 |
| 25 | пер.Зеленый №15 | ч/д Сафронова Р.А. | 5 383 | 0 | 0 |
| 26 | ул.Восточная №21 | ч/д Белоновская В.Я. | 5 383 | 0 | 0 |
| 27 | ул.Восточная №19 | ч/д Таратухина М.м. | 7 017 | 0 | 0 |
| 28 | ул.Восточная №17 | ч/д Белов Н.Ю. | 5 383 | 0 | 0 |
| 29 | ул.Восточная №15 | ч/д Биротаев Е.С | 5 383 | 0 | 0 |
| 30 | ул.Восточная №25 | ч/д Рассолова О.В. | 5 383 | 0 | 0 |
| 31 | ул.Советская №8/8 | ч/д Саквин Н.А. | 5 383 | 0 | 0 |
| 32 | ул.Советская №8/16 | ч/д Гудилина Н.А. | 5 036 | 0 | 0 |
| 33 | ул.Советская №8/1 | ч/д Грачева Н.Н | 5 383 | 0 | 0 |
| 34 | ул.Советская №8/10 | ч/д Тляумбетова Г. | 5 383 | 0 | 0 |
| 35 | ул.Советская №8/12 | ч/д Утегова К.М. | 6 424 | 0 | 0 |
| 36 | ул.Советская №8/14 | ч/д Сулиманова Ф.Г. | 5 474 | 0 | 0 |
| 37 | ул.Советская №8/15 кв1 | ч/дУразалинов Ш.Ш. | 5 099 | 0 | 0 |
| 38 | ул.Советская №8/15 кв.2 | ч/д Лялин А.В. | 3 516 | 0 | 0 |
| 39 | ул.Советская №8/5 | ч/д Савкина Н.А. | 5 383 | 0 | 0 |
| 40 | ул.Советская №8/9 | ч/д Башталова Л.Л. | 5 383 | 0 | 0 |
| 41 | ул.Заводская №1 | м-н "Хозяйственный" | 5 896 | 0 | 0 |
|  | Тюльг.электромех.завод | корпус №1 | 233 170 | 0 | 0 |
| 42 |  | м-н "Продовол-й "Ковырова Н.И. | 7 230 | 0 | 0 |
| 43 | ул.Советская №12 | администрация | 23 370 | 0 | 0 |
|  |  | чп Азикова | 3 102 | 0 | 0 |
|  |  | чп Азикова | 3 045 | 0 | 0 |
|  |  | ООО"Доставка" | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | амбулатория (по факту меньше) | 71 195 | 0 | 0 |
|  |  | УФП "Почта России" | 7 900 | 0 | 0 |
|  |  | сбербанк | 6 800 | 0 | 0 |
| 44 | ул.Советская №16 А | Приход святых бессеребренников | 32 487 | 0 | 0 |
| 45 | ул.Ленинская | школа №95 РОНО Сев.окр-га | 141 145 | 0 | 0 |
| 46 | ул.Ленинская | Д/сад РОНО Сев.окр-га | 11 977 | 0 | 0 |
| 47 | пер.Зеленый №6 | ч/д Ворухина Т.Г. | 3 413 | 0 | 0 |
| 48 | ул.Восточная №11Б кв.1 | Дудников А.В. | 4 714 | 0 | 0 |
|  | кв.2 | Васильева Р.С. | 2 371 | 0 | 0 |
|  | кв.3 | Белова С.А. | 5 067 | 0 | 0 |
| 49 | ул.Советская №8/3 | Петросян Т.Н. | 5 383 | 0 | 0 |
| 50 | пер.Зеленый №16 | Баранцева Н.Г. | 20 625 | 0 | 0 |
| 51 | ул.Заводская №1 | клуб ООО "Веланд" | 64 827 | 0 | 0 |
|  |  | библиотека №11 | 9 600 | 0 | 0 |
| 52 | пер.Зеленый №17 | Воробьев Н.В. | 7 711 | 0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 1 880 923 | 0 | 0 |

Максимально-часовой расход тепла в поселке составляет 1,17 Гкал/ч.

Таким образом, существующей мощности котельной достаточно для обеспечения теплоснабжения присоединенных абонентов.

В ремонтной программе Оренбургских тепловых сетей в 2010 году запланирован  ремонт здания котельной.

Проектные решения.

Перспективная нагрузка строящихся жилых массивов поселков Каргала, Холодные Ключи ориентировочно составляет 6,5-7 Гкал/ч. Для подключения указанной нагрузки необходимо произвести модернизацию существующей котельной, путем замены существующих котлоагрегатов ДКВР 6,5 (вод) на современные аналогии с высоким коэффициентом полезного действия более 92 % и низкими показателями удельного расходования топлива на выработку тепла (Rex, BK, KCB, КГВ). Также возникает необходимость замены существующего насосного оборудования (К90/85, 2К6) на современные более экономичные с малым потреблением электроэнергии (Wilo, Grundfos). В случае необходимости потребуется дополнительная установка теплообменного оборудования (Alfa laval, Ридан, Funke) и насосов для подключения потребителей к системе горячего водоснабжения.

## 6.4 Газоснабжение

Современное состояние.

Источником подключения п. Каргала является межпоселковый газопровод от АГРС до заглушки (к заводу РТО) ст. Каргала протяженностью 0,56 км.

Источником подключения с. Холодные Ключи является межпоселковый газопровод от п/ф «Оренбургская» до п. Холодные Ключи протяженностью 3,37 км.

Тип подаваемого в указанные населенные пункты –природный газ.

На территории п. Каргала расположено ГРУ – 3 шт., ШП – 4 шт.

На территории п. Холодные Ключи расположено ГРУ – 1 шт., ШП – 1 шт.

В п. Каргала 636 газифицированных квартир, Дорожная дистанция лесозащитных насаждений Южно-Уральской железной дороги филиал ОАО «РЖД», «Оренбургнефтепродукт», Каргалинское ХПП (2 кот.), АРЗ, котельная «Гортепло».

В п. Холодные Ключи 45 газифицированных квартир, База Нижнепавловского ЛПУ.

Количестве полезного отпуска газа промышленным и коммунально-бытовыми предприятиями за 2009 год составило:

п. Каргала – 865,117 тыс. м3;

п. Холодные Ключи – 182,172 тыс. м3.

По данным ООО «Межрегионгаз» (ООО Оренбургрегионгаз») объем потребления природного газа населением за 2009 год составил в п. Каргала – 1808,689 тыс. куб. м., в п. Холодные Ключи – 268,77 м3.

Проектные решения

Использование природного газа в п. Каргала, Х.Ключи на перспективу предусматривается на коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) населения и на отопительные цели малоэтажной застройки. Годовой расход природного газа приведен в таблице 6.4.1 и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Таблица 6.4.1

| Ориентировочный годовой расход природного газа (тыс. м³). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители | Первая очередь – 2020 г. тыс. м³ | Расчетный срок - 2035 тыс. м³ |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 502 | 584 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 4231 | 6075 |
|  | Итого: | 4733 | 6659 |

Расход природного газа на промышленные нужды на перспективу принят в соответствии с ориентировочной тенденцией роста производства и соответственно составит на первую очередь - 1632 тыс. м³ в год, и на расчетный срок -  2422 тыс. м³ в год.

На перспективу предусматривается выполнить следующие мероприятия:

-охват населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд принят 100 %;

- строительство газовых сетей высокого, среднего и низкого давления и ГРП в районах новой жилой застройки, а также реконструкция существующих сетей и сооружений, имеющих большой процент износа.

## 6.5 Электроснабжение

Электроснабжение п. Каргала, п. Холодные Ключи осуществляется от: Л 10 кВ Се-8 ПС «Сельская» 110/35/10 кВ.

Перечень ТП в п. Каргала приведен в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1

| № п/п | № ТП | Мощность кВА | Тип ТП | Потребители | Фид | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 250 | КТП | Жилой сектор, очистные сооружения | 10 | РУЭС |
| 2 | 2 | 160 | КТП | Жилой сектор | 10 | РУЭС |
| 3 | 3 | 160 | КТП | Жилой сектор, магазин | 10 | РУЭС |
| 4 | 4 | 630 | КТП | Котельная, жил. сектор, нефтебаза, гл. насос | 10 | РУЭС |
| 5 | 5 | 160 | КТП | Жилой сектор | 10 | РУЭС |
| 6 | 6 | 100 | КТП | Жилой сектор | 10 | РУЭС |
| 7 | 7 | 100 | КТП | Жилой сектор, глубинный насос | 10 | РУЭС |
| 8 | 8 | 100 | КТП | Поссовет, детсад | 10 | РУЭС |
| 9 | 27 | 100 | КТП | Жилой сектор | 5 | РУЭС |
| 10 | 1 | 1000 | КТП | Тюльганский электромеханический завод. | 2 | ТЭМЗ |

Таблица 6.5.2

| Понизительная подстанция поселка Холодные Ключи и ее основные характеристики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселка | Наименование ПО | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность трансформаторов, шт., тыс. кВА | Год ввода в эксплуатацию | Коэффициент загрузки трансформа тора |
|  | п. Холодные Ключи | ПО ОГЭС Промышленный РЭС | 10/0,4 | ТП-31Се-8-1/0,1 | 01.09.1967 | 0,75 |

Физическое состояние электрических сетей удовлетворительное. Плановый ремонт и ТО проводится согласно планов-графиков.

Возможность увеличения потребления энергии существует при развитии существующих распределительных сетей.

Для развития системы электроснабжения поселков необходимо строительство ВЛ-10,ТП-10/0,4кВ и отходящих ВЛИ-0,4кВ.

## 6.6 Средства связи

Телефонная сеть поселка эксплуатируется Оренбургским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» (ул. Володарского, 11), являющимся основным оператором сети электросвязи.

Телефонизация потребителей поселка Каргала осуществляется от действующей автоматической телефонной станции (АТС) типа SI2000. Телефонизация п. Холодные Ключи осуществляется радиоудлинителями абонентских линий (1 таксафон+1 абонент), высокоскоростной ШПД отсутствует.

Суммарная монтированная емкость ТФ сети по поселкам составила 288 номеров. Свободная емкость - 91 номеров, есть высокоскоростной ШПД.

Дальнейшее развитие ТФ сети будет обеспечиваться, в основном, за счет проведения реконструкции и модернизации оборудования на действующей АТС для увеличения телефонной емкости. В перспективе размещение новой АТС в п. Холодные Ключи.

Поселок расположен в зоне уверенного покрытия операторов сотовой связи «Мегафон», «Билайн-GSM», «МТС».

Телевизионное вещание осуществляется от РПС «Оренбург». На РПС установлены и действуют два телевизионных передатчика, принадлежащие ОАО «ВолгаТелеком»:

- «Онега – 1», 24 ТВК, мощностью 1 кВт, принимающий программу со станции спутниковой связи, транслирующий телевизионную программу «РИК»;

- «Ковыль», 9 ТВК, мощностью 0,5 кВт, принимающий программу по СЛ., принадлежащей телерадиокомпании, транслирующей телепередачи ТК «Регион» и «Планета».

# 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ. В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте. Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий планировочного характера, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения.

В состав схемы «Современное использование территории», «Комплексная оценка территории» входят объекты и территории (источники) негативных воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия селитебных территорий, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов формирует в пределах поселения систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

В составе схемы «Основной чертеж» входит комплекс территориально ориентированных мер градостроительного характера, предлагаемых проектным решением генерального плана поселка, в том числе, природоохранительных мер: проектные решения по реконструкции или выносу объектов, оказывающих негативное воздействие, учет зон негативного воздействия при расчете и определении селитебной территории, архитектурно-планировочной организации территории поселка.

## 7.1 Основные источники негативного воздействия.

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения поселка Каргала, п. Холодные Ключи относятся следующие территории и функциональные объекты (элементы поселковой среды):

- автомобильные дороги;

- железная дорога;

- газопроводы;

- воздушные линии электропередачи;

- понизительные подстанции;

- производственные и коммунальные территории;

- скотомогильники;

- кладбища.

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в п. Каргала расположен стационарный пост контроля за загрязнением атмосферного воздуха, осуществляемого ООО «Газпром Добыча Оренбург» в рамках производственного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов. За 2009 год проб атмосферного воздуха, превышающих гигиенические нормативы по исследуемым ингредиентам (смесь углеводородов предельных (С1-С10) не выявлено. Фоновые концентрации иных вредных веществ в атмосферном воздухе в районе п. Каргала, п. Холодные Ключи, согласно данным ФГУ «Оренбургский ЦГМС», не превышают предельно допустимую концентрацию.

7.2 Объекты охраны.

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах населенного пункта и на присоединенных территориях:

- территории проживания, отдыха и лечения жителей (жилые кварталы, озелененные территории общего пользования, рекреационные зоны, школы и детские дошкольные учреждения, больницы и пр.);

- водные объекты (водотоки и водоемы);

- пойменные участки долины реки Большая Каргалка;

- водозаборы, водозаборные скважины, насосные станции и сооружения;

- магистральные водоводы;

- болота и другие полигидроморфные комплексы;

- озелененные территории общего пользования и специального назначения; - защитные лесополосы;

- древесно-кустарниковая растительность и открытые природные пространства.

## 7.3 Зоны с особыми условиями использования территорий (современное состояние)

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на схеме «Современное использование территории» «Комплексная оценка территории» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов;

- водоохранные зоны водотоков и водоемов;

- зона затопления паводком 1 %-й обеспеченности;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных, сельскохозяйственных и прочих объектов;

- санитарно-защитные зоны понизительных подстанций;

- санитарные разрывы (охранные зоны) воздушных линий электропередачи, газопроводов;

- санитарный разрыв железной дороги;

- полоса отвода железной дороги;

- территории проявлений речной и овражно-балочной эрозии;

Размеры водоохранных зон приняты в соответствии с:

- Водным кодексом РФ от 3 июня 2006г. (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года Одобрен Советом Федерации 26 мая 2006 года (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ).

- Распоряжением 12-Р от 08.01.90г. Оренбургского областного комитета «Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования».

Размеры водоохранных зон водотоков и водоёмов представлены в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1.

| № п.п. | Наименование водного объекта | Размер ВОЗ (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | р. Большая Каргалка | 100 |
| 2 | Пруд | 50 |
| 3 | Ручьи | 50 |

Размер прибрежных защитных полос водотоков и водоемов определен в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров – для уклона до трех градусов, пятьдесят метров – для уклона три и более градуса. Масштаб генерального плана и качество представленной для разработки проекта топографической основы не позволяют определить границы прибрежных защитных полос в графических материалах генплана.

Границы могут быть определены либо в проектах планировки, либо в специализированных проектах организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В водоохранной зоне запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных  и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством  и законодательством в области охраны окружающей среды (в редакции Федерального  закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ).

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота, устройство купочных ванн.

В целях предохранения водоемов от загрязнения предусматривается реконструкция централизованных канализационных очистных сооружений для более полной очистки сточных вод с доведением показателей очистки до требуемых по нормативам.

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ в материалах генерального плана приняты как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 , некоторые из которых уточнены по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области и правообладателей объектов.

88 % населения поселка Каргала проживают в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий. Это свидетельствует о плохой экологической обстановке в поселке. Генпланом предусмотрено принятие ряда мер по нормализации экологической обстановки в поселке и сокращению, ликвидации негативного воздействия на селитебную территорию.

Границы зоны затопления паводком 1 %-й обеспеченности обосновываются в разделе генплана «Инженерная защита и подготовка территории».

## 7.4. Комплекс планировочных природоохранительных мер.

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры поселка для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов.

Для устранения негативного влияния загрязняющих природную среду экологически опасных объектов и сокращения площади жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, предлагается ряд мероприятий:

Предлагается принять следующие меры:

- ОАО «Каргалинское хлебоприемное предприятие» в зоне негативного воздействия проживают 68 чел. Предлагается с целью уменьшения негативного воздействия  предприятия на жилую застройку ОАО «Каргалинское хлебоприемное предприятие» разработать меры по уменьшению СЗЗ (экранирование территории, высадка зеленых насаждений), разработать проект СЗЗ.

- Нефтебаза ОАО «Оренбургнефтепродукт» - в зоне негативного воздействия проживают 20 чел. В СЗЗ расположены здание администрации поселка, школа, детский сад. Нефтебаза относится к категории опасных объектов. Требуются работы по выносу источников (емкостей для хранения нефти) за пределы жилой застройки.

- Тюльганский электромеханический завод, в зоне негативного воздействия проживают 54 чел. Предлагается ООО «Промышленный менеджмент» с целью уменьшения негативного воздействия  предприятия на жилую застройку разработать проект СЗЗ с обозначением перечня мероприятий по сокращению СЗЗ.

- Железнодорожный путь - в зоне негативного воздействия проживают 41 чел. Предлагается осуществить переселение жителей.

- Яма «Беккари» - в зоне негативного воздействия проживают 82 человека. Предлагается прекращение эксплуатации ямы. На территорию СЗЗ выполнить рекультивацию земли, с высадкой защитной зеленой полосы.

- Котельная - в зоне негативного воздействия проживают 7 человек. Предлагается выполнить модернизацию котельной.

- ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» в зоне негативного воздействия проживают 1568 человек. Предлагается разработать проект СЗЗ, с обозначением перечня мероприятий по сокращению зоны негативного воздействия.

В случае, если  невозможно сокращение СЗЗ и негативного воздействия на жилую застройку, владельцам промышленных объектов необходимо выполнить работы по отселению граждан, проживающих в СЗЗ на территории предусмотренные для данной функции, в соответствии с действующим законодательством.

В результате предусмотренных мероприятий количество людей, проживающих в пределах санитарно-защитных зон в поселках сократится. Нового строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом не предусматривается.

Проектным решением генплана предусматривается реконструкция и развитие единой системы озелененных территорий поселков.

Генпланом предусматривается ликвидация сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы и на рельеф, развитие системы канализования поселков, строительство очистных сооружений канализации.

Для восстановления экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных участках территории требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом: резервирование участков особо охраняемых природных территорий и элементов природно-экологического каркаса с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах; соблюдение установленных санитарных режимов в границах I и II поясов зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов; контроль состояния компонентов окружающей среды; организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры поселков.

# 8. ФАКТОРЫ РИСКА  ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) городских поселений отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций в п. Каргала, п. Холодные Ключи:

а) природного характера (пожары природные) характерны в весенне-летний периоды;

б)  техногенного характера.

В соответствии с реестром потенциально опасных объектов и гидротехнических сооружений Оренбургской области, отнесенных к классам опасности, утвержденным первым заместителем главы администрации Оренбургской области Грачевым С.И. 03.04.2004 на территории администрации поселка Каргала, по адресу ул. Советская 10, расположен пожарно-взрывоопасный объект Каргалинская нефтебаза ОАО «Оренбургнефтепродукт». Разрешенные виды работ – прием, хранение и реализация светлых нефтепродуктов (автомобильных бензинов и дизельных топлив), масел, смазок, специальных жидкостей для автотранспортной техники.

Согласно паспорта безопасности Каргалинской нефтебазы ОАО «Оренбургнефтепродукт», частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации – 2,6*10-7 1/год, показатель приемлемого риска: для персонала принимается равным 10-5 – 10-6 год -1, для населения, проживающего на близлежащей территории – 10-6 год -1. Возможное число погибших – 0 человек, возможный материальный ущерб -17 млн. рублей.

Наиболее опасным сценарием развития аварийной ситуации является взрыв резервуара наибольшей емкости. Площадь возможных зон действия поражающих факторов – 10 м2. Разрушения, повреждения зданий, сооружений или технологического оборудования не прогнозируются. Нарушение жизнедеятельности населения с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду не прогнозируется.

На территории п. Каргала расположено ОАО «Каргалинское  хлебоприемное предприятие» (ул. Советская, 31), не внесенное в реестр потенциально опасных объектов. ОАО «Каргалинское ХПП» производит хранение, переработку и использование растительного сырья, на котором возможны аварийные ситуации, связанные с пожаром. В случае сильного задымления жилой зоны планируется эвакуация населения в безопасную зону. Также, в целях предупреждения  распространения пожара необходимо создание сельских противопожарных формирований и добровольных пожарных дружин, формирования должны быть оснащены противопожарным оборудованием и инвентарем; должно быть организовано круглосуточное патрулирование пожароопасных мест (в условиях особого противопожарного режима); оборудованы места для заправки водой пожарных машин; организованного оповещение населения о пожаре; выполняются нормы по пожарной безопасности при заготовке и хранении грубых кормов; проведена минерализация (опашка) мест прилегающих к жилой и хозяйственной застройке.

При прохождении весеннего паводка на р. Каргала возможно подтопление 29 домов по ул. Заречная с населением 65 человек. В целях недопущения подтопления жилых зданий ежегодно разрабатывается план мероприятий по пропуску паводковых вод, проводится ряд предупредительных работ.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий отражены на «Схеме границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

# 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРИТОРИИ

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природными условиями, проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- защита от катастрофического паводка;

- защита от подтопления;

- благоустройство водотоков и водоемов;

- защита от оврагов;

- устройство пляжей;

- рекультивация нарушенных территорий.

«Схема инженерной защиты и подготовки территории»  выполнена на топографическом плане масштаба 1:5000.

## 9.1 Организация и очистка поверхностного стока.

Для предотвращения роста оврагов, подтопления построек и оптимизации экологического состояния городской среды большое значение имеет быстрое отведение поверхностного стока.

В настоящее время на территории п. Каргала и п. Холодные Ключи отсутствует централизованная система ливневой канализации.

Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается путем устройства смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предусматриваются вдоль центральной ул. Советская п. Каргала и отведение ливневых вод под железной дорогой из п. Холодные Ключи.  Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Диаметр закрытых водостоков принимается от 800 до 1200 мм. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 2,0 м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Глубина – 0,4 - 0,6 м, заложение откосов 1:1,5. Крепление откосов предусматривается дерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4 - 0,6 метров, глубина – 0,6 метра.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Вместе с тем, проектируется два напорных участка дождевой сети. Для удобства прокладки сети предусматривается частичная подсыпка территории.

Сброс поверхностных вод будет осуществляться на поселковые очистные сооружения, запроектированные в восточной части п. Каргала.

## 9.2 Защита от затопления.

В настоящее время в п. Каргала подвержены затоплению в паводковый период водами 1 %  обеспеченности  северная часть поселка в районе р. Большая Каргалка. Предлагается выполнить подсыпку территории и берегоукрепление  р. Большая Каргалка.

## 9.3 Благоустройство водотоков и водоемов.

К поселковым водотокам относятся река Большая Каргалка и их притоки. Водотоки играют большую роль в регулировании водного режима поселковой территории. В связи с этим предусматривается ряд мероприятия по улучшению состояния водотоков.

Первостепенным мероприятием по благоустройству водотоков является берегоукрепление русла р. Большая Каргалка, которое включает в себя:

- расчистка русел рек и ручьев;

- частичное их дноуглубление;

- укрепление отдельных разрушающихся участков берегов реки;

соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Защита от оврагов.

На территории п. Каргала и п. Холодные Ключи идет незначительный процесс оврагообразования.

Для стабилизации процесса оврагообразования предусматривается проведение следующих мероприятий:

- перехват поверхностного стока у бровки склонов, что позволит предотвратить образование промоин;

- засыпка отвержков и промоин;

- уполаживание и одерновка склонов, при необходимости укрепление их габионами или железобетонными ячеистыми плитами;

- ликвидация свалок.

## 9.4 Организация пляжей.

В настоящее время в п. Каргала и п. Холодные Ключи отсутствуют благоустроенные пляжи. Однако существуют места сложившегося пляжного отдыха, в большинстве из которых проектом предлагается проведение мероприятий по их благоустройству.

На первую очередь предлагается организация благоустроенных пляжей на берегах р. Большая Каргалка в районе проектируемого парка, а так же на берегу озера расположенного в п. Холодные Ключи.

Отсыпка пляжной полосы, в местах ее истощения, намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15 - 20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Дно планируется с уклоном не более 0,03. Глубина водоема на участках, используемых для купания должна быть не более 2 метров, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с глубиной до 1,2 ширина водной полосы, используемая для купания при пологом дне (уклон 0,013) будет составлять примерно 150 м, при большем уклоне она сокращается до 50 м. Расчетная площадь пляжа на одного отдыхающего принимается 4-5 м², водной поверхности – 5-6 м². Граница водного зеркала, предназначенного для купания, ограничивается буями.

## 9.5 Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предусматривается вынос (реконтрукция) под жилую, общественную застройку и зеленые насаждения с территории поселка нефтебазы, лесхоза, частично садоводств, ямы «Беккари», предусматривается рекультивация данных территорий – подсыпка минеральным грунтом и планировка. Средний слой подсыпки – 1 м.

Осуществление мероприятий по инженерной подготовке территории будут способствовать улучшению экологического состояния территорий поселков, что в свою очередь  отражается на оптимизации условий проживания населения.

# 10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

# ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Основные технико-экономические показатели –  генерального плана приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 | Расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах в т.ч. территории жилых зон из них: п. Каргала + п. Холодные Ключи -малоэтажная застройка -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками -общественно-деловых зон -производственных зон -зон инженерной и транспортной инфраструктур -рекреационных зон -зон сельскохозяйственного использования -зон специального назначения -особо охраняемых зон - зоны сады-огороды | га | 1316,4 4,073 55,83 3,42 61,35 27,54 85 909,6 4,97 -/- 31,5 | 1444,3 7,97 107,97 10,92 73,65 83,9 150 837,6 4,97 -/- 49,2 |
| 1.2 | Из общей площади земель поселения территории общего пользования из них: -зеленые насаждения общего пользования -улицы, дороги, проезды, площади -прочие территории общего пользования | га | 51 111,4 -/- | 66,4 160,7 -/- |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 2240 | 2920 |
| 2.2 | Плотность населения -индивидуальная (усадебная) жилая застройка -малоэтажная | чел/га. | 29 145 | 17 97 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | м². | 40733 | 70372 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: -в малоэтажных жилых домах -одноэтажных жилых домах, | м². | 12620,9 28112,1 | 21111,6 49260,4 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 18,18 | 21,4 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения культуры | мест | 200 | 584 |
| 4.2 | Детские дошкольные учреждения | мест | 31 | 292 |
| 4.3 | Общеобразовательные школы | мест | 320 | 525 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания, магазины | мест м². торговой площади | нет 392 | 117 876 |
| 4.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилой площадью | м². | 18,18 | 21,4 |
| 4.6 | Больницы-всего | количество | - | 1 |
| 4.7 | Поликлиники-всего (фельдшерский пункт) | количество | 1 | 1 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего | количество | Спорт площадка при школе 1 | 2 |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | количество | 1 | 1 |
| 4.10 | Баня | количество | - | 1 |
| 4.11 | Гостиница | мест | -- | 18 |
| 4.12 | Культовые сооружения | количество | 1 | 1 |
| 4.12 | Торгово-бытовой комплекс | количество | -- | 1 |
| 4.14 | Пожарное депо | кол. машин | 1 | 2 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта -автобус -железная дорога | км. двойного пути | 8290 2950 | 9000 2950 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог в границах населенного пункта | км. | 4 | 4 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км. | 12 | 35 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 20-25 | 20-25 |
| 5,5 | Автостанции Ж/д. станции | количество | Нет 1 | 1 1 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение -на хозяйственно-питьевые нужды | м³/сут | -- | 1360 |
| 6.5 | Водоотведение Общее поступление сточных вод | м³/сут | -- | 1008 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории: | га | -- | -- |
| 7. Ритуальные обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 0,2 | 5,5 |
| 8. Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год |  |  |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс.чел | 1800 | 0 |