ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Оренбургская область п. Каргала,

п. Холодные Ключи

2010г.

# ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план п. Каргала, п. Холодные Ключи МО «город Оренбург» разрабатывается по заказу Администрации города в соответствии с муниципальным контрактом №38-М от 23.12.2009г.

Генеральный план п. Каргала, п. Холодные Ключи является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы населенного пункта с прилегающими территориями.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчётный срок генерального плана, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2020-2035 г.г.;

- первая очередь генерального плана, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2020 г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана, на который определяются основные направления  стратегии градостроительного развития посёлка – 2035-2045 г.г.

Проектные решения генерального плана п. Каргала, п. Холодные Ключи являются основанием для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории посёлка, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Генеральный план состоит из двух томов: «Материалы по обоснованию проекта» (Том 1),  «Положения о территориальном планировании» (Том 2), графических материалов.

Работа выполнена авторским коллективом МАУ «Архитектура и градостроительство»:

Руководители проекта:

Агарев Олег Борисович – начальник учреждения

Чухрова Татьяна Анатольевна – первый заместитель начальника учреждения.

Авторский состав генерального плана:

Главный архитектор проекта – Лисица Мария Юрьевна

Архитектор  – Карганова Галина Александровна

Геодезист – Селезнев Олег Владимирович

Инженер – Нетрусов Сергей Николаевич

Землеустроитель, оформление – Маркова Юлия Александровна

Юрист, организатор проекта – Кияев Александр Викторович.

Научно-методическое руководство:

Бренев С.Л. – и.о. главного архитектора города Оренбурга

Тимошинова Т. П. – архитектор, главный специалист КГА.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Цель разработки Генерального плана – определение направления развития планировочного каркаса населенного пункта и функционального назначения территорий. Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающий функциональное  зонирование территории и определяющий перспективы ее градостроительного развития в целом в разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основополагающая задача проекта – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей поселка, предпринимателей и инвесторов.

Основные задачи Генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания;

- определение функционального назначения отдельных элементов в целях последующего установления градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформления градостроительной документации;

- установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории.

При разработке генерального плана  применен ресурсный подход, в основе проекта – функциональное зонирование и ресурсная база, реализация которой  будет определяться социально-экономическими возможностями, демографической ситуацией в стране и в области, и,  в  значительной степени, инвестиционной политикой, осуществляемой администрацией области, города и поселка на рассматриваемой территории.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛКЕ.

Проектируемая территория включает два населенных пункта, входящих в состав Дзержинского района администрации Северного округа муниципального образования «город Оренбург».

Поселок Каргала  - рабочий поселок железнодорожной станции «Каргала», расположен примерно в 20 км к северо-западу от г. Оренбурга. Станция Каргала расположена на железной дороге Оренбург-Самара. Через поселок проходит транзитная автодорога местного значения – п. Струково – п. Зубаревка и в 3 км переходит в автодорогу, расположенную южнее поселка – автодорога  п. Переволоцкий – г. Оренбург.  Поселок ограничен в севера – р. Большая Каргалка, с юга – железной дрогой.

Поселок Холодные Ключи  был поострен как рабочий поселок на период строительства Оренбургского газоперерабатывающего завода. Поселок расположен примерно в 18 км к северо-западу от г. Оренбурга на автодороге местного значения – п. Струково – п. Зубаревка.

Связь с городом Оренбургом осуществляется по автодорогам с твердым покрытием.

Численность постоянного населения п. Каргала п. Холодные Ключи составляет 2240 человек, в настоящее время наблюдается увеличение численности населения.

Территория п. Каргала в границах поселковой черты – 284,7 га, п. Холодные Ключи – 92,77 га.

# 3. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА,
ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Перспективы развития посёлка связаны с административно-управленческим, хозяйственным и культурно-бытовым обслуживанием.

Влияние на формирование финансового баланса поселков оказывают деятельность следующих предпрятий: ОАО «Каргалинское хлебоприемное предприятие», Лесопитомник ЮУЖД, Нефтебаза ОАО "Оренбургнефтепродукт", Тюльганский электромеханический завод,  станция «Каргала» ЮУЖД филиала «РЖД», управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Оренбурггазпром» и другие градообразующие предприятия поселения, обеспечивающие стабильность, прочность и самые благоприятные прогнозы на будущее.

Поселок Холодные Ключи уже в настоящее время обладает большим производственным потенциалом, основу которого составляют предприятия сельского хозяйства, животноводства, которые при условии стабилизации ситуации в целом по стране способны развивать свою деятельность, обеспечивая жителей рабочими местами, а бюджет города – определённой прибылью.

При условии роста объёмов производства продукции сельского хозяйства развитие могут получить новое строительство хлебопекарни, перерабатывающих производств, дальнейшее развитие сферы обслуживания, предприятий пищевой и лёгкой промышленности.

В результате комплексного градостроительного анализа выявлено порядка 60 га территорий, возможных для размещения нового жилищного строительства и общественной застройки за границами поселка. Данная территория является условно пригодной для освоения под жилищное строительство при условии принятия административных решений.  В пределах границы посёлка – 40 га пригодных под освоение на первую очередь строительства под освоение под индивидуальную (усадебную) жилую застройку.

Анализ демографической ситуации выявил положительную тенденцию к увеличению численности населения. Естественный прирост за 4 последних года составляет 27 чел в год.

При определении численности населения были рассмотрены оптимистичный, пессимистичный и стабилизационные прогнозы численности населения.

Численность населения поселка принята исходя из стабилизационного прогноза. Общая численность населения на расчетный срок ставит 2920 чел.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития посёлка, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, улучшения социально-культурного обслуживания населения, обусловленного развитием различных функций посёлка.

Имеющиеся демографические ресурсы при обеспечении их профессиональной ориентации и подготовки способны «реализовать» возможности развития посёлков.

# 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПОСЁЛКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ЕГО ТЕРРИТОРИИ.

Анализ современного состояния всех поселковых структур выявил целый ряд проблем, решение которых лежит в русле мероприятий территориального планирования поселка. Вот наиболее существенные из них:

- культурно-бытовое обслуживание посёлка не организовано. Система учреждений, их количество и вместимость не обеспечивает потребности населения;

- некоторые объекты производственной и коммунально-бытовой сферы соседствуют с жилыми массивами без установленных санитарно-защитных зон, в результате чего около 88% населения проживает в пределах СЗЗ;

- поселок Холодные Ключи остается депрессивным во всех отношениях. Это обусловлено полным отсутствием объектов соцкультбыта в поселке, мест приложения труда.

В проекте даны рекомендации по первой очереди освоения:

- Строительство жилой застройки и объектов общественно-деловой функции в п. Холодные Ключи;

- Строительство автодороги, соединяющей п. Каргала и п. Холодные Ключи с многоуровневой развязкой;

- Перенос источников негативного воздействия:  Оренбургской нефтебазы  в п. Каргала на территорию, определенную для ее размещения.

- Ликвидация биотермической ямы (скотомогильника);

- Строительство нового смешанного кладбища, ямы «Беккари» с биотермическими камерами (СЗЗ 500м);

- Строительство жилой застройки в п. Каргала  после сокращения СЗЗ.

- Строительство объектов культурно-бытового назначения, детского сада, магазинов на тер. п. Каргала.

- Развитие сельскохозяйственного производства.

На планируемый срок проектом предлагается:

- Строительства жилой застройки в поселках.

- Строительство объектов общественно-деловой функции.

- Переселение граждан, проживающих в СЗЗ железной дороги.

- Расширение границ муниципального образования для целей создания логистического центра, выноса негативно действующих промышленных производств.

## 4.1. Проектная организация территории

Разработке генплана предшествовало выполнение концепции градостроительного развития посёлка, в которой были определены потенциал и масштабы возможного развития пос.  Каргала, п. Холодные Ключи.

На стадии концепции были определены резервные территории для строительства, возможности территориального развития. В основу разработки Генерального плана положены результаты комплексного анализа  территории.

В результате проведенного анализа выделена зона общепоселкового центра, расположенная вдоль главных магистралей и пешеходных связей: ул. Советская и ул. Горького. Это планировочный каркас, зона более интенсивного использования территории, т.к. участки, находящиеся в ней, особенно ценны в градостроительном отношении.

В результате комплексного градостроительного анализа выявлено порядка 30 га территорий, возможных для размещения нового жилищного строительства и общественной застройки в пределах границ посёлка. В связи с тем, что развитие поселка возможно только за счет территории Лесхоза, и имеющейся площади  для жилищной  застройки недостаточно, принято решение на застройку имеющихся территорий малоэтажными домами. Данная территория является условно-пригодной под жилищные функции при реализации градостроительных решений. Освоение территории возможно  после разработки проекта СЗЗ птицефабрики «Оренбургская».

В ходе комплексной оценки территории выявлено порядка 80 га. территории, расположенной за границей п. Холодные Ключи, как территории, пригодные под жилую функцию. Генеральным планом дано предложение по развитию поселка Холодные Ключи в северном направлении, с целью соединения жилых территорий и объединения границ поселков Каргала и Холодные Ключи, как единого жилого образования.  В основу планировочного каркаса взята проектируемая автодорога, которая в перспективе будет соединять эти два поселка.

Вариант освоения возможных площадок нового строительства предлагается на свободных от застройки участках незастроенных районов, при сохранении ведущей роли и значения центрального планировочного каркаса, на котором сосредоточена основная масса объектов общественно-деловой сферы.

Базовые принципы проектных предложений:

  - формирование компактного поселкового  образования;

  - улучшения среды обитания в целом, регенерация (реорганизация) повышение качества поселковой среды;

  - максимально возможный учёт природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

  - размещение производственных в новых  производственных зонах.

К моменту разработки генерального плана существующая планировочная структура п. Каргала п. Холодные Ключи сохраняет исторически сложившуюся систему улиц в виде прямоугольной сетки.

Архитектурно-планировочное решение, заложенное в генплан, базируется на сложившейся планировочной структуре посёлка, развивая и дополняя её с учётом современных требований.

Главная цель предложений по усовершенствованию планировочной структуры – обеспечить связанность территории поселения между центром, местами приложения туда, планировочными районами и местами отдыха, а также планировочных районов между собой.

Система пешеходных улиц, зелёных коридоров, аллей рассматривается во взаимосвязи с транспортной структурой, центрами обслуживания и зонами рекреации.

Основная идея архитектурно-пространственного решения – формирование компактного поселения вокруг исторически сложившейся общественно-деловой застройки.

Развитие посёлков  предусмотрено в северном направлении.

За малоэтажной застройкой предлагается одноэтажная застройка усадебного типа.

## 4.2. Жилые зоны.

Генеральным планом планируется предусмотреть два вида жилых зон:

- индивидуальной усадебной застройки (1 этаж с участками 0,12га)

- малоэтажной застройки (2х - 3х   этажная блокированного типа с участками 0,2 га).

На планируемый срок под жилищное строительство намечается освоить 52,1 га под одноэтажную застройку усадебного типа, и 3,9 га под малоэтажную застройку. Структура нового строительства генплана определена с учётом сложившейся ситуации, существующих отводов и тенденций последних лет.

Проектом принято 30% от общего количества нового жилого фонда разместить в многоквартирной застройке (блокированного типа):

19091*30%=5727,3 м²  – на 1 очередь строительства;

44914*30%=13474,2 м² – на расчетный срок.

Проектом принято 70 % от общего количества нового жилого фонда разместить в индивидуальной (усадебной жилой застройке):

19091*70%=13363,7 м²  – на 1 очередь строительства;

44914*70%=31439,8 м² – на расчетный срок.

На первую очередь освоения территории п. Каргала предлагается застройка территорий лесопитомника под малоэтажное жилищное строительство и развитие п. Холодные Ключи в северном направлении к п. Каргала.

Объем нового жилищного строительства – 44914 м² общей площади.

## 4.3. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны формируются как  центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части посёлка, на территориях, прилегающих к магистральным  улицам, общественно-транспортным узлам и другим объектам массового посещения.

Виды общественно-деловых зон:

- административно-общественная зона;

- многофункциональные общественные центры жилых районов;

- торговые комплексы, рынки;

- науки и образования;

- здравоохранения;

- общественно-деловая зона производственных объектов.

Генеральным планом предусматривается развитие общественного центра в существующей застройке п. Каргала и строительство нового общественного центра повседневного обслуживания населения  в развитии п. Холодные Ключи, в составе которого магазины продовольственных и промышленных товаров, общественное питание, кафе, помещения для культурно-массовой работы, административное здание, почта, аптека, клуб, спортивный объект (необходимо комплексное освоение).

Часть территории жилой застройки, попадающая в санитарно-защитную зону может быть использована для размещения предприятий культурно-бытового обслуживания, а также для размещения гаражей, стоянок, сервисного обслуживания, спортивных сооружений и т.д.

В существующей застройке посёлка Каргала предприятия культурно-бытового обслуживания сосредоточены в основном в центральной части поселка.

В планируемый срок потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых   социальных  программ  муниципального, регионального и федерального уровня. Учреждения культуры предлагается  пополнять новыми видами учреждений (концертный зал, кафе, дискотеки, специализированные спортклубы и т.д.).

Развитие массовой культуры и спорта – одно из важнейших направлений в перечне социально-экономических задач развития п. Каргала п. Холодные Ключи.

На первую очередь освоения существует потребность в строительстве детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, спортивных сооружений, поликлиники. Особенно остро этот вопрос стоит в п. Холодные Ключи, где отсутствуют предприятия повседневного обслуживания населения, объекты соцкультбыта.

На планируемый срок, предполагается строительство детских садов  или возможно строительство совмещенных начальных школ с детскими садами, строительство столовой, железнодорожного вокзала, совмещенного с автовокзалом и зданием гостиницы, пожарного депо,  станции скорой помощи.

Здравоохранение. Предлагается новое строительство здания поликлиники и станции скорой помощи. В системе здравоохранения поселения предлагается совершенствование и расширение системы оказания медицинских услуг.

Учреждения общественного питания и торговли необходимо  разместить в общественно-деловой зоне, на главных поселковых улицах.

Ввиду отсутствия учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем строительство единого бытового комплекса по оказанию услуг населению.

Таким образом, с целью обеспечения устойчивого развития территории поселков необходимо строительство объектов общественно-делового и культурного назначения, а именно: детские сады, школа,  спортивные сооружения,  магазины (торговые комплексы), предприятия общественного питания, пункт молочной кухни, комплексное бытовое обслуживание, ФОК, аптеки, поликлиника, гостиница, учреждение среднего профессионального образования.

## 4.4.  Производственные зоны

Производственные зоны сформированы промышленными,  коммунально-складскими объектами, объектами инженерной  инфраструктуры и энергетики, торгово-складские базы, рынки.

Виды производственных зон:

- коммерческо-производственных объектов, т.е. связанных с хранением и реализацией какого-либо товара;

- крупных промышленных и коммунальных объектов;

- производственно-коммунальных объектов, обслуживающих жилые и общественные территории;

- создаваемых производственно-коммунальных объектов.

Развитие новых производственных территорий не предусматривается.

Размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз  материально-технического снабжения и т.д. рекомендуется за счет  неиспользованных существующих производственных площадок. Таким образом, главной задачей в рассматриваемой сфере является упорядочение и восстановление уже существующей производственной застройки посёлка.

Одна из острых проблем п. Каргала – целесообразность нахождения некоторых объектов производственной сферы в центральной части поселка, где относительная градостроительная ценность территории не подлежит сомнению. Кроме того, эти производства образуют санитарно-защитные зоны, в которые попадают жилая застройка, детский сад, здание администрации. Проектом генерального плана предлагается к выносу источники негативного воздействия на окружающую застройку (нефтяные емкости), на территорию определенную под данную функцию.  Речь идет о нефтебазе ОАО «Оренбургнефтепродукт-2». Часть территории предприятия предлагается к изъятию с целью строительства автодороги. Оставшуюся часть территории предприятия необходимо использовать под производство, не образующего СЗЗ.

Тюльганский электромеханический завод, также расположенный в центральной части поселка, является источником негативного воздействия на окружающую жилую застройку. С учетом того, что данное градообразующее предприятие является старейшим предприятием поселком,  генеральным планом предлагается сохранение данного производства, но при условии его реконструкции с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую застройку.

Для переноса нефтяных емкостей и размещения новых предприятий предусмотрены территориальные резервы в восточной  части поселка в районе ОАО «Южуралнефтегаз».

На территории поселка Холодные Ключи дано предложение по восстановлению разрушенной животноводческой фермы, и сельскохозяйственного производства.  Данное решение позволит создать новые рабочие места для жителей поселка, восстановить экономическую базу поселка.

## 4.5. Рекреационные зоны

Сейчас улицы озеленены и благоустроены в основном в центральной части поселка, в остальных районах наблюдается нехватка озелененных территорий общего пользования. Система озелененных бульваров также как и пешеходные мосты через реку Большая Каргалка не были реализованы. Благоустройство большинства улиц  не было выполнено.

Зоны рекреационного назначения предназначены для организации массового отдыха населения и улучшения микроклимата посёлка:

- поселковые скверы, парки, бульвары;

- стадионы, площадки для занятий спортом;

- лесопарковая зона отдыха;

- прибрежная зона кратковременного отдыха вдоль рек и водоемов;

- пруды, водотоки;

- водоохранные зоны.

При  оценке  территории  для  рекреационного  использования      учитывались следующие факторы:

- уровень благоустройства, эстетические качества территории;

- близость к селитебным территориям;

- транспортная и пешеходная доступность;

- наличие природных ресурсов для организации отдыха;

- соответствие  экологическим  и  санитарно-гигиеническим         требованиям.

Переход от результирующей оценки к градостроительному зонированию территории осуществлён путём перехода контуров изолиний в соответствие с границами существующих функциональных зон, границами угодий, уличной сетью, внешними магистралями и другими элементами ситуации.

В проекте генерального плана дано предложение по созданию парковых зон вдоль реки Большая Каргалка в п. Каргала, реконструкция существующих зеленых зон поселка с выполнением благоустройства сквера на привокзальной площади, по ул. Советская, в районе администрации поселка, в районе ул. Горького.

В поселке Холодные Ключи дано предложение по созданию озелененных территорий в виде парков, скверов, бульваров, озеленению улиц и внутриквартальных пространств.

Помимо зеленых насаждений общего пользования проектом предусмотрено озеленение улиц  поселков и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских зон предприятий и объектов.

# 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Внешний транспорт в поселке Каргала представлен железнодорожной станцией  Каргала /промежуточная, 2 класса/. Станция расположена на железной дороге Оренбург-Самара и является крупным градообразующим объектом поселка.  Учитывая близость крупных промышленных предприятий, строительство новых промышленных объектов и расширение существующих, можно сделать вывод  о возрастающем народнохозяйственном значении станции.

Автобусные маршруты, проходящие в села Оренбургского района через поселок Каргала имеют интервал в один час (пять автобусных маршрутов).

Автохозяйств, АЗС, СТО в поселке нет.

Количество автомобилей в поселке Каргала – 2030 единиц легковых автомобилей, в п. Холодные Ключи – 56 единиц. Количество на 1000 жителей – 931 единиц.

Сообщение поселка Каргала с областным центром – городом Оренбургом – осуществляется посредством автомобильного транспорта и железной дороги.  Основные грузоперевозки осуществляются посредством железной дороги.

Движение грузового транспорта на территории посёлка Каргала предусмотрено по ул. Советская, в связи с размещением в границах поселка градообразующих предприятий: Каргалинское хлебоприемное предприятие, нефтебаза. В связи с тем, что данная улица также является связью с поселком Зубаревка, дано предложение по строительству автодороги, которая позволит снизить грузоперевозки через поселок Каргала. Предложение по строительству обходной автодороги максимально уменьшающей движение грузопотоков по селитебной зоне поселка, которая одновременно будет являться дополнительной связью между п. Каргала и п. Холодные Ключи. Пересечение железнодорожной ветки предлагается выполнить в двух уровнях.

Пересечение улиц между собой выполнено в одном уровне.

К внешним дорогам относится:

- автодорога Оренбург-Орск;

- автодорога Оренбург-Горный.

Улицы и дороги внутри поселка включают в себя:

- поселковые дороги (связь поселка с внешними дорогами общей сети, связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением);

- проезд (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

Трассы основных, второстепенных улиц и проездов в жилой застройке вынесены на Основном чертеже. Для существующих дорог и улиц принята классификация в соответствии с функциональным назначением.

Отдельные гаражи по хранению личного легкового транспорта следует предусматривать на участках жилых домов.

На первую очередь освоения предусматривается развитие улично-дорожной сети посёлков.

Основные магистрали – ул. Советская, Ленинская, Привокзальная  формируются на основе существующих главных транспортных направлений посёлка, при условии их реконструкции, расширения проезжей части.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- расширение сети автомобильных стоянок около зданий и сооружений общественного, культурно-бытового назначения и других объектов, около проходных промышленных предприятий, в местах отдыха.

- обустройство  существующих улиц в индивидуальной застройке – укладка  асфальтового  покрытия  на  проезжей  части  и  тротуарах,     озеленение;

- на главной  магистральной улице Советская  рекомендуется сделать карманы для остановок общественного транспорта.

На планируемый срок главной улицей новой застройки является новая проектируемая улица, проходящая от кольцевой развязки ул. Советской по направлению на север для связи с ул. Заречной. Через речку Большая Каргалка предусмотрено строительство автомобильных мостов:

- соединение ул. Набережной и ул. Заречной;

- ул. Заречная по направлению поселок Горный;

- также предлагается строительство пешеходного моста через р. Большая Каргалка.

Автобусное сообщение между поселком и городом Оренбургом предлагается увеличить. Количество и направление автобусов внутрирайонного значения и межрайонного значения на расчетный срок возрастет.

В районе железнодорожного вокзала предлагается строительство автовокзала.

В п. Холодные Ключи предполагается строительство новой современной автомобильной сети.

# 6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ И ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природными условиями, проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- защита от катастрофического паводка;

- защита от подтопления;

- благоустройство водотоков и водоемов;

- защита от оврагов;

- устройство пляжей;

- рекультивация нарушенных территорий.

# 7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

## 7.1. Развитие системы водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение поселка Каргала предусмотрено от существующих водозаборов, состоящих из пяти скважин, расположенных в черте поселка в районе школы и двух водонапорных башен.  Существующий водопровод находится в аварийном состоянии, требует капитального ремонта.

На  водозаборе не организованы зоны санитарной охраны 1,2,3 поясов.

Водоснабжение п. Холодные Ключи предусмотрено от существующего водовода ООО «Газпромэнерго».

В основе проектных решений  предусмотрено:

- централизованное водоснабжение;

- водозабор с учетом расхода воды на хозяйственно-питьевые, промышленные нужды и расхода воды на полив;

- насосная станция второго подъема с резервуарами чистой воды (хранение  пожарного и регулирующего объемов);

Источником водоснабжения п.Каргала и п.Холодные Ключи  планируется предусмотреть подземные воды расположенные севернее поселка вдоль реки. Дебит скважин – 16 м³/час.

Необходимый суточный расход воды с поливом составляет 1360,0 м³/сут. Средний часовой расход – 57,0 м³/час.

Проектируемый водозабор принимаем из 4 рабочих скважин и 1 резервной скважины), т.е. производительность водозабора – 1536 м³/сут. По степени обеспеченности подачи воды водозабор относится ко II категории надежности.

При разработке проектной документации выбор источника обосновать результатами топографических, гидрогеологических, гидрологических, гидрохимических, гидробиологических и других изысканий и санитарных обследований. Произвести оценку ресурсов подземных вод на основании гидрогеологических поисков, разведки и исследований.

## 7.2. Развитие системы канализации

Сейчас в поселке Каргала централизованная система водоотведения охватывает центральную часть, административное здание, малоэтажную жилую застройку, нефтебазу. По системе самотечных и напорно-самотечных канализационных коллекторов хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся к насосным станциям и далее на очистные сооружения механической и биологической очистки и затем по самотечному выпуску сбрасываются в реку Большая Каргалка. Сейчас объем отводимых сточных вод составляет 190-300 м³/сутки, что превышает мощность существующих очистных сооружений в два раза. Очистные сооружения в настоящее время не работают.

В п. Холодные Ключи застройка не канализирована, сток осуществляется в выгребные ямы.

В основе проектных решений  предусмотрено:

- централизованная схема канализации по неполной раздельной системе;

- канализационная насосная станция;

- напорная канализация;

- очистные сооружения канализации;

- выпуск в реку.

Перед сбросом  в хозяйственно-бытовую канализацию производственные стоки должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях с доведением показателей до хозяйственно-бытовых стоков.

Сточные воды в количестве 1008 м³/сут (без учета полива и поения скота) от п. Каргала и Холодные Ключи самотеком собираются централизованной системой канализации в канализационную насосную станцию модульного типа. Производительность КНС – 1008 м³/сут. – 85 м³/час – 23,6 л/сек.

Расположение площадки под очистные сооружения утвердить комиссионно при разработке проектной документации.

Площадка очистных сооружений располагается с подветренной стороны по отношению к жилой застройке и ниже населенного пункта на расстоянии более 200 м от жилой застройки.

Сброс очищенных сточных вод на поля фильтрации предусмотрен только после соответствующей очистки и обеззараживания, не превышающие гигиенические нормы и правила.

## 7.3. Развитие системы санитарной очистки

Вывоз мусора  из обоих поселков осуществляется на городскую свалку два раза в неделю. Объем вывоза бытовых отходов  составляет 1920 м³  в год.

За санитарную очистку территории поселков отвечает МУП «Спецавтохозяйство №1».

В южном направлении от поселка расположена биотермическая яма «Беккари». На момент разработки генерального плана поселков яма является действующей. Но согласно данным управления Ветеринарного надзора по Оренбургской области, яма переполнена и подлежит консервации. Для целей размещения новой биотермической ямы с биологическими камерами (2 класс вредности: СЗЗ не более 500м) предлагается новая площадка в западном направлении от поселка примерно в 2 километрах от западной границы поселка на землях сельскохозяйственного назначения. В данном районе также предлагается строительство кладбища, ввиду его отсутствия. Предложенные генеральным планом площадки под размещение скотомогильника и кладбища являются условными. Выбор земельных участков под размещение кладбища и скотомогильника возможно  при условии выполнения гидрогеологический изысканий, с учетом санитарных правил и норм, выполнения работ по изучению состава грунтов.

# 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры поселка для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов.

Выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов;

- водоохранные зоны водотоков и водоемов;

- зона затопления паводком 1%-й обеспеченности;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных, сельскохозяйственных и прочих объектов;

- санитарно-защитные зоны понизительных подстанций;

- санитарные разрывы (охранные зоны) воздушных линий электропередачи, газопроводов;

- санитарный разрыв железной дороги;

- полоса отвода железной дороги;

- территории проявлений речной и овражно-балочной эрозии;

Для устранения негативного влияния загрязняющих природную среду экологически опасных объектов и сокращения площади жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, предлагается ряд мероприятий:

- ОАО «Каргалинское хлебоприемное предприятие» в зоне негативного воздействия проживают 68 чел. Предлагается с целью уменьшения негативного воздействия  предприятия на жилую застройку ОАО «Каргалинское хлебоприемное предприятие» разработать меры по уменьшению СЗЗ (экранирование территории, высадка зеленых насаждений), разработать проект СЗЗ.

- Нефтебаза ОАО «Оренбургнефтепродукт» - в зоне негативного воздействия проживают 20 чел. В СЗЗ расположены здание администрации поселка, школа, детский сад. Нефтебаза относится к категории опасных объектов. Требуются работы по выносу источников (емкостей для хранения нефти) за пределы жилой застройки.

- Тюльганский электромеханический завод, в зоне негативного воздействия проживают 54 чел. Предлагается ООО «Промышленный менеджмент» с целью уменьшения негативного воздействия  предприятия на жилую застройку разработать проект СЗЗ с обозначением перечня мероприятий по сокращению СЗЗ.

- Железнодорожный путь - в зоне негативного воздействия проживают 41 чел. Предлагается осуществить переселение жителей.

- Яма «Беккари» - в зоне негативного воздействия проживают 82 человека. Предлагается прекращение эксплуатации ямы. На территорию  СЗЗ выполнить рекультивацию земли, с высадкой защитной зеленой полосы.

- Котельная - в зоне негативного воздействия проживают 7 человек. Предлагается выполнить модернизацию котельной.

- ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» в зоне негативного воздействия проживают 1568 человек. Предлагается разработать проект СЗЗ, с обозначением перечня мероприятий по сокращению зоны негативного воздействия.

В случае, если  невозможно сокращение СЗЗ и негативного воздействия на жилую застройку, владельцам промышленных объектов необходимо выполнить работы по отселению граждан, проживающих в СЗЗ на территории, предусмотренные для данной функции, в соответствии с действующим законодательством.

В результате предусмотренных мероприятий количество людей, проживающих в пределах санитарно-защитных зон в поселках, сократится. Нового строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом не предусматривается.

Проектным решением генплана предусматривается реконструкция и развитие единой системы озелененных территорий поселков.

Генпланом предусматривается ликвидация сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы и на рельеф, развитие системы канализования поселков, строительство очистных сооружений канализации.

Для восстановления экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных участках территории требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом: резервирование участков особо охраняемых природных территорий и элементов природно-экологического каркаса с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах; соблюдение установленных санитарных режимов в границах I и II поясов зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов; контроль состояния компонентов окружающей среды; организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры поселков.

# 9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.10 | Расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах в т.ч. территории жилых зон из них: п. Каргала + п. Холодные Ключи -малоэтажная застройка -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками -общественно-деловых зон -производственных зон -зон инженерной и транспортной инфраструктур -рекреационных зон -зон сельскохозяйственного использования -зон специального назначения -особо охраняемых зон - зоны сады-огороды | га | 1316,4 4,073 55,83 3,42 61,35 27,54 85 909,6 4,97 -/- 31,5 | 1444,3 7,97 107,97 10,92 73,65 83,9 150 837,6 4,97 -/- 49,2 |
| 1.2 | Из общей площади земель поселения территории общего пользования из них: -зеленые насаждения общего пользования -улицы, дороги, проезды, площади -прочие территории общего пользования | га | 51 111,4 -/- | 66,4 160,7 -/- |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 2240 | 2920 |
| 2.2 | Плотность населения -индивидуальная (усадебная) жилая застройка -малоэтажная | чел/га. | 29 145 | 17 97 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | кв.м. | 40733 | 70372 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: -в малоэтажных жилых домах -одноэтажных жилых домах, | кв.м. | 12620,9 28112,1 | 21111,6 49260,4 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м²/чел. | 18,18 | 21,4 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения культуры | мест | 200 | 584 |
| 4.2 | Детские дошкольные учреждения | мест | 31 | 292 |
| 4.3 | Общеобразовательные школы | мест | 320 | 525 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания, магазины | мест кв.м. торговой площади | нет 392 | 117 876 |
| 4.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилой площадью | кв.м. | 18,18 | 21,4 |
| 4.6 | Больницы-всего | количество | - | 1 |
| 4.7 | Поликлиники-всего (фельдшерский пункт) | количество | 1 | 1 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего | количество | Спорт площадка при школе 1 | 2 |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | количество | 1 | 1 |
| 4.10 | Баня | количество | - | 1 |
| 4.11 | Гостиница | мест | -- | 18 |
| 4.12 | Культовые сооружения | количество | 1 | 1 |
| 4.12 | Торгово-бытовой комплекс | количество | -- | 1 |
| 4.14 | Пожарное депо | кол. машин | 1 | 2 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта -автобус -железная дорога | км. двойного пути | 8290 2950 | 9000 2950 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог в границах населенного пункта | км. | 4 | 4 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км. | 12 | 35 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 20-25 | 20-25 |
| 5,5 | Автостанции Ж/д. станции | количество | Нет 1 | 1 1 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение -на хозяйственно-питьевые нужды | м³/сут | -- | 1360 |
| 6.5 | Водоотведение Общее поступление сточных вод | м³/сут | -- | 1008 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории: | га | -- | -- |
| 7. Ритуальные обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 0,2 | 5,5 |
| 8. Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год |  |  |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс.чел | 1800 | 0 |

# 10. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

-    Правила землепользования и застройки поселка;

-    Проект планировки поселка;

- Проекты организации санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов.