ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план посёлка Пруды МО «город Оренбург»  разрабатывается по заказу Администрации города в соответствии с муниципальным контрактом № 38-М от 23.12.2009 г.

Генеральный план п. Пруды является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы сельского населенного пункта с присоединенными территориями п. Пруды.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчётный срок генерального плана посёлка, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2020 - 2035г.г.;

- первая очередь генерального плана посёлка Пруды, на которую  планируются первоочередные мероприятия до 2020 г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана посёлка Пруды, на который определяются основные направления  стратегии градостроительного развития посёлка – 2035 - 2045г.г.

Проектные решения генерального плана п. Пруды являются основанием  для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории посёлка, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Генеральный план состоит из двух томов: «Материалы по обоснованию проекта» (Том 1), «Положения о территориальном планировании» (Том 2), графических материалов.

Работа выполнена авторским коллективом МАУ «Архитектура и градостроительство».

Руководители проекта:

Агарёв Олег Борисович – начальник учреждения.

Чухрова Татьяна Анатольевна – первый заместитель начальника учреждения.

Авторский состав генерального плана:

Главный архитектор – Карганова Галина Александровна.

Архитектор проекта – Лисица Мария Юрьевна.

Инженер – Селезнёв Олег Владимирович.

Землеустроитель, оформление – Маркова Юлия Александровна.

Юрист, организатор проекта – Кияев Александр Викторович.

Научно-методическое руководство:

Бренев С.Л. – и.о. главного архитектора города Оренбурга

Тимошинова Т. П. – главный специалист КГА.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Цель разработки генерального плана – определение направления развития планировочного каркаса населённого пункта и функционального назначения территорий. Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающий функциональное зонирование территории и определяющий перспективы её градостроительного развития в целом в разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основополагающая задача проекта – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей поселка, предпринимателей и инвесторов.

Основные задачи Генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания;

- определение функционального назначения отдельных элементов в целях последующего установления градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформления градостроительной документации;

- установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории.

При разработке генерального плана  применен ресурсный подход, в основе проекта – функциональное зонирование и ресурсная база, реализация которой  будет определяться социально-экономическими возможностями, демографической ситуацией в стране и в области, и,  в  значительной степени, инвестиционной политикой, осуществляемой администрацией области, города и поселка на рассматриваемой территории.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЁЛКЕ.

Село Пруды расположено в южном направлении от города Оренбурга. Центральная часть находится на расстоянии 20 км. от г. Оренбурга и в 25 км. от ближайшей железнодорожной станции г. Оренбург.

Связь с районным центром осуществляется по грейдированной и асфальтированной дорогам.

Село Пруды входит в состав муниципального образования город Оренбург Оренбургской области и имеет статус сельского населенного пункта. Численность постоянного населения с. Пруды по состоянию на 1 января 2010 г. составила 791 человек.  Территория с. Пруды в границах черты населенного пункта – 158,3 га.

# 3. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СЕЛА. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Сельское хозяйство (растениеводство, животноводство) является основной экономической базой села.

Промышленность представлена предприятиями сельскохозяйственного производства, обслуживающей группой.

Перспективы развития посёлка связаны с административно-управленческим, хозяйственным и культурно-бытовым обслуживанием.

Пруды уже в настоящее время обладают большим производственным потенциалом, основу которого составляют предприятия сельского хозяйства, животноводства, которые при условии стабилизации ситуации в целом по стране способны развивать свою деятельность, обеспечивая жителей рабочими местами, а бюджет города – определённой прибылью.

Темпы развития посёлка в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных и местных органов власти в поиске и привлечению средств из федеральных и международных фондов, из отечественного и иностранного частного сектора.

В настоящее время большую актуальность приобретает ресурсный метод определения числа жителей поселка, учитывающий изменения экологической ситуации и возможности естественного и механического прироста населения.

Расчет ведется исходя из максимально оптимистичного прогноза увеличения численности населения, с целью гарантированного обеспечения потребности в территории под застройку на расчетный срок. В среднем прирост населения составляет 22 человека в год.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития посёлка, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций посёлка.

Имеющиеся демографические ресурсы при обеспечении их профессиональной ориентации и подготовки способны «реализовать» возможности развития посёлка.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПОСЁЛКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ЕГО ТЕРРИТОРИИ.

Анализ современного состояния всех поселковых структур выявил целый ряд проблем, решение которых лежит в русле мероприятий территориального планирования посёлка. Вот наиболее существенные из них:

- культурно-бытовое обслуживание посёлка не организовано. Система учреждений, их количество и вместимость не обеспечивает потребности населения;

- наличие территорий ненормативного градостроительного использования – нарушение режимов санитарно-защитных зон;

- большая часть территорий поселения расположена в горном отводе Оренбургского НГКМ ООО «Оренбурггазпром»: наличие газодобывающих скважин, образующих санитарно-защитные зоны, влекут дополнительные территориальные ограничения для развития поселка.

В  проекте  даны рекомендации по первой очереди освоения:

- Завершение строительства жилой застройки на свободных участках в восточном направлении, строительство логистического комплекса;

- Закрытие ямы «Беккари»;

- Строительство общественно-делового центра;

- Перепрофилирование существующей коммунально-складской территории с уменьшением в дальнейшем СЗЗ;

- Строительство водозабора и очистных сооружений;

- Строительство пожарного депо;

- Строительство детского сада;

- Реконструкция дамбы-обвалования.

На планируемый срок проектом предлагается:

- Размещение  нового жилищного строительства в восточном направлении;

- Реконструкция школы;

- Строительство спортивного стадиона;

- Увеличение площади кладбища;

- Строительство автовокзала;

- Железнодорожной станции;

- Строительство детского сада.

4.1 Проектная организация  территории.

Разработке генплана предшествовало выполнение концепции градостроительного развития посёлка, в которой были определены потенциал и масштабы возможного развития с. Пруды.

На стадии концепции были определены резервные территории для строительства, возможности территориального развития. В основу разработки генерального плана положены результаты анализа комплексного развития  территории.

В результате комплексного градостроительного анализа выявлено порядка 106 га территорий, возможных для размещения нового жилищного строительства и общественной застройки.

Базовые принципы проектных предложений:

- формирование компактного поселкового  образования;

- улучшения среды обитания в целом, регенерация (реорганизация) повышение качества поселковой среды;

- максимально возможный учёт природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- размещение производственных объектов с учетом санитарных, противопожарных и градостроительных норм.

К моменту разработки генерального плана существующая планировочная структура с. Пруды сохраняет исторически сложившуюся систему улиц в виде прямоугольной сетки.

Архитектурно-планировочное решение, заложенное в генплан, базируется на сложившейся планировочной структуре посёлка, развивая и дополняя её с учётом современных требований.

4.2 Жилые зоны.

Генеральным планом планируется предусмотреть два вида жилых зон:

- Индивидуальной усадебной застройки (одноэтажная с участками 0,1га);

- Малоэтажная секционная застройка (двух- трехэтажная).

На первую очередь строительства предлагается дальнейшая застройка свободных территорий в восточном направлении; на  планируемый срок строительства предлагается застройка территории в южном направлении.

- Объём  нового  жилищного  строительства - 41083,1 м²;

- Существующий сохраняемый жилищный фонд – 13700 м²;

- Новая жилая территория - 51,5 га;

- Существующая жилая территория - 31,04 га.

Первая очередь строительства:

Индивидуальная застройка - 290/19,0 = 15,3 га;

Среднеэтажная застройка - 194/109,0 = 1,8 га.

Планируемый  срок строительства:

Индивидуальная застройка - 435/17,0 = 25,6 га;

Среднеэтажная застройка - 290/97,0 = 3,0 га.

Для приведения нормативной плотности населения до 18 чел/га (в настоящее время 25,5 чел/га) необходимо расселить 550 чел. Генеральным планом предлагается расселить данное количество людей в малоэтажные секционные жилые  дома на планируемый срок строительства.

Структура нового строительства генплана определена с учётом сложившейся ситуации, существующих отводов и тенденций последних лет.

4.3 Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны формируются как  центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части посёлка, на территориях, прилегающих к магистральным  улицам, общественно-транспортным узлам и другим объектам массового посещения.

Виды общественно-деловых зон:

- поселковая административно-общественная зона;

- многофункциональные общественные центры жилых районов;

- торговые комплексы, рынки;

- науки и образования;

- здравоохранения;

- общественно-деловая зона производственных объектов.

В существующей застройке посёлка предприятия культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Планируется строительство объектов соцкультбыта в первую очередь строительства  в центре проектируемого поселка.

В планируемый срок потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться  в рамках разрабатываемых   социальных  программ  муниципального, регионального и федерального уровня.

На первую очередь освоения существует потребность в строительстве детских дошкольных учреждений.

На планируемый срок - реконструкция школы.

Новое строительство объектов здравоохранения не предусматривается. В системе здравоохранения поселения предлагается совершенствование  системы оказания медицинских услуг, проведение реструктуризации коечной сети в стационарах, развитие стационарно замещающих видов помощи (дневные стационары, стационары на дому), укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения в рамках действующих и разрабатываемых на определенный период социальных программ.

Из учреждений культуры предлагается: клуб, библиотека, кафе, специализированные спортклубы.  Развитие массовой культуры и спорта – одно из важнейших направлений в перечне социально-экономических задач развития с. Пруды.

4.4 Производственные зоны.

Производственные зоны сформированы промышленными, коммунально-складскими объектами, объектами инженерной инфраструктуры и энергетики, торгово-складскими базами, животноводческими фермами.

Виды производственных зон:

- коммерческо-производственных объектов, т.е. связанных с хранением и реализацией какого-либо товара;

- крупных промышленных и коммунальных объектов;

- производственно-коммунальных объектов, обслуживающих жилые и общественные территории;

- создаваемых производственно-коммунальных объектов.

Основными направлениями эффективного использования производственных территорий являются следующие:

- исключение или максимальное снижение отрицательного влияния производственной застройки на экологическую  ситуацию в посёлке;

- повышение экономической эффективности использования земельных участков  производственных предприятий;

- улучшение планировочной и транспортной организации производственной застройки, что также позволит более эффективно использовать  эти территории, повысить надежность и безопасность  их транспортного обслуживания, а  также  эффективность  работы  промышленного  транспорта;

- упорядочение существующих территорий с максимально возможным благоустройством, озеленением;

- организация санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями.

Развитие производственных территорий  предусматривается в северном направлении. Это размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения. Предлагается реконструкция за счет неиспользованных резервов производственных площадок на существующих предприятиях.

4.5 Рекреационные зоны.

При  оценке  территории  для  рекреационного  использования      учитывались следующие факторы:

- уровень благоустройства, эстетические качества территории;

- близость к селитебным территориям;

- транспортная и пешеходная доступность;

- наличие природных ресурсов для организации отдыха;

- соответствие  экологическим  и  санитарно - гигиеническим   требованиям.

Переход от результирующей оценки к градостроительному зонированию территории осуществлён путём перехода контуров изолиний в соответствие с границами существующих функциональных зон, границами угодий, уличной сетью, внешними магистралями и другими элементами ситуации.

В проекте генерального плана дано предложение по созданию парковых зон вдоль главных улиц в с. Пруды, реконструкция существующих зеленых зон поселка с выполнением благоустройства скверов в районе администрации поселка.

Помимо зеленых насаждений общего пользования проектом предусмотрено озеленение улиц  поселков и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских зон предприятий и объектов.

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Развитая  сеть внешних автомобильных и местных дорог обеспечивает  связь села с центральными регионами. С городом Оренбург село Пруды соединено автодорогой Оренбург - с. Пруды и федеральной трассой Оренбург – Соль-Илецк. Транспортное сообщение осуществляется ежедневно автобусом с пригородного автовокзала; количество рейсов – 9 шт., количество перевозимых пассажиров – 150 человек. Муниципального внешнего транспорта нет. Зарегистрированных транспортных средств в с. Пруды – 291 шт. Грузовые  перевозки осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Железнодорожная линия проходит по производственной зоне и служит только для грузоперевозок.

Предлагаемая проектом система транспортной инфраструктуры включает в себя сооружения внешнего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети, размещение автохозяйств, гаражей, стоянок транспорта и объектов обслуживания автомобильного транспорта.

Пересечение улиц между собой выполнено на одном уровне.

На первую очередь предполагается на сети существующих территориальных и местных дорог приведение параметров элементов дорожного профиля до проектных значений и реконструкция проезжей части.

Предусматривается строительство новых улиц.

На планируемый срок предлагается строительство новой объездной дороги, завершающей новый жилой район.

Все основные магистральные улицы имеют выходы на внешние направления и обходные дороги.

Квартальная застройка посёлка обслуживается сеткой жилых улиц и проездов.

Движение грузового транспорта на территории посёлка предлагается вдоль железной дороги, минуя жилую застройку.

На планируемый срок в пределах селитебной территории участки маршрутной автобусной сети продлеваются в новые жилые районы посёлка. Предполагается увеличение работы транспорта.

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ И ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природными условиями, проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- защита от подтопления;

- благоустройство водотоков и водоемов;

- рекультивация нарушенных территорий.

7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

7.1 Развитие системы водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение села Пруды предусмотрено от существующего водовода Газпрома диаметром 300 мм.

Поселок канализован только частично, в черте поселка имеются надворные туалеты, выгребные ямы, помойки и другие источники загрязнения.

Существующий водопровод эксплуатируется 5 лет, требуется закольцовка поселковых сетей и второй источник питания.

В основе проектных решений  предусмотрено:

- централизованное водоснабжение;

- расширение существующего водозабора в районе пос. Авиагородка с учетом расходов на хозяйственно-питьевые, промышленные нужды и расхода воды на полив  с. Пруды.

- насосная станция второго подъема с резервуарами чистой воды (хранение пожарного и регулирующего объемов) или увеличение производительности существующих водопроводных сооружений.

Источником водоснабжения с. Пруды  планируется предусмотреть существующий водозабор в районе пос. Авиагородка при условии его расширения на расход необходимый для с. Пруды. Альтернативой является определение источника водоснабжения в районе села. При разработке проектной документации выбор источника необходимо обосновать результатами топографических, гидрогеологических, гидрологических, гидрохимических, гидробиологических и других изысканий и санитарных обследований. Необходимо произвести оценку ресурсов подземных вод на основании гидрогеологических поисков, разведки и исследований.

При дебите скважин – 10 м³/час, при  суточном расходе воды с поливом 936,0 м³/сут. и среднем часовом расходе – 39,0 м³/час существующий водозабор необходимо увеличить на  4 рабочих скважины и 1 резервную скважину, т.е. производительность водозабора увеличить на 960 м³/сут.

7.2 Развитие системы канализации.

В настоящее время в с. Пруды предусмотрено частичное канализование поселка. Система водоотведения по функциональной принадлежности является неполной раздельной и принимает бытовые сточные воды. Сеть водоотведения поселковых сточных вод является самостоятельной.

К системе канализации подключено 30 % населения.

Сточные воды от поселка подаются без очистки в КНС и далее на рельеф местности.

В основе проектных решений предусмотрено:

- централизованная схема канализации по неполной раздельной системе;

- канализационная насосная станция;

- напорная канализация;

- очистные сооружения канализации;

- выпуск на поля фильтрации для механического приема очищенных сточных вод.

Перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию производственные стоки должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях с доведением показателей до хозяйственно-бытовых стоков.

Сточные воды в количестве 690 м³/сут. (без учета полива и поения скота) от с. Пруды самотеком собираются централизованной системой канализации в канализационную насосную станцию модульного типа. Производительность КНС – 690 м³/сут. – 63 м³/час – 17,5/сек.

Расположение площадки под очистные сооружения и поля фильтрации утвердить комиссионно при разработке проектной документации.

Площадка очистных сооружений располагается с подветренной стороны по отношению к жилой застройке и ниже населенного пункта на расстоянии более 200 м. от жилой застройки.

Сброс очищенных сточных вод на поля фильтрации предусмотрен только после соответствующей очистки и обеззараживания, не превышающие гигиенические нормы и правила.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры поселка для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов.

Выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- водоохранные зоны водотоков и водоемов;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных, сельскохозяйственных и прочих объектов;

- санитарно-защитные зоны понизительных подстанций;

- санитарные разрывы (охранные зоны) воздушных линий электропередачи, газопроводов;

- санитарный разрыв железной дороги;

- полоса отвода железной дороги;

- территории проявлений речной и овражно-балочной эрозии;

- санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов.

Для устранения негативного влияния загрязняющих природную среду экологически опасных объектов и сокращения площади жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, в проектном решении генерального плана даны предложения территориального характера по совершенствованию планировочной структуры посёлка и улучшения условий проживания и отдыха населения.

В отдельную категорию земель выделены следующие территории: полоса отвода железной дороги, технический коридор ВЛЭП, и зелёные насаждения, необходимые  для  создания  природно-экологического  каркаса посёлка. Предлагается к закрытию существующая яма «Беккари».

Только 4 человека проживают в санитарно-защитной зоне. Это свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в селе. Генпланом предусмотрено принятие ряда мер по нормализации экологической обстановки в поселке и сокращению, ликвидации негативного воздействия на селитебную территорию.

Нового строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом не предусматривается.

Проектным решением генплана предусматривается реконструкция и развитие единой системы озелененных территорий поселка.

Генпланом предусматривается ликвидация сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы и на рельеф, развитие системы канализования поселков, строительство очистных сооружений канализации.

Для восстановления экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных участках территории требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом: резервирование участков особо охраняемых природных территорий и элементов природно-экологического каркаса с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах; соблюдение установленных санитарных режимов в границах I и II поясов зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов; контроль состояния компонентов окружающей среды; организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры поселка.

# 9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.10 | Расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах в т.ч. территории жилых зон из них: -малоэтажная застройка Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками -общественно-деловых зон -производственных зон -зон инженерной и транспортной инфраструктур -рекреационных зон -зон сельскохозяйственного использования -государственный лесной фонд -зон специального назначения -особо охраняемых зон -прочие зоны | га | 5241,4 - 17,22 0,9 51,3 14,56 17,48 1040,7 101,7 1,68 - 3924,4 | 3880,1 10,6 58,12 10,0 431,4 76,14 31,58 7414,0 101,7 1,68 - |
| 1.2 | Из общей площади земель поселения территории общего пользования из них: -зеленые насаждения общего пользования -улицы, дороги, проезды, площади -прочие территории общего пользования | га | 158,3 5,23 0,97 81,25 | 351,0 31,58 21,77 184,93 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 791 | 2000 |
| 2.2 | Плотность населения -индивидуальная (усадебная) жилая застройка -малоэтажная | чел/га. | 25,5 - | 18,0 103,0 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | кв.м. | 13700 | 54785,1 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: -в малоэтажных жилых домах -одноэтажных жилых домах | кв.м. | - 13700 | 30727,5 24057,6 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м²/чел. | 17,3 | 21,4 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения культуры | мест | - | 200 |
| 4.2 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 220 |
| 4.3 | Общеобразовательные школы | мест | 150 | 360 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания, магазины | шт кв.м. торговой площади | - 80 | 1 600 |
| 4.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилой площадью | кв.м. |  |  |
| 4.6 | Больницы-всего | количество | - | 1 |
| 4.7 | Поликлиники-всего (фельдшерский пункт) | количество | 1 | 1 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего | количество | - | 1 |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | количество | - | 1 |
| 4.10 | Баня | количество | - | - |
| 4.11 | Гостиница | количество | - | 1 |
| 4.12 | Культовые сооружения | количество | - | 2 |
| 4.13 | Торгово-бытовой комплекс | количество | - | 1 |
| 4.14 | Пожарное депо | Количество машин | - | 2 |
| 4.15 | Автостанция | количество | - | 1 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км. двойного пути | 40 | 60 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог в границах населенного пункта | км. | 2,4 | 40,6 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км. | 20,6 | 82,5 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин |  | 15-20 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение -на хозяйственно-питьевые нужды | м³/сут | -- | 936 |
| 6.2 | Водоотведение Общее поступление сточных вод | м³/сут | -- | 690 |
| 6.3 | Санитарная очистка территории: | га | - | - |
| 7. Ритуальные обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 1,68 | 3,4 |
| 8. Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | чел | 70 | 0 |

# 10. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Правила землепользования и застройки поселка;

- Проект планировки поселка;

- Проекты организации санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов.