Материалы по обоснованию проекта

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план городского округа Оренбурга является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральный план разработан институтом ОАО «Гипрогор» по заказу Администрации города в соответствии с договором от 18.04.2005 № 3473.

В соответствии с техническим заданием границами разработки генерального плана являются границы городских земель по состоянию на 1996 год (т. е. без присоединенных территорий, переданных городу согласно Постановлению Законодательного собрания Оренбургской области от 4 октября 1996 года № 36 ПЗС).

Стратегические позиции генплана определены концепцией, разработанной «Гипрогором» в 2006 году в четырех вариантах, рассмотренной и одобренной градостроительными советами города Оренбурга и Оренбургской области. В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчётный срок генерального плана города Оренбурга, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2025-2030 г. г.;

- первая очередь генерального плана города Оренбурга, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2015 г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана города Оренбурга, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития города – 2035-2040 г. г.

Проектные решения генерального плана города Оренбурга являются основанием для разработки документации по планировке территории города, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

Проектные решения генерального плана города Оренбурга на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон. Генеральный план состоит из 4-х томов: «Материалы по обоснованию проекта» (Том 1), «Положения о территориальном планировании» (Том 2), «Секретные материалы проекта» (Том 3) и «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС» (Том 4). Работа выполнена в архитектурно-планировочной мастерской № 4 ОАО «Гипрогор».

Авторский коллектив проекта:

С. Д. Белов – главный архитектор проекта; 
С. В. Копытко – главный инженер проекта, главный специалист по энергоснабжению; 
Н. М. Холодова – главный экономист проекта; 
В. Л. Ясин – главный специалист по транспорту; 
Н. В. Рязанова – ведущий инженер по водоснабжению, канализации и санитарной очистке; 
Е. И. Ивашкина – главный специалист по инженерной защите и подготовке территории;
О. Н. Фадеев – главный специалист по охране окружающей среды; 
М. Г. Москаленко – главный специалист по озеленению; 
С.И. Грошин – главный специалист по геологии; 
С. А. Шиндина – архитектор III категории; 
В. Г. Смирнова – архитектор III категории. 

          1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ

Оренбург – центр Оренбургской области, входящей в Уральский экономический район и Приволжский федеральный округ, крупный индустриальный центр, в котором сосредоточены различные отрасли народного хозяйства.

Оренбург – центр одноименного муниципального района.

Город основан в 1743 году как главная крепость Оренбургской военной пограничной линии (упразднена в 1862 г.). С 1744 г. – центр Оренбургской губернии, с 1782 г. – Уфимского наместничества, одновременно резиденция начальника Оренбургского края, в 1796-1802 г. г. и с 1865 г. – вновь губернский центр.

С 1748 года – военный и административный центр Оренбургского Казачьего войска.

В 1850-1881 г. г. – центр генерал-губернаторства.

До 1868 г. здесь находилось учреждение, ведавшее пограничными делами.

С 1868 г. – местопребывание губернатора Тургайской области.

Оренбург был крупным центром торговли с Казахстаном и Средней Азией.

Промышленность (переработка сельскохозяйственного сырья) стала развиваться с проведением в 1877 г. железной дороги Самара – Оренбург. С постройкой в 1905 г. железной дороги Оренбург – Ташкент город становится значительным торгово-распределительным центром продуктов сельского хозяйства.

В 1920-1925 г. г. Оренбург – столица Киргизской республики (современный Казахстан), а с 1934 г. – центр Оренбургской области с населением около 150 тыс. человек.

Многообразие административно-управленческих функций города сказались в его исторической застройке, в более развитой структуре управления, куда входят, к примеру, специфические объекты, связанные с казачеством, а также, в определенной мере, в значительном развитии города как центра подготовки кадров, в наличии уникальных научных институтов, как, например, Институт степей.

В настоящее время город обладает значительным учебно-научным потенциалом, заметно превышающим потенциал областных центров, близких Оренбургу по численности населения.

Оренбург – узел железных дорог в направлении Самары, Актюбинска, Челябинска, имеет аэропорт, обеспечивающий внешние связи города и области. Расстояние до Москвы – 1478 км, до ближайших столиц субъектов Федерации: Челябинска – 570 км, Уфы – 394 км, Самары – 454 км.

От российско-казахстанской границы город отделяет около 90 км и земли Илекского и Соль-Илецкого муниципальных районов.

Город Оренбург наделён статусом городского округа в соответствии с Законом Оренбургской области.

Таблица 1.1

Структура Оренбургского городского округа

| Единицы административного деления | Городской округ численность населения – 544,6 тыс. чел., территория – 91,6 тыс. га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Округа | Северный округ |  | Южный округ |  |
| Внутригородские районы | Дзержинский район | Промышленный район | Центральный район | Ленинский район |
| Сельские населенные пункты, входящие в состав территории муниципального образования "город Оренбург" | Краснохолм, Кр. Партизан, Троицкий, Каргала, Холодные Ключи | Пруды, Самородово | Нижнесакмарский | Городище, Бердянка, им. Куйбышева, п. Ростоши |

В соответствии с договором генеральный план выполняется в границах поселения г. Оренбурга как части территории городского округа.

Таблица 1.2

Динамика численности населения по Оренбургскому городскому округу (2002-2006)

|  | 2002 г. (перепись населения) |  |  | 2006 г. |  |  | 2007 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все население | в том числе |  | Все население | в том числе |  | Все население | в том числе |  |
|  |  | городское | сельское |  | городское | сельское |  | городское | сельское |
| Оренбург с подчинёнными его администрации нас. пунктами | 565,2 | 551,4 | 13,8 | 549,2 | 533,9 | 15,3 | 544,6 | 529,6 | 15,0 |
| г. Оренбург | 549,4 | 549,4 | - | 533,9 | 533,9 | - | 529,6 | 529,6 | - |
| В том числе внутригородские районы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинский | 160,4 | 160,4 | 6,9 1,2/ | 156,5 | 156,5 | - | 155,8 | 155,8 | - |
| Ленинский | 169,3 | 169,3 | 3,1 1/ | 162,8 | 162,8 | - | 160,3 | 160,3 | - |
| Промышленный | 118,5 | 118,5 | 2,1 1/ | 115,4 | 115,4 | - | 114,9 | 114,9 | - |
| Центральный | 101,2 | 101,2 | 1,7 1/ | 99,2 | 99,2 | - | 98,6 | 98,6 | - |
| Р-н Каргала 2/ | 2,2 | 2,0 | 0,2 2/ | 2,0 | 2,0 | - | 1,9 | 1,9 | - |

1/ - сельские населённые пункты, подчинённые администрации внутригородских районов;

2/ - в подчинении администрации района находится также р. п. Каргала.

Численность населения наиболее крупного сельского населённого пункта – с. Краснохолм – 6,1 тыс. чел.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. ОРОГИДРОГРАФИЯ

Город Оренбург расположен на Сакмаро-Уральском и Киндельско-Сакмарском водоразделах, в районе слияния двух крупных рек Урала и его правого притока Сакмары. Планируемая территория характеризуется полого-холмистым рельефом, осложненным отдельными вершинами, грядами, долинами рек Урала и Сакмары и овражно-балочной сетью. 
Абсолютные отметки поверхности планируемой территории варьируют от 82-85 м и в поймах рек Урала и Сакмары до 190-200 м на вершинах местных водоразделов. В долинах рек Урала и Сакмары прослеживаются низкая и высокая поймы, а также две надпойменные террасы, возвышающиеся над урезом реки соответственно на 1 м, 4-7 м и 10-12 м. 
Низкая пойма едва прослеживается вдоль русел рек Урала и Сакмары. Высокая пойма имеет широкое распространение в долинах рек Урала и Сакмары, она очень четко отделяется от надпойменных террас. Ширина поймы р. Урала достигает 6-7 км. Поверхность ее неровная из-за обилия протоков, стариц, прирусловых валов, особенно в пределах низкой поймы. На поверхности высокой поймы наблюдается ряд озер, в основном, старичного происхождения. Глубиной до 1-2 м шириной 20-30 м, многие озера у берегов заболочены.

Первая надпойменная терраса имеет гораздо меньшее площадное распространение по сравнению с высокой поймой, имеет слаборасчлененную поверхность, прорезанную неглубокими ложбинами стока и сглаженными понижениями стариц и протоков. Вторая надпойменная терраса имеет несколько большее распространение, чем первая, особенно в долине р. Сакмары.

Поверхность террасы плоская со слабым уклоном в сторону рек Урала и Сакмары, расчленена многочисленными ложбинами стока, оврагами и балками. Имеет тенденцию падения на запад, в сторону Прикаспийской низменности. 
На довольно плоских водораздельных пространствах выделяется ряд возвышенностей, к числу которых относится гора Маяк, расположенная в центральном районе города Оренбурга, в его юго-западной части и гора Сулак, расположенная в Зауральском районе.

Планируемая территория в целом характеризуется благоприятными орографическими условиями. Наиболее благоприятные территории для развития города расположены в северном, северо-восточном и восточном направлениях. Однако, такие участки местности как поймы, заболоченные понижения, уступы террас местами и крутые склоны соляных куполов должны быть исключены из их строительного освоения.

2.2. ГИДРОЛОГИЯ

Гидрографическая сеть г. Оренбурга представлена р. Уралом и его правым притоком р. Сакмарой.

Р. Урал начинается четырьмя постоянно действующими ключами на склонах горного массива, входящих в систему хребта Урал-Тау, на высоте около 640 м над уровнем моря и впадает в Каспийское море. Длина р. Урала 2423 км, площадь водосбора 237 000 км2.

Гидрологическая характеристика режима р. Урала составлена по материалам наблюдений Оренбургского водомерного поста, расположенного на южной окраине города, в 8,8 км от устья р. Сакмары, в 1,8 км выше железнодорожного моста. Высота нуля графика 83,64 м Б.С.

Водомерный пост расположен в 1296 км от устья р. Урала, водосборная площадь реки составляет 82 300 км2.

Г. Оренбург расположен в среднем течении реки Урала.

Основное питание р. Урала происходит за счет талых снеговых вод.

По условиям водного режима р. Урал относится к Казахстанскому типу рек с резко выраженным преобладанием стока в весенний период и устойчивым ледоставом в зимний.

Для годового хода уровней р. Урал у г. Оренбурга характерной является хорошо выраженная волна весеннего половодья и сравнительно устойчивые летние и зимние межени. Продолжительность подъема 20 дней. Стремительный подъем уровней в марте- апреле сменяется довольно медленным спадом, продолжающимся в большинстве случаев до середины июня - начала июля.

Распределение стока в году равномерное, основная масса стока проходит в период паводка, а в период межени река мелководна. За период с апреля по июль в многоводные годы проходит около 80% годового стока, а в маловодные около 60%.

Существенное влияние на режим реки Урал оказывает Ириклинское водохранилище, осуществляющее годовое регулирование стока реки, частично срезая пик и увеличивая водность в летнюю и зимнюю межень. 
Продолжительность периода с ледовыми явлениями в среднем 150 дней, наибольшая 180 дней, наименьшая – 137 дней, в среднем от 16 ноября по 16 апреля. Р. Сакмара, правый приток р. Урал, берет свое начало на склоне хребта Урал-Тау. Длина р. Сакмары равна 706 км, водосборная площадь реки составляет 29160 км2. Гидрологическая характеристика р. Сакмары составлена по материалам многолетних наблюдений водомерного поста, расположенного в 80 м от южной окраины села Сакмары, в 7,4 км ниже устья р. Салмыш. Водопост расположен на правом берегу реки. Высота нуля графика 90,97 м Б.С.

Питание р. Сакмары происходит в основном за счет талых и дождевых вод. По условиям водного режима р. Сакмара относится к Казахстанскому типу с резко выраженным преобладанием стока в весенний период. 
Весеннее половодье на р. Сакмаре начинается в среднем в начале апреля. Средняя продолжительность весеннего половодья 86 дней.

Для годового хода уровней на р. Сакмаре характерным является хорошо выраженная волна весеннего половодья. Стремительный подъем уровней в марте – апреле сменяется значительно менее интенсивным спадом, продолжающимся в среднем до середины мая. В отдельные годы эти сроки могут сдвигаться: самая поздняя – середина августа. В связи с растянутым весенним половодьем на р. Сакмаре период летне-осенней межени сокращается до 90 дней (август-октябрь). Для водосбора р. Сакмары характерным является формирование в июне-августе дождевых паводков, которые в отдельные годы могут превзойти весеннее половодье.

По данным, представленным «Оренбургским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (письмо № Г-185 от 27.09.05), уровень 1 % и 10 % обеспеченности в створе водомерного поста р. Урал – 91,95 м Б. С. и 90,51 м Б. С., р. Сакмары – 97,97 м. Б. С. и 96,00 м Б. С.

Расходы 1 % и 10 % обеспеченности р. Урал, соответственно, 3170, 0 и 1740, 0 м3/сек; р. Сакмары – 3350,0 и 2260,0 м3 /сек.

Граница затопления паводком 1 % обеспеченности нанесена на схему «Территории с особыми условиями использования».

2.3. КЛИМАТ

Климатические условия г. Оренбурга характеризуются резко континентальным климатом. Особенностью зимы является циклоническая деятельность, сопровождаемая усилением западного переноса, что наиболее четко проявляется в распределении температуры воздуха. В годы с активной циклонической деятельностью зимы бывают более снежные и теплые.
         В весенний период характерной чертой циркуляции являются меридиональные переносы воздуха. С ними связаны, с одной стороны, выносы теплого воздуха с юга и юго-запада, вызывающие быстрое повышение средних суточных температур, просыхание и прогревание почвы, с другой стороны – арктические вторжения, обусловливающие весенние возвраты холодов и задержку в ходе весны. Весенний период обычно непродолжителен. Заканчивается весна обычно в третьей декаде мая. Однако, в первой половине июня бывают периоды похолодания, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Характерной особенностью весны является быстрый подъем среднесуточных температур воздуха.
         С переходом температуры воздуха через 10-12° устанавливается летний тип погоды. Летом погода формируется в большей части за счет трансформации воздушных масс в антициклонах. Этому способствует большой приток солнечной энергии. Циклоническая деятельность в летнее время уменьшается. Поэтому летом преобладает жаркая сухая погода.
        С наступлением осени (конец сентября – начало октября) температура воздуха понижается. Осенний период заканчивается с переходом температуры через 0° и появлением снежного покрова.
Климатическая характеристика составлена по данным, представленным «Оренбургским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (письмо № Г-185 от 27.09.05).

Температурный режим города характеризуется следующими средними величинами:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -13,1 | -12,7 | -6,1 | 7,0 | 15,3 | 20,5 | 22,1 | 19,8 | 13,6 | 5,1 | -3,7 | -9,3 | 4,9 |

В отдельные годы средние месячные температуры могут отклоняться в ту или другую сторону от средне многолетней. Эти отклонения зимой в среднем колеблются в пределах ±3°, летом до ±1,5° - ±2°.

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца: -13,10 С; средняя месячная температура воздуха самого жаркого месяца: 22,10 С.

Ветровые условия г. Оренбурга характеризуются данными наблюдений за направлением ветра и штилей (в процентах).

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 10 | 8 | 20 | 9 | 12 | 15 | 16 | 10 | 3,9 |

Преобладающее направление ветра в течение года - ветры восточного направления.

Среднемесячная и годовая скорости ветра, м./сек.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,3 |

В связи с большими градиентами атмосферного давления в холодное время года отмечаются и наибольшие средние месячные скорости ветра. Ветры со скоростью ≥15 м/сек. наблюдаются в среднем 19 дней, преобладают они в холодный период.

Сильные ветры часто сопровождаются снегопадом, могут иметь большую продолжительность и наблюдаются непрерывно в течение суток и более. В отдельные годы и дни скорости ветра могут достигать штормовых значений (≥ 40 м/сек).

Наиболее часто штормы наблюдаются в зимний и осенний периоды.

В районе г. Оренбурга наблюдаются суховеи, при этом характерны очень высокие температуры воздуха, низкая относительная влажность, уменьшенная облачность. Скорости ветра при суховеях незначительны. Наиболее часто и более интенсивные суховеи наблюдаются в июле и августе.

Количество атмосферных осадков в течение года и в многолетнем ходе колеблются в больших пределах. По количеству выпадающих атмосферных осадков район г. Оренбурга относится к зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения.

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 20 | 20 | 25 | 27 | 37 | 39 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 358 |

Годовой ход осадков имеет минимум в феврале-марте, максимум в июле. В отдельные годы в зависимости от условий атмосферной циркуляции, как максимум, так и минимум, могут быть отодвинуты на другие месяцы, и месячное количество осадков может незначительно отклоняться от многолетнего среднего значения.

Интенсивность месячных сумм осадков за теплый период из года в год довольно велика. Основная сумма осадков выпадает в теплый период (IV – X) года и составляет 222 мм. В холодный период (XI - III) выпадает 136 мм воздуха, как правило, теряются на инфильтрацию и испарения.

Территория г. Оренбурга относится к району с устойчивым залеганием снежного покрова. Появление снежного покрова в среднем в начале ноября. Число дней со снежным покровом составляет около 140.

Облачность является одним из основных метеорологических компонентов.

Характер облачности и ее количество в холодное и теплое время года значительно различается. Вследствие наличия снежного покрова и связанных с ним приземных инверсий зимой преобладает облачность слоистых форм с малой вертикальной мощностью.

В теплое время года с развитием процессов конвекции происходит размывание сплошной облачности. В годовом ходе по общей и нижней облачности наиболее пасмурным месяцем в г. Оренбурге является декабрь. 
Нормативная глубина промерзания грунтов для суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,8 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 2,1 м.

На карте климатического районирования для строительства Оренбург относится к III-А климатическому району.

2.4. ГЕОЛОГИЯ

2.4.1. Рельеф

Город расположен в районе слияния двух крупных рек: Урал и его правого притока Сакмара, которые являются фактическими границами наиболее населенной и большей его части. Местность, занимаемая городом относится к возвышенным равнинам предуральского Сырта, для которых характерно холмогорье абсолютной высотой 85-180 м, при относительных высотах на правобережье р. Урал от 3-5 м до 20-30 м, а в районе соляных куполов до 70 м и крутизне склонов холмов от 10-15° до 30-40°. Долина р. Урал и долина р. Сакмара асимметричны. Правые склоны их крутые, левые – пологие. Ширина долины р. Урал 11-14 км, р. Сакмара 5-8 км. В долинах имеется две аккумулятивные надпойменные террасы, высокая и низкая поймы. Вторая надпойменная терраса наибольшей ширины достигает на левом берегу этих рек. На правом берегу, она прерывается и весьма ограничена по ширине. Поверхность террасы плоская, наклоненная к руслу рек, прибровочные части, и уступы террас расчленены оврагами и балками, многочисленными ложбинами стока. Абсолютная высота террасы 94 м, на западе и до 107 м, в восточной части района. Средняя высота над уровнем реки 10-12 м. Уступ террасы хорошо выражен в рельефе, его высота от 3 до 10 м, при крутизне 10-30°.

Первая надпойменная терраса наиболее широкое развитие, на р. Урал, имеет на правом берегу и на левом берегу р. Сакмара. Поверхность террасы слабо расчленена неглубокой сетью ложбин, старицами, отрезками брошенных русел, заболоченными понижениями. Средняя относительная высота террасы над урезом реки 4-7 м, а абсолютные отметки падают с востока на запад от 100 до 90 м.

Поймы наиболее развиты по правобережью р. Сакмара.

Высокая пойма прослеживается по обоим берегам этих рек. Ширина ее на р. Урал 3-5 км, на р. Сакмара 1-3 км. Поверхность осложняют старичные озера, протоки, береговые валы, веера блуждавших некогда русел. Заливаются паводковыми водами эти поймы не каждый год.

Низкая пойма имеет на обеих реках ограниченное распространение и развита только в излучинах рек, где на ней наблюдаются, сложенные песками береговые валы. Она заливается ежегодно и неоднократно паводковыми водами.

2.4.2. Геологическое строение

Рассматриваемый район расположен на стыке двух крупных тектонических структур: Русской (Восточно-Европейской) платформы и Уральской геосинклинали, точнее - с ее краевым Предуральским прогибом. Граница между этими структурами проходит примерно по долине р. Сакмара (крупный надвиг). На правобережье Сакмары, в пределах платформы, породы залегают моноклинально, на левобережье – вдоль полосы сочленения платформы и Предуральского прогиба выделяется ряд куполовидных антиклинальных поднятий (Маяк, Гребени, Сулак и др.), относящихся к проявлениям солянокупольной тектоники.

В геологическом строении территории участвуют преимущественно терригенные отложения перми, неогена и обширный комплекс четвертичных осадков. Верхнепермские отложения (P2) (снизу вверх) представлены уфимским, казанским и татарским ярусами.

Уфимский ярус (P2u) имеет сплошное распространение на глубине 400-800 м. В его составе красноцветные переслаивающиеся глины, алевролиты, аргиллиты, мелко- и среднезернистые песчаники, с редкими прослоями мергелей и известняков. Песчаные породы преобладают в подошве и кровле, а в средней части разреза - карбонатные породы. Мощность прослоев песчаников 0,5-5,5 м, редко 20 м.

Казанский ярус (P2kz1-2) делится на нижний и верхний подъярусы.

Нижний подъярус (P2kz1) - морские и терригенно-карбонатные отложения, залегают с размывом на отложениях уфимского яруса (P2u). Они состоят из переслаивающихся глин, мелких и тонких песчаников, алевролитов, с редкими прослоями мергелей, известняков, мощность этой пачки 10-40 м. Выше залегают плотные серые слоистые известняки и мергели с прослоями песчаников и глин. Мощность P2kz1 40-50 м.

Верхний подъярус (P2kz2) – плотные глины, аргиллиты и мергели с прослоями алевролитов и песчаников. В основании подъяруса местами конгломераты из галек, кварца, известняков, кремней.

Татарский ярус (P2t1,2) делится на нижний и верхний подъярусы.

Нижний подъярус (P2t1)– красноцветные плотные глины, аргиллиты, песчаники и алевролиты с редкими прослоями мергелей и известняков.

В песчаниках маломощные линзы и прослои конгломератов. Мощность подъяруса 300-600 м.

Верхний подъярус (P2t2) – залегает с размывом на нижнем подъярусе, амплитуда размыва 80-90 м. В низах разреза – песчаники с линзами и прослоями конгломератов.

Выше, толща плотных глин и алевролитов с прослоями песчаников и реже конгломератов, известняков и мергелей. В верхней части, среди глин и алевролитов, прослои грубозернистых песчаников с линзами конгломератов. Мощность общая 370 м и более.

Неогеновые морские отложения. Акчагыльский ярус (N2ak) – залегают с размывом на разных горизонтах верхнетатарского подъяруса; сохранились на переуглубленных участках, в долинах рек Урала и Сакмары, в виде отдельных пятен на левобережном коренном склоне долины р. Сакмара, на глубине 10-20 м. Разрез состоит из темно-серых до черных глин плотных и вязких, с редкими линзами тонких и мелких песков, в основании галечник (кварц и кремень), мощностью 6 м. Общая мощность 120 м.

Четвертичные отложения района состоят в основном из трех генетических типов: аллювиальных, делювиальных и элювиальных, по возрасту, они делятся на верхнечетвертичные и современные.

Верхнечетвертичные отложения состоят из толщ раннехвалынских и позднехвалынских отложений. 
Раннехвалынские отложения (Q'3) развиты по левобережью рек Урал и Сакмара. 
Они слагают II надпойменную террасу и залегают на отложениях верхнего подъяруса татарских отложений перми (P2t2) и местами на глинах акчагыла. Они представлены русловой, пойменной и старичной фациями. 
Русловая фация – песчано-гравийные отложения с галькой в нижних частях террасы.

Распространена всюду, кроме участка северо-восточнее с. Кушкуль, где ее замещают пески. Обычный состав: гравий 50-55%, песок разнозернистый – до 30%, галька – до 20%. Размер гальки 2-4 см, состав – жильный кварц, кремень: размеры гравия 0,5-1,5 см. Мощность песчано-гравийных отложений увеличивается от склонов долин к руслу рек от 1,5 до 13 м. Перекрывают русловые отложения суглинки и реже глины. Суглинки плотные, известковистые, мощностью 7-19 м. Глины вязкие, жирные, плотные, мощностью 7-14 м. Общая мощность раннехвалынских отложений 21 м, преобладающая 13-18 м.

Позднехвалынские отложения (Q2 3) – суглинки, на отдельных участках переходящие в супесь, глины, и в основании песчано-гравийные и галечно-гравийные отложения. Характерна частая фациальная изменчивость и реже выпадение из разреза отдельных слоев. Суглинки тяжелые и легкие почти в равном соотношении, плотные, слабоизвестковистые мощностью 0,5-5 м. Супесь легкая известковистая, мощностью до 4 м. Глины плотные, вязкие, песчанистые, известковистые, мощностью до 9 м. Преобладающая мощность 1,5-3,5 м. Песчано-гравийные отложения (гравия 50-70%), песка разнозернистого (до 25%), гальки (25-35%). В составе галек кварц и кремень. Размер гравия 0,3-2 см, гальки 2-4 см. Мощность песчано-гравийных отложений 4,5-9 м, преобладающая – 5,5-7,0 м. Общая мощность позднехвалынских отложений 4,5-11 м.

Современные отложения (Q4) – аллювий – (aQ4) слагает высокую и низкую поймы рек Урала и Сакмара.

Высокая пойма сложена суглинками, супесями, песками, песчано-гравийной смесью. Мощность 5-14 м.

Низкая пойма – гравийно-галечные отложения с песчаным заполнителем. Мощность 7-11 м, а в руслах рек 2,5-5,0 м. В долине р. Урал их подстилают глины акчагыла и в долине р. Сакмара – песчаники верхнетатарского подъяруса перми.

Делювиальные отложения (dQ4) покрывают склоны возвышенностей и особенно их подножья. Они представлены плотными суглинками известковистыми, с дресвой и щебнем песчаников, алевролитов, аргиллитов. Местами в их основании залегают песчанистые глины. Общая мощность делювия 1-11,5 м.

Элювиальные отложения покрывают междуречья и состоят из песчанистых или щебнистых суглинков постепенно переходящих книзу в материнские породы татарского яруса верхней перми. Мощность 1-1,5 м. 

          2.4.3. Гидрогеологические условия

Воды современных аллювиальных отложений (aQ4). Это самый водообильный комплекс, имеющий прямую гидравлическую связь с речными водами. Водовмещающие породы – песчано-гравийная смесь или галечники, слагающие высокую и низкую поймы.

В долине р. Сакмара, на левом берегу, мощность горизонта 2,6-5,5 м. Удельные дебиты скважин 5 л/сек, при минимальной мощности аллювия. Ниже по течению мощность аллювия 3,9-5,5, удельные дебиты до 15,8 л/сек, коэффициенты фильтрации здесь 106,3-793,7 м/сут. На правом берегу реки аллювий прерывистый, мощность его 3,4- 7,6 м, удельные дебиты скважин 6,0-37,8 л/с, коэффициенты фильтрации 94,1-1155,0 м/сут. Общая минерализация вод до 1г/л. Воды гидрокарбонатные кальциевые и реже натриевые.

В долине р. Урал основные запасы грунтовых вод сосредоточены на правобережье. Водообильность здесь выше, чем в долине р. Сакмара. Максимальные удельные дебиты 23,64-40,0 л/с, коэффициент фильтрации водовмещающих пород 576,5 – 603,8 м/сут. Воды пресные.

Воды верхнечетвертичных аллювиальных отложений (аQ3). Воды хвалынских отложений, в аллювии I и II надпойменных террас р. Урал, водовмещающие отложения – песчано-гравийный комплекс на I террасе, постепенно переходящий в мелкозернистые пески II террасы. Глубина залегания вод от 4,1 до 16 м. Мощность водоносного горизонта к коренному склону долины уменьшается до 1 м. Удельные дебиты 8,4-11,6 л/с. 
Коэффициент фильтрации водовмещающих пород 196,6-253,3 м/сут. Пресные воды с минерализацией до 1 г/л известны в основном на правобережье. На левобережье р. Урал, где преимущественно развита II надпойменная терраса, пресные воды только в отдельных линзах. На большей площади здесь циркулируют солоноватые воды с минерализацией до 3 г/л. Пресные воды гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлоридные, солоноватые и соленые хлоридные натриевые, что связано с проникновением вод нижележащего верхнетатарского водоносного комплекса. 
Воды спорадического распространения в неогеновых отложениях акчагыльского яруса (N2ак). На дневную поверхность эти отложения выходят на северо-востоке района в виде локальных пятен. Основное их развитие в долинах рек Урала и Сакмары, где они выполняют переуглубленные врезы (до 90 м) в отложениях татарского яруса перми. 
Водовмещающие породы грубозернистые и мелкозернистые пески и галечники, среди водоупорных глин. Глубина залегания уровня грунтовых вод 56,5 и 64,0. Статический уровень устанавливается на глубине 4,35-3,4 м. Напор 60,6-62,1. Удельные дебиты скважин 2,61 на р. Урал и 3,65 л/с на р. Сакмара; коэффициент фильтрации аллювия 11,13 (р. Урал) и 69,3 м/сут (р. Сакмара). Воды пресные в долине р. Сакмара и в большинстве случаев соленые в долине р. Урал (минерализация 3,3 г/л, воды хлоридные натриевые).

На участках, где под четвертичным покровом залегают пески акчагыла, в долине р. Урал, воды пресные. Глубина скважины, остановленной в песках неогена - 20 м. На северо-востоке района, в отложениях акчагыла (пески) воды напорные, залегают на глубине 58 м, статический уровень устанавливается на глубине 35 м (абс. высота 103 м).

Удельный дебит скважины 0,0025 л/с, коэффициент фильтрации песков 0,056 м/сут.

Воды верхнетатарского подъяруса перми (P2t2) широко распространены на всей территории района. Водовмещающими являются трещиноватые песчаники, алевролиты, аргиллиты и конгломераты. В долине р. Сакмара кровля этого водоносного комплекса залегает на глубине 13,9-62 м. На II надпойменной террасе удельный дебит скважин 4,65 л/с, на I террасе – 4,42 л/с. Коэффициенты фильтрации 17,8 м/сут на II террасе и 8,74 м/сут на I террасе. Воды пресные с минерализацией до 1 г/л.

В долине р. Урал удельные дебиты скважин много ниже 0,063-0,576 л/с, при коэффициенте фильтрации 0,104-0,84 м/сут. Воды хлоридные натриевые с минерализацией 1,14-44,5 г/л, отмечается нарастание минерализации от коренных склонов долины к руслу реки, по мере погружения кровли водоносного комплекса. Наиболее минерализованные воды, развитые на левобережье р. Урал обладают лечебными свойствами (желудочные заболевания). Урало-Сакмарское междуречье – глубина залегания водоносного комплекса 25,0-46,5 м. Водообильность пород низкая. Удельные дебиты скважин на склонах междуречья 0,413 л/с, на вершинах 0,69 л/с, коэффициент фильтрации 0,062 м/сут, и 0,065 м/сут. Воды пресные с минерализацией до 1 г/л.

Кроме описанных водоносных горизонтов (комплексов) в районе существуют водоносные комплексы и горизонты в нижнетатарском подъярусе, в казанском и уфимском ярусах верхней перми. Все они имеют узколокальное распространение и не имеют практического значения.

Воды нижнетатарского подъяруса перми (P2t1) наиболее доступны на узкой полосе местности в северной части района, где они залегают первыми от поверхности. На остальной территории они перекрыты водоносным комплексом верхнетатарского подъяруса значительной мощности. Из-за большой глубины залегания водоносный комплекс изучен недостаточно. 
         Воды казанского яруса перми (P2kz1-2) в районе слабо изучены. Они встречаются на участках диапировых солянокупольных структур Маяк, Сулак, Гребени и др., где круто погружаются и уходят на большую глубину.

Водовмещающие породы – трещиноватые песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки. Удельные дебиты скважин в нижнеказанском подъярусе 0,29 л/с, коэффициент фильтрации 0,38 м/сут. Воды слабонапорные. Статический уровень устанавливается на глубине 19,0 м. Воды солоноватые с минерализацией 1,9 г/л. 
Воды уфимского яруса верхней перми (P2u) на г. Маяк залегают на глубине 40-46 м. Удельный дебит скважин 0,14-0,38 л/с, коэффициент фильтрации 0,15-0,51 м/сут. Воды солоноватые с минерализацией 2,9 г/л, по составу сульфатные натриевые. Запасы и качество подземных и поверхностных вод в районе г. Оренбурга.

Основной источник водоснабжения г. Оренбурга, гидравлически тесно связанный срусловым и подрусловым потоками, что является и положительным (быстрое восстановление отобранных объемов воды), и отрицательным факторами (практически беспрепятственное проникновение загрязнений в воды, добываемые водозаборами). 
Более защищенными от загрязнений являются воды татарского яруса верхней перми, однако они не обладают высокой водоотдачей и могут использоваться лишь как источник дополнительных количеств воды хорошего качества. Всего, к настоящему времени, по г. Оренбургу утверждено по запасам пресных вод 583,3 тыс. м3/сут.

В долине р. Урал, гидрологическая обстановка более сложная. На Ивановском участке из утвержденных запасов отбирается только 68%, на южно-уральском месторождении увеличение водосбора возможно за счет расширения существующего водозабора в сторону временного участка на 1,7 км до границы месторождения.

Восточная часть южноуральского месторождения освоению не подлежит из-за застройки жилыми и дачными массивами.

Экзогенные геологические процессы

Наиболее распространенными местами проявлений геологических процессов, являются долины рек Урал и Сакмара, овражно-балочная сеть. Здесь распространены такие процессы как речная и овражно-балочная эрозия, заболачивание, оползневая деятельность, явления просадочности лессовидных грунтов и подтопление. Совершенно особенными условиями района, связанными с мощными толщами каменных солей в разрезе каменноугольных отложений, являются процессы образования соляных куполов.

В черте города и на прилегающих участках местности выявлено пять таких куполов.

Важно отметить, что и сам г. Оренбург, возможно, расположен на крупном соляном куполе.

Речная и овражно-балочная эрозии

Наиболее интенсивно эти процессы протекают на р. Урал, где русловые берега сложены рыхлыми грунтами, а русла наиболее извилисты. Долина р. Сакмара отличается значительно меньшей извилистостью, ее берега, особенно правый берег, сложены преимущественно скальными коренными породами и менее подвержены эрозионному разрушению. 
Ведущая роль в разрушении русловых берегов принадлежит «боковой эрозии», в результате которой подмываются нижние части берегов, в которых образуются ниши, а затем обвалы, оползни и отседания отдельных блоков берега под влиянием также и гравитационных сил. Влияние «донной эрозии» заключается в углублении дна рек, оврагов и балок, которое также ведет к обрушению берегов.

По данным геолого-морфологических работ выполненных в 90-х годах, в бассейнах рек Урал-Сакмара (В. А. Гаряинов, В. Н. В. Н. Зайонц, А. Б. Никулин), на отдельных участках р. Урал, скорость отступления берегов под воздействием боковой эрозии составляла 3-5 и даже 10-15 м/год, а в долине р. Сакмара в отдельные годы достигала 15- 20 м.

Заболачивание проявляется довольно широко, как в обеих основных долинах, так и во многих оврагах и балках. Болота и заболоченные земли в речных долинах связаны в основном с поймами. Здесь заболочены берега старичных озер, иногда занимающие всю их площадь, чему способствуют процессы зарастания озер водорослями и отложениями минеральных грунтов и торфа приносимых во время летних паводков и весеннего половодья. 
Торфяной покров болот на речных поймах слаборазложившийся, опесчаненный с прослойками ила, песка и суглинков, мощностью от 1-2 до 5-10 см. Мощность торфа от 0,5-1 до 2-2,5 м. Большую часть года торфяной покров находится в переувлажненном состоянии. Уровень грунтовых вод находится на глубине 0,5-1 и до 2 м. Заболачивание оврагов и балок чаще всего состоит в образовании ограниченных по площади обводненных и оторфованных пятен на их дне, а также на склонах, в случаях вреза оврагов и балок глубже уровня грунтовых вод. Болота здесь часто пересыхают и обычно имеют временный характер существования.

Засоление грунтовых вод и почво-грунтов наблюдается на участках проявления соляной тектоники, вокруг близкого залегания к поверхности земли соляных штоков, проявляющихся в виде появления в рельефе местности одиночных куполовидных возвышенностей. В рассматриваемом районе это купола г. Маяк в западной части г. Оренбурга, г. Сулак на юге территории, г. Верблюжья и г. Гребени на северо-востоке территории, образовавшиеся в процессе протыкания пород кровли пластами каменной соли. Их относительная высота над общим уровнем местности достигает 20-30 м. В кровле соли залегает толща ангидритов, известняков и песчаников татарского и казанского ярусов пермского возраста, глины, алевролиты, супеси и пески четвертичных отложений.

Подтопление – вопрос в городе практически не изученный. Имеются лишь устные сообщения о том, что подтопленные подвалы существуют в городских районах: Овчинка, районе стадиона «Локомотив», районе ул. Шевченко-Машзавод; левая сторона аэропортовского поселка и на подземном переходе по проспекту Победы, на углу ул. Полигонной.

Просадочные лессы и лессовидные грунты (суглинки и супеси) отмечаются местами на надпойменных террасах основных рек и на междуречьях, где уровень грунтовых вод более 5 м. Они представлены серыми и серовато-коричневыми макропористыми комковатыми, неслоистыми суглинками и реже супесями иногда с пятнами ожелезнения и известковыми стяжениями размером до 5-8 см. В сухом состоянии грунты держат вертикальные стенки, а при намокании быстро теряют свою устойчивость и несущую способность, что опасно для зданий и сооружений, расположенных на таком основании, из-за неравномерной просадки грунтов. По степени просадочности в районе развит I тип этих грунтов.

Лессы и лессовидные грунты залегают как на поверхности, так и внутри толщи покровных суглинков на глубине от 2-3 до 4-7 м. Их мощность в районе не превышает 3-4 м. Строительные работы на таких грунтах необходимо выполнять, учитывая требования СНиП II-Б, 2-62.

Оползни не имеют широкого распространения в районе. Вдоль берегов рек Урала и Сакмары, на уступах надпойменных террас и коренных склонах долин имеются участки, где наблюдаются нередкие небольшие осовы или оплывины и реже небольшие массивы оползшего грунта вместе с лесом, напоминающие ложные террасы. Их размеры: высота 3- 5 м, ширина поверху до 8-10 м и длина от 10-12 до 25 м.

Грунты, охваченные оползнями в подавляющем большинстве рыхлые четвертичные отложения делювиального, элювиального и аллювиального происхождения, местами с захватом коренных пород – песчаников, алевролитов и реже карбонатных пород пермского возраста.

Эоловые процессы, связанные с перевеиванием песков имеют ограниченное распространение, в основном в долине р. Урал, на ее островах, правом и левом берегу. Это ограниченные по площади (до 0,1-0,2 км2) и участки, на которых заметны небольшие возвышения, сложенные тонкозернистыми песками, напоминающие по форме дюны высотой 1-1,5 м, местами покрытые редкой кустарниковой растительностью.

2.4.4. Инженерно-геологические условия

По условиям разработки грунтов, их устойчивости, в естественных условиях, и под нагрузкой, глубине залегания уровня грунтовых вод, распространению опасных геологических процессов, характеру рельефа, глубине и густоте его расчленения, наличию строительных материалов, территория города и его окрестностей делится на четыре инженерно-геологических района:

Район I. Долины рек Урал и Сакмара

Район II. Правобережье р. Урал и левобережье р. Сакмара

Район III. Левобережье р. Урал

Район IV. Соляные купола

Район I. Долины рек Урал и Сакмара

Местность террасированная, представляющая собой слабохолмистые и плоские (ступенчатые) поверхности, с небольшим наклоном к руслу рек. Наибольшее развитие в обеих долинах получили поймы (3,5-5 км). Но особенно пойма р. Урал, где широко распространены многочисленные протоки гривы веерообразно блуждавших брошенных русел, озера-старицы, с заболоченными берегами и заболоченные земли. Долина р. Сакмара отличается большей спрямленностью русла, большим общим уклоном реки, но на отдельных участках поймы те же веерообразно расположенные гривы. Обе поймы изобилуют останцами I надпойменной террасы площадью от 0,05-0,1 до 1-1,5 км2. Они густо залесены, но в лесах преобладают кустарники.

Четко выражены две надпойменные террасы. Они, как и междуречья освоены под промышленные зоны города и спальные районы. На многих участках и поверхность пойм используется под садово-огородные хозяйства. 
С поверхности широко распространены покровные суглинки (2-5 м), аллювиальные пески, пески с гравием и галькой, суглинки и супеси, часто оторфованные, мощностью до 7-11 м. В толще глинистых грунтов, на поверхности надпойменных террас встречаются просадочные лессовидные разности, мощностью от 2-4 до 7 м, при общей мощности аллювия до 30 м. Под толщей рыхлых четвертичных отложений залегают коренные породы, представленные песчаниками, алевролитами, известняками пермского возраста.

Грунтовые воды на пойме залегают на глубине 0-3 м, на надпойменных террасах – от 5-8 до 12-15 м.

В районе имеют широкое распространение процессы речной эрозии, приводящие к обвалам и разрушению русловых берегов (по данным местного ТИСИЗА) от 1-3 м/год и более, а также заболачивание, затопление паводковыми водами пойм. В весьма ограниченных случаях проявляются оползни и оплывины на уступах террас и коренных склонах, просадка лессовидных грунтов на надпойменных террасах (в основном II террасе), а в Подмаячном районе города - участок «бедленда», площадью 0,7 км2, где резко возрастает расчлененность местности (до 1,7 км/км2) и глубина вреза оврагов до 10- 15 м.

По инженерно-геологическим условиям район допускает все виды строительных работ, за исключением широкой полосы пойм, испытывающих затопления во время весеннего половодья и нескольких паводков летом, при этом высокая пойма заливается не ежегодно. На участке «бедленда» строительные работы будут затруднены большим объемом земляных работ.

Надпойменные террасы – наиболее благоприятные участки для строительства, но здесь требуется, для капитальных объектов, предварительное выявление прослоев просадочных грунтов. Наиболее вероятным основанием для фундаментов здесь будут пески или суглинки с допустимой нагрузкой до 2,5 кг/см2, в состоянии естественной влажности. 
Лесоматериалами, песчаными и связными грунтами район обеспечен.

Район II. Правобережье р. Урал и левобережье р. Сакмары

Местность крупнохолмистая и грядово-холмистая увалистая равнина абсолютной высотой 130-180 м, слаборасчлененная негустой сетью часто залесенных оврагов и балок, представляющая собой основную жилую часть города с преобладающей планировкой радиально расходящихся от единого центра улиц, предопределяющих существование крупной куполовидной тектонической структуры, возможно связанной с соляной тектоникой.
          С поверхности широко распространены делювиальные дресвяно-щебнистые суглинки, супеси и пески, мощностью от 1-1,5 до 15-18 м, в основании склонов возвышенностей. Под ними залегают трещиноватые песчаники, алевролиты, известняки.

В оврагах и балках преобладают суглинки и глины, в полосе тальвегов иногда оторфованные; в верховьях оврагов часто насыпные грунты, мощностью до 6 м. Уровень грунтовых вод на глубине от 10-15 до 25-30 м и более. 
          В районе проявляется овражно-балочная эрозия; небольшие оползни и оплывины, на склонах оврагов; просадка лессовидных суглинков (I тип) на междуречьях; подтопление отдельных участков местности, чаще связанное с утечкой вод из подземных коммуникаций.

По своим природным условиям район допускает все виды строительных работ. Грунтами основания фундаментов, в большинстве случаев здесь будут дресвяно- щебнистые суглинки и реже пески, допускающие, при естественной влажности, нагрузку до 2,5 кг/см2, а на участках выхода скальных пород 3-6 кг/см2 и более. 
По сравнению с районом I, здесь возможно потребуется больший объем планировочных работ, поскольку на местности уклоны достигают 10-15°. Строительство в верховьях оврагов и балок местами будут затруднять насыпные грунты, которые как основания для фундаментов зданий и сооружений непригодны.

Район III. Левобережье р. Урал

Местность, в отличие от правобережья р. Урал, низкая плоская равнина, на уровне I и II надпойменных террас, слаборасчлененная, лесостепная, с общим наклоном на север, в сторону русла р. Урал. Амплитуда высот на рассматриваемом участке не превышает 10-15 м. Здесь расположено крупное нефтегазоконденсатное месторождение, и большая часть этой территории представляет собой горный отвод этого месторождения. 
Небольшие населенные пункты расположены в полосе местности ближайшей к руслу р. Урал, где залегают еще пригодные для питья слабосолоноватые грунтовые воды, так как по мере продвижения на юг они становятся все более и более минерализованными, вплоть до минерализации в 44 г/л.

С поверхности здесь распространены покровные суглинки, с прослоями лессовидных разностей; пески, супеси и глины аллювиального и пролювиального происхождения, мощностью от 3-5 до 15-40 м. Под ними залегают трещиноватые песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты и известняки с пластами гипса, ангидрита и каменной соли пермско-каменноугольного возраста.

Грунтовые воды на глубине 10-20 м и глубже отличаются высокой минерализацией, по составу хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатного типа, агрессивные по отношению к портландцементу и металлам. 
На территории довольно много искусственных водохранилищ с земляными плотинами, созданными для накопления пресной воды.

Экзогенные, геологические процессы: просадка лессовидных грунтов, засоление почво-грунтов, речная эрозия, заболачивание днищ редкой сети балок и оврагов.

В целом район допускает ведение строительных работ всех видов. Однако построенные объекты будут испытывать затруднения с водоснабжением для питья и промышленных целей. Кроме того, здесь потребуется применение средств борьбы с агрессивностью подземных вод и засоленностью почво-грунтов.

Грунты основания фундаментов суглинки, пески, супеси и глины в состоянии естественной влажности допускают нагрузки до 2,5 кг/см2. Необходимы изыскания для выявления просадочных грунтов, до выбора строительной площадки.

Район IV. Соляные купола

Локальные, изолированные друг от друга возвышенности, относительной высотой от 20 м г. Сулак, до ~ 70 м г. Маяк и 60 м г. Верблюжья, расположенные соответственно на юге, западе и северо-востоке территории. Возвышенности имеют округлую или эллипсоидальную форму, относительно пологие склоны (5-15°), нижние части которых используются для жилой застройки, в верхних частях существуют карьеры по добыче известняка или других скальных пород (г. Маяк, г. Верблюжья).

Скальные породы (песчаники, известняки, алевролиты, гипсы, ангидриты) и каменная соль, слагающие купола, прикрыты сверху маломощным покровом делювиальных щебнистых суглинков и супесей, мощностью от 1-1,5 м до 5-8 м, в основании склонов. В ядре куполов, на разных глубинах от 20-30 до 40-70 м расположены выжатые с больших глубин штоки каменной соли, которая за пределами рассматриваемого района, во многих местах является причиной образования карстовых полостей и провалов пород, лежащих на поверхности штоков соли. 
В этой связи, добыча карьерами пород, слагающих вскрышу каменной соли надо считать опасной для сохранности существующих построек, учитывая увеличение проницаемости пород вскрыши для инфильтрации дождевых вод поступающих с поверхности земли, способных растворять соли и сопровождающие их породы. Грунтовые воды на глубинах 40-50 м и более с повышенной минерализацией, агрессивные к бетонам разных марок. 
Использование соляных куполов для капитального строительства нежелательно из- за близкого залегания к поверхности земли легкорастворимых пород и пород повышенной трещиноватости, подвергающихся смятию выпирающими из глубины пластами каменной соли. Однако, при достаточно мощной толще пород в кровле соляного купола такое строительство вероятно допустимо.

2.4.5. Полезные ископаемые

Рассматриваемый район богат месторождениями энергетического сырья, каменной соли, минеральных строительных материалов и красок, лечебными рассолами.

Месторождения энергетического сырья

1. Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, открытое в 1966 г. СТГУ (ОНГКМ) представляет собой брахиантиклинальширотного простирания длиной 104 км, шириной 19 км в центральной части, 11 км в западной части и 10 км в восточной части. Тектонических разломов в структуре не отмечено. Геологический возраст пластов: филипповский, артинско-среднекаменноугольно – пермский (C2-P2). Породы – коллекторы: пористые и трещиноватые ангидриты и известняки мощностью 100-120 м. Типы залежей пластов – массивная и пластово-сводовая. Высота газовой залежи 514 м, она отмечается аномально высоким пластовым давлением и невысокой температурой (+27°C).

Таблица 2.1

Таблица основных данных по условиям залегания и запасам нефти, конденсата, газа и сопутствующих химических элементов

| Горизонт | Площ. пласта, км2 |  | Участок | Высота, м |  | Глубина в своде, м |  | Мощность пласта, м |  | Газонасыщение | Запасы по категориям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нефть | газ |  | нефть | газ | Кров ли | Подошвы |  |  |  |  | А+В | С1 |
| Филипповский | 6,06 | 1219,6 |  | - | 1 | 1989 |  | 12,7 | 7,2 | 5,5 | Газ млн. м3 | 799409 | 754371 |
| C2-P2 | 195,3 | 1215,7 | Зап. | 50 | 513,3 | 1810 | 1846 | 79,7 | 11, 8 | 67,9 | Нефть тыс. т | - | 956419 |
|  | 967,4 | 1215,7 | Центр | 75 | 513, 3 | 1884 | 1844 | 135, 9 | 10, 7 | 125,2 | Конденсат тыс. т | 48385 | 196369 |
|  | 166 |  |  | 100 | - | 1854 | 1886 | 8 | 8 |  | Сера тыс.т | - | 32324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гелий тыс.м3 | - | 123585 |

Утверждение запасов происходило в ГКЗ СССР №№ протоколов: 5627-1968 г.; 61850-1975 г. и 8788-1981 г.

Месторождение эксплуатируют 400 скважин, действующих 336. Среднесуточный дебит газа – 459 тыс. м3/сут. Месторождение обводнено, воды хлоридные гидрокарбонатно-натриевые, содержащие йод, бром, бор. 
          В сводовой части месторождения, на отметке 1227 м, давление достигает 198,4 атм.

Газовую залежь перекрывают отложения кунгурского яруса (каменная соль, ангидриты), мощностью 481-1298.

В составе газовой залежи: метана 81,5-88,0%, этана 3,1-5,4%, пропана 1,03-2,1%, изобутана 0,15-0,7%, нормального бутана 0,32-2,1%, изопентана 0,2- 1,5%, нормального пентана 0,2-1,3%,  гексана плюс 0-0,9%, азота 2,4-7%, сероводорода, в верхней части месторождения 4,5%.

В газе содержится гелий.

Конденсат бесцветен, но имеет резкий запах. Выход газа на месторождении 85,7 см3/м3, плотность 0,59-0,6 г/см3. 
Запасов конденсата должно хватить на 30-40 лет, при добыче порядка 45 млрд. м3/год.

2. Бердянское месторождение (60 км юго-восточнее г. Оренбурга).

Разведуется с 1975 г. В 1976 г. получен промышленный приток газа (~100 тыс. м3/сут) в скважине 154 из артинских отложений. Удельный вес газа 0,669 (по воздуху). Газ содержит 82,95% (объема) метана, 5,04% этана 2,32% пропана 1,31% остальных углеводородов, сероводорода 6%. При работе скважины периодически выбрасывались небольшие порции нефти с удельным весом 0,827 г/см3. Ориентировочные запасы газа порядка 100 млрд. м3.

3. Комаровское месторождение (30-35 км юго-восточнее г. Оренбурга). Газ поступает из артинских известняков. В скважинах выпоты темно-коричневой густой нефти. Запасы не подсчитывались. 
         4. Красноярское месторождение (30-35 юго-восточнее г. Оренбурга). Газ поступает из пород в кровле верхнекаменноугольных отложений, с глубины 2357-2363 м. Пластовое давление 254 атмосферы. Запасы не подсчитывались. 
         5. Колганское месторождение нефти (80-85 км северо-западнее г. Оренбурга). Здесь несколько залежей нефти и газа в отложениях девона (быковский и бийский горизонты) и из нижнепермских отложений, а в скважине 8 – из артинских песчаников с глубины 3534- 3541,5 м получен фонтан нефти с дебитом ~ 100 м3/сут, удельный вес нефти 0,852 г/см3, газовый фактор 77,7 м3/сут. Содержание серы 1,5%, пластовое давление 367 атм., пластовая температура + 62°.

Колганская площадь считается перспективной в комплексе терригенных отложений девона, нефтегазоносность, которой уже установлена.

Извлекаемые запасы по категории С1-0,88 млн. т нефти и 109 млн. м3 газа/сут.

В районе г. Оренбург выявлены перспективные площади на нефть и газ.

Черниговская площадь (30 км к югу от г. Оренбурга), где признаки нефти установлены в артинских и башкирских отложениях пермского возраста и возможно нефтегазоносны более глубокие горизонты каменноугольных отложений. Шуваловская площадь (20-25 км к югу от г. Оренбурга).

Нефтегазоносность здесь связана с верхнефаменским подъярусом девонского возраста. Приток нефти отмечен на востоке Сыртовского поднятия, в скважине 36. Из скважины 130, с глубины 1040 м произошел газовый выброс в 500-600 м3/сут, из ангидритов иреньского горизонта пермского возраста.

Месторождения минеральных строительных материалов

Песчано-гравийные смеси.

1. Сакмарское, состоящее из двух участков: 1. у пос. Берды (1,5 км северо- восточнее поселка, в пойме р. Сакмара). Запасы на 01.01.76 г., по категории А+В+С1=351 тыс. м3; 2. у пос. Гребени, 1 км северо-восточнее поселка, на правом берегу р. Сакмара.

Состав ПГС: гравия 60-70%, песка 30%; запасы по категориям: А+В+С1= 5822 тыс. м3.

2. Никольское (3 км северо-западнее пос. Никольское) Песка 64%, гравия 36%. Запасы по категориям А=72 тыс. м3, В=4129 тыс. м3,С1=5147 тыс. м3. Добыча 400 тыс. м3/год.

3. Чернореченское (4 км юго-западнее с. Черноречье). Гравия 37%, песка 63%. Запасы по категориям: А=884 тыс. м3, В=2630 тыс.м3, С1=79 тыс. м3.

4. Новопавловское (8 км северо-западнее с. Нижняя Павловка). Запасы по категории С1=2281 тыс.м3. Добыча 350 тыс. м3/год. 
          5. Верхнепавловское (6 км северо-восточнее с. Нижняя Павловка) Запасы по категории С1 1014 тыс. м3. Добыча 300 тыс. м3/год.

6. Городищенское (7-8 км северо-западнее с. Городище). Песок 63%, гравий 37%. 
Запасы по категориям: А=1751 тыс. м3, В=2925 тыс. м3, С1=4977 тыс.м3.

Известняки:
          1. Нежинское (3 км северо-восточнее с. Нежинское). Запасы на 01.01.1976 г. по категориям В =1678 тыс. т, С1=763 тыс. т. Известняки для обжига на известь.

2. «Кусачкова гора» (10 км северо-восточнее г. Оренбурга). Запасы по категориям А+В+С1=2065 тыс. м3. Известняки как бутовый камень марки «300-500» и на обжиг. Добыча 20 тыс. м3/год.

Глины керамзитовые

Южно-Оренбургское (12 км юго-восточнее г. Оренбурга). Запасы по категориям: А=864 тыс. м3, В=2134 тыс. м3, С1=7011 тыс. м3. Добыча 100 тыс. м3/год, для керамзита марки 350-400.

Пески
         Донгузское (23 км юго-западнее г. Оренбурга). Запасы по категориям: В=571 тыс. м3, С1=1391 тыс. м3. Добыча 230 тыс. м3/год, на силикатный кирпич.

Минеральные красители

Михайловское (45 км юго-восточнее г. Оренбурга). Запасы по категориям: А=153 тыс. т, В=222 тыс. т, С1=192 тыс. т. Получение стандартной сухой охры марки «В».

Соль каменная

Нежинское (18 км восточнее г. Оренбурга, у с. Нежинка). Штокообразная залежь длиной 2,4 км, шириной 0,3-0,6 км. Глубина залегания штока 150-230 м. Кровлю соли слагают ангидрит-гипсовые породы и красноцветы уфимского яруса верхнепермского возраста, третичные и четвертичные отложения. Соленосная толща содержит включения желваков минерала гидроборацита и калийные соли. В калийных солях низкое содержание K2O (3,61%), промышленного значения они не имеют. Каменная соль высокого качества (97,75% NaCl). Ее запасы до глубины 1200 м оцениваются в 2057 млн. т.

2.4.6. Экологическая оценка геологической среды

Почти для всей территории Оренбургской области характерно повышенное содержание тяжелых металлов в горных породах и грунтовых водах. На накопление радиоактивных элементов и тяжелых металлов существенное влияние оказали как высокий модуль техногенной нагрузки, так и соответствующие природные условия. 
Широкое распространение глин и глинистых грунтов, обогащенных органическими фосфороносными веществами, нефтегазоносные структуры, обусловили повышенное содержание радиоактивных элементов в почвогрунтах. Накоплению тяжелых металлов (бериллия - I класс опасности), меди, хрома, никеля, кобальта (II класс опасности) в почвогрунтах способствовали почвообразовательные процессы, связанные с высокой абсорбционной способностью гумусовых кислот, слабой естественной защищенностью грунтовых вод, значительным распространением экзогенных геологических процессов (речная и овражно-балочная эрозия, засоление грунтовых вод и почвогрунтов). Все это повышает растворимость содержащихся в горных породах тяжелых металлов и их распространение по территории в количествах, местами превышающих ПДК.

3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на схемах «Анализ территории для размещения капитального строительства» и «Охрана окружающей среды. Современное состояние» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов;

- 2-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов;

- санитарно-защитные полосы магистральных водоводов;

- водоохранные зоны водотоков и водоемов;

- зона затопления паводком 1%-й обеспеченности;

- организованные памятники природы;

- проектируемые особо охраняемые природные территории (городской заказник);

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных, сельскохозяйственных и прочих объектов;

- санитарно-защитные зоны понизительных подстанций;

- санитарные разрывы (охранные зоны) воздушных линий электропередачи;

- санитарный разрыв железной дороги;

- санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов;

- полоса отвода железной дороги;

- оползневые склоны;

- перевеиваемые пески;

- территории проявлений речной и овражно-балочной эрозии;

- соляные купола;

- территории Оренбургского НГКМ;

- территории поля разбуривания.

На схеме «Охрана окружающей среды. Проектный срок» показаны границы зон с особыми условиями использования территорий с учетом их трансформации в соответствии с планировочными решениями генерального плана города.

Схемы «Анализ территории для размещения капитального строительства», «Охрана окружающей среды. Современное состояние» и «Охрана окружающей среды. Проектный срок» помещены в графические приложения к тому 3 «Секретные материалы проекта» ввиду требований обеспечения секретности информации в соответствии с п. 24, п. п. 74 «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» от 16.09.2002 № 240/4/0310 (утвержден приказом Госстроя России от 30.09.2002).

4.ЗЕМЛИ ГОРОДА. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

4.1. ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА

В соответствии с годовым отчётом Комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Оренбурга «О наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям» по состоянию на 01.01.2005 всего в административных границах города Оренбурга находится 91,6 тыс. га земель, из которых 2/3 приходится на земли сельскохозяйственного назначения и лишь 1/3 – на земли поселений.
Около 1% составляют земли промышленности, транспорта, земли обороны и безопасности (не входящие в земли поселений), 1% – земли лесного фонда.

В соответствии с договором генеральный план выполняется в границах городских земель Оренбурга как части территории городского округа.

Общая площадь земель в рассматриваемых границах – 25,9 тыс. га.

Из общего фонда земель находится:

- в государственной и муниципальной собственности – 91,6%;

- в собственности юридических лиц – 0,5%;

- в собственности граждан – 7,9%.

Характеристика земель г. Оренбурга по видам использования и по угодьям приведена в таблицах 4.1 и 4.2.

Выводы: 
         1. За период реализации генерального плана 1986 года значительно изменились структура земель города и их состав:

- почти в 2 раза увеличились селитебные территории (с 3,6 тыс. га до 6,7 тыс. га), что отчасти объясняется значительным объёмом индивидуального строительства за период реализации;

- по этой же причине (вследствие их изъятия) на 30% сократились территории земель сельскохозяйственного использования (с 17,2 тыс. га до 11,7 тыс. га), хотя доля их в общем земельном фонде города по-прежнему велика и составляет 45%;

- территории, занятые жилой застройкой, увеличились в 1,9 раза (с 2,3 тыс. га до 4,4 тыс. га), в том числе под многоэтажную и малоэтажную секционную – в 2,2 раза (с 710 га до 1540 га), под усадебную – в 1,8 раза (с 1,6 тыс. га до 2,8 тыс. га);

- значительно увеличились земли общественно-деловой застройки и общего пользования – почти в 2,5 раза (с 1,3 тыс. га до 3,1 тыс. га).

2. Специфические особенности природно-географического и историко- градостроительного характера развития города отразились на показателях современного распределения территории города между отдельными категориями и функциональными зонами города.

Общая площадь селитебных территорий Оренбурга составляет порядка 6,7 тыс. га (26,1% городских земель).

Производственные территории занимают пятую часть городской территории.

Целый ряд ценных в градостроительном отношении площадок занят режимными объектами (порядка 230 га).

Около 3% городской территории занимают болота, овраги и водные объекты, которые не могут быть полноценно вовлечены в градостроительную деятельность с учётом сложных условий их освоения. 
Значительная часть земель (25-30%) размещается в зонах затопления паводком 1%- ой обеспеченности, что требует проведения серьёзных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Часть территории жилых зон находится в пределах санитарно-защитных ограничений промышленных предприятий и коммунально-складских объектов (порядка 470 га), что составляет 1,8% всей территории города, 7,0% – его селитебной территории. Общая площадь муниципальных земель, используемых сельхозпредприятиями, находящихся в черте города и непосредственно прилегающих к городу (СПК «Сакмарский», АО «Овощевод», АО «Дружба», АОЗТ «Чистые Пруды»), составляет 17652 га, в том числе: 16943 га (96%) – сельхозугодья (пашня, сенокосы и пастбища), 99 га – лесополосы, 175 га – пруды. Площадь орошаемых земель – 1742 га.

По данным управления землепользования и развития пригородного хозяйства, мелиорированные участки АО «Овощевод», АОЗТ «Чистые Пруды» для возделывания овощей, картофеля в будущем использовать не планируется. Согласно распоряжению Главы города Оренбурга № 204-р от 20.01.2006 г. мелиорированные участки в АО «Овощевод» (661 га) и в АОЗТ «Чистые Пруды» (6 га) переведены в немелиорированные участки сельскохозяйственного использования.

Учитывая, что более 50% приходится на земли сельскохозяйственного использования и лесные земли, то есть тех категорий земель, изъятие которых требует серьёзных обоснований, следует отметить, что площадь городских земель, пригодных для градостроительного освоения, в пределах городской черты ограничена.

Экстенсивное использование значительной части территории города определяет в качестве ведущей проблемы – упорядочение и интенсификация использования территории в пределах городской черты с максимально возможным улучшением среды обитания.

Необходимость реорганизации уже застроенной территории города, особенно в его центральной части, заставляет вести поиск площадок дальнейшего градостроительного освоения для жилищного и культурно-бытового строительства, как на свободных, так и на реконструируемых территориях.

Резервные территории для малоэтажного, коттеджного строительства жителями города могут быть определены в пределах земель городского округа пределами городских земель.

Таблица 4.1

Характеристика земель г. Оренбурга по видам использования

|  | Наименование земель | га | % | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В собственности граждан | В собственности юридических лиц | В государств. и муницип. собственности |
| 1 | Земли жилой застройки | 3669 | 14,2 | 761 | - | 2908 |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 1987 | 7,7 | - | - | 1987 |
| 3 | Земли промышленности | 1088 | 4,2 | - | 110 | 978 |
| 4 | Земли общего пользования | 1083 | 4,2 | - | - | 1083 |
| 5 | Земли транспорта, связи и инженерных коммуникаций | 3749 | 14,5 | - | 9 | 3740 |
| 5.1 | железнодорожного транспорта | 753 | 2,9 | - | - | 753 |
| 5.2 | автомобильного транспорта | 2958 | 11,4 | - | 9 | 2949 |
| 5.3 | иного транспорта | 38 | 0,2 | 38 | - | 38 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 11711 | 45,3 | 1294 | - | 10417 |
| 6.1 | крестьянские (фермерские) хозяйства | 40 | 0,2 | - | - | 40 |
| 6.2 | предприятия, занимающиеся сельхозпроизводством | 7662 | 29,6 | - | - | 7662 |
| 6.3 | садоводческие объединения и индивидуальные садоводы | 2266 | 8,8 | 1276 | - | 990 |
| 6.4 | огороднические объединения и индивидуальные огородники | 225 | 0,9 | - | - | 225 |
| 6.5 | личные подсобные хозяйства | 785 | 3,0 | 18 | - | 767 |
| 6.6 | другие цели | 733 | 2,8 | - | - | 733 |
| 7 | Земли лесного фонда | 1652 | 6,4 | - | - | 1652 |
| 8 | Земли под объектами иного специального значения | 98 | 0,4 | - | - | 98 |
| 9 | Земли, не вовлечённые в градостроительную или иную деятельность | 820 | 3,1 | - | - | 820 |
| Итого земель в границах города |  | 25857 | 100,0 | 2055 | 119 | 23683 |
| В % |  |  |  | 7,9 | 0,5 | 91,6 |

Таблица 4.2

Характеристика земель г. Оренбурга по угодьям

|  | Наименование земель | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственные угодья, всего | 11655 | 45,1 |
| 1. 1 | пашня | 5666 | 21,9 |
| 1. 2 | многолетние насаждения | 2467 | 9,6 |
| 1. 3 | сенокосы | 829 | 3,2 |
| 1. 4 | пастбища | 2693 | 10,4 |
| 2 | Лесные земли, всего | 1645 | 6,3 |
| 2. 1 | покрытые лесами | 1513 | 5,8 |
| 2 .2 | не покрытые лесами | 132 | 0,5 |
| 3 | Древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд | 278 | 1,1 |
| 3. 1 | из них защитного назначения | 276 | 1,1 |
| 4 | Под водой | 401 | 1,5 |
| 5 | Земли застройки, всего | 4823 | 18,7 |
| 5. 1 | в т. ч. занятые промышленными сооружениями | 1826 | 7,1 |
| 6 | Под дорогами | 3894 | 15,1 |
| 7 | Болота | 28 | 0,1 |
| 8 | Прочие земли, всего | 3133 | 12,1 |
| 8. 1 | полигоны отходов, свалки | 7 | - |
| 8. 2 | овраги | 333 | 1,3 |
| 8. 3 | другие земли | 2793 | 10,8 |
| Итого земель в границах города |  | 25857 | 100,0 |

4.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

С целью выявления территориальных ресурсов для развития города выполнен анализ территории, в процессе которого были учтены природные и экологические свойства территории, характер сложившейся планировочной структуры города, а также социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития Оренбурга.

Оценивались как непосредственно городские территории (в пределах застройки), так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере интересов города.

Особое внимание уделено природно-экологическим и санитарно-гигиеническим, а также инженерно-геологическим условиям и ограничениям, представляющим определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций (санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, границы I и II пояса ЗСО источников хозяйственно- питьевого водоснабжения, водоохранные зоны, территории, затапливаемые паводком 1%- ой обеспеченности, леса и лесопосадки, особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры, границы месторождений и режимных ограничений).

Графические материалы оценки представлены на схеме «Анализ территории для размещения капитального строительства». 
Одним из основных критериев выбора площадок реконструкции является относительная градостроительная ценность застроенной территории, которая выявлена путем пофакторной экспертной оценки привлекательности городской территории. Под термином «привлекательность» подразумевается комплексное состояние и ресурсный потенциал отдельных фрагментов городской территории, определяющий уровень их благоприятности для проживания или привлечения инвестиций.

С этой целью (на стадии концепции) проделан анализ территории по ряду факторов, влияющих на параметры и направление развития города, в том числе: природно-экологических, санитарно-гигиенических и инженерно-строительных условий, особенностей инженерного обустройства, характера современного использования территории, размещения и состояния жилищного фонда, общественных и производственных объектов.

В оценку была вовлечена вся застроенная территория города, разделенная для этой цели на 25 селитебно-производственных зон, каждая из которых оценена экспертным путем по шести факторам по 3-балльной шкале, после чего выведена их интегральная оценка.

Интегральная оценка (категория) позволила выбрать наиболее предпочтительные для реконструкции кварталы существующей застройки, используемые в настоящее время не достаточно интенсивно.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, новых производственных объектов, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

В результате комплексного анализа выявлено порядка 5,2 тыс. га территорий, возможных для размещения нового капитального строительства, в том числе в пределах городской черты – 3,4 тыс. га, за пределами – 1,8 тыс. га. 
Из общего количества земель 0,9-1,0 га – территории выборочной реконструкции жилой застройки, остальные 4,2 тыс. га – территории, в основном свободные от застройки, но требующие в ряде случаев проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, охране окружающей среды, инженерно-транспортному обустройству, выноса производственных объектов.

Территориальные ресурсы для размещения производственного строительства определены как за счёт интенсификации использования существующих территорий, (что требует специальных дополнительных проработок), так и на свободных площадках в северной части города.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие города, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

5.1. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 1986 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Таблица 5.1

|  | Наименование | Ед. измерения. | Генплан-1986 |  |  | Современное состояние 2007 г. | 2005 факт к 1986, % | % реализации генплана-1986 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1986 | 2005 | Проектный срок 2010 – 2015 |  |  | к 2005 генпл., % | к 2010 генпл., % |  |
| 1 1 | Территория в границах городской черты, всего | тыс. га | 33,4 | 33,4 | 33,6 | 25,91 33,4 | 78 100 | 78 100 | 77 99 |  |
| 2 2 | Население тыс. чел. | 530,0 | 650,0 | 750,0 | 529,62 544,6 | 100,0 | 81,5 | 70,6 |  |  |
|  | Дети | % | 24,0 | 23,0 | 22,8 | 15,1 | - | - | - |  |
|  | Трудоспособный возраст | % | 62,3 | 62,3 | 61,7 | 66,5 | - | - | - |  |
|  | Старше трудоспособного | % | 13,7 | 14,7 | 15,5 | 18,4 | - | - | - |  |
| 3 3 | Занятое в народном хозяйстве, всего | тыс. чел. % от числ. населен. | 275,1 51,9 | 360,8 55,5 | 416,3 55,5 | 271,2 (2005) 51,2 | 98,6 | 75,2 | 65,1 |  |
| 4 4 | Жилищный фонд | тыс. м2 | 7550 | 12010 | 13500 | 10500 4 | 139,1 | 87,4 | 77,8 |  |
| 5 5 | Средняя обеспеченность | м2/чел | 14,2 | 18,5 | 19,0 | 19,8 | 139,4 | 104,2 | 97,9 |  |
| 6 6 | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. м2 в год | 1981- 1985 г. г. 253,5 | 284 | 240- 290 | 2000-2004 – 175,1 2005-2007 – 295,7 | 116,8 | 104,1 | 102,0 |  |
| 7 7 | Структура нового стр-ва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4-5-9 этажное и выше |  | 99,7 | 90-85 | 90-85 | 70-75 | - | - | - |  |
|  | - 2-3 этажное |  | 0,3 | 10-15 | 10-15 |  | - | - | - |  |
|  | - усадебная |  | - | - | - | 25-30 | не было намечено |  |  |  |
| 8 8 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 940 | 1300 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

Примечания к таблице 5.1

1 - в числителе – в соответствии с отчётом комитета по земельным ресурсам, в знаменателе – по обмерам полученных графических материалов;

2 – в числителе – население города Оренбурга в пределах городской черты, в знаменателе – население городского округа Оренбург;

3 – жилищный фонд города Оренбурга в пределах границ города;

4 – ввиду отсутствия официальных данных цифра определена расчётным путём;

5.2. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
         5.2.1. Экономический потенциал города

По темпам социально-экономического развития за последние 4 года столица Оренбуржья занимает лидирующие позиции в регионе и среди столиц Приволжского Федерального округа.

Вклад Оренбурга в валовой региональный продукт области составляет порядка 40%.

Оренбург – административный центр Оренбургской области, крупный индустриальный центр, в котором расположено около 90 крупных и средних предприятий, представляющих различные отрасли народного хозяйства. 
Основу экономического потенциала города составляют предприятия промышленности и субъекты малого бизнеса (16,2 тыс. хозяйствующих объектов). Промышленностью города производится треть от общего объёма товарного производства области. Ведущую роль в экономике Оренбурга играют производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

С 1999 г. в промышленности наметился рост объёмов производства, возрос экспортный потенциал оренбургских товаропроизводителей. За последние годы опережающими темпами стали развиваться обрабатывающие отрасли промышленности. Наиболее высокие и устойчивые темпы роста сложились в машиностроении, в лёгкой промышленности. 
Ведущие предприятия Оренбургского машиностроения, такие, как «Инвертор», «Стрела», «Радиатор», «Локомотиворемонтный завод», лёгкой промышленности – «Ореншаль», сохраняют высокие темпы прироста производства продукции.

Таблица 5.2

Отраслевая структура промышленности

| Наименование отрасли | Уд. вес в общем объёме промышленного производства, % |
| --- | --- |
| Топливная | 62,2 |
| Электроэнергетика | 13,0 |
| Машиностроение металлообработка | 11,8 |
| Пищевая (включая мукомольно-крупяную и комбикормовую) | 8,4 |
| Лёгкая | 2,6 |
| Прочие | 2,0 |

В условиях рыночной экономики значительную роль играют малые предприятия, являясь одним из факторов экономической стабилизации города, обеспечивая почти четверть налоговых поступлений в бюджет города. 
Существенно влияя на формирование потребительского рынка, малое предпринимательство способствует решению проблемы занятости населения и увеличивает поступления в бюджет города. В 2007 году в г. Оренбурге зарегистрировано 9,7 тыс. малых предприятий, в которых занято 40% от общей численности кадров. В городе успешно реализуется «Программа поддержки и развития малого предпринимательства в г. Оренбурге».

Достаточно стабильны такие сектора экономики, как сельское хозяйство и строительство.

В городе 10 высших учебных заведений. В 2006 году начал работу первый областной «бизнес-инкубатор», где созданы условия не только для размещения производств, но и для проведения учёбы, конференций и семинаров. Открытие «бизнес-инкубатора» – первая ступень формирования технопарка. Рыночная инфраструктура представлена банковскими и страховыми организациями: в городе функционируют 19 банковских организаций, пять городских и областных банков, 14 филиалов российских банков. Рынок страхования обеспечивается достаточным количеством страховых компаний, которые осуществляют полный спектр видов страхования.

География внешнеэкономических и международных связей г. Оренбурга обширна и разнообразна, осуществляется активное сотрудничество с рядом российских и международных организаций.

По рейтингу агентства «Эксперт» Оренбург вошёл в число 50 городов РФ с наиболее благоприятным инвестиционным климатом.

Успешно реализована Программа «Концепция инвестиционной политики Оренбурга на 2003-2006 годы», о чём говорит значительный ежегодный прирост объёма реальных инвестиционных ресурсов и объектов капитального строительства. Как её продолжение осуществляется Программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Оренбурга». 
          Главная цель инвестиционной политики – привлечение в город максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры города. 
         В соответствии с данными комитета экономики и перспективного развития администрации г. Оренбурга, по состоянию на 01.01.05 численность трудовых ресурсов муниципального образования «Город Оренбург» составляет 362,7 тыс. человек (65,5% от общей численности населения городского округа).

Занято в сферах производства и обслуживания – 217,1 тыс. человек, в том числе на крупных и средних предприятиях – 179,4 тыс. человек или 60,4% от численности экономически активного населения (цифры приводятся в целом по Оренбургскому городскому округу).

По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень официально зарегистрированной безработицы по городу Оренбургу составляет 0,5%.

Ниже в таблице приводятся сравнительные показатели уровня безработицы по городам-центрам регионов, входящих в Приволжский федеральный округ за 2004 год.

Таблица 5.3

| Наименование | Йошкар-Ола | Казань | Киров | Нижний Новгород | Оренбург | Пенза | Пермь | Самара | Саранск | Саратов | Ульяновск | Уфа | Чебоксары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень официально зарегистрир. безработицы, % к эконом. активному населению | 2,02 | 1,03 | 1,6 | 0,74 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 0,89 | 1,6 | 1,1 | 1,63 | 2,14 | 1,68 |

Выводы
          Результаты развития экономики города за последние годы свидетельствуют о положительной динамике в ряде отраслей, на отдельных предприятиях.

Темпы роста объёмов промышленного производства достигают 5% в год, что обеспечивается за счёт увеличения внутреннего и внешнего спроса на продукцию предприятий города. Сокращается количество убыточных предприятий. Сохраняются высокие темпы строительства жилья, значительно увеличился объём инвестиций по строительству производственных баз, офисов, торговых площадей.

Среди городов-центров Приволжского федерального округа в городе Оренбурге наблюдается самый низкий уровень официально зарегистрированной безработицы, что говорит о положительной динамике экономики города и о значимости проводимых администрацией города мерах по подготовке кадров и трудоустройству жителей с целью стабилизации и уменьшения уровня безработицы.

Основные задачи:

- обновление и модернизация производственных мощностей с целью увеличения конкурентоспособной продукции;

- продвижение продукции оренбургских предприятий за пределы региона, активное развитие внутренних и внешних экономических связей;

- формирование благоприятных условий для инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности города.

5.2.2. Предпосылки развития города

Главными факторами дальнейшего развития г. Оренбурга являются:

- выгодное экономико-географическое положение, расположение в узловой точке автомобильных и железнодорожных магистралей;

- мощный производственный, научный и кадровый потенциал;

- развитая инфраструктура внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

- развитая рыночная инфраструктура.

Анализ показателей развития хозяйственного комплекса города за последние 20 лет, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития города:

- отраслевая специализация производственного комплекса города относительно устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений. В машиностроении, при поступательном развитии в перспективе экономики страны, целесообразно развивать отрасли, ориентированные на квалифицированную рабочую силу, внедрять новые технологии;

- город обладает значительным учебно-научным потенциалом, заметно превышающим потенциал областных центров, близких Оренбургу по численности населения. Этот потенциал уместно использовать для модернизации всего хозяйственного комплекса города и области;

- научный потенциал и большое количество специалистов с высшим образованием даёт основание говорить о перспективности внедрения конкурентоспособных технологий производства и управления, создания в городе технопарка – структуры, которая позволит наладить тесное сотрудничество между учеными, промышленниками, предпринимателями, региональными и местными властями, общественностью с целью решения проблем социально-экономического и технологического развития города, региона и т. д.

- в силу значительной развитости образовательных функций, наличия в городе большого числа учебных заведений, при сложившемся соотношении Оренбурга по демографо-экономическому потенциалу с наиболее приближенными к нему центрами Уральского экономического района и Приволжского ФО, он может выступать транслятором научно-технических достижений этих центров, эффективно внедряя их в свой хозяйственный комплекс;

- наличие земель относительно высокого качества в городе и его окружении и потребности более чем полумиллионного города – устойчивая основа пригородного сельского хозяйства. Однако, велика зависимость этого сектора экономики от общефедерального законодательства и федеральных решений по импорту сельскохозяйственной продукции в РФ;

- необходимо также целенаправленное развитие функций города как межрайонного центра Центральной зоны области с приоритетом функций по производственно- техническому обслуживанию сельскохозяйственного производства, социальному обслуживанию населения (здравоохранение, образование);

- Оренбург может рассматриваться центром крупного степного агропромышленного района не только областного, но и межобластного ранга, «полюсом» регионального сельскохозяйственного производства. С этим может быть связано усиление ряда научных подразделений города, а также развитие и модернизация его пищевой и лёгкой промышленности;

- в дальнейшем развитии и совершенствовании нуждаются функции Оренбурга как областного центра, особенно в сфере рыночной инфраструктуры (банки, биржи и пр.), информационных технологий, средств связи, в обслуживании агропромышленного комплекса, в развитии базы высококвалифицированного здравоохранения;

- историко-культурное наследие города может быть включено в систему туризма. Возможно некоторое продолжение перераспределения кадров между градообразующей и обслуживающей группой в пользу последней, масштабы развития которой будут определяться платежеспособным спросом населения. Однако в пределах планируемого срока они вряд ли превысят 40-45% от общей численности занятого в хозяйстве населения (в настоящее время около 35%).

Маловероятно ожидать значительного прироста численности трудовых ресурсов города. В связи с сокращением механического притока населения и демографической структурой постоянного населения города (в частности, с постарением населения) доля трудовых ресурсов города, вероятно, составит около половины его общей численности. Резервом трудовых ресурсов города могут быть оценены маятниковые мигранты из поселений в пределах часовой транспортной доступности от центра и основных промышленных районов города. Их величина в настоящее время составляет, ориентировочно, до 15-20 тыс. человек (около 7% всего работающего населения города). Численность этой категории трудящихся может иметь тенденцию роста в связи с ростом автомобилизации населения и малоэтажного
строительства в пригородной зоне.

5.3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

По доле в численности всего населения области Оренбург на протяжении многих лет составляет 25%, по доле в городском населении области – более 43%. Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сложившейся в городе, прослеживаются в таблицах, представленных ниже. Кроме постоянного, в городе проживает значительное количество временного населения: студенты, жители, занятые в сфере обслуживания и т. д.

Ежедневно около 3 тыс. человек приезжает в город с культурно-бытовыми целями.

Выводы

1. Демографические процессы, происходящие в городе, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве городов России с преобладанием русского населения – происходит старение населения, сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.

Указанные особенности структуры населения следует учитывать в сфере социального обслуживания и подготовки кадров.

2. Прослеживается положительное изменение показателей естественного прироста: от –3,9 человек на 1 тыс. жителей в 2000 году до –1,8 человек на 1 тыс. жителей в 2006 году.

3. Следует отметить, что из 14 городов-центров регионов, входящих в Приволжский федеральный округ за 2004 год, город Оренбург занимает одно из первых мест по показателям естественного прироста.

4. Целесообразно учитывать в генеральном плане Оренбурга наличие временного населения как специфическую «демографическую нагрузку» на инфраструктуру города.

5. При оценке численности населения областного центра следует иметь в виду, что по прогнозу численности населения Госкомстата России численность городского населения области к 2026 г. составит около 1131,7 тыс. человек (1220,8 тыс. человек – в 2007 г.).

6. За период 2004-2006 года сохраняется тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен, в основном, за счёт механического притока.

7. В настоящее время число выбывших превышает количество прибывших. Наблюдается отток работоспособного и квалифицированного населения в другие регионы и республики. Остаётся значительный приток населения из Узбекистана и Казахстана на сезонные работы, связанные со строительством объектов. 
Следует сказать, что, при отрицательном сальдо миграции, с 2003 года отмечается уменьшение его абсолютной величины.

8. Таким образом, за прошедшие 3-5 лет в городе прослеживается некоторое замедление негативных демографических процессов, что позволяет достаточно оптимистично подходить к прогнозам численности населения города.

          Таблица 5.4

Удельный вес населения г. Оренбурга в численности населения области

|  | 1989 (перепись) |  | 2002 (перепись) |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, тыс. чел. | Уд. вес Оренбурга, % | Численность населения, ыс. че . | Уд. вес Оренбурга, % | Численность населения, тыс. чел. | Уд. вес Оренбурга, % |
| Оренбургская область | 2170,7 | 100,0 | 2179,6 | 100,0 | 2125,5 | 100,0 |
| г. Оренбург | 544,2 | 25,1 | 549,4 | 25,2 | 530,0 | 25,0 |

Таблица 5.5

Динамика численности населения г. Оренбурга 1

| Годы | Численность населения, тыс. чел | Число учтённых лет | Прирост (убыль), тыс. чел. | Всего в среднем за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1897 | 72 | - | - | - |
| 1926 | 123 | 29 | 51 | 1,8 |
| 1939 | 172 | 13 | 49 | 3,8 |
| 1959 | 267 | 20 | 95 | 4,8 |
| 1970 | 343 | 11 | 76 | 6,9 |
| 1979 | 7 | 9 | 114 | 12,3 |
| 1989 | 544 | 10 | 87 | 8,7 |
| 2002 | 549 | 13 | 5 | 0,4 |
| 005 | 539 | 3 | -10 | 3,3 |
| 2006 | 534 | 1 | - 5 | - 5,0 |
| 2007 | 530 | 1 | - 4 | - 4,0 |

1- Данные по численности населения по переписям 1897, 1926, 1939, 1959 годов приведены по наличному населению, 1970, 1979, 1989, 2002 годам, а также по оценке за 2003-2005 г. г., по постоянному населению. Численность населения г. Оренбургу по данным переписи 1989 года представлена без ЗАТО (закрытый административно-территориальный объект).

Таблица 5.6

Изменение возрастной структуры населения г. Оренбурга за период 1979-2006, %

| Возрасты группы | 1979 г. | 1986 г. | 1989 г. | 2002 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного | 22,2 | 24,0 | 25,4 | 16,8 | 15,3 | 15,1 |
| Трудоспособный возраст | 65,1 | 62,3 | 58,8 | 65,4 | 66,8 | 66 |
| Старше трудоспособного | 2,2 | 13,7 | 15,8 | 17,6 | 17,9 | 18,4 |

Таблица 5.7

Изменение среднегодовых темпов прироста (снижения) населения города по различным периодам, %

| 1959-1969 | 1970-1978 | 1979-1988 | 1989-2001 | 2002-2006 | 1986-2006 г. г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по генплану 1986 г. | фактически |
| + 2,3 | 3,25 | + 1,76 | + 0,65 | - 0,7 | + 1,1 | 0 |

Таблица 5.8

Естественное и механическое движение населения

| Показатели | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост, убыль (-), на 1000 чел. населения | -3,5 | -3,9 | - 3 | -3,4 | -2,5 | -2,5 | - 2,9 | - 1,8 |
| Миграционный прирост. снижение (-), тыс. чел., х/ | -1,3 | -2,4 | -2,5 | -3,6 | -4,3 | -2,9 | н/д | н/д |

х/ Наибольший миграционный обмен имеет место со Средней Азией и Казахстаном.

Таблица 5.9

Сравнительные показатели естественного прироста по городам-центрам регионов, входящих в Приволжский федеральный округ за 2004 год

| Наименования | Численность населения на 1.01.05 тыс. чел. | Родившиеся на 1 тыс. жителей | Умершие на 1 тыс. жителей | Естественный прирост (+), убыль (-) на 1 тыс. жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Йошкар-Ола | 253,4 | 10,0 | 13, | - 3,8 |
| Казан | 1110,0 | 9,5 | 14,3 | - 3,8 |
| Киров | 448,5 | 9,7 | 15,4 | - 5,7 |
| Нижний Новгород | 1289,5 | 8,9 | 17,6 | - 8,7 |
| Оренбург | 538,6 | 10,6 | 13,1 | - 2,5 |
| Пенза | 512,9 | н/д | н/д | н/д |
| Пермь | 989,5 | 10,6 | 15,0 | - 4,4 |
| Самара | 1133,4 | 7 | 16,8 | - 7,0 |
| Саранск | 299, > | 9,6 | 1,8 | - 3,1 |
| Саратов | 858,0 | 8,9 | 6,3 | - 7,4 |
| Ульяновск | 623,1 | 9,3 | 13,4 | - 4,1 |
| Уфа | 1036,0 | 10,7 | 13,2 | - 2,5 |
| Чебоксары | 442,6 | 10,8 | 10,3 | 0,5 |

В силу особенностей социально-экономической и демографической ситуации в России и Оренбургской области (вне варианта массовой миграции из Юго-восточной Азии) вероятна стабилизация или некоторое сокращение численности населения собственно города.

Ориентировочный демографический расчет на ближайшие 10-15 лет, выполненный с учетом анализа динамики населения собственно города Оренбурга за прошедший период, показывает колебания в пределах 500-535 тыс. человек. Однако положительные сдвиги в экономике за последние годы позволяют говорить о начале стабилизации во всех отраслях народного хозяйства города, с созданием новых рабочих мест, и, как следствие, о стабилизации численности постоянного населения города на уровне 540 тыс. жителей.

Для оценки потребности города в ресурсах территории и инженерного обустройства города, а также с учётом временно пребывающего населения, может рассматриваться численность населения в 550 тыс. человек. 

         5.4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Жилищный фонд г. Оренбурга в пределах городского округа по состоянию на 01.01.2007 составил 10,9 млн. м2 общей площади, в том числе в пределах планируемой территории г. Оренбурга – порядка 10,5 млн. м2 общей площади. 
Средняя обеспеченность общей площадью составляет 19,8 м2 на 1 постоянного жителя, что выше показателей, установленных строительными нормами и правилами (18 м2/чел), и близка к среднему по России (20 м2/чел). 
Из общего объёма на многоэтажный жилищный фонд приходится около 70%, на малоэтажный – 8-10%, 20-25% жилищного фонда размещается в усадебной застройке. Преобладающими в жилой застройке являются кирпичные, блочные, панельные и монолитные дома, в которых размещается около 90% всего жилищного фонда.

Средняя плотность застройки жилых кварталов и микрорайонов составляет 120-130 чел/га:

- в районах многоэтажной застройки – 260-330 чел/га;

- в районах малоэтажной застройки – 140-160 чел/га;

- в районах усадебной застройки – 30-60 чел/га.

Ориентировочно около 40% жилищного фонда размещается в центральной части города, до 45% – в северной и северо-восточной его частях, по 5-7% приходится на южную и западную части, 2-3% – на посёлки в восточной части города. Значительная часть жилых строений (10% от общего объёма жилищного фонда – порядка 1,0 млн. м2), размещается в пределах санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских объектов, из которых 60% приходится на многоэтажный жилищный фонд, 15% – на среднеэтажный, 25% – на индивидуальные жилые дома.

По данным ГУП Оренбургской области «Областной центр инвентаризации и оценки недвижимости», ветхий аварийный фонд города составляет 173,5 тыс. м2 общей площади (1,6% от общей площади жилых строений города). 
В соответствии с предварительными материалами «Программы отселения из ветхого муниципального жилищного фонда по городу Оренбургу», требуется строительство 80-90 тыс. м2 общей площади для расселения порядка 4 тыс. человек.

Таблица 5.10

Предварительные материалы программы отселения ветхого муниципального жилищного фонда по городу Оренбургу

| Годы | Районы города |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ленинский |  | Промышленный |  | Центральный |  |  |  |
|  | Требуемая площадь, м2 общ. пл. | чел. | Требуемая площадь, м2 общ. пл. | чел. | Требуемая площадь, м2 общ. пл. | чел. | Требуемая площадь, м2 общ. пл. | чел. |
| 2004 | 3440 | 85 | 3714 | 72 | 3010 | 59 | 10164 | 216 |
| 2005 | 3964 | 190 | 3802 | 199 | 3624 | 175 | 11390 | 564 |
| 2006 | 4276 | 22 | 4066 | 181 | 4680 | 238 | 10022 | 639 |
| 2007 | 4022 | 176 | 444 | 2 0 | 4092 | 199 | 12258 | 585 |
| 2008 | 4374 | 204 | 4372 | 237 | 3946 | 195 | 12692 | 636 |
| 2009 | 4272 | 207 | 4128 | 221 | 3568 | 174 | 11968 | 602 |
| 2010 | 4282 | 213 | 5470 | 290 | 4786 | 233 | 14538 | 736 |
| За период 2004-2010 | 28630 | 1295 | 29696 | 1410 | 27706 | 1273 | 86032 | 3978 |
| За период 200 -2010 | 25190 | 1210 | 2582 | 138 | 24696 | 1214 | 75868 | 3762 |

Материалы по размещению ветхого жилищного фонда настоящим проектом учтены как приоритетные районы выборочной реконструкции.

По вводу жилья на душу населения Оренбург занимает второе место в Приволжском федеральном округе после Казани. 
Объёмы нового жилищного строительства составили: в 2000 г. – 141,5 тыс. м2, в 2004 г. – 234,0 тыс. м2, в 2005 г. – 265 тыс. м2, в 2006 г. – 302 тыс. м2, в 2007 г. – 320 тыс. м2.

В структуре ввода жилищного фонда наблюдается увеличение доли индустриального жилья повышенной этажности.

Таблица 5.11

Структура ввода жилищного фонда за 2000-2007 г. г.

| Годы | Муниципальное |  | Индивидуальное |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ .пл. | % |
| 2000 | 74,27 | 52, | 67,2 | 47,5 | 141,47 | 100,0 |
| 200 | 68,2 | 47,1 | 76,5 | 52,9 | 144,7 | 100,0 |
| 2002 | 55,0 | 36,4 | 96,2 | 63,6 | 151,2 | 100,0 |
| 2003 | 80,3 | 39,3 | 123,8 | 60,7 | 204,1 | 100,0 |
| 2004 | 132,1 | 56,5 | 101,9 | 43,5 | 234,0 | 1 ,0 |
| В среднем за период | 82,0 | 46,8 | 93,1 | 53,2 | 175,1 | 100,0 |
| 2005 | н/д | 70-75 | н/д | 25-3 | 265,0 | 100, |
| 2006 |  |  |  |  | 302,0 | 100,0 |
| 2007 |  |  |  |  | 320,0 | 100,0 |

Таблица 5.12

Структура вводимого жилищного фонда по этажности за период 2003-2005 г. г., %

| Годы | М ниципальное |  |  |  |  |  | Индив. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11-16 эт. | 9-10 эт. | 6-8 эт. | 5 эт. | 2-4 эт. | Всего |  |  |
| 2003 | 2,3 | 27,1 | - | 4,9 | 5,0 | 39,3 | 60,7 | 100,0 |
| 2004 | 15,2 | 20,7 | 11,4 | 4,7 | 2,0 | 56,5 | 43,5 | 100,0 |
| 2005 | 41,0 | 18,7 | 4,0 | 6,8 | 1,5 | 72,0 | 28,0 | 100,0 |

Размещение нового строительства последних лет по планировочным направлениям следующее:

- северо-восточное – 43-46%:

- центральная часть – 50-53%;

- западное – 0,5-1%;

- южное – 3-3,5%.

В городе реализуется Программа «Обеспечение жильём молодых семей в Оренбургской области на 2003-2010 годы» 
Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 8,0 – 9,0 млн. м2 общей площади. Ориентировочный среднегодовой ввод жилищного фонда – 400-450 тыс. м2 общей площади в год.

Убыль жилищного фонда определяется в размере 400-500 тыс. м2 общей площади, в том числе ветхий фонд – 200 тыс. м2.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 18,0-19,0 млн. м2 общей площади.

При проектной численности населения 550 тыс. жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности с 19,8 до 33-35 м2/чел.

Потребность в территориях для нового строительства определена исходя из тенденций структуры нового строительства, принятой максимальной планируемой численности населения 550 тыс. жителей.

Принятые плотности застройки:

- многоэтажная секционная застройка – 270-330 чел/га;

- малоэтажная секционная и блокированная застройка – 170-190 чел/га;

- усадебная застройка:

- при участках 3-4 сотки – 80 чел/га;

- при участках 6-8 соток – 40 чел/га;

- при участках 10-15 соток – 20-25 чел/га.

В соответствии с «Положением о порядке предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам на территории муниципального образования «Город Оренбург» (Постановление Горсовета от 29.12.2003 № 240), норма для предоставления земельных участков гражданам для строительства индивидуального жилого дома установлена в размере от 0,02 до 0,12 га.

Учитывая градостроительную ценность городских территорий, размер приусадебного участка в черте города рекомендуется принять: от 3-4 соток в центре города до 6-8 соток – в периферийных районах.

Земельные участки более 0,08 га проектом предлагается размещать за пределами планируемой объездной дороги, на вылетных магистралях в северном, восточном и западных направлениях, а также в посёлках, входящих в муниципальное образование «Город Оренбург».

Общие размеры территорий, предусмотренные в составе жилых зон для нового жилищного строительства на планируемый срок, определены в 1,7-1,8 тыс. га, в том числе 250-300 га земель, расположенных в зонах существующей застройки и порядка 1,5 тыс. га – с использованием земель, свободных от застройки.

Площадь резервных территорий в пределах планируемой территории составляет 770-800 га, из которых в северо-восточной части города – около 300 га, порядка 70 га – в районе поймы, 60 га – в районе Авиагородка и п. Юж. Урал, 340-370 га – в районах выборочной реконструкции в центральной и западной частях города.

Возможными резервами для расселения городского населения за пределами планируемой территории намечены площадки в Зауральной части, в районе п. Ивановка Оренбургского района – около 1,5 тыс. га территорий жилых районов.

Дополнительным резервом для расселения городских жителей рассматриваются поселки, находящиеся в 40-60-минутной доступности от городского центра, связанные с Оренбургом тесными трудовыми и культурно-бытовыми связями.

Таблица 5.13

Ориентировочное распределение нового жилищного строительства по основным планировочным образованиям

| На первый этап строительства предполагается освоение около 40% намеченного объёма нового строительства – Наименование планировочных образований | тыс. м2 общей площади |
| --- | --- |
| 1. Центральная часть города, всего | 3460 |
| - на площадках реконструкции | 810 |
| - район поймы | 460 |
| - район ОАО ПО «Стрела» | 970 |
| - достройка районов «Степной», «Северный» | 220 |
| 2. Западный район (Красный городок, Подмаячный) | 270 |
| - на площадках реконструкции | 270 |
| 3. Северный район (Берды, Кушкуль, Нижнесакмарский) | 450, в т. ч. усадебная - 40 |
| 4. Южный район (левый берег р. Урал) | 820 |
| в том числе - на площадках реконструкции | 350 |
| - район Авиагородка, Южного Урала | 470 |
| 5. Северо-восточный (новый) – на северо-восток от ул. Северной и Загородного шоссе | 4000, в т. ч. усадебная – 960 |
| Итого | 9000 |

3,2-3,5 млн. м2 общей площади, в том числе:

- многоэтажное, малоэтажное секционное и блокированное строительство:

- достройка районов «Степной» и «Северный», свободных площадок в пределах Загородного шоссе – 1,2 млн. м2;

- район ОАО ПО «Стрела» - 1,0 млн. м2;

- дальнейшая выборочная реконструкция в центральной части города (пр. Победы, ул. ул. Терешковой, Ст. Разина, Цвиллинга, Шевченко, Рыбакова), в западном планировочном районе при въезде по ул. Бр. Коростылёвых, в южном планировочном районе (между ул. Илекская и ул. Амурская) – 0,3-0,6 млн. м2; усадебное строительство;

- северный (п. Кушкуль) и восточный планировочные районы – с учётом произведённых отводов – 0,4 -0,7 млн. м2. 
Убыль жилищного фонда на первый этап строительства определена в размере 200 тыс. м2 общей площади. 
Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу первого этапа развития города – 13,5-13,8 млн. м2 общей площади.

При ориентировочной численности населения города на 2015 г. – 535 тыс. жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности с 19,8 до 25-26 м2/чел.

Таблица 5.14

Движение жилищного фонда города на планируемый срок развития (в разрезе видов застройки) тыс. м2 общей площади

|  | Наименование планировочных районов | Современное состояние | Планируемый срок |  |  |  | Расселяемое население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убыль за весь период | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Итого к концу срока |  |
| 1 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 5850 | 40 | 5400 | 3240 | 8640 | 250,0 |
|  | - многоэтажная | 4225 | - | 4225 | 3240 | 7465 | 217 |
|  | -малоэт. секц. и блокирован. | 705 | - | 705 | - | 705 | 20,0 |
|  | - индивидуальная усадебная | 920 | 450 | 470 | - | 470 | 13,0 |
| 2 | ЗПАДНЫЙ | 750 | 10 | 740 | 270 | 1010 | 29,0 |
|  | - многоэтажная | 00 | - | 10 | 270 | 370 | 11,0 |
|  | -малоэт. секц. и блокирован. | 235 | - | 235 | - | 235 | 7,0 |
|  | - индивидуальная усадебная | 415 | 10 | 405 | - | 405 | 11,0 |
| 3 | СЕВЕРНЫЙ | 200 | - | 200 | 450 | 650 | 19,0 |
|  | - многоэтажная | 60 | - | 60 | - | 60 | 2,0 |
|  | -малоэт. секц. и блокирован. | 40 |  | 40 | 11 | 150 | 4,0 |
|  | - индивидуальная усадебная | 100 | - | 100 | 340 | 440 | 13,0 |
| 4 | ВОСТОЧНЫЙ | 2850 |  | 2850 | 4220 | 7070 | 205,0 |
|  | - многоэтажная | 2550 | - | 2550 | 2790 | 5340 | 155,0 |
|  | -малоэт. секц. и блокирован. | - | - | - | 470 | 470 | 14,0 |
|  | - индивидуальная усадебная | 300 | - | 300 | 90 | 1260 | 360 |
| 5 | ЮЖНЫЙ | 850 | 40 | 810 | 820 | 1630 | 47,0 |
|  | - многоэтажная | 365 | - | 365 | 820 | 1 5 | 34,0 |
|  | -малоэт. секц. и блокирован. | 70 | - | 70 | - | 70 | 2,0 |
|  | - индивидуальная усадебная | 415 | 40 | 375 | - | 375 | 1,0 |
| ВСЕГО В ПРЕДЕЛАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ |  | 10500 | 00 | 10000 | 900 | 19000 | 550 |
| - многоэтажная |  | 7300 | - | 7300 | 7120 | 14420 | 419 |
| -малоэт. секц. и блокирован. |  | 1050 | - | 1050 | 580 | 1630 | 47 |
| - индивидуальная усадебная |  | 2150 | 500 | 1650 | 1300 | 2950 | 84 |

Таблица 5.15

Движение жилищного фонда города на первый этап развития (в разрезе видов застройки) тыс. м2 общей площади

|  | Наименование планировочных районов | Современное состояние | Планируемый срок |  |  |  | Расселяемое население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убыль за весь период | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Итого к концу срока |  |
| 1 | ЦЕНТРАЛЬН Й | 585 | 180 | 5670 | 1400 | 7070 | 274,0 |
|  | - многоэтажная | 4225 | - | 4225 | 1400 | 5625 | 218, |
|  | -малоэт. секц. и блокирован. | 705 | - | 705 | - | 705 | 27,0 |
|  | - индивидуальная усадебная | 920 | 180 | 740 | - | 740 | 29,0 |
| 2 | ЗАПАДНЫЙ | 750 | 5 | 745 | 50 | 795 | 31,0 |
|  | - многоэтажная | 100 | - | 10 | 5 | 150 | 6,0 |
|  | -малоэт. секц. и блокирован. | 235 | - | 235 | - | 235 | 9,0 |
|  | - индивидуальная усадебная | 415 | 5 | 410 | - | 410 | 16,0 |
| 3 | СЕВЕРНЫЙ | 200 | - | 200 | 200 | 400 | 16,0 |
|  | - многоэтажная | 60 | - | 60 | - | 60 | 2,0 |
|  | -малоэт. секц. и блокирован. | 40 | - | 40 | 50 | 90 | 4,0 |
|  | - индивидуальная усадебная | 100 | - | 100 | 150 | 250 | 10,0 |
| 4 | ВОСТОЧНЫЙ | 2850 | - | 2850 | 700 | 4550 | 176,0 |
|  | - многоэтажная | 2550 | - | 2550 | 1000 | 3550 | 137,0 |
|  | -малоэт. секц. и блокирован. | - | - | - | 150 | 150 | 6,0 |
|  | - индивидуальная усадебная | 300 | - | 300 | 550 | 850 | 33,0 |
| 5 | ЮЖНЫЙ | 850 | 15 | 835 | 150 | 985 | 38,0 |
|  | - многоэтажная | 365 | - | 365 | 150 | 515 | 20,0 |
|  | -малоэт. секц. и блокирован. | 70 | - | 70 | - | 70 | 3,0 |
|  | - индивидуальная усадебная | 415 | 15 | 400 | - | 400 | 15,0 |
| ВСЕГО В ПРЕДЕЛАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ |  | 10500 | 200 | 10300 | 3500 | 13800 | 53,0 |
| - многоэтажная |  | 7300 | - | 7300 | 2600 | 9900 | 383,0 |
| -малоэт. секц. и блокирован. |  | 1050 | - | 1050 | 200 | 1250 | 49,0 |
| - индивидуальная усадебная |  | 2150 | 200 | 1950 | 700 | 2650 | 103,0 |

5.5. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

5.5.1. Современное состояние

Современное культурно-бытовое обслуживание города представлено развитой системой учреждений, что объясняется областным статусом города. Являясь административным центром, г. Оренбург исполняет роль центра эпизодического и периодического культурно-бытового обслуживания города, района и области, а также центра повседневного обслуживания жителей городского округа и частично сельских жителей прилегающих к городскому округу населённых пунктов, тесно связанных с городом трудовыми и культурно-бытовыми связями.

Сеть учреждений обслуживания довольно разнообразна, однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают потребности населения.

В некоторых случаях учреждения размещены в приспособленных помещениях, не отвечающих их назначению. Качественное состояние отдельных объектов обслуживания невысоко, что требует их замены или реконструкции. 
Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории (собственно г. Оренбурга).

Детские дошкольные учреждения представлены 123 детскими садами общей ёмкостью 20,8 тыс. мест, которые посещает 18,5 тыс. детей.

Следует заметить, что при средней по городу недогруженности детских учреждений на 10% от нормативной ёмкости, часть МДОУ перегружена на 30-50%, часть, наоборот, недогружена, что объясняется, отчасти, месторасположением учреждения, отчасти, приоритетным осуществлением профильного развития воспитанников в ряде учреждений.

Отмечается, что нормативный радиус пешеходной доступности данного типа учреждений соблюдается не во всех районах города.

В городе размещается 82 общеобразовательные школы нормативной ёмкостью 45,8 тыс. мест, в которых обучается 51,8 тыс. учащихся.

При 90%-ой обеспеченности общеобразовательными школами в целом по городу, отмечается неравномерная загрузка школ по отдельным районам города: целый ряд школ испытывают сильную перегрузку, часть школ недогружена, что, в основном, объясняется наличием различных типов и видов общеобразовательных учреждений: лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов.

Наряду с лицеями и гимназиями в городе функционирует 3 учреждения «Начальная школа - детский сад», 6 вечерних сменных школ, в которых обучается 1,8 тыс. учащихся, 4 негосударственных образовательных учреждения. 
В городе имеются 10 интернатных учреждений, 5 областных и 5 городских нормативной ёмкостью 1,4 тыс. мест, в которых обучается 1,3 тыс. школьников.

Кроме того, в городе функционирует 19 учреждений дополнительного образования, 45 клубов по месту жительства, в которых занимается 70% детей, проживающих в г. Оренбурге.

В летнее время школьники имеют возможность отдохнуть в 19 загородных оздоровительных лагерях (10 муниципальных стационарных, 7 ведомственных, 2 палаточных), в лагерях дневного пребывания при школах, УДО, на базе лечебно- профилактических учреждений, в круглосуточных лагеря санаторного типа, а также на базе учреждений социального обслуживания населения.

В городе действуют 10 самостоятельных высших, 18 средних специальных учебных заведений, готовящих более 20 тысяч специалистов самых различных профессий.

Учреждения здравоохранения. Учитывая статус Оренбурга, в городе функционирует целый ряд медицинских учреждений областного и городского подчинения: 25 больничных учреждений (8,4 тыс. коек) и 112 амбулаторно- поликлинических (15,7 тыс. посещений в смену).

В городе действует один из лучших в России центр МНТК «Микрохирургии глаза» им. С.Н. Федорова, областной медицинский центр «Резерв», ряд других медицинских центров областного и городского значения. Свои услуги предоставляют санатории- профилактории: «Солнечный», «Строитель», «Дубовая роща», «Чайка», «Росинка», «Озон», турбаза «Нежинка».

Учреждения культуры в городе представляют: пять театров на 1815 мест, областной и городской краеведческие музеи с филиалами, музей изобразительных искусств, выставочный зал, филармония, цирк, 20 библиотек (с филиалами), 5 детских музыкальных школ, 4 детские школы искусств, 4 Дома культуры, один Дворец культуры, один культурный центр, 5 кинотеатров на 1980 мест.

Спортивные учреждения города представлены 543 сооружениями: 6 стадионами 4 дворцами спорта на 30,5 тыс. посадочных мест, 134 спортивных зала площадью более 60 тыс. кв. м, 22 плавательных бассейна, (из них 13 – в общеобразовательных школах), ипподром, 2 лыжные базы и др.

Лыжные трассы в черте города для горожан готовятся в парке 50 лет СССР, на горе Качкарка, в Зауральной роще. 
Подготовкой спортивного резерва занимаются 20 ДЮСШ, а также школа высшего спортивного мастерства и училище олимпийского резерва областного департамента.

Число регулярно занимающихся в них спортсменов составляет 14,2 тыс. человек.

Сеть стационарных предприятий торговли и общественного питания представлена 2320 объектами, в том числе общественного питания – 66 предприятий на 32 тыс. посадочных мест.

В городе функционирует целый ряд небольших объектов бытового обслуживания. 
Сферу бытового обслуживания населения представляют 800 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в том числе свыше 60 швейных и трикотажных ателье, более 300 парикмахерских, 74 мастерских по ремонту обуви, 60 – сложной бытовой техники.

Учреждения коммунального обслуживания.

В городе размещаются 14 предприятий гостиничного типа, в том числе 9 гостиниц общей ёмкостью 1,4 тыс. мест, 14 бань и саун на 556 мест.

Пожарные депо.

В настоящее время в городе имеется 8 пожарных депо на 40 машин, из которых здания 4-х пождепо на 18 машин находятся в ветхом состоянии.

Строится пождепо по ул. Беляевская (п. Заречный). Намечен отвод в центральной части города (ул. Постниква-Советская). 
В соответствии с НПБ – 101 – 95, городу требуется:

- из расчёта общей территории города (25,8 тыс. га) – 23 пождепо на 176 машин;

- из расчёта застроенной территории города (12 тыс. га) – 12 пождепо на 86 машин.

Таким образом, современная обеспеченность пождепо составляет 47% от общей потребности.

Кроме вышеупомянутых, по данным городских служб, в стадии строительства и отводов находится целый ряд объектов культурно-бытового обслуживания (см. ниже), общественного назначения: здание пенсионного фонда (ул. Туркестанская), здание областного суда (ул. Комсомольская), здание областного архива (ул. Липовая- Автомобилистов), а также несколько административных зданий.

Выводы

- неравномерное размещение учреждений обслуживания по территории города, концентрация объектов в центральной части города, что создаёт дискомфортные условия проживания жителей;

- размещение ряда объектов на территориях санитарно-защитных зон предприятий;

- несоблюдение в ряде районов нормативного радиуса пешеходной доступности до детских дошкольных учреждений;

- неравномерность загрузки общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по отдельным районам города;
- необходимость дальнейшего формирования многофункциональных центров периодического и частично эпизодического обслуживания в северной, восточной и южной частях города.

5.5.2. Проектное решение

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития города.

Областной статус Оренбурга обуславливает особые требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутригородской социальной функции, решающей задачи совершенствования внутригородского сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, принятым для городов такого ранга. 
Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж города с целью создания благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы:

- пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей; 
- определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации. 
Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения. 
Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств. 
Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Эта цель достигается за счёт предлагаемого в проекте формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Планируемый период развития города характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:

- изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;

- изменения в пространственной организации системы обслуживания: рост доли учреждений общегородского и областного значения;

- дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Поскольку численность населения города Оренбурга имеет тенденцию к стабилизации, правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами). 
Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения города и округа по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Образование.

Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность детскими дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами достаточно высока.

Учитывая сложившиеся тенденции в развитии образования (профильное обучение, кооперация старшей ступени школы с учреждениями профессионального высшего и среднего образования, дополнительного образования детей, широта услуг, дистантное образование и т.д.), частично утрачивается понятие «микрорайонная школа». Отчасти, этим объясняется значительная перегрузка ряда современных школ города.

Неравномерность размещения детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ по территории города, а также намечаемое генпланом освоение новых площадок под размещение жилья потребует дополнительное строительство этих учреждений с соблюдением радиусов пешеходной доступности (750 м – для общеобразовательных школ, 300-500 м – для детских дошкольных учреждений).

В ряде районов новой застройки возможно строительство небольших школ, совмещённых с детскими дошкольными учреждениями.

Имеющиеся «запасы» ёмкости существующих учреждений могут быть использованы под уменьшение наполняемости классов и групп, оборудованию компьютерных классов.

Возможно перепрофилирование отдельных существующих зданий под другие функции социального назначения.

Окончательное принятие решений о необходимости строительства детских дошкольных и школьных учреждений и их ёмкости может быть принято на стадии проекта планировки, а также в соответствии с планами городского управления образования, в основе которых - реализации Концепции Модернизации Российского образования на период до 2010 года.

Здравоохранение.

Целью государственной политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской помощи;

- реорганизация системы медицинского обслуживания населения, направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание института врачебной практики;

- проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с целью оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, изменение соотношения стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, профилирование медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями населения, имеющимися финансовыми ресурсами и современными требованиями эффективной организации здравоохранения;

- дальнейшее развитие специализированных медицинских служб на основе внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения;

- создание межрайонных диагностических и специализированных лечебных центров, а также отделений скорой медицинской помощи с концентрацией новейшего медицинского оборудования и технологий, что позволит приблизить специализированную медицинскую помощь к населению и улучшить клинические результаты лечения.

Учитывая достаточно высокий современный уровень медицинского обслуживания, в системе здравоохранения города предлагается дальнейшее совершенствование системы оказания медицинских услуг, проведение реструктуризации коечной сети в стационарах, развитие стационарно замещающих видов помощи (дневные стационары, стационары на дому), укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения в рамках действующих и разрабатываемых на определённый период социальных программ.

На перспективу учитывается:

- завершение строительства ряда объектов здравоохранения: областной онкологический диспансер (пр. Гагарина,11), поликлиника (пр. Победы, 13);

- реконструкция или новое строительство медицинских объектов, размещаемых в ветхих зданиях;

- размещение 2-х новых больничных комплексов в Восточном планировочном районе;

- размещение новых поликлиник или их филиалов на крупных площадках жилищного строительства с учётом нормативного радиуса обслуживания 1000 м (Восточный планировочный район).

Культура.

Главной целью в сфере культуры будут являться сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения.

Учитывая значение г. Оренбурга, как одного из городов России, сохранившего памятники истории, культуры, архитектуры, необходимо создание в городе сети учреждений, занимающихся сохранением и пропагандой культурного наследия города, а также возрождением народных промыслов.

Возможна организация в городе центра туризма (возможно использование существующих мало востребованных объёмов общественных зданий).

В настоящее время намечаются к строительству культурно-национальный центр (ул. Липовая, 2), библиотека (пр. Победы, 18 мкр. СВЖР).

Кроме того, учреждения культуры будут дополняться новыми видами учреждений (центры досуга, компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки, казино, кегельбаны, и т.д.) и другими объектами познавательно-развлекательного назначения.

Физкультура и спорт.

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике правонарушений. 
Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются:

- строительство и реконструкция спортивных объектов;

- проведение массовых спортивных мероприятий;

- разработка и реализация мер по развитию спортивных клубов по месту жительства детей, подростков и молодежи, а также в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;

- создание досугово-оздоровительных и реабилитационных центров для инвалидов по месту жительства.

В перечне социально-экономических задач развития г. Оренбурга развитие массовой физкультуры и спорта – одно из важнейших направлений.

Предлагается активизировать строительство спортивных комплексов с большим набором спортивных площадок, теннисных кортов, специализированных спортклубов и т.д.

Кроме того, необходимо строительство закрытых бассейнов для обучения и тренировки спортсменов, а также оздоровления как можно большего количества населения.

С учётом вышесказанного, кроме дальнейшего развития и насыщения сложившихся спортивных зон, проектом предлагается: 
- завершение намеченного строительства ряда объектов спорта: оздоровительный комплекс (60 лет Октября, 19а), спортивно-оздоровительный клуб (ул. Постникова), спортивный комплекс (мкр. 70 лет ВЛКСМ), федеральный центр настольного тенниса Южного Урала (ул. Расковой), училище олимпийского резерва (ул. Новая-Пролетарская), ФСК с ледовой ареной (Парковый проспект), аквапарк в 19 мкр. СВЖР;

- формирование трёх новых спортивных комплексов в Восточном планировочном районе;

- размещение нового и расширение существующего автодрома соответственно в северной и зауральной частях города;

- размещение объектов спорта в составе планируемых многофункциональных центров.

Помимо общегородских, предусматривается создание физкультурно- оздоровительных комплексов и спортклубов и спортивных школ районного значения и внутри микрорайонов.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Активная тенденция к росту количества торговых площадей может быть продолжена за счет увеличения количества магазинов типа «супермаркет», «мини-маркет» и пр. 
          Необходима организация рынков в удобных для подъезда торгующих и покупателей. При рынках должны быть организованы удобные стоянки, небольшая гостиница, предприятие общественного питания и т. д.

Намечается организация значительного количества учреждений общественного питания населения (всевозможные рестораны, кафе, трактиры, бары и пр.)

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

К числу объектов, уже намеченных к строительству в городе, относятся торгово- развлекательный центр (Загородное шоссе), торговый центр по ул. Гагарина, торговый Дом (ул. Одесская-Карагандинская), 2 сельскохозяйственных рынка (ул. Амурская-Зауральская, ул. Салмышская-Инверторная).

Кроме «точечных» объектов обслуживания, проектом предлагается ряд площадок под размещение крупных выставочно-сервисных центров и торговых комплексов, что, благодаря своей функции и месторасположению, может вызвать особый интерес для инвесторов.

Крупные инвестиционные площадки общественно-делового назначения намечены:

- у пересечения проспекта Гагарина и Загородного шоссе - с преобладанием торговой функции;

- в пойме р. Урал у выхода к пойме ул. С. Разина - с преобладанием рекреационной функции;

- по ул. Донгузской в районе п. Кузнечный;

- по пр. Братьев Коростылёвых при подходе к реке Сакмаре.

Прачечные и химчистки.

В настоящее время в городе не хватает прачечных и химчисток. В дальнейшем потребность в этих учреждениях должна увеличиваться.

Пождепо.

На планируемый срок площадь селитебной территории города увеличится (с учётом резервов) до 15 тыс. га. 
В соответствии с НПБ 101-95, соответственно, потребность увеличится до 15 пожарных депо на 112 машин.

Следовательно, на планируемый срок потребуется:

- реконструкция 4 существующих пождепо, находящихся в ветхом состоянии (пер. Станочный, пр. Автоматики, ул. Инструментальная, Шарлыкское шоссе) с возможным увеличением парка машин;

- строительство минимум 7 новых пожарных депо с соблюдением радиусов доступности 3 км (с учётом пождепо по ул. Беляевская и отвода в центральной части города).

Основной целью развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остается создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей при минимальных затратах времени, достижение как минимум, уровня «минимальных социальных стандартов» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-р.

Таблица 5.16

Ориентировочный расчёт потребности в основных учреждениях обслуживания

| Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жит.1 | Общая потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Школы | мест | 110 | 60500 |
| 2. Детские сады | мест | 40 | 22000 |
| 3. Больницы и диспансеры | коек | 13,47 | 74102 7680 |
| 4. Обеспеченность врачами | чел. | 41 на 10 тыс. чел. | 2255 2340 |
| 5. Обеспеченность средним медицинским персоналом | чел. | 114,3 на 10 тыс. чел. | 6290 6515 |
| 6. Аптеки | объект | 1 на 13 тыс. жит. | 42 44 |
| 7. Поликлиники | пос./смену | 18,15 | 9980 10350 |
| 8. Станции скорой и неотложной медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. жит. | 6 |
| 9. Музеи | объект | 0,65 на 10 тыс. жит. | 36 37 |
| 10. Парк культуры и отдыха | объект | 1 на 100-200 тыс. | 3-5 |
| 11. Клубы, дома культуры, центры культуры, концертные залы | мест | 24 | 13200 |
| 12. Кинотеатры | мест | 12 | 600 |
| 13. Библиотеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 55 |
| 14. Детские художественные и музыкальные школы | мест | 12% детей 1-8 классов | 5800 |
| 15. Спортивные залы | тыс. м2 | 3,5 на 10 тыс. чел. | 190 |
| 16. Плоскостные сооружения | га | 1,9 га на 10 тыс. чел. | 105 |
| 17. Детские и юношеские спортивные школы | мест | 20% детей и подростков 6- 5 лет | 11000 |
| 18. Школы подготовки спортивных резервов | мест | 0,25% от числа молодёжи 16-20 лет | 900 |
| 19. Бассейны крытые | м2пл. водного зеркала | 20 | 11000 |
| 20. Учреждения торговли | м2 торг. площ. | 280 | 154000 |
| 21. Рынки | м2 торг. площ. | 24-40 | 132 0-22000 |
| 22. Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 22000 |
| 23. Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 4950 |
| 24. Гостиницы | мест | 6 | 3300 |
| 25. Бани | мест | 5 | 2750 |
| 26. Прачечные | кг. сух. белья в сут. | 120 | 66000 |
| 27. Химчистки | кг. обр. вещей в см. | 11,4 | 270 |
| 28. Пожарные депо | объект/ машин | - | 15/112 |
| 29. Кладбища традиционного захоронения | га | 0,24 | 132 |

Примечания к таблице 5.16

1 нормы приняты:

- по позициям 1,2 – в соответствии с половозрастной структурой;

- по позициям 3-18 – в соответствии с минимальными социальными стандартами Распоряжения Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- по позиции 28 – в соответствии с нормами НПБ-101-95;

- по остальным позициям – в соответствии с нормами СНиП-89**

- по позиции 21 - 24-40 в зависимости от сезона;

2 в числителе – в расчёте на население города; в знаменателе – с учётом всего населения, проживающего в пределах городского округа.

Реализации областных функций предусматривает расширение их разнообразия, что выражается не только в административно-управленческой и организационной деятельности на территории области, но и включает в себя реализацию представительских, культурно-образовательных и прочих функций.

В связи с этим на планируемый срок предлагается:

- создание на территории г. Оренбурга технопарка – структуры, которая позволит наладить тесное сотрудничество между учеными, промышленниками, предпринимателями, региональными и местными властями, общественностью с целью решения проблем социально-экономического и технологического развития города, области и т. д., размещение которого предусматривается в восточной части города;

- формирование бизнес-центров и общественно-деловых комплексов во всех крупных планировочных районах города. Предлагаемое функциональное зонирование позволяет определить площадки под реализацию значимых инвестиционных проектов, намеченных городом:

- «Строительство современного гостиничного комплекса с развитой инфраструктурой в Северо-восточном жилом районе и в исторической части г. Оренбурга»;

- «Строительство социального пансионата для пожилых граждан и инвалидов «Забота»;

- лечебно-оздоровительные комплексы для детей и др.

6. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Планировочная организация территории города исторически складывалась под воздействием следующих факторов:
- природно-ландшафтный каркас территории, образованный слиянием рек Урала и Сакмары, предопределивший территориальное развитие города по водоразделу этих рек в восточном и северо-восточном направлении в обрамлении двух речных долин;

- дорожно-транспортный каркас города, обусловленный его географическим положением на пересечении связей европейской части России с Уралом и бывшими среднеазиатскими республиками СССР;

- наличие исторического ядра города – бывшей крепости, памятника градостроительного искусства, являющегося общественно-деловым, административным и культурным центром города на протяжении более чем двух с половиной веков.

Перечисленные факторы обусловили периферийное положение центра города по отношению к основному массиву расселения и расчлененность территории города железной дорогой и рекой Урал.

В результате планировочная структура города сложилась как неполная радиально- кольцевая система, центром которой является историческое ядро с расходящимися лучевыми магистралями, образующими внешние связи. 
Оренбургу свойственны все проблемы радиально-кольцевых структур, среди которых на первом месте стоит проблема транспортной перегрузки центра, о чем речь пойдет ниже (см. раздел «Транспортная инфраструктура»). 
        На протяжении многих лет жилищное строительство в городе размещалось, в основном, на свободных территориях, в результате чего сложилась ситуация, при которой многофункциональный малоэтажный центр города оказался окруженным массивами одно-двухэтажной, преимущественно индивидуальной, застройки с низкой плотностью заселения, а многоэтажные кварталы и массивы жилой застройки с относительно высокими показателями плотности расположились на периферии городской территории.

Самым крупным из них является Северный (Степной) жилой район, удаленный от центра (от ул. Постникова) на 7 км.

Особое место в структуре города занимает Зауральный район, исторически возникший на левом берегу р. Урал в связи с размещением менового двора на подступах к городу со стороны Казахстана. Зауральный район связан с городским центром и остальным городом автодорожным мостом, который сбрасывает транспортные потоки с юга непосредственно в центр города, что усугубляет обозначенную выше проблему перегрузки центральных улиц.

В настоящее время размещение жилищного строительства для города на левом берегу Урала ограничено наличием разрабатываемого газового месторождения, аэродрома и, самое главное, отсутствием свободной территории, поскольку земля на левом берегу принадлежит другому муниципальному образованию – Оренбургскому району.

Однако в отдаленной перспективе территорию на левом берегу Урала следует расценивать как весьма перспективную для расселения города Оренбурга при условии постановки и решения вопроса о передаче городу этих земель, а также развития дополнительных транспортных связей с правым берегом.

6.1. КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Территориальное развитие города рассматривается с позиций размещения капитального строительства как на свободных, так и на застроенных землях города (т.е. путем реконструкции существующей застройки).
Концепцией генплана предложено четыре варианта развития территории города, из которых градостроительный совет для дальнейшей разработки рекомендовал вариант, предусматривающий развитие территории в северо-восточном направлении за объездной дорогой и на землях Оренбургского района на левом берегу Урала.

Генеральный план предусматривает также капитальное строительство за счет реконструкции (уплотнения) существующего малоэтажного фонда с низкими показателями плотности, расположенного на ценных в градостроительном отношении территориях (см. раздел «Градостроительная оценка» Концепции).

На свободных территориях предусматриваются все виды нового жилищного строительства – от секционного многоэтажного до индивидуального с приквартирными участками, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Территории для реконструкции существующего фонда выбраны с целью получения максимального эффекта от градостроительной деятельности.

Под максимальным эффектом следует понимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки города, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Достижение такой цели обеспечивается выборочной (или сплошной в отдельных случаях) реконструкцией кварталов центра города и кварталов, формирующих облик основных городских магистралей (Чкалова, Гагарина, Победы, Терешковой, Цвиллинга и др.).

Базовыми принципами планирования территории города являются:

- Реорганизация городской среды, повышение её качества;

- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- Максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков.

6.2. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И

ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры города и приведение отдельных ее элементов (магистрали, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды города. Для целей планирования размещения капитального строительства территория города поделена на 5 планировочных районов:

- Центральный, ограниченный набережной р. Урал, железной дорогой, государственной лесополосой (по улицам Березки, Транспортная, 85-я линия);

- Западный, ограниченный железной дорогой на Соль-Илецк, поймой рек Урал и Сакмара;

- Северный, ограниченный железной дорогой на Орск и поймой р. Сакмара;

- Восточный, ограниченный гослесополосой и железной дорогой на Орск;

- Зауральный, охватывающий всю зауральную часть города.

Территория поймы реки Урал от железнодорожного моста на восток до объездной автодороги рассматривается как рекреационная зона общегородского значения.

Территориальное планирование города в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

- общественно-деловые; 
- жилые; 
- производственные; 
- рекреационные.

6.2.1. Общественно-деловые зоны. Развитие системы центров

В городе Оренбурге сложилась развитая сеть обслуживания как проживающего в нем населения, так и функций административного центра области.

В годы, ознаменовавшиеся переходом к рыночным отношениям, произошли большие изменения в сфере обслуживания. Снизилась востребованность кинотеатров, библиотек и домов культуры. Одновременно, значительно развилась сеть торговли и питания, досуговых центров, танцевальных залов и дискотек. Сократилась сеть детских дошкольных учреждений в связи с использованием их помещений по другому назначению. 
Основная масса объектов общественно-деловой сферы в настоящее время сосредоточена на территории исторического ядра города и на крупных магистралях – улицах Чкалова – Гагарина, Победы, Цвиллинга, Парковом проспекте и ряде других улиц.

Главной особенностью новой функциональной и планировочной организации территории города является трансформация моноцентрической системы, основанной на доминирующей роли исторического ядра города, в пространственно развитую полицентрическую систему общественных центров, в которой сохраняется главенствующая роль исторического ядра города.

Генпланом предусмотрено создание общественных центров во всех планировочных районах. Предусматривается многофункциональный состав объектов, формирующих эти центры.

Предусмотрено размещение крупных выставочно-сервисных центров и торговых комплексов, которые, благодаря своей функции и месторасположению, могут вызвать интерес у инвесторов.

Намечено разместить многофункциональные (с преобладанием торговой функции) центры у пересечения проспекта Гагарина и Загородного шоссе, в пойме р. Урал у выхода ул. С. Разина (с преобладанием рекреационной функции), по ул. Донгузской в районе п. Кузнечный, по пр. Братьев Коростелёвых при подходе к реке Сакмаре. 
Меняется характеристика и статус Загородного шоссе, которое с развитием строительства в восточном направлении превращается из объездной дороги в городскую магистраль, насыщенную общественно-деловой функцией. 
Общественно-деловые зоны, кроме упомянутой системы общественных центров, включают в себя участки специальных учебных заведений, больниц и спортивных сооружений.

6.2.2. Жилые зоны

К основным проблемам современного состояния жилых зон следует отнести следующие:
- недопустимо низкая степень плотности заселения территории кварталов, прилегающих к зоне центра, ограниченных улицами Цвиллинга, Шевченко, Победы, Постникова, а также улицами Кобозева, Коммунаров, Металлистов, не соответствующая высокой градостроительной ценности земель в этой зоне;

- расположение значительных объемов жилищного фонда в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов (Подмаячный поселок, Хлебный городок, Зауральный район и др.);

- дефицит объектов социальной инфраструктуры первой ступени обслуживания;

- дефицит мест парковки и хранения индивидуального автотранспорта в зонах многоквартирной застройки.

Планируемое развитие жилых зон предусматривает их формирование различными по своим параметрам типами застройки:

- многоэтажными домами секционного типа;

- малоэтажными домами секционного типа и блокированными (таунхаусами);

- индивидуальными домами усадебного типа.

По видам размещения жилые образования подразделяются на:

- существующие сохраняемые;

- существующие реконструируемые (как правило, путем выборочной реконструкции, осуществляемой путём выкупа частных домовладений);

- новые жилые образования, размещаемые на свободных территориях.

В зоне существующей застройки предусматривается реконструкция малоценного фонда, формирующего архитектурный облик основных магистралей – ул. Терешковой, Шевченко, Победы, Пролетарской, Цвиллинга, Туркестанской, Беляевского шоссе, Донгузской и др. путем размещения на этих магистралях многоэтажных зданий с встроено-пристроенными объектами обслуживания общегородского масштаба. 
          Существующая застройка на межмагистральных территориях этой зоны сохраняет на планируемый срок генплана статус индивидуальной с проведением необходимой модернизации инфраструктуры. 
          Свободные территории Восточного планировочного района, расположенные за Загородным шоссе, предусматривается застраивать всеми упомянутыми типами застройки, которая формируется в соответствующие территориальные комплексы.

Принцип формирования комплексов – тот же, что и в центральном планировочном районе, т. е. вдоль основных магистралей располагается многоэтажная застройка, формирующая их архитектурный облик. 
Комплексное освоение Восточного планировочного района сопряжено с необходимостью реконструкции комплекса переработки ТБО и выноса автодрома.

Вдоль главной магистрали Восточного планировочного района (с условным названием «Совхозная») планируется создание развитой многофункциональной общественно-деловой зоны, которой отводится роль центра планировочного района.

Загородное шоссе превращается в городскую магистраль, его застройка насыщается общественно-деловой функцией.

Планировочная организация зауральной территории (вдоль Ивановского шоссе) носит заявочный характер, т.к. эти земли не принадлежат городу Оренбургу.

6.2.3. Развитие исторической части города

Особого внимания требует реконструкция кварталов исторической части города.

Особенности градостроительного развития исторического центра города определяются его общественно-значимой ролью как комплексного памятника градостроительного искусства XVIII века.

В соответствии с предложениями Госоргана Оренбургской области по охране объектов культурного наследия генеральным планом устанавливается объединенная охранная зона системы ценной исторической планировки и застройки центральной части города Оренбурга, ограниченная: на юге – левым берегом реки Урал; на западе – автодорожным мостом, ул. Бр. Черепановых, 1-ой Линейной улицей, на севере – ул. Муссы Джалиля, ул. Яицкой и ее геометрическим продолжением до ул. Рыбаковской, далее – ул. Рыбаковской; на востоке – ул. Маршала Жукова, включая район «Форштадт» в границах ул. Красная площадь, Донецкой, пер Бассейного, берега р. Урал.
        В историческую часть города также включены комплексы:

- Военного госпиталя;

-Архиерейского подворья;

- Привокзальной площади;

- Градооренбургского женского монастыря по ул. Аксакова.

В указанных границах выделены подзоны:

- Исторического ядра города;

- Первого исторического района ИС-1;

- Второго исторического района ИС-2.

Объединенная охранная зона является зоной строгого регулирования застройки. В ее пределах возведение и реконструкция любых объектов капстроительства регламентируется режимами, определенными Проектом охранных зон объектов культурного наследия, который разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
         Вместе с тем, исторический центр должен расти и развиваться, как неотъемлемая принадлежность территории города Оренбурга, застраиваться новыми объектами и совершенствоваться в благоустройстве и обслуживании населения. 
         В целях охраны объектов культурного наследия, (в том числе, планировки) генеральным планом предусматривается:

- отказ от размещения в исторической части города крупных торговых, спортивных и культурно-зрелищных объектов, привлекающих единовременно большие массы людей;

- функциональная и транспортная разгрузка центра путем создания в городе полицентрической системы обслуживания населения, позволяющей уменьшить транспортные потоки в центр, связанные с культурно-бытовыми поездками из периферийных районов;

- сохранение сложившейся улично-дорожной сети в пределах исторической части города с выделением магистралей общественного транспорта;

- разгрузка центра от транзитных транспортных потоков путем создания обходных магистралей за пределами исторической части города (подробнее – в разделе «Транспортная инфраструктура»).

6.2.4. Производственные зоны и зона внешнего транспорта

В городе сложилось несколько комплексов производственных предприятий, тяготеющих к железной дороге:

- Северный промрайон;

- Северо-западный промышленный комплекс (ул. Братьев Коростелевых – Хлебный городок);

- Западный промышленный комплекс (Тепловозоремонтный завод, завод РТИ, Подмаячный поселок);

- Привокзальный промышленный комплекс (группа предприятий, находящихся по обе стороны привокзальных путей);

- Северо-восточный промышленный комплекс («Стрела» и группа предприятий, к западу от пр. Победы),

Зауральный промышленно-складской район, состоящий из двух групп предприятий:

– северной и южной.

Сложившиеся в городе производственные зоны в основном сохраняют свою дислокацию, однако нуждаются в серьезных реконструктивных мероприятиях, перечень и объем которых в рамках генплана города установить не представляется возможным из-за отсутствия необходимого объема информации и специфики аналитической работы. 
В последние 15 лет, в связи с приватизацией, эти производственные комплексы претерпели серьезные изменения, как по профилю, так и по структуре производства, изменился грузооборот, в связи с чем в ряде случаев отпала необходимость в железнодорожных подъездных путях.

Есть много предприятий, которые не попали в структуру производственных комплексов, а штучно располагаются среди жилой застройки, усложняя условия проживания в соседствующих с ними жилых образованиях. 
Сегодня не представляется возможным дать оценку эффективности использования территории производственными объектами, т. к. вопрос этот не изучен, однако с позиций общегородских интересов некоторые выводы уже могут быть сформулированы.

1. В последнее время появилась положительная тенденция размещения комплексной жилой застройки за счет сокращения производственных территорий («Стрела», «Инвертор», Зенитное училище), но процесс этот не принял пока характера управляемой градостроительной политики.

2. Одна из острых проблем – целесообразность нахождения некоторых объектов производственной сферы в центральной части города, где относительная градостроительная ценность территории не подлежит сомнению. 
          Это касается в первую очередь группы предприятий, составляющих северо- восточный производственный комплекс. В составе этой группы за редким исключением преобладают складские, строительные и транспортные базы, для которых характерным признаком является наличие значительных грузовых транспортных потоков.

При оценке ситуации необходимо иметь в виду, что с освоением территории к востоку от Загородного шоссе указанный промышленный комплекс оказывается в оживленном месте, перекрывая направление движения к центру, т. е. на стыке двух крупных селитебных образований, и здесь было бы уместно видеть объекты высокой общественной значимости. 
           Задача состоит не в том, чтобы ликвидировать эти предприятия, а в том, чтобы провести анализ целесообразности их присутствия в этой зоне и в комплексной реконструкции района с целью повышения общественной значимости данной территории.

В рамках проекта реализации генерального плана после его утверждения следует детально проработать вопросы размещения производственной функции в городе Оренбурге. С этой целью необходимо по каждому производственному объекту проделать следующую аналитическую работу:

- составить паспорт предприятия с обоснованием состава зданий и сооружений и показателей использования территории; 
- на основании проекта санитарно-защитной зоны и данных о количестве жилищного фонда, попадающего в пределы санитарно-защитной зоны предприятия, принять обоснованное решение о его выносе, перепрофилировании, реконструкции или о выводе жилищного фонда за пределы его санитарно-защитной зоны;

- изучить вопросы целесообразности функционирования существующих железнодорожных подъездных путей, исходя из объема грузооборота предприятия. Перечень предприятий, рекомендуемых к выносу (либо к сокращению занимаемых площадок) по планировочным соображениям:

- завод «Инвертор» (частично);

- завод «Сантехзаготовок» (частично);

- Оренбургская макаронная фабрика;

- Хлебопродукт-1 «Оренбургский хлеб» (частично);

- ОАО «Оренбургшвеймех»;

- трест «Оренбургжилстрой»;

- ООО «Рубин»;

- ЗАО «Южураллифт»;

- РСУ местной промышленности;

- база ЗАО «Оренбургнефтехиммонтаж» (частично);

- ООО «Энергохимремонт»;

- ЗДиК Дорстройтреста ЮУЖД;

- облпотребсоюз;

- ОПТП-3;

- ТОО «Доминант»;

- ООО «ТД Моторные масла»;

- ТОО «Оренбургфармацея»;

- база РСУ № 2;

- МГП полигон «Железобетон»;

- Издательско-полиграфический комплекс «Южный Урал»;

- зеркальный цех;

- ЗАО «Уральские узоры»;

- госцентр агрохимслужбы «Оренбургский»;

- трест «Оренбургмежрайгаз»;

- автопарк «Северный»;

- АТП (частично);

- АЗС (частично);

- база ОАО «Оренбургавтотранс»;

- ГСК № 50;

- ГСК №73;

- ГСК № 102/482;

- ГСК № 260;

- ГСК № 272, 273;

- гаражи (частично);

- тепличные хозяйства (частично);

- инкубатор ОАО «Оренбургский бройлер»;

- питомник служебного собаководства;

Для передислокации вышеперечисленных объектов, ориентировочно, потребуется 100-140 га территорий.

Для переноса объектов и размещения новых предприятий предусмотрены территориальные резервы в северной части города южнее п. Кушкуль и в южной части города (всего около 400 га).

Возникновение и планировочная организация производственных зон в Оренбурге во многом обусловлены наличием магистральных железных дорог, образующих на территории города функциональную зону внешнего транспорта. 
Генеральный план не затрагивает вопросов территориального планирования этой функциональной зоны.

6.2.5. Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон включается вся совокупность озелененных городских территорий общего пользования, ограниченного пользования, леса городские и лесного фонда, а также открытые пойменные территории рек Урала и Сакмары, которые находятся на городских землях.

Генеральным планом сохраняется вся система сложившихся озелененных территорий. На вновь осваиваемых под строительство территориях отдельные лесные угодья включаются в общегородскую систему рекреационных зон. В планировочной структуре новых селитебных образований создается система бульваров.

Восполнение дефицита рекреационных зон как застроенных, так и вновь застраиваемых территорий достигается вовлечением в рекреационную функцию защитных лесополос и пойменных территорий путем их соответствующего благоустройства.

Пойменные территории рек Урала и Сакмары традиционно играют важную композиционную роль в формировании городского ландшафта.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

7.1. МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ И ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

7.1.1. Существующее положение

Конфигурация уличной сети г. Оренбурга обладает рядом специфических черт, главные из которых определены интенсивным развитием города в северном и восточном направлении, что вызвало окраинное положение центра современного города.

Значительный рост автомобилизации явился определяющим фактором, влияющим на состояние существующей магистральной сети города, ее пропускной способности.

Предусмотренная генпланом 1986 г. система магистралей непрерывного движения не реализована. Пропускная способность магистральной уличной сети в части наибольших нагрузок практически исчерпана, особенно это касается центральной части города, где плотная сеть улиц уже достигла насыщения транспортными потоками и близка к исчерпанию пропускной способности, несмотря на рациональную организацию одностороннего движения.

Количество легковых автомобилей в городе за последние 20-25 лет увеличилось в 6-7 раз и достигла уровня, предусмотренного предыдущим генпланом – 200 легковых автомобилей на 1000 жителей. 
Рост количества автомобилей оказывает значительное влияние на работу массового общественного транспорта (автобус, троллейбус) в сторону ее уменьшения, поскольку часть населения по трудовым и культурно-бытовым целям передвигается на личных автомобилях (см. таблицу 7.1).

Таблица 7.1

| Наименование | Ед. измерения | 1984 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | млн. чел | 420 | 530 |
| Автомобилизация | авт. на 1000 жит. | 28 | 200 |
| Пассажирооборот | Мн. пассажиров | 182 | 120 |

Как следует из таблицы, объем перевозок общественного транспорта уменьшился в 1,5 раза.

7.1.2. Проектное решение

Рост автомобилизации города и связанные с этим проблемы являются ключевыми на ближайшее время.

В настоящее время автомобилизация г. Москвы составляет около 350 легковых автомобилей на 1000 жителей при темпах автомобилизации около 5% в год.

Темпы автомобилизации г. Оренбурга несколько отстают от московских темпов.

Однако даже с учетом существующего ежегодного роста автомобилей следует ожидать к планируемому сроку генплана (2020 г.) в городе будет около 300 – 350 легковых автомобилей на 1000 жителей. 
Кроме того, необходимо считаться с дальнейшим ростом автомобилизации, который будет расти и достигнет на перспективу предельных величин 400 – 450 легковых автомобилей на 1000 жителей, и приведет к полному исчерпанию пропускной способности магистральной сети города.

Для решения этой проблемы проектом предлагается развитие улично-дорожной сети и ее модернизации в сторону увеличения пропускной способности основных магистралей города и создание качественно новой системы магистралей с высокой пропускной способностью до 5-7 тыс. авт./час – магистралей непрерывного движения (см. схему). 
Ширина проезжей части этих магистралей предусматривается 3-4 полосы в каждом направлении. Пересечения с другими дорогами и магистралями устраиваются в разных уровнях.

Эти магистрали намечается организовать по следующим участкам и направлениям (см. схему):

1. Полукольцевая магистраль по улицам Степана Разина – Ташкентская – Орлова.  
Охватывает центральную часть города, связывает радиальные магистрали между собой и обеспечивает пропуск транзитных относительно центра потоков автомобилей и их перераспределение по направлениям. 
2. Радиальные магистрали по улицам:

- проспект Братьев Коростелевых;

- ул. Терешковой;

- проспект Победы;

- ул. Туркестанская – Карагандинская – 10-я линия;

- ул. Чкалова – Гагарина.

3. Загородное шоссе

4. Вновь пробиваемая магистраль в северо-восточный планировочный район пройдет по ул. Харьковской, ул. Расковой с пересечением ул. Шевченко и северо- восточной промышленной зоны.

Создание качественно новой системы городских магистралей требует строительства большого числа искусственных сооружений – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов.

Строительство только полукольцевой магистрали непрерывного движения «Степана Разина – Орлова» вокруг центра города в полувыемке потребует сооружения около 12-ти развязок движения в разных уровнях. 
          Следует отметить, что основной задачей настоящей работы является целесообразное резервирование территорий для развития транспортной системы с уточнением этих территорий на стадии «Проекта планировки». 
Поэтому территории для строительства транспортных узлов должны резервироваться даже при условии, что их осуществление будет отнесено за пределы расчетного срока.

Следует отметить также наличие определенных сложностей в трассировке новых магистралей через территорию северо-восточного промкомплекса, который занимает ключевое место в направлении развития города, и в настоящее время является своеобразной «пробкой» поступательного развития города на северо-восток и нуждается в серьезной перестройке.
          В качестве первого этапа повышения пропускной способности этих магистралей может быть реализована путем максимального сокращения на них светофорного регулирования с организацией участков непрерывного движения, что может быть достигнуто рядом различных мероприятий, главными из которых являются: 
- организация пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью;

- расширение проезжей части там, где возможно;

- организация движения с «оттянутым» левым поворотом;

- организация движения по типу «зеленая волна»;

- организация развязок движения по основным направлениям там, где необходимо.

Помимо перечисленных магистралей непрерывного движения предусматривается развитие магистралей регулируемого движения общегородского и районного значения.

Магистрали общегородского значения с регулируемым движением, в основном, предназначены для общественного массового пассажирского транспорта (автобус, троллейбус), расчетная скорость движения принимается не более 80 км/час, допускаются пешеходные переходы в одном уровне. Ширина в красных линиях не менее 60 м.

В проекте предлагается ряд таких магистралей в новом жилом образовании. Из существующих улиц к ним относятся ул. Туркестанская, проспект Победы, ул. Коммунаров, ул. Пролетарская.

Магистрали районного значения обеспечивают транспортные связи жилых районов с магистралями общегородского значения. Они также предназначаются для средств общественного массового пассажирского транспорта, пешеходные переходы на них устраивают в одном уровне, допускается саморегулируемое движение на перекрестках. 
        Ширина в красных линиях не менее 40 м. Городские дороги с преимущественным движением грузовых автомобилей проходят вне селитебных территорий. Застройка магистралей преимущественно нежилая, а жилые дома должны размещаться от проезжей части на расстоянии не менее 50 м.

Как показывает практика грузовых перевозок на автотранспорте относительно устойчивыми по величине и направлению они являются лишь частично. Большая же часть грузов – строительные (около 70%) – меняет во времени свою величину, места отправления и назначения. Поэтому предусмотреть полностью автономную сеть грузовых дорог не представляется возможным.

Для обеспечения надежности и безопасности движения транспорта и пешеходов в историческом центре города, в пределах полукольцевой магистрали непрерывного движения, проектом предлагается, как и в генплане 1986 года, создание в ядре центра на основе существующих улиц дифференцированной системы транспорта – магистралей общественного транспорта (автобус, троллейбус) и магистралей автомобильного движения (легковой автомобиль).

Под магистрали общественного транспорта предлагаются следующие улицы: Комсомольская, 9-го Января, Пушкинская, Краснознаменная, и ряд других улиц (см. схему).

Магистрали автомобильного движения пройдут по улицам 8-го Марта, Постникова, Кобозева, Максима Горького.

Эти улицы образуют кольцо вокруг ядра центра, где будут размещаться основные автостоянки.

Для уточнения этих предложений необходимо выполнить «Проект планировки центра города» в М 1:2000.

В связи с ростом автомобилизации актуальным становятся парковки и хранения легковых автомобилей.

Для полного решения этой проблемы должно быть организовано в городе около 150-200 тыс. машиномест хранения автомобилей, что потребует около 150-200 га территории при этажности гаражей-стоянок – 4-5 этажей необходимо отметить особо вопрос организации стоянок для перехвата потоков легкового транспорта, направленных в центр города, в его историческую зону.

Для этой цели предусматривается в зоне кольцевой магистрали непрерывного движения «Степана Разина – Орлова» разместить перехватывающие стоянки емкостью 15- 20 тыс. машиномест, что потребует около 15-20 га, которые предлагается изыскать за счет прилегающих к магистрали территорий, застройка которых подлежит реконструкции. 
        Несмотря на уменьшение объемов перевозок на общественных видах транспорта в связи с увеличением количества личных автомобилей на расчетный срок генплана, массовые пассажирские перевозки будут осуществляться автобусом и троллейбусом.

Суммарная работа этих видов транспорта может составить ориентировочно около 400 млн. пасс. км/год.

Необходимое количество подвижного состава для обслуживания внутригородских перевозок определено исходя из годовой работы единицы подвижного состава 1,2 млн. пасс. км/год.

При коэффициенте выпуска на линию 0,85 общий инвентарный парк составит около 380 единиц.

7.2. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

7.2.1. Железнодорожный транспорт

Город Оренбург – крупный железнодорожный узел, связывающий Центральную Европу с Азией. Отсюда ведут пути в Узбекистан и Казахстан, в Сибирь и на Дальний Восток, на Юг России и на Украину. Через областной центр проходят поезда из Москвы, Бишкека, Ташкента, Акмолы, Киева, Минска, Уфы, Новокузнецка, Иркутска, Адлера, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Челябинска, Саратова, Самары. На сегодня действуют составы оренбургского формирования «Оренбург-Москва», «Оренбург-Екатеринбург», «Оренбург-Самара» и др. Кроме того, курсируют беспересадочные крупные вагоны до Адлера, Минска, Минеральных Вод, Симферополя и Ташкента. Пригородное сообщение осуществляется пригородными поездами (в направлении Илецка, Акбулака и Мурапталово) и электропоездами (на восток до Орска, Медногорска, Кувандыка и Саракташа).

Основной сортировочной станцией узла является ст. Оренбург, которая помимо переработки транзитных грузовых и пассажирских потоков выполняет значительную работу по обслуживанию местных перевозок. 
В настоящее время ст. Оренбург является районной сортировочной станцией, формирует поезда на 12 назначений и пропускает 50 пар поездов без переработки.

На перспективу роль узла Оренбург в сети железных дорог сохранится с частичным изменением конфигурации вагонопотоков Ст. Меновой Двор, расположенная на однопутном Илецком направлении, в 7 км от ст. Оренбург, является промежуточной грузовой станцией 2 класса, имеющей 9 путей полезной длиной 850 м.

Станция обслуживает железнодорожные перевозки ряда предприятий Заурального промышленного узла г. Оренбурга, наиболее значительными из которых являются нефтебаза, а также лесоторговая и оптовая базы. На ст. Меновой Двор в настоящее время завершается строительство грузового двора, выносимого со ст. Оренбург. Станция имеет низкую пассажирскую платформу длиной 125 м.

Ст. Каргала, расположенная в 19 км от ст. Оренбург на двухпутном Кинельском направлении, также является промежуточной грузовой станцией 2 класса.

Территориально станция, промышленные предприятия, подъездные железнодорожные пути которых примыкают к ней, расположены за пределами города и рассматриваются настоящей работой как связанные с городом основными трудовыми потоками и корреспонденцией грузов. Путевое развитие станции состоит из 6 путей полезной длиной до 1050 м.

К станции примыкают подъездные железнодорожные пути газоперерабатывающего завода, хлебоприемного пункта, базы Оренбургэнегростроя, нефтебазы и ряда других предприятий.

Приемо-сдаточные операции с вагонами ГПЗ производятся на путях промышленной ст. Заводская, расположенной в 8 км от ст. Каргала и имеющей 5 станционных путей полезной длиной до 550 м. Пассажирские устройства на ст. Каргала включают боковую платформу, длиной 120 м. и промежуточную длиной 300 м.

На участке Каргала-Сырт имеются остановочные пункты на 1489 км и на 1487 км, оборудованные низкими пассажирскими платформами длиной до 450 м каждая. На о. п. 1487 имеется подземный переход для пассажиров. 
           Остановочные пункты имеются также на 1501, 1510, и 1512 км. Кинельского направления.

В целом необходимо отметить, что территориальное развитие Оренбургского железнодорожного узла на расчетный срок генплана будет укладываться в пределах существующей полосы отвода. Исключение составит возможная организация станции Оренбург – Восточный и подъездные пути для территории перспективного развития северной промзоны.

7.2.2. Внешние автомобильные дороги

Автомобильные дороги связывают Оренбург с крупнейшими городами России.

Федеральные дороги:

- подъезд к г. Оренбурга от М-5 «Самара-Оренбург) общей протяженностью 275 км;

- Оренбург-Илек-Уральск – 126,8 км.

- Уфа-Оренбург – 77 км;

- Оренбург-Орск-Шильда-граница Челябинской обл. – 406 км;

- Оренбург-Соль-Илецк-Акбулак-граница Актюбинской обл. – 150,1 км;

- Казань-Чистополь-Бугульма-Оренбург – 276,2 км;

- Бугульма-Уральск – 337,3 км;

- Объездная дорога г. Оренбурга (в черте города) – 22,5 км.

Прямое автобусное сообщение действует с городами Казань, Уфа, Нижний Новгород, Стерлитамак, Салават, Мелеуз. Дважды в неделю жители города и его гости могут отправиться в Москву в комфортабельном автобусе. Также организованы рейсы в Германию и Польшу.

Через Оренбург проходит республиканская трасса на Москву и Казань, Надежные автодороги связывают город с Казахстаном (г. Актобе, г. Уральск) и Средним Уралом. Кроме того, из областного центра ежедневное автобусное сообщение функционирует со всеми районными центрами Оренбургской области и многими ближайшими селами и поселками.

Для пропуска транзитного автомобильного движения в обход г. Оренбурга в проекте предусматривается сооружение обходной автодороги, трасса которой показана на схеме прилегающего района.

7.2.3. Воздушный транспорт

Международный аэропорт «Центральный», входящий в состав Государственного унитарного авиапредприятия «Оренбургские Авиалинии расположены в 25 км от города. Класс аэродрома – «В».

География полетов охватывает всю Европу и Азию от Атлантического до Тихого океана. Основные направления: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Краснодар, Нижний Новгород, Сочи, Хабаровск, страны СНГ, а также Германия, Турция, Греция, Китай.

В последнее время активно расширяется программа чартерных рейсов из Москвы, проводится работа по возобновлению полетов из Оренбурга по традиционным направлениям, включая страны СНГ.
          В аэропорту организованы пограничный, таможенный и санитарно-карантинный контроль лиц и воздушных судов, выполняющих международные полеты. Осуществляются международные рейсы: «Оренбург-Ганновер», «Оренбург-Франкфурт на Майне», «Оренбург-Симферополь» и др.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Планируемая территория в целом характеризуется благоприятными инженерно- строительными условиями. Основными физико-геологическими явлениями, распространенными на территории г. Оренбурга и затрудняющими освоение новых и благоустройство уже освоенных территорий, являются: затопление городских территорий паводками редкой повторяемости рек Урала и Сакмары, переработка берегов рек, подтопление территории, заболоченность отдельных участков, развитие овражно-балочной сети, наличие просадочных грунтов, неорганизованный сток поверхностных вод.

Мероприятия по инженерной защите территории в г. Оренбурге проводились и проводятся низкими темпами.

К настоящему времени выполнено строительство небольшого отрезка крепления берега р. Урал протяженностью менее 500 м, параллельно с освоением городских территорий производились мероприятия по вертикальной планировке и благоустройству овражных территорий, более активными темпами производилось строительство ливневой канализации. К настоящему времени построены ливневые коллекторы разных диаметров по улицам: Чичерина, Рыбаковской, Краснознаменной, Пушкинской, Советской, Парковому проспекту, Разина, Совхозной, Туркестанской, Чкалова, пр. Гагарина, Промысловой, Конституции, пр. Дзержинского, Братьев Коростылевых, частично по улицам: Брестской, Салмышской, Дружбы, Волгоградской, Хабаровской, Родимцева, Терешковой, Полтавской, Юркина, Джангильдина и пр. Общая протяженность построенных к настоящему времени в г. Оренбурге ливневых коллекторов составила 37,0 км.

Пойменные территории, освоенные под жилищные, промышленные, коммунальные и прочие функции, находятся в зоне затопления паводками рек Урал и Сакмара. Это территории Овчинный городок, Подмаячный, Кузнечный, Ситцовка, Заречный, Аренда, Кр. Городок, Берды и пр. Мероприятия по защите от затопления паводками на этих территориях не проводились.

Перечисленные отрицательные природные явления и проведенный анализ состояния территории показал, что для ликвидации названных неблагоприятных природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе: 
1. Организация поверхностного стока.

2. Очистка поверхностного стока.

3. Защита от затопления паводками редкой повторяемости.

4. Защита от подтопления и осушение заболоченностей.

5. Противооползневые мероприятия.

6. Регулирование русел рек.

7. Берегоукрепление и строительство набережных.

8. Благоустройство овражных территорий.

9. Рекультивация нарушенных территорий.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных  решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. Графическое решение мероприятий по инженерной подготовке и защите от опасных природных и техногенных условий представлено на схеме «Инженерная защита территории».

8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

Одной из важных проблем благоустройства территории города является отсутствие организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока со всей территории города. Проблема усугубляется сложностью литологического состава грунтов, значительной расчлененностью территории города водотоками и железнодорожным полотном и, как следствие, наличием огромного количества частных водосборных бассейнов. Кроме того, отсутствуют свободные территории, особенно в прибрежной полосе, для размещения очистных сооружений ливневой канализации, необходимо строительство многочисленных перекачивающих станций при транспортировке поверхностного стока на очистные сооружения некоторых водосборных бассейнов.

Определенные трудности при строительстве ливнесточных коллекторов создает загруженность подземного пространства, особенно центральных улиц, инженерными коммуникациями.

В целях повышения общего уровня благоустройства городской территории, создания необходимых условий работы автомобильных и пешеходных магистралей, а также в соответствии с требованиями градостроительных норм и правил, настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока с учетом следующих принципиальных положений:

- сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий проектируемыми ливнесточными коллекторами с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации, отвод поверхностного стока в ближайший водоток;

- использование полной раздельной системы канализации, при которой с помощью водораздельных камер первые наиболее загрязненные порции поверхностного стока и грязные воды от мытья улиц направляются по водоотводящему коллектору на очистные сооружения ливневой канализации. Последующие, сравнительно чистые поверхностные воды сбрасываются в водоприемник без очистки. Такая система предусматривает одновременное строительство двух видов сетей (ливневой и хозяйственно-бытовой) и самостоятельных очистных сооружений;

- использование, в основном, централизованной системы очистки поверхностного стока, т. е. объединение поверхностного стока нескольких частных водосборных бассейнов для очистки на едином очистном сооружении ливневой канализации; - для капитальной застройки предусматривается закрытая ливневая канализация, для усадебной и одно-двухэтажной застройки допускается открытая;

- для очистки поверхностного стока применяются пруды-отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки.

По условиям рельефа местности и планировочных решений рассматриваемая территория города разбита на 7 водосборных бассейнов.

Водосборный бассейн №1 охватывает территорию центральной части города, в том числе: от ул. Постникова до ул. Промысловой и от ул. Харьковской до набережной р. Урал. Для очистки поверхностного стока водосборного бассейна №1 предусмотрено строительство очистного сооружения №1, которое предлагается разместить на берегу р. Урал между железной дорогой и проектируемой обходной автомобильной дорогой. Водосборный бассейн №2 охватывает территорию, расположенную между улицами Магистральной и Одесской и улицами Постникова и Новая. Очистка поверхностного стока предусматривается на проектируемом очистном сооружении №2, которое предлагается разместить рядом с городскими очистными сооружениями.

Водосборные бассейны №3 и №4 охватывают существующую и проектируемую капитальную и усадебную застройку северной и северо-восточной частей города. Поверхностный сток этих бассейнов направляется на единое очистное сооружение № 3, предлагаемое к размещению в пойме р. Сакмары в районе оз. Камышовое.

Водосборный бассейн №5 охватывает территорию существующей и проектируемой индивидуальной застройки северной окраины города – п. Кушкуль. Очистное сооружение №4 предлагается разместить на берегу ручья Ураз-Гельде.
Водосборный бассейн №6 охватывает территорию существующей и проектируемой индивидуальной застройки восточной окраины города. Очистное сооружение №5 предлагается разместить на берегу ручья, впадающего в р. Урал.

Водосборный бассейн №7 охватывает территорию Заречного района. Очистное сооружение №6 предлагается разместить на пойменной территории р. Урал в полосе отвода железной или автомобильной дорог.
Ниже в таблице 8.1 представлены площади водосборных бассейнов, протяженность существующих и проектируемых коллекторов дождевой канализации и дренажных коллекторов, необходимая площадь территории под размещение проектируемых очистных сооружений механического отстаивания. Общая протяженность проектируемых закрытых коллекторов ливневой канализации равна 103,0 км, открытых – 25 км. Площадь, необходимая для размещения очистных сооружений ливневой канализации, по предварительным расчетам равна 11,0 га.

Таблица 8.1

|  | №№ водосборных бассейнов | Площадь водосборных бассейнов, га | Протяженность ливнестоков, км. сущ. | Протяженность ливнестоков, Дренажей, км. Проект | Площадь очистных сооружений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1700 | 17,0 | 26,0 / 5,0 | 160 х 100 |
| 2 | 2 | 2400 | 5,9 | 25,0 / - | 160 х130 |
| 3 | 3 4 | 1200 3000 | 1,6 12,5 | 10,0/- 30,0 / - | 160 х 220 |
|  | 5 | 800 | - | 9,0 / 2,5 | 160 х 60 |
| 4 | 6 | 1400 | - | 16,0 / 3,0 | 160 х 80 |
| 5 | 7 | 1800 | - | 12,0 / 2,0 | 160 х 100 |
| Итого |  | 12500 | 37,0 | 128,0 / 12,5 |  |

8.2. ЗАЩИТА ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ

Защита городских территорий от затопления паводком 1% обеспеченности осуществляется строительством дамбы обвалования и подсыпкой территории до незатапливаемых отметок с гарантированным запасом согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.07.01-89*.

К настоящему времени затапливаемые паводком 1% обеспеченности освоенные территории охватывают пойменные территории, расположенные в разных районах города. Эти пойменные территории, освоенные под жилищные, промышленные, коммунальные и прочие функции и находящиеся в зоне затопления паводками рек Урала и Сакмары, охватывают площадки: Овчинный городок, Подмаячный, Кузнечный, Ситцовка, Заречный, Аренда, Кр. Городок, Берды и пр. Мероприятия по защите от затопления паводками редкой повторяемости на этих территориях не проводились.
           Для защиты названных территорий от затопления паводками редкой повторяемости проектом предлагается строительство дамб обвалования согласно требованиям СНиП, строительство придамбового дренажа и придамбового кювета, строительство перекачивающей насосной станции. Отметка гребня дамбы должна превышать отметку паводка 1% обеспеченности на величину гарантированного запаса. Напорный откос дамбы должен быть закреплён от эрозионного воздействия речных вод. Как вариант крепления рассмотрено и рекомендуется крепление железобетонными решетчатыми плитами на гравийно-песчаной подготовке с упором в банкет из камня. Общая протяженность проектируемых дамб составляет 8,5 км.

Кроме того, в настоящем генеральном плане предусматривается дальнейшее освоение пойменных (затапливаемых) территорий под градостроительное развитие. Это площадки, размещаемые южнее проспекта Гагарина. Максимальный слой затопления паводком 1% обеспеченности этих площадок составляет 2,7 м, средний слой затопления – 2,3 м.

Мероприятия по инженерной подготовке состоят из: подсыпки или намыва песчаного грунта; строительства берегоукрепительных сооружений; выполнения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод; организации поверхностного стока; строительству очистных сооружений ливневой канализации. Слой подсыпки песчаного грунта, с учетом гарантированного запаса над уровнем расчетного паводка, составляет 2,5 – 3,2 м. Объем подсыпки пойменных территорий для градостроительного освоения по предварительным подсчетам составляет 6000,0 тыс. м3 песчаного грунта. Протяженность крепления берега подсыпанной территории составляет 6,0 км.

Для осуществления подсыпки при освоении пойменных территорий необходимо изыскать карьер песчаного грунта, отвечающего необходимым требованиям. Необходимо отметить, что освоение пойменных территорий р. Урал, затапливаемых паводками редкой повторяемости под градостроительное развитие ограничивается множеством отрицательных факторов природных условий, основными из которых являются затопление паводками редкой повторяемости и подтопление грунтовыми водами. Освоение пойменных территорий вызовет проведение дорогостоящих и трудоемких мероприятий по инженерной подготовке, и, что немаловажно, будет способствовать осложнению отрицательных природных процессов. При подсыпке пойменных территорий возникает подтопление в присклоновой части подсыпанной поймы. Объясняется это тем, что подсыпка приглушает естественные выходы грунтовых вод у подошвы склона, что приводит к повышению величины напора склонового водоносного горизонта. Кроме того, притеррасная часть поймы является также зоной наиболее высокого напора подземных вод.

В результате может происходить насыщение водой грунтов подсыпки и подтопление присклоновой части пойменной террасы. Для перехвата притока склоновых и подземных вод и, как следствие, предотвращения подтопления подсыпанной территории, требуется устройство головного дренажа. Для защиты прибрежной застройки от подтопления может возникнуть необходимость в прокладке берегового дренажа. Для усиления отвода инфильтрационных вод (верховодка) и для перехвата притока грунтовых вод предусматривается строительство дренажа на подсыпанной территории. Строительство ливневой и дренажной систем необходимо будет осуществить на всей подсыпаемой территории. Кроме того, в условиях высокого уровня грунтовых вод, осложняется прокладка и эксплуатация инженерных систем. Строительство инженерных сетей необходимо осуществлять с сопутствующими дренажами, что вызовет их удорожание.

8.3. ЗАЩИТА ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ

В пределах планируемой территории выявлены участки с высоким стоянием уровня грунтовых вод (2,0 м и выше), приуроченные к отложениям лессовидных суглинков, глинистым грунтам, супесям, опесчаненным глинам. Питание грунтовых вод на таких участках происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, утечек из водонесущих инженерных коммуникаций и сооружений, перетока грунтовых вод из других участков. Подъем уровня грунтовых вод, как правило, носит техногенный характер и вызван утечками воды из водонесущих коммуникаций; отсутствием ливневой канализации, что способствует инфильтрации поверхностного стока в грунт; уплотнением грунтов под действием механических нагрузок, сдерживающих естественный поток подземных вод. Наиболее негативно последствия подтопления сказываются в отложениях лессовидных суглинков, залегающих в приповерхностных частях территории, часто являющихся основанием под фундаменты зданий и сооружений. К настоящему времени выявлены значительные территории, подверженные подтоплению грунтовыми водами. Это, в основном, участки размещения одноэтажного фонда.

Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод не проводились. Проектом предлагается проведение инженерных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод на проблемных участках (см. «Схему инженерной защиты и подготовки территории»).

Для этих целей предусматривается подсыпка территории (в случае необходимости), вертикальная планировка, организация поверхностного стока и строительство дренажной системы. Дренажная система состоит из магистральных горизонтальных коллекторов и локальных дренажей, в основном кольцевых, вокруг группы зданий или отдельно стоящих зданий и сооружений. Отвод дренажной воды предусмотрен в дождевую канализацию или близлежащие водотоки. Кроме того, на подтопленных территориях предусматривается строительство сопутствующего дренажа вдоль инженерных водонесущих коллекторов.

8.4. ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Широкое распространение на территории города получила овражно-балочная эрозия, развитая на территориях распространения покровных отложений лессовидных суглинков, обладающих слабой устойчивостью к размыву. 
Склоны оврагов крутые, обрывистые, местами не задернованы. Большинство склонов подвержено плоскостному смыву, оплывинам и оползанию. На склонах оврагов имеются действующие родники, которые питают водотоки, проходящие по днищу оврагов. Это приводит к подмыву склонов и нарушению их устойчивости, заболачиванию днищ. Верховья некоторых оврагов и отвершков засыпаны.

В масштабе всего города в проекте принят способ планировки и застройки, позволяющий максимально сохранить все ручьи, тальвеги и лога.

В целях благоустройства овражных территорий проектом предлагается комплекс мероприятий в составе:

- засыпки отвершков и верховьев оврагов, частичной засыпки оврагов, срезки и уполаживания склонов, в случае освоения таких участков под городское развитие;

- организации поверхностного стока на склонах оврагов с помощью устройства сети перехватывающих лотков и нагорных каналов, строительства сопрягающих и сбрасывающих сооружений;

- организации подземного стока в местах выхода дренажных вод на склоны оврагов при помощи строительства дренажных прорезей и наслонных дренажей из щебеночных материалов, каптаж родников;

- строительства удерживающих сооружений;

- регулирования русла водотока, проходящего по тальвегу оврага;

- агролесомелиорации.

Речная эрозия развита, в основном, по руслам и склонам рек Урал и Сакмара и незначительно по руслу и склонам более мелких водотоков. Санитарное состояние рек не удовлетворительное, русла рек заилены и замусорены. Во время прохождения паводков берега активно разрушаются. Скорость переработки берегов на отдельных участках составляет 1-2 м/год. Берегоукрепительные мероприятия практически не проводились.

В составе противоэрозионных мероприятий проектом предусматриваются мероприятия по регулированию русел водотоков в составе расчистки, уширения, углубления с целью увеличения пропускной способности. Кроме того, проектом предусматриваются мероприятия по укреплению берега реки Урал и стабилизации береговых склонов. 
Берегоукрепление предусматривается на эрозионных участках, где к реке подходят освоенные или планируемые под освоение территории. Конструкция берегоукрепления разрабатывается на последующих стадиях проектирования на основании геологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий. Как вариант предлагается строительство берегоукрепительного сооружения, состоящего из железобетонных плит на гравийно-песчаной подготовке с упором в банкет из камня.

Проектом предлагается строительство берегоукрепительного сооружения по правому берегу реки Урал на участке выше автомобильного моста, общей протяженностью 8 км.

8.5. ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Оползневые процессы не имеют широкого распространения на рассматриваемой территории. Однако, вдоль крутых склонов рек Урала и Сакмары на уступах надпойменных террас и коренных склонах долин имеются участки, где наблюдаются небольшие осовы или оплывины и реже небольшие массивы оползшего грунта. Мощность оползневых масс обычно не превышает 3-5 м. Грунты, охваченные оползнями, в подавляющем большинстве рыхлые четвертичные отложения, местами с захватом коренных пород.

Причинами возникновения оползневых процессов являются нарастающее обводнение склона, связанное с инфильтрацией атмосферных осадков, ростом утечек из водонесущих коммуникаций, выклиниванием грунтовых вод непосредственно на склоне, плохой организацией сбора и отвода поверхностного стока с прилегающих территорий, заилением или размывом русел рек. Отрицательную роль играют подрезки склона и пригрузка его насыпями, размещение зданий и сооружений на прилегающей территории.

В таких условиях крутые склоны рек и оврагов являются потенциально неустойчивыми. 
Для повышения устойчивости склонов и предотвращения дальнейшего развития оползневых процессов рекомендуется выполнение профилактических мероприятий на потенциально оползнеопасных склонах и противооползневых мероприятий непосредственно на оползневых склонах.

Мероприятия на потенциально оползнеопасных склонах состоят из уполаживания склона и организации сбора и отвода поверхностного и подземного стока с непосредственной и прилегающей территории склона.

Противооползневые мероприятия непосредственно на оползневых склонах включают в себя: строительство удерживающих противооползневых сооружений й, расположенных вдоль оползневого склона, строительство перехватывающего дренажа с целью перехвата потока грунтовых вод и осушения толщи оползневых масс, организация сбора и отвода поверхностного стока с территории оползневого склона и прилегающей территории. Застройка верхней части оползневого склона допустима только при обязательной оценке влияния каждого проектируемого объекта на устойчивость склона и выполнении, в случае необходимости, дополнительной противооползневой и противоэрозионной защиты.

Аналогичные противооползневые мероприятия необходимо выполнить на оползневых склонах оврагов.

8.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

Грунтами оснований в г. Оренбурге часто служат грунты со слабыми несущими способностями, обладающими просадочными свойствами, а также насыпные грунты. На значительной части рассматриваемой территории получили распространение лессовидные макропористые грунты, которые отличаются способностью к неравномерным просадкам под воздействием замачивания, в результате чего быстро теряют устойчивость и несущую способность, что опасно для зданий и сооружений, расположенных на таком основании. Лессы и лессовидные грунты залегают как на поверхности, так и внутри толщи покровных суглинков на глубине от 2-3 до 4-7 м. Их мощность в районе не превышает 3-4 м.

Кроме того, на территории города широко распространены насыпные грунты, сложенные, в основном, строительным мусором с различными показателями нормативного давления. Высота насыпного слоя на отдельных участках составляет 1-2 м, иногда 3-4 м.

В связи с недостаточной несущей способностью (до 1,5 кг/см2) при строительстве зданий и сооружений рекомендуется применять в качестве фундамента свайные основания.

В связи с вышесказанным рекомендуется обязательное проведение инженерно – геологических изысканий под каждое конкретное здание и сооружение. При проектировании и строительстве необходимо учитывать требования СНиП для просадочных грунтов.

Кроме того, необходимо проведение инженерных мероприятий в составе: организации поверхностного стока; дренирования территории; применение фундаментов оснований, прорезающих всю толщу просадочных и насыпных грунтов; предотвращение утечек из водонесущих инженерных коммуникаций.

Необходимо отметить, что мероприятия по защите от затопления и подтопления и прочие мероприятия по инженерной защите территории вызовут необходимость поддержания инженерных сооружений в рабочем состоянии, для чего необходимо создание и содержание эксплуатационной службы.

Таблица 8.2

Таблица объемов работ

|  | Наименование видов работ | Ед. изм. | Сущ. | Пр. срок. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ливневые коллекторы: в т. ч. закрытые открытые | км км | 37,0 - | 103,0 25,0 |
| 2 | Дренажные коллекторы | км | - | 12,5 |
| 3 | Дамба обвалования | т. м3 км | - - | 450,0 8,5 |
| 4 | Подсыпка грунта (защита от затопления) | т. м3 |  | 6000,0 |
| 5 | Регулирование русел водотоков: | км |  |  |
| 6 | Берегоукрепление | км | 0,5 | 6,0 |
| 7 | Противооползневые сооружения | км | - | 0,8 |
| 8 | Очистные сооружения ливневой канализации | шт. га | - - | 6 11,0 |
| 9 | Камеры распределительные | шт. | - | 10 |

Перечисленные в таблице мероприятия показаны на «Схеме инженерной защиты и подготовки территории».

9. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

9.1. УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Климат города Оренбурга резко континентальный. Средняя продолжительность вегетационного периода, условно принятая, как число дней в году с температурой воздуха, превышающей 5ºС составляет, в среднем, 147 дней в году.

Резко континентальный климат характеризуется холодной и малоснежной зимой с резкими колебаниями температуры воздуха (среднемесячная температура января составляет –14ºС, минимальная температура доходит до -41,6 ºС), жарким и сухим летом (среднемесячная температура июля – +22 ºС, с максимальной температурой воздуха +28,5 ºС), с низкой относительной температурой воздуха и повышенными скоростями ветра, очень короткой весной с поздними весенними заморозками, неустойчивой годовой суммой осадков, большим испарением и высокой солнечной реакцией.

Продолжительность вегетационного периода, условно принятая, как число дней с температурой воздуха, превышающей 50С, составляет, в среднем, 147 дней в году. В главе «Природные условия» дана подробная характеристика температурного и ветрового режимов, годового распределения осадков и режима влажности.

Анализ климатических данных приводит к выводу, что условия произрастания для древесно-кустарниковой растительности в районе г. Оренбурга складываются не вполне благоприятно.

Одним из основных отрицательных элементов климата в течение вегетационного периода является недостаток влаги в почве, создаваемый в результате низкой среднегодовой нормы осадков (374 мм в год), неблагоприятного для растений распределения их в течение всего периода вегетации и повышенной испаряемости в летнее время.

Минимальное количество осадков выпадает весной, когда растения особенно нуждаются во влаге. Более высокая норма осадков в летний период не может быть полностью использована растениями, так как осадки часто выпадают в виде ливней большой интенсивности и значительная их часть, не успев впитаться в почву, бесполезно стекает по понижениям рельефа в реки.

Кроме того, высокие летние температуры воздуха, низкая относительная влажность и наличие суховеев, еще больше ухудшают условия произрастания растений. Испаряемость в два раза превышает количество выпадающих летом осадков. Общее число дней с суховеями составляет, в среднем, 50 дней в году.

Отрицательное влияние на растения оказывают также поздние весенние и ранние осенние заморозки: продолжительные осенние заморозки сильно иссушают почву; поздние весенние заморозки иногда убивают цветение дуба, вяза, тополя и других древесных пород, обмораживают побеги деревьев, лесокультуры и молодые растения в питомниках.
          Неблагоприятными факторами климата являются также суровая зима с глубоким промерзанием почвы. Чередование влажных и засушливых лет, неустойчивость водного режима рек Сакмары и Урала, оказывает влияние на формирование лесорастительных условий пойменных территорий.

Почвенно-грунтовые условия планируемой территории имеют значительное разнообразие. Пестрота почвенного покрова зависит от разнообразия рельефа, водного режима, состава почвообразующих пород, глубины залегания коренных пород и других элементов, влияющих на формирование почвенного покрова. Наибольшее распространение в пределах городских земель имеют почвы трех типов: черноземного, лугово-черноземного и аллювиального.

На основной части существующей застройки, а также в северной и северо-восточной части города в естественном почвенном покрове преобладают черноземы различного механического состава.

Агрономическая ценность этих почв достаточно высокая, однако, несмотря на высокое содержание гумуса, эти почвы являются довольно тяжелыми в древесно-культурном отношении, особенно их солонцеватые разности. Ассортимент пород деревьев и кустарников, рекомендуемых для применения на этих почвах, ограничен. В связи с плохой влагообеспеченностью, а также учитывая низкий уровень грунтовых вод, требуется регулярных полив всех благоустроенных насаждений в городе Оренбурге. В районе горы Маяк встречаются дерново-карбонатные почвы, а на востоке городских земель широко распространен комплекс южных черноземов и темно-каштановых почв.

На террасах рек Урала и Сакмары сформировались в основном лугово-черноземные остепняющиеся почвы, пригодные для использования под более широкий ассортимент деревьев и кустарников. На обрывах и крутых склонах вдоль берегов рек небольшими участками встречаются полусмытые почвы с выходом на поверхность тяжелых материнских красных глин, требующих предварительного проведения комплексов агротехнических мероприятий для проведения работ по озеленению.

В поймах рек широкое распространение имеют аллювиальные сложные почвы различной агрономической ценности. Часть этих почв, расположенных на повышенных отметках рельефа, вполне пригодна для произрастания древесно-кустарниковой растительности, о чем свидетельствует наличие пойменных лесов по берегам рек Урала и Сакмары. При создании благоустроенных зеленых насаждений общего пользования на большей части пойменных земель потребуется проведение работ по регулированию глубины залегания грунтовых вод, а на некоторых участках – подсыпка грунта до отметок, обеспечивающих защиту этих территорий от затопления паводковыми водами.

Непосредственно на территории городской застройки, а также в промзонах города, широко распространены насыпные и перерытые почвы, характеризующиеся полным или частичным отсутствием генетических горизонтов. Сильная каменистость, замусоренность и уплотненность этих почв препятствует нормальному развитию корневой системы древесно-кустарниковой растительности, а перерытость ухудшает режим водного и воздушного питания растений. Для улучшения древесно-растительных свойств этих почв необходимо очистить их от мусора и камней, улучшить структуру растительного горизонта путем внесения органических и минеральных удобрений, а на отдельных участках – добавления привозного растительного грунта.

Из приведенной выше почвенно-климатической характеристики планируемой территории можно сделать следующие выводы:

- успешный рост и развитие древесно-кустарниковой растительности возможны лишь при условии применения регулярного полива насаждений в течение всего вегетационного периода, и особенно во время посадки и в начальной стадии развития растений.

- создание качественных газонов и цветников возможно лишь при условии постоянного и достаточного увлажнения, а также при подборе ассортимента газонных трав, соответствующего данной климатической зоне.

- на участках с неблагоприятными почвенно-грунтовыми условиями (сильно уплотненные каменистые почвы, перерытые замусоренные грунты и т.д.) требуется частичная, а местами полная замена грунта в посадочных ямах и траншеях, а также создание плодородного растительного слоя глубиной 20-30 см. при устройстве газонов и цветников
- учитывая сложные лесорастительные условия г. Оренбурга, при подборе ассортимента древесно-кустарниковых пород для работ по зеленому строительству необходимо учитывать опыт предшествующих озеленительных работ в городе.

9.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Распространение естественной лесной растительности вблизи г. Оренбурга ограничено поймами рек. Непосредственно к городу примыкают крупные лесные массивы, располагающиеся в пойме рек Урала и Сакмары, вверх и вниз по течению этих рек, охватывая городскую застройку с северо-запада, запада, юго-запада и юга, оставляя открытыми действию ветров лишь северную и восточную часть города, где наиболее резко сказывается контрастность климата.

В течение последних десятилетий ведутся работы по облесению степной части пригородных земель. Созданы две крупные лесополосы государственного значения – вдоль Беляевского шоссе (в южной части города) и вдоль дороги на Куйбышев (к северо-западу от города), создаются локальные участки лесонасаждений в северо-восточной и восточной части города на повышенных участках рельефа и вдоль оврагов. Масштабы этих работ должны быть значительно расширены. Необходимо создать замкнутое кольцо защитных насаждений по северной и северо-восточной границе городской застройки. Примыкающие к городу лесные массивы по административному делению относятся к пяти лесничествам Оренбургского лесхоза. Основная часть пойменных лесов довольно активно используется для загородного отдыха населения.

Породный состав пригородных лесов довольно разнообразен. Около 40% лесов зеленой зоны г. Оренбурга занимают насаждения осокоря (28,9%), тополя белого (6.8%) и тополя бальзамического (3.8%). Древостои с преобладанием дуба составляют 25% лесов зеленой зоны. Значительные площади заняты вязом обыкновенным (14%), ветлой (7.9%), ясенем (7.9%). Отдельными небольшими участками встречаются насаждения липы, клена, осины, вяза мелколистного, единично произрастают яблоня лесная, береза и другие породы деревьев. В лесокультурных работах все шире применяется сосна обыкновенная. По опушкам пойменных лесов и на лесных полянах произрастают шиповник, жимолость, спиреи, терн, чилига, степная вишня, крушина и другие кустарники.

В составе лесной полосы среди старых посадок преобладают лиственные породы деревьев, такие как вяз, клен, ясень, дуб и другие. Посадки последних лет производятся со значительным участием сосны обыкновенной. Молодые посадки сосны имеются также в составе разрозненных участков лесонасаждений в северо-восточной степной части городских земель.

Из приведенной выше характеристики древесно-кустарниковых насаждений, произрастающих в границах городской черты, следует, что основная часть этих насаждений представлена степными лесокультурами.
Основная часть пригородных лесных массивов, произрастающих в поймах рек Урала и Сакмары, расположена за пределами городской черты. Наиболее крупный пойменный массив, расположенный вблизи городской застройки, на левом берегу реки Урал – «Зауральная роща». Этот лесной массив является основным местом повседневного отдыха трудящихся Оренбурга и имеет постоянную пешеходную связь с городом (пешеходный мост). Территория рощи очень живописна и охотно посещается жителями города, привлекают и прекрасные песчаные пляжи. Весной территория «Зауральной рощи» затапливается паводковыми водами. Основная часть парковых сооружений и аттракционов сосредоточена у центрального входа в парк, со стороны пешеходного моста через р. Урал.

Естественная древесно-кустарниковая растительность на территории рощи представлена в основном тополевыми и ивовыми насаждениями. Значительная часть существующих насаждений имеет искусственное происхождение: клен, береза, вяз, яблоня сибирская, дуб, лиственница и другие породы. Селитебная часть города имеет очень мало зеленых насаждений общего пользования. Размещение их в составе застройки неравномерное – основная часть благоустроенных зеленых устройств расположена главным образом в центральной части города.
В целом по городу зеленые устройства общего пользования занимают суммарную площадь – 131,73 га, а норма обеспеченности на одного жителя – 2,49 кв. метров.

Таблица 9.1

Перечень существующих зеленых насаждений

|  | Наименование существующих зеленых насаждений | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Зеленые насаждения общего пользования |  |  |
| 1). Парки и городские сады |  |  |
| 1. | Парк им. Гагарина (ул. Гагарина) | 13.12 |
| 2. | Парк «Оренбуржье» (ул. Ленинградская) | 12.66 |
| 3. | Парк им. Ленина (Парковый пр.) | 4.7 |
| 4. | Парк по ул. Комсомольской (ул. Комсомольская) | 3.2 |
| 5. | Парк «Тополя» (парк им. К. Либкнехта); (Парковый пр., ул. Постникова) | 3.0 |
| 6. | Парк им. Победы (ул. Победы) | 2.8 |
| 7. | Мемориал «Тыл Фронту» (ул. Победы). | 2. 58 |
| 8. | Парковая зона у стадиона «Прогресс» (ул. Победы) | 2.23 |
| 9. | Парк им.50-летия СССР (ул. Театральная) | 22.0 |
| 10. | Парк «Зауральная роща» | 1.1 |
| 11. | Парк им. Кирова (ул. Цвиллинга) | 3.6 |
| 12. | Сад им. Фрунзе (ул. Кирова) | 4.83 |
| Итого парки и сады |  | 75.82 |
| 2) Скверы и бульвары |  |  |
| 13. | Сквер по ул. Шевченко | 4.16 |
| 14. | Сквер им. Дзержинского (ул. Дзержинского) | 3.47 |
| 15. | Сквер им. Салмышского боя (ул. Салмышская) | 3.06 |
| 16. | Сквер по ул. Культурной, Литейной | 3.05 |
| 17. | Сквер ДК Локомотивного завода (Магнитогорская,80) | 3.0 |
| 18. | Сквер им. Родимцева (Аллея детства) | 2.35 |
| 19. | Сквер по ул. Степана Разина (от ул. Туркестанской до ул. Чкалова) | 2.27 |
| 20. | Сквер по ул. Восточной (ул. Восточная, Знаменский пр.) | 2.2 |
| 21. | Сквер по ул. Степана Разина (от ул. Чкалова до ул. Потехина) | 1.64 |
| 22. | Сквер им. Самохина (ул. Восточная) | 1.4 |
| 23. | Сквер по ул. Новой, Пролетарской | 1.35 |
| 24. | Сквер по ул. Терешковой, 257 | 1.3 |
| 25. | Мемориал «Вечный огонь» (пр. Победы) | 1.3 |
| 26. | Сквер им. Ленина (ул. Советская, Пушкинская, Правды) | 1.13 |
| 27. | Сквер «Дом Советов» (ул. Советская, Володарского) | 1.2 |
| 28. | Сквер по ул. Маршала Жукова | 1.0 |
| 29. | Сквер по ул. Шевченко (ул. Шевченко, Одесская) | 1.15 |
| 30. | Сквер по ул. 8 Марта (ул.8 Марта, ул. Володарского) | 0.8 |
| 31. | Сквер М. Джалиля (ул. Постникова, р. Парковый) | 0.75 |
| 32. | Сквер по ул. Краснознаменной | 0.7 |
| 33. | Сквер им. Братьев Коростылевых | 0.7 |
| 34. | Сквер им. Орджоникидзе (ул. Маршала Жукова, ул. Краснознаменная) | 0.7 |
| 35. | Сквер по ул. Ткачева | 0.61 |
| 36. | Сквер «Парк»4-го Апреля» | 0.58 |
| 37. | Сквер им. Бебеля (ул. Магнитогорская, ул. Бебеля) | 0.57 |
| 38. | Сквер при д/к железнодорожников | 0.5 |
| 39. | Сквер по ул. Гагарина | 0.46 |
| 40. | Сквер им. Осипенко (ул. Советская, ул. Красноармейская) | 0.42 |
| 41. | Сквер им. Кобозева (ул. Постникова, ул. Кобозева) | 0.43 |
| 42. | Сквер по пр. Промысловому | 0.38 |
| 43. | Сквер «Братская могила» (ул. Цвиллинга) | 0.28 |
| 44. | Сквер по ул. М. Горького, ул. Чичерина | 0.25 |
| 45. | Сквер по пер. Бассейному | 0.2 |
| 46. | Сквер по ул. Химической | 0.37 |
| 47. | Сквер «Ампир» | 0.08 |
| 48. | Мемориал по ул. Маршала Жукова (ул. Маршала Жукова, 36-42) | 0.07 |
| 49. | Сквер около дома Памяти (пр. Победы) | 0.11 |
| 50. | Сквер по ул. Ленинской | 0.11 |
| 51. | Бульвар им. Свердлова | 3.04 |
| 52. | Пушкинский бульвар (Бульвар Свердлова) | 0.17 |
| 53. | Памятный знак Европа-Азия (ул. Донгузская) |  |
| 54. | Сквер им. Неплюева (ул. Советская) | 0.09 |
| 55. | Участок, обозначенный улицами Монтажников, пр. Победы | 7.61 |
| 56. | Спортивная площадка по ул. Липовая | 0.9 |
| Итого скверы и бульвары | 55.91 |  |
| Всего зеленые насаждения общего пользования |  | 131.73 |
| Прочие зеленые насаждения в пределах городской застройки |  |  |
| 1 | Городской лесопарк «Зауральная роща» (без учета парковой зоны) | 124.0 |
| 2 | Леса и лесополосы |  |
| Итого |  | 1760.0 |
| Всего в городской застройке |  | 2207.2 |

9.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Естественно-климатические условия степной зоны с жарким сухим летом и периодически действующими суховеями предъявляют специальные требования к озеленению города, которые учтены при проектировании системы зеленых насаждений. Проектная система зеленых насаждений общего пользования решена с учетом равномерности обслуживания зелеными устройствами всей жилой застройки города Оренбурга.

В каждом планировочном районе предусматривается организация крупного зеленого массива, формирующего более благоприятный микроклимат, как на территории самого зеленого массива, так и на прилегающих участках застройки.

Особенно большое внимание обращено на озеленение нового Восточного планировочного района, размещаемого на безлесной территории, открытой действию восточных и северо-восточных ветров. Здесь намечается создание системы крупных парковых устройств, пронизывающих всю планируемую застройку района.

Проектная структура зеленых насаждений каждого планировочного района города, помимо крупного паркового массива общегородского значения, включает также развитую сеть районных парков, садов, скверов и бульваров, размещаемых в составе застройки с учетом обеспечения необходимых радиусов пешеходной доступности.

Для защиты от сильных ветров и суховеев в селитебной зоне города намечается создание развитой системы широких зеленых защитных полос вдоль всех основных улиц и магистралей. Эти насаждения, помимо выполнения ветрозащитных функций, будут служить также декоративному оформлению улиц, обеспечат защиту зданий от пыли, шума и солнечного перегрева, а также затеняет пешеходные полосы вдоль всех основных направлений пешеходных потоков.

Для усиления ветрозащитных функций зеленых насаждений проектом предусматривается кольцеобразное размещение широких бульваров и крупных садово-парковых устройств, которые дополняются зеленым кольцом лесопарковых и защитных насаждений, примыкающих к внешней границе проектируемой городской застройки.

Таким образом, проектная система зеленых насаждений города Оренбурга складывается из трех основных элементов:

1). Городские зеленые насаждения общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары)

2). Зеленые насаждения специального назначения (санитарно-защитные насаждения в промзонах и вдоль транспортных магистралей, озеленение жилых улиц и т.д.)

3). Внеселитебные зеленые насаждения (лесопарковые насаждения и ветрозащитные полосы по периферии застройки, полепочвозащитные и прочие насаждения на землях, примыкающих к городу сельхозпредприятий).

Основным стержнем всей проектной системы зеленых насаждений города являются зеленые насаждения и спортустройства общего пользования, суммарная площадь которых составит в целом по городу 1212.3 га. Норма обеспеченности на одного жителя на конец расчетного периода составит в среднем около 22.0 кв. м. для зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) и 5.5 кв. м. для плоскостных спортивных сооружений (стадионы и спорткомплексы).

Значительная часть проектируемых зеленых устройств, в том числе, почти все крупные парки, будут созданы на базе существующих лесных насаждений (пойменные леса) и молодых лесокультур (восточная часть города). 
Все существующие городские зеленые насаждения и спортустройства общего пользования полностью сохраняются, с учетом их необходимой реконструкции и пополнения состава существующих древостоев. 
Центральный городской парк культуры и отдыха создается по проекту на базе насаждений Зауральной рощи с учетом полного благоустройства и реконструкции насаждений всей рощи и организацией благоустроенных подходов к ней с западной и восточной стороны.

В Центральном планировочном районе сохраняется существующая структура зеленых насаждений, которые дополняются в соответствии с реконструкцией существующей городской застройки, благоустройством береговой зоны р. Урал, озеленением общественного центра города и отдельно стоящих общественных зданий.

На базе городской лесополосы намечается создание садово-паркового полукольца, включающего общественные центры и выходящего на южной границе застройки к спортивному парку районного значения и озелененной бровке поймы р. Урал.

В восточной части застройки намечается также создание садов жилых районов, бульваров меридионального направления, а на периферии застройки – широкой полосы лесопарковых насаждений. Всего по проекту в Центральном районе города зеленые насаждения общего пользования составят суммарную площадь 535.0 га.

В Северном планировочном районе предусматривается создание развитой системы садово-парковых устройств с обеспечением повышенной нормы обслуживания на одного жителя.

В северной части застройки также намечается размещение крупного районного парка со стадионом.

Существующие насаждения государственной лесной полосы, при проектировании максимально сохранены и использованы для организаций городских зеленых устройств.

На всем протяжении вдоль жилой застройки Северного жилого района, намечена организация широкой парково-бульварной полосы.

Помимо крупных парковых устройств, в составе жилой зоны Северного района намечается создание развитой системы садов жилых районов, спортивных устройств, бульваров и скверов с обеспечением необходимых радиусов пешеходной доступности.

Всего в пределах Северного планировочного района зеленые насаждения общего пользования составят площадь 72.1 га.

В Западном планировочном районе предусматривается устройство крупного парка и центрального районного стадиона в пойме р. Сакмары, на базе существующих пойменных лесов. Остальные леса в прибрежной зоне Сакмары намечено благоустроить по типу лесопарковых.

Одним из серьезных мероприятий по озеленению Западного района является создание садово-парковых насаждений на горе Маяк, откуда открывается перспектива пойменных лесов и вид на город. 
Система скверов и бульваров объединяет в единое целое садово-парковые устройства района.

Всего по проекту в районе намечено создание системы зеленых насаждений общего пользования на площади 62.4 га.

В Южном районе города, где сохраняется, в основном, существующая застройка, создание системы зеленых насаждений на расчетный период намечено с учетом предусматриваемых проектом мероприятий по дальнейшему озеленению резервной жилой зоны. Здесь намечается устройство небольших садов со спортплощадками, озеленение берегов пруда в северной части района, создание небольших скверов и бульваров вдоль дорог. Всего на расчетный период зеленые насаждения южного района составят площадь 102,0 га.

Ниже приводится перечень всех основных намеченных проектом мероприятий по созданию системы зеленых насаждений и спортивных устройств общего пользования, с указанием объемов работ на первую очередь (таблица 9.3) и на проектный срок (таблица 9.2).

Помимо зеленых насаждений и спортивных устройств общего пользования значительную роль в системе городских зеленых насаждений будут играть зеленые насаждения специального назначения и лесопарки, которые будут способствовать изменению микроклимата и улучшению комфортности проживания города.

Защитные насаждения. Общая площадь всех территорий защитных насаждений составит в пределах планируемой территории суммарную площадь 726 га.

Все транспортные магистрали общегородского и районного значения изолируются от жилой и общественной зоны широкими полосами защитных насаждений, создающими зеленые заслоны со стороны проезжей части магистрали, которые защитят застройку от вредных выхлопных газов, пыли и шума. 
Вдоль всех основных жилых улиц и проездов также предусматривается создание полосы защитных уличных посадок, обеспечивающих затенение улиц, защиту застройки от пыли и шума, а также создающих декоративное оформление зданий.

Для защиты застройки с восточной стороны города предусматривается лесополоса шириной 250 м. Площадь лесополосы составит 350 га.

При создании защитных насаждений должны применяться наиболее дымо-газоустойчивые породы деревьев и кустарников.

Лесопарки и лугопарки. В пойме реки Урал предусматривается строительство лугопарка, сочетающего собой сочетание лугов, полян и древесно-кустарниковых растений с преобладанием открытых пространств, площадью 450 га. Лесопарковая зона города запроектирована с учетом требований СНиП, по норме, в среднем, 200 кв. м. на человека.

В данном проекте рассматриваются лишь лесопарковые территории, непосредственно примыкающие к планируемой застройке и являющиеся городскими лесопарками. Площадь городских лесопарков составит на проектный срок – 11000 га.

Одним из основных мероприятий по организации лесопарков на базе существующих лесов будет являться реконструкция малоценных насаждений с проведением лесокультурных работ, направленных на улучшение санитарно- гигиенических и эстетических качеств древостоев.

Предусматривается значительное обогащение дендрологического состава лесопарков, введением разнообразных хвойных и ценных лиственных пород, а на участках, примыкающих к местам отдыха – красивоцветущих кустарников.

При подборе пород для лесокультурных работ на реконструируемых территориях лесопарков должны учитываться почвенно-грунтовые условия каждого участка, а также состав произрастающих здесь лесных ассоциаций. При реконструкции лесопарков необходимо особое внимание уделить повышению пешеходной доступности лесопарковых территорий, путем создания развитой дорожно-тропиночной сети.

Для осуществления намеченного проектом объема зеленого строительства в пределах городской застройки и на прилегающих территориях, проектом предусматривается создание соответствующей по мощности производственной базы озеленения города.

Таблица 2

Таблица объемов работ на проектный срок

|  | Наименование зеленых устройств | Всего по проекту, га | Озелененные территории общего пользования, га | Спорт- устройства, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный планировочный район |  |  |  |  |
| 1 | Парки | 128.0 | 128.0 |  |
| 2 | Сады | 34.0 | 34.0 |  |
| 3 | Скверы | 91.5 | 91.5 |  |
| 4 | Бульвары | 144.5 | 144.5 |  |
| 5 | Стадионы | 137.0 |  | 137.5 |
| Итого: |  | 535.0 | 398.0 | 137.5 |
| Северный планировочный район |  |  |  |  |
| 1 | Парки | 29.0 | 29.0 |  |
| 2 | Скверы | 17.1 | 17.1 |  |
| 3 | Бульвары | 15.5 | 15.5 |  |
| 4 | Стадионы |  |  | 10.5 |
| Итого: |  | 72.1 | 61.6 | 10.5 |
| Восточный планировочный район |  |  |  |  |
| 1 | Парки | 97.5 | 97.5 |  |
| 2 | Сады | 50.0 | 50.0 |  |
| 3 | Скверы | 85.5 | 85.5 |  |
| 4 | Бульвары | 95.0 | 95.0 |  |
| 5 | Стадионы |  |  | 112.8 |
| Итого: |  | 440.8 | 328.0 | 112.8 |
| Южный планировочный район |  |  |  |  |
| 1 | Парки | 30.0 | 30.0 |  |
| 2 | Сады | 21.3 | 21.3 |  |
| 3 | Скверы | 15.0 | 15.0 |  |
| 4 | Бульвары | 12.0 | 12.0 |  |
| 5 | Стадионы |  |  | 23.7 |
| Итого: |  | 102.0 | 78.3 | 23.7 |
| Западный планировочный район |  |  |  |  |
| 1 | Парк на горе «Маяк» | 31.4 | 31.4 |  |
| 2 | Скверы | 9.7 | 9.7 |  |
| 3 | Бульвары | 5.3 | 5.3 |  |
| 4 | Стадионы |  |  | 16.0 |
| Итого: |  | 62.4 | 46.4 | 16.0 |
| Всего по проекту: |  | 1212.3 | 912.3 | 300.5 |
| Норма обеспеченности на одного жителя города (кв. м) |  | 22.0 |  | 5.5 |

Таблица 3

Таблица объемов работ на первую очередь

|  | Наименование зеленых устройств | Всего по проекту, га | Озелененные территории общего пользования, га | Спорт- устройства, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный планировочный район |  |  |  |  |  |
| 1 | Парки | 89.2 | 89.2 |  |  |
| 2 | Сады | 13.2 | 13.2 |  |  |
| 3 | Скверы | 46.4 | 46.4 |  |  |
| 4 | Бульвары | 15.2 | 15.2 |  |  |
| 5 | Стадионы | 68.5 |  | 68.5 |  |
| Итого: |  | 232.5 | 164.0 | 68.5 |  |
| Северный планировочный район |  |  |  |  |  |
| 1 | Парки | 26.0 | 26.0 |  |  |
| 2 | Скверы | 13.0 | 13.0 |  |  |
| 3 | Бульвары | 5.5 | 5.5 |  |  |
| 4 | Стадионы |  |  | 4.0 |  |
| Итого: |  | 48.5 | 44.5 | 4.0 |  |
| Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |
| 1 | Парки | 38.0 | 38.0 |  |  |
| 2 | Сады | 20.0 | 20.0 |  |  |
| 3 | Скверы | 25.0 | 25.0 |  |  |
| 4 | Бульвары | 23.0 | 23.0 |  |  |
| 5 | Стадионы |  |  | 44.0 |  |
| Итого: |  | 150.0 | 106.0 | 44.0 |  |
| Южный планировочный район |  |  |  |  |  |
| 1 | Парки | 8.0 | 8.0 |  |  |
| 2 | Сады | 7.0 | 7.0 |  |  |
| 3 | Скверы | 5.0 | 5.0 |  |  |
| 4 | Бульвары | 2.8 | 2.8 |  |  |
| 5 | Стадионы |  |  | 9.5 |  |
| Итого: |  | 32.3 | 22.8 | 9.5 |  |
| Западный планировочный район |  |  |  |  |  |
| 1 | Парк | 10.0 | 10.0 |  |  |
| 2 | Скверы | 4.3 | 4.3 |  |  |
| 3 | Бульвары | 4.3 | 4.3 |  |  |
| 4 | Стадионы |  |  | 7.8 |  |
| Итого: |  | 26.4 | 18.6 | 7.8 |  |
| Всего по проекту: |  | 489.7 | 355.9 | 133.8 |  |
| Норма обеспеченности на одного жителя города (кв. м) | 9.2 |  | 2.5 |  |  |

На проектный срок площади городских питомников должны составить 275 га, площади теплично-парниковых хозяйств – 22 га. Основную часть питомников рекомендуется размещать в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от города Оренбурга. Городские питомники рекомендуется использовать для выращивания крупномерного посадочного материала, ценных видов деревьев и кустарников и подготовки стандартных саженцев широкого ассортимента.

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

10.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Подраздел «Водоснабжение» и графические материалы подраздела помещены в том 3 «Секретные материалы проекта» ввиду требований обеспечения секретности информации в соответствии с п. 24, п.п. 74 «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» от 16.09.2002 № 240/4/0310 (утвержден приказом Госстроя России от 30.09.2002).

10.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

10.2.1. Существующее положение

В настоящее время в г. Оренбурге эксплуатируется централизованная система водоотведения, которая по функциональной принадлежности является полной раздельной и принимает хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды. Сеть водоотведения городских сточных вод является самотечно-напорной. К системе централизованной канализации подключено 80 % населения. Сточные воды от города подаются на городские очистные сооружения канализации (ГСА) полной биологической очистки общей производительностью 200 тыс. м3/сут. Проектная производительность ГСА – 400 тыс. м3/сут. Очистные сооружения расположены на северо-западе города в районе Овчинного городка. Стоки сбрасываются в р. Урал.

Очистные сооружения канализации строились в две очереди производительностью 200 тыс. м3/сут каждая. Первая очередь строительства закончена и введена в эксплуатацию в 1974 году. Строительство второй очереди ГСА до настоящего времени не завершено.

В настоящее время сооружения механической и биологической очистки, как первой, так и второй очереди строительства, в значительной мере требуют капитального ремонта и частичной реконструкции. Иловые площадки перегружены осадком и практически не эксплуатируются. Отводной канал очищенной воды по всей протяженности от ГСА до р. Урал требует текущего ремонта и очистки от отложений. По данным абонентского отдела ООО «Оренбург Водоканал» среднесуточное количество сточных вод от города в 2005 г. составило 190,0 тыс. м3/сут. Однако расходные характеристики отдельных сооружений очистки указывают на довольно значительное увеличение, особенно в паводковый период, количества поступающих сточных вод.

Сточные воды формируются в основном хозяйственно-бытовыми стоками. Объем промышленных стоков составляет не более 15% от общего объема водоотведения. На 34 промышленных предприятиях, контролируемых ООО «Оренбург Водоканал», имеются локальные очистные сооружения, как правило, осуществляющие механическую очистку. Значительный вклад в объем загрязняющих веществ, поступающих в городскую канализацию, вносят ливневые и талые воды, попадающие в сети канализации, что приводит к перегрузке и снижению эффективности работы очистных сооружений канализации.

Схема водоотведения от города может быть условно разделена на три системы. «Северная» система состоит преимущественно из самотечных коллекторов и охватывает северную часть города. По направлению движение сточных вод совпадает с направлением течения р. Сакмара. Сточные воды этой системы собираются в «Промышленный» коллектор d = 1860 мм и перекачиваются на ГСА практически самотеком. На ГСА стоки поступают по самотечно-напорному дюкеру 4d = 1200 мм. Состояние дюкера неудовлетворительное.
          «Южная» система располагается вдоль правого берега р. Урал и представляет собой типичное сочетание отдельных коллекторов с направлением к берегу реки и перехватывающего канала d = 1500 мм, имеющего в среднем течении повышающую насосную станцию «Восточная». Сточные воды от КНС «Восточная» сначала по напорному коллектору d =700, а далее самотеком по коллектору d = 1200 мм поступают в «Промышленный» коллектор и далее на ГСА.
«Центральная» система охватывает центральную часть города. Канализование ее осуществляется в отдельный коллектор d = 1200 мм, сточные воды по которому поступают на «Центральную» насосную станцию и далее по напорным трубопроводам 2d = 1200 мм и d = 900 мм на ГСА.

Отдаленные части города имеют свои местные системы канализации, сточные воды которых перекачиваются в вышеуказанные системы.

Сточные воды от Зауральной части города КНС «Газпром» перекачиваются по напорным трубопроводам 2d = 700 мм на правый берег р. Урал и далее на ГСА. Общая протяженность канализационных сетей по городу – 720,7 км, из них главных коллекторов – 150,7 км. Основной материал самотечных коллекторов – асбестоцемент и железобетон, напорных коллекторов – сталь. Износ сетей канализации - 68 %.

Сокращению пропускной способности сети канализации способствуют аварийные ситуации, в основном это обрушение свода железобетонных и асбестоцементных коллекторов, уложенных более 20 лет назад.
На канализационной сети установлено 29 насосных станций перекачки общей производительностью 379,69 тыс. м3/сут, большая часть которых находится в неудовлетворительном состоянии.

10.2.2. Проектное решение

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод В основу проектной схемы канализования положены данные по существующему положению, проработки ООО «РВК Консалтинг» и предложения ООО «Оренбург Водоканал».

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85, п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.1. Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25% расхода стоков от населения. Расчетные расходы сточных вод на планируемый срок приводятся в таблице 10.1.

Схема водоотведения

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации г. Оренбурга на первый этап развития составит 219,3 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 230,3 тыс. м3/сут. Проектируемой схемой предусматривается дальнейшее строительство единой централизованной системы водоотведения, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях. Все стоки от города будут поступать на общегородские очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 250,0 тыс. м3/сут. В связи со снижением объемов водоотведения развития очистных сооружений до проектной производительности 400 тыс. м3/сут не потребуется.

Основной задачей реконструкции системы водоотведения является не увеличение ее пропускной способности, а увеличение надежности эксплуатации за счет ликвидации «узких» мест и создания оптимальных условий работы сооружений и оборудования. Для улучшения работы системы водоотведения в первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

- провести реконструкцию очистных сооружений канализации для развития их на мощность – 250,0 тыс. м3/сут;

- разработать «Условия сельскохозяйственного использования осадков сточных вод», что позволит уменьшить площадь иловых карт;

- провести реконструкцию и модернизацию канализационных насосных станций с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы. В первую очередь требуют реконструкции КНС «Центральная» и «Восточная»; - выполнить ремонт и перекладку самотечно-напорного дюкера;

- проложить вторую нитку «Промышленного» коллектора от ул. Терешковой до колодца гасителя в районе Кирпичного завода;

- проложить разгрузочный самотечно-напорный коллектор d=10001500 мм от КНС «Восточная» до КНС «Центральная»;

- проложить вторую нитку напорного коллектора от КНС «Восточная».

На ГСА еще до выхода проекта реконструкции необходимо вести работы по ремонту и замене существующих сооружений очистки. Также требуется: ремонт илопровода подачи сброженного осадка на иловые площадки; поочередный ремонт иловых карт с вывозкой осадка; ремонт и очистка от отложений отводного канала очищенной воды на всей протяженности от ГСА до р. Урал.

Модернизация объектов водоотведения имеет целью исключение аварийных ситуаций, которые ведут к ухудшению экологической обстановки в городе. Сложившаяся принципиальная схема водоотведения города сохраняется на перспективу. Предусматривается максимальное использование существующих общегородских коллекторов и канализационных насосных станций.

Для проектируемой многоэтажной и коттеджной застройки северного и восточного планировочных районов предусматривается строительство самотечной сети с перекачкой стоков в проектируемый коллектор вдоль трассы объездной дороги и далее через КНС в «Промышленный» коллектор.

Для водоотведения проектируемой коттеджной застройки в районе пос. Ростоши потребуется строительство КНС перекачки и самотечно-напорной сети. Водоотведение Центрального планировочного района будет осуществляться посредством существующей и проектируемой самотечно-напорной сети с реконструкцией КНС «Центральная» и «Восточная». Реконструкция сетей в центре города должна вестись в соответствии с планом мероприятий, намечаемых ООО «Оренбург Водоканал». Водоотведение Южного планировочного района будет осуществляться посредством существующей и проектируемой самотечно-напорной сети с реконструкцией КНС «Южная», «Газпром», «Весенняя» и «Авиагородок».
На перспективу предусматривается строительство системы канализации во всех районах капитальной и индивидуальной застройки.

Водоотведение от поселков индивидуального жилого строительства возможно осуществить на очистные сооружения полной заводской готовности. Их производительность и местоположение определяются на последующих стадиях проектирования.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы сетей канализации, необходимо постоянно вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов.

Диаметры канализационных коллекторов приводятся в атрибутивной базе данных схемы «Водоснабжение, канализация и санитарная очистка».

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно- бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

С целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации на всех существующих и вводимых вновь предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.

Таблица 10.1

Водоотведение на планируемый срок и первый этап развития

| Наименование потребителей | Норма водопотребления л/сут | Коэффициент суточной неравномерности |  | Первый этап развития |  | Планируемый срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Население тыс. чел. | Расход тыс. м3/сут | Население тыс. чел. | Расход тыс. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением (многоэтажная застройка) | 300 | 1,1 |  | 218,0 | 71,9 | 217,0 | 71,6 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (малоэтажная секционная и блокированная застройка) | 280 | 1,1 |  | 27,0 | 8,3 | 20,0 | 6,2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн (индивидуальная усадебная застройка). | 160 | 1,1 |  | 29,0 | 5,1 | 13,0 | 2,3 |
| Всего по району |  |  |  | 274,0 | 85,3 | 250,0 | 80,1 |
| Западный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением (многоэтажная застройка) | 300 |  | 1,1 | 6,0 | 2,0 | 11,0 | 3,6 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (малоэтажная секционная и блокированная застройка) | 280 |  | 1,1 | 9,0 | 2,8 | 7,0 | 2,2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн (индивидуальная усадебная застройка). | 160 |  | 1,1 | 16,0 | 2,8 | 11,0 | 1,9 |
| Всего по району |  |  |  | 31,0 | 7,6 | 29,0 | 7,7 |
| Северный планировочный район Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением (многоэтажная застройка) | 300 | 1,1 |  | 2,0 | 0,7 | < 2,0/td> | 0,7 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (малоэтажная секционная и блокированная застройка) | 280 | 1,1 |  | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 1,2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн (индивидуальная усадебная застройка). | 160 | 1,1 |  | 10,0 | 1,8 | 13,0 | 2,3 |
| Всего по району |  |  |  | 16,0 | 3,7 | 19,0 | 4,2 |
| Восточный планировочный район Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением (многоэтажная застройка) | 300 | 1,1 |  | 137,0 | 45,2 | 155,0 | 51,2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (малоэтажная секционная и блокированная застройка) | 280 | 1,1 |  | 6,0 | 1,8 | 14,0 | 4,3 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн (индивидуальная усадебная застройка). | 160 | 1,1 |  | 33,0 | 5,8 | 36,0 | 6,3 |
| Всего по району |  |  |  | 176,0 | 52,8 | 205,0 | 61,8 |
| Южный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением (многоэтажная застройка) | 300 | 1,1 |  | 20,0 | 6,6 | 34,0 | 11,2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (малоэтажная секционная и блокированная застройка) | 280 | 1,1 |  | 3,0 | 0,9 | 2,0 | 0,6 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн (индивидуальная усадебная застройка). | 160 | 1,1 |  | 15,0 | 2,6 | 11,0 | 1,9 |
| Всего по району |  |  |  | 38,0 | 10,1 | 47,0 | 13,7 |
| Всего по районам |  |  |  | 535,0 | 159,5 | 550,0 | 167,5 |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 25% |  |  |  |  | 39,9 |  | 41,9 |
| Всего |  |  |  |  | 199,4 |  | 209,4 |
| Неучтенные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10% |  |  |  |  | 19,9 |  | 20,9 |
| Итого |  |  |  |  | 219,3 |  | 230,3 |

10.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

10.3.1. Существующее положение

Санитарной очисткой города занимаются специализированные предприятия. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении: ООО «Механизация», ООО «Благоустройство» и ООО «Асфа».
Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Песко-соляные базы расположены на территориях баз ООО «Механизация» и ООО «Благоустройство». Соль завозится из Соль-Илецка. Снег с территорий Южного округа вывозится на снегосвалку, расположенную на г. Сулак в 12-13 км от города; с территорий Северного округа – в основном сбрасывается роторными машинами на газоны и частично по договорам вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

Летняя уборка города начинается со второй половины апреля. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон ТБО.

Забор воды на полив улиц и зеленых насаждений производится из скважин технической воды, расположенных на территориях баз, а также из открытых водоемов. В ведении организаций находится специализированная техника, большинство которой было приобретено в 90-х годах и к настоящему времени требует замены. Сбор, удаление и обезвреживание ТБО от жилых районов и промышленных предприятий (по договорам) осуществляет МУП «Спецавтохозяйство № 1».

Утилизация отходов методом захоронения производится на «Полигоне ТБО» (городская свалка), расположенном в 7 км на северо-восток от города. Полигон находится в эксплуатации МУП «САХ № 1» с 1971 года. Обезвреживание ТБО производится засыпкой грунтом с последующей утрамбовкой трактором. Выделенная под полигон площадь составляет 276 га. В настоящее время под складирование ТБО используется около 30 га.
В городе применяется контейнерный метод очистки от ТБО. Всего в городе установлено 4000 контейнеров, в том числе в частном секторе 870 контейнеров (данные САХ № 1 на 01.12.2005). Для размещения контейнеров оборудованы 943 специальные площадки, в том числе в частном секторе – 415.

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3-5 класса опасности с учетом правил сбора, хранения и удаления отходов.

Территория полигона разделена на 8 рабочих карт, где происходит складирование ТБО. Отходы разравниваются бульдозерами по карте равномерно, уплотняются и изолируются 40-50 сантиметровым слоем глины. Карты заполняются поочередно. По данным САХ № 1 за 2007 год на полигон было принято 1138,1 тыс. м3 ТБО. Нормы накопления ТБО от жилых и общественных зданий, учреждений культуры, образования, торговли и здравоохранения утверждены в 2000 году.

На полигон ТБО производится прием трупов павших животных. Для этих целей на территории полигона в 2002 г. были оборудованы две ямы Беккари.

Сбор жидких отходов от не канализованной застройки осуществляется ассенизационными машинами. Сброс жидких отходов производится через сливную станцию, оборудованную на канализационном коллекторе в районе улицы М. Джалиля. Количество жидких отходов за 2005 г. составило 5,8 тыс. м3.

В ведении МУП «Спецавтохозяйство № 1» находится 62 ед. специальной техники (данные на декабрь 2005 г.), в том числе:

- мусоровозов 41 ед.;

- ассенизационных машин 3 ед.

Всего в городе организовано 37 маршрутов вывоза ТБО, в том числе 13 маршрутов большегрузных мусоровозов на базе автомобилей МАЗ и КАМАЗ.

10.3.2. Проектное решение

Система санитарной очистки и уборки территорий города предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, жидких из неканализованных зданий, уличного мусора и смета).

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3 в год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО составит 825,0 тыс. м3 в год на планируемый срок и 802,5 тыс. м3 в год на первый этап развития.

Вся городская территория должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Утилизация отходов методом захоронения будет производиться на усовершенствованном существующем полигоне ТБО до ввода в действие мусороперерабатывающего комплекса с термической обработкой отходов производительностью 200 тыс. т/год.

Часть полигона площадью около 100 га подлежит дегазации, санации и рекультивации. ТБО, не переработанные на заводе, будут складироваться на рабочих картах полигона.

На территории усовершенствованного полигона ТБО предусмотрен комплекс по сжиганию биоотходов и тепличный комплекс.

Для утилизации промышленных отходов Администрацией города была выделена территория под строительство полигона площадью 10 га, в районе п. Бердянка (земли Оренбургского района). По данным, полученным от Комитета экономики и перспективного развития г. Оренбурга, полигон прекратил свою деятельность по требованию Ивановского сельского совета и лицензии на деятельность по обращению с отходами не имеет.
Выбор территории под размещение полигона промышленных отходов может быть выполнен по акту выбора площадки городскими службами по согласованию с Администрацией Оренбургской области и Оренбургского района.
Предложения по отводу территории под полигон промышленных отходов даются в составе Схемы территориального планирования Оренбургского района.

Для извлечения вторичного сырья предлагается проводить мероприятия по селективному сбору мусора в жилых районах, с целью его использования в качестве сырья. Специальной программой в городе необходимо предусмотреть организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья от населения и площадок для раздельного сбора мусора с использованием специальных контейнеров. На полигоне ТБО предусмотрено размещение комплекса по переработке вторичного сырья. Среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля несанкционированных свалок, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий.

Для окончательного решения проблемы переработки, утилизации и обезвреживания ТБО для г. Оренбурга предлагается разработать комплексную региональную программу.

Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования. Для вывоза снега с территории города предлагается обустроить снегосплавной пункт, который возможно разместить в районе городских очистных сооружений канализации.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации.
Мощность автотранспортных предприятий будет определяться органами коммунального хозяйства с учетом фактического развития жилого фонда, исправности автотранспорта и других местных условий.

10.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

10.4.1. Современное состояние

Источниками электроснабжения города являются Сакмарская ТЭЦ и Каргалинская ТЭЦ.

Электроснабжение г. Оренбурга осуществляется от 24 понизительных подстанций напряжением 110/35/10/6 кВ, из которых девятнадцать подстанций принадлежат ОАО «Оренбургэнерго», а пять подстанций – промышленным предприятиям.

Таблица 10.2

Перечень понизительных подстанций г. Оренбурга и их основная характеристика

|  | Наименование понизительных подстанций | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность трансформаторов, шт., тыс. кВт | Коэффициент загрузки трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оренбургская | 220/110 110/35/6 | 1х125+1х90 1х31,5+1х40 | - |
| 2 | Индустриальная | 110/10 | 1х15+1х16 | 0,34; 0,54 |
| 3 | Шелковая | 110/10 | 2х16 | 1,01; 0,88 |
| 4 | Промышленная (ПО «Стрела») | 110/6 | 2х16 | - |
| 5 | Кавказская | 110/6 | 2х15 | 0,38; 0,54 |
| 6 | Восточная | 110/6 | 1х40+1х25 | 0,24; 0,32 |
| 7 | Юго-Восточная | 110/10/6 | 2х40 | 0,4; 0,46 |
| 8 | Береговая | 110/35/10/6 | 1х31,5+1х25 | 0,23; 0,48 |
| 9 | Западная | 35/6 | 2х16 | 1,45+0,44 |
| 10 | Юго-Западная | 110/10/6 | 2х40 | 0,07; 0,06 |
| 11 | Центральная | 35/6 | 2х7,5 | 0,45; 0,99 |
| 12 | РТИ | 110/6 | 2х32 | - |
| 13 | Степная | 110/10 | 2х25 | -; 0,3 |
| 14 | Шевченковская | 110/6 | 2х15 | 0,019; 0,18 |
| 15 | Промбаза (газпромэнерго) | 110/10 | 2х16 | - |
| 16 | ТРЗ (локомотиво-рем.) | 110/10/6 | 2х25 | - |
| 17 | Заречная (Пугачи) | 35/10 | 2х4,0 | 0,38; 0,41 |
| 18 | Южная | 35/6 | 2х7,5 | 0,99; 0,58 |
| 19 | Пугачевская | 110/35/10 | 2х40 | 0,6; 0,48 |
| 20 | Овощевод | 110/10 | 2х16 | 0,28; 0,4 |
| 21 | Кордонная | 35/10 | 2х10 | 0,08 |
| 22 | Инвертор | 110/10 | 2х25 | 0,18 |
| 23 | Аэропорт | 110/10 | 1х6,3+1х10 | - |
| 24 | Россия | 110/10 | 2х16 | - |

Понизительные подстанции, принадлежащие ОАО «Оренбургэнерго», территориально располагаются в четырех районах города следующим образом:

- Ленинский район: Юго-Восточная 110/10/6 кВ, Береговая 110/10/6 кВ, Овощевод 110/10 кВ, Южная 35/6 кВ, Заречная 35/10 кВ, Пугачевская 110/35/10 кВ, Аэропорт 110/10 кВ;

- Центральный район: Центральная 35/6 кВ, Кордонная 35/10 кВ, Восточная 110/35/6 кВ, Юго-Западная 110/10/6 кВ, Шевченковская 110/10/6 кВ;

- Дзержинский район: Индустриальная 110/10 кВ, Шелковая 110/10 кВ, Россия 110/10 кВ, Степная 110/10 кВ, Инвертор 110/10 кВ;

- Промышленный район: Западная 35/6 кВ, Кавказская 110/6 кВ. Подстанции загружены неравномерно – от 10% до 100%.

Отдельные подстанции имеют длительный срок службы (от 33 до 40 лет).

Таблица 10.3

Установленная мощность (МВА), фактическое потребление мощности и суммарный резерв мощности по трансформаторам при нормальном режиме работы подстанций по районам (по данным ЦЭС ОАО «Оренбургэнерго»)

| Наименование районов | Установленная мощность | Фактическое потребление | Резерв мощности при нормальном режиме работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленинский | 287,8 | 126,6 | 161,5 |
| Центральный | 215 | 48,4 | 161,6 |
| Дзержинский | 171 | 58,8 | 112,2 |
| Промышленный | 62 | 27,5 | 34,5 |
| Итого по городу | 735,8 | 261,3 | 469,8 |

В настоящее время г. Оренбург по электрической мощности недефицитен.

Электроснабжение города осуществляется, в основном, по сети 110 кВ. Сеть 110 кВ закольцована вокруг города.

Сеть 35 кВ развита слабо и находится, в основном, в центральной и западной части города.

Источниками питания сети 110 кВ являются Сакмарская ТЭЦ и ПС 220/110 кВ «Оренбургская». Источниками питания сети 35 кВ являются ПС 220 кВ Оренбургская и ПС 110 кВ Пугачевская и Восточная.

Существует проблема подключения потребителей к некоторым подстанциям города:

- подстанция 110/10 кВ «Шелковая» (загрузка 86%);

- подстанция 35/: кВ «Южная» (загрузка 60 %, находится в исторической части города).

10.4.2. Планировочные решения

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии с ВСН-97-83 и соответственно составят: удельная электрическая нагрузка 450 Вт/жит. на планируемый срок и 350 Вт/жит. на I этап развития; удельное электропотребление – 2025 кВт. ч/год на планируемый срок и 1190 кВт. ч/год – на I этап развития. На перспективу для покрытия возрастающих электрических нагрузок города и обеспечения надежности электроснабжения, потребуется проведение следующих мероприятий:

На ПС 110/6 кВ «Шевченковская» замена трансформатора 110/6 кВ мощностью 15 МВА на 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА. На ПС 110/10 кВ «Шелковая» замена трансформатора 16 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА.

Таблица 10.4

Динамика роста электрических нагрузок на коммунально-бытовые цели города

|  | Наименование районов | Планируемый срок |  |  | В т. ч. на I этап развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая нагрузка, МВт |  | Электропотребление, млн. кВт. ч | Электрическая нагрузка, МВт | Электропотребление, млн. кВт. ч |
| 1 | Центральный | 112,5 | 506,2 |  | 95,9 | 326,1 |
| 2 | Западный | 13,0 | 58,7 |  | 10,8 | 36,9 |
| 3 | Северный | 8,6 | 38,5 |  | 5,6 | 19,0 |
| 4 | Восточный | 92,2 | 415,1 |  | 61,6 | 209,4 |
| 5 | Южный | 21,2 | 95,2 |  | 13,3 | 45,2 |
| Итого |  | 247,5 |  |  | 187,2 |  |

На ПС 110/10 кВ «Степная» замена трансформатора 10 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА.

На ПС 110/35/10 кВ замена трансформатора Т-1 мощностью 31,5 МВА на трансформатор с расщепленной обмоткой.

Снос ПС 35/6 кВ «Южная», расположенной в исторической части города. Электроснабжение центра города от развития сетей ПС 110/10/6 кВ «Юго-Западная» и ПС 35/10 кВ «Кордонная».

Закрытие морально устаревшей подстанции 35/6 кВ «Центральной» с переводом ее потребителей на ПС 35/10 кВ «Кордонная». Строительство новой ПС 110/10 кВ «Ростоши».

Реконструкция ОРУ-110 кВ на ПС «Овощевод», «Индустриальная» Перевод воздушных линий передачи 110 кВ, проходящих в районах многоэтажной застройки, в кабельное исполнение.

Потребуется сооружение РП 10 кВ, перевод РП, ТП и КЛ 6 кВ на напряжение 10 кВ. Расширение и реконструкцию действующих сетей 6 кВ предусматривается проводить с учетом их перевода на напряжение 10 кВ.
Подключение всех потребителей 1 категории необходимо осуществлять через различные линии 10 и 0,4 кВ к двум независимым источникам питания, в качестве которых приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. На последующих стадиях проектирования на основе утвержденного генерального плана необходима разработка специализированной организацией «Схемы электроснабжения г. Оренбурга», в которой должны быть уточнены мощности существующих и проектных центров питания города.

10.5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

10.5.1. Современное состояние

Теплоснабжение многоэтажной и частично малоэтажной застройки г. Оренбурга осуществляется централизованно.

Основными источниками теплоснабжения являются Сакмарская ТЭЦ и Оренбургская котельная (бывшая ТЭЦ).

По данным предприятия ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» тепловая мощность Сакмарской ТЭЦ – 1460 Гкал/ч и Оренбургской котельной – 171,5 Гкал/ч.

В нижеследующих таблицах приводится основная характеристика основного оборудования источников.

1. Сакмарская ТЭЦ:

Таблица 10.5

Турбинное оборудование

| Турбина | Тип (марка) турбины | Год ввода | Установленная электрическая мощность, МВт | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 01 | ПТ-60-130/13 | 1969 г. | 60,0 | 139,0 |
| ТП 02 | ПТ-65/75-130/13 | 2004 г. | 65,0 | 147,0 |
| ТП 03 | Т-50/60-130 | 1972 г. | 50,0 | 92,0 |
| ТП 04 | Т-55/60-130 | 1973 г. | 55,0 | 92,0 |
| ТП 05 | Т-110/120-130/3 | 1985 г. | 110,0 | 175,0 |
| ТП 06 | Т-110/120-130/3 | 1986 г. | 110,0 | 175,0 |

Таблица 10.6

Котельное оборудование (котлы паровые энергетические)

| Котел | Тип (марка) котла | Параметры острого пара |  | Производительность | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление, т/ч кгс/см2 | Температура, 0С |  |  |
| КП 01 | ТГМ-84А--420 | 140,0 | 560 | 420,0 | 1969 |
| КП 02 | ТГМ-84А--420 | 140,0 | 560 | 420,0 | 1970 |
| КП 03 | ТГМ-84Б--420 | 140,0 | 560 | 420,0 | 1971 |
| КП 04 | ТГМЕ-464--500 | 140,0 | 560 | 500,0 | 1985 |
| КП 05 | ТГМЕ-464--500 | 140,0 | 560 | 500,0 | 1986 |
| Итого |  |  |  | 2260,0 |  |

Таблица 10.7

Котельное оборудование (водогрейные и паровые котлы теплоснабжения)

| Котел | Производительность, Гкал/ч | Год ввода | Топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основное | резервное |
| КВ 01 | 100,0 | 1977 | газ | мазут |
| КВ 02 | 100,0 | 1979 | газ | мазут |
| КВ 03 | 180,0 | 1981 | газ | мазут |
| КВ 04 | 180.0 | 1982 | газ | мазут |
| КВ 05 | 180,0 | 1992 | газ | мазут |
| Итого | 740,0 |  |  |  |

2. Оренбургская котельная:

Таблица 10.8

Оборудование

| Котел | Производительность, Гкал/ч | Год ввода | Топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основное | резервное |
| КТ 01 | 49,0 | 1943 | газ | мазут |
| КТ 02 | 52,5 | 1952 | газ | мазут |
| КТ 03 | 52,5 | 1956 | газ | мазут |
| КТ 04 | 17,5 | 2003 | газ | мазут |
| Итого | 171,5 |  |  |  |

Таблица 10.9

Максимально-часовой расход тепла в городе (факт 2004-2005 г. г.), Гкал/ч

| Наименование источников | Расход тепла |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по пару | по горячей воде |  |
| Сакмарская ТЭЦ | 104,8 | 1260,4 |  |
| Оренбургская котельная | 5,7 | 33,4 |  |
| Итого | 110,5 | 1293,8 |  |
| Всего, в т. ч. | 1404,3 |  |  |
| на жилищно-коммунальные нужды | 983,0 |  |  |
| промышленности | 421,0 |  |  |

В качестве основного топлива на Сакмарской ТЭЦ и Оренбургской котельной является природный газ, в качестве резервного – мазут.

Максимально-часовой расход тепла в городе (факт – 2004-2005 г. г.) по данным ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» составляет:

- Сакмарская ТЭЦ

- по пару – 104,8 Гкал/ч;

- по воде – 1260,4 Гкал/ч;

- Оренбургская котельная

- по пару – 5,71 Гкал/ч;

- по воде – 33,46 Гкал/ч;

в т. ч.:

- на жилищно-коммунальные нужды – 983 Гкал/ч;

- промышленность 421 Гкал/ч.

Помимо этого в городе эксплуатируется порядка 100 производственных и 110 отопительных котельных.

Транспорт тепла от Сакмаркской ТЭЦ осуществляется по системе магистральных (четыре магистрали) и распределительных сетей.

Схемы тепловых сетей двухтрубные циркуляционные, подающие тепло одновременно на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Суммарная протяженность магистральных тепловых сетей, находящихся на балансе ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания», составляет:

- паровых – 2,0 км;

- водяных – 144,3 км.

Система горячего водоснабжения для всех потребителей закрытая.

Отпуск тепла от СТЭЦ осуществляется по отопительному графику при центральном качественном регулировании по температурному графику 130/700С.

10.5.2. Планировочные решения

Расход тепла на нужды отопления, вентиляции жилых и общественных зданий определен в соответствии с главой СНиП 2.02.07-86 «Тепловые сети» и климатическими данными.

Таблица 10.10

Ориентировочные тепловые нагрузки жилищно-коммунальных потребителей города, охваченных централизованным теплоснабжением, по планировочным районам (Гкал/ч)

|  | Наименование районов | Планируемый срок |  |  |  | В т. ч. I этап развития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопл. жил. и общ. зд. | Вент. | Гор. водо- снаб. | Итого | Отопл. жил. и общ. зд. | Вент. | Гор. водо- снаб. | Итого |
| 1 | Центральный | 875,0 | 70,0 | 79,0 | 1024,0 | 703,0 | 56,0 | 82,0 | 841,0 |
| 2 | Западный | 120,0 | 10,0 | 7,0 | 137,0 | 100,0 | 8,0 | 6,0 | 114,0 |
| 3 | Северный | 56,0 | 4,0 | 3,0 | 63,0 | 38,0 | 3,0 | 3,0 | 44,0 |
| 4 | Восточный | 653,0 | 52,0 | 61,0 | 766,0 | 427,0 | 34,0 | 52,0 | 513,0 |
| 5 | Южный | 151,0 | 12,0 | 13,0 | 176,0 | 88,0 | 7,0 | 8,0 | 103,0 |
|  | Итого | 1855,0 | 148,0 | 163,0 | 2166,0 | 1356,0 | 108,0 | 151,0 | 1615,0 |

На перспективу с учетом возрастающих тепловых нагрузок и бесперебойного обеспечения теплом потребителей предусматривается проведение следующих мероприятий:

- Реконструкция котлов ПТВМ-100 на Сакмарской ТЭЦ с целью доведения их работы до 100% производительности.

- Модернизация теплофикационных агрегатов на Сакмарской ТЭЦ.

- Перевод Оренбургской котельной в режим работы ТЭЦ с сооружением паро-газовой установки, что позволит передать дополнительное тепло потребителям южной части города. При этом предлагается закрытие существующей котельной ОАО «Инженерный центр» по ул. Турбинная, 31а.

- Теплоснабжение потребителей новой застройки Северо-Восточного района намечается от Сакмарской ТЭЦ с учетом ее реконструкции. За планируемый срок генерального плана предлагается рассмотреть возможность сооружения когенерирующего источника энергоснабжения - паро-газовой установки. Тип и мощность источника могут быть уточнены после разработки специализированной организацией схемы теплоснабжения города.
- Закрытие мелких отопительных котельных, строительство новых автономных отопительных котельных для потребителей, удаленных от магистральных сетей существующих крупных источников тепла.
- Реконструкция существующих отопительных и промышленных котельных.
- Теплоснабжение новой малоэтажной застройки предусматривается осуществлять на базе АОГВ.

- В связи с тем, что большая часть существующих тепловых сетей отработали 30 и более лет (неудовлетворительное состояние металла и сварных стыков), необходимо произвести их реконструкцию с заменой на новые.

- В качестве альтернативных источников теплоснабжения в жилых и общественных зданиях предлагается рассмотреть возможность применения автономных (крышных) котельных в районе улиц Набережная-Чичерина-Рыбаковская-М. Жукова.

На следующей стадии проектирования предлагается разработка специализированной организацией «Схемы теплоснабжения г. Оренбурга».

Основные источники теплоснабжения и магистральные тепловые сети (существующие и проектные) представлены на чертеже «Схема энергоснабжения».

10.6.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

          10.6.1.Современное состояние

Газоснабжение г. Оренбурга осуществляется на базе природного и сжиженного газа. Природный газ поступает в город по отводу от магистрального газопровода Оренбург-Самара.

Природный газ подается в город через три газораспределительные станции:

- ГРС-1 в Северном районе города;

- ГРС-2 в Восточном районе города (работает в режиме ГГРП, т. к. расположена в городской застройке);

- ГРС-3 в Южном районе города.

ГРС-1 имеет два выхода давлением 0,6 МПа – на город и давлением газа 1,2 МПа на Сакмарскую ТЭЦ.

ГГРП (ГРС-2 старая площадка) и ГРС-3 имеют один выход давлением газа ) 0,6 МПа – на город.

Газопровод до ГГРП (ГРС-2 старая площадка) подключен к двум выходам ГРС-1 и работает зимой от выхода давлением газа 1,2 МПа, а летом от выхода давлением газа 0,6 МПа.

От существующих ГРС газ давлением 0,6 МПа подается предприятиям города, отопительным котельным, газорегуляторным пунктам и двум ГГРП-35 и 49, от которых в распределительную сеть подается среднее давление.
В ГРП, ГРПШ газ снижается до 3000 Па и подается индивидуально-бытовым и мелким коммунально-бытовым потребителям.

По данным треста «Оренбургмежрайгаз» полезный отпуск природного газа на 1.01.05 г. составил 1395,6 млн. м3/год, в т. ч.:

- промышленности – 1171,3 млн. м3/год;

- населению – 224,3 млн. м3/год.

Система газоснабжения в городе – трехступенчатая.

Газопроводы высокого и низкого давления, в основном, закольцованы.

Протяженность сетей природного газа по городу составляет:

- высокого давления – 261,9 км;

- среднего давления – 11,1 км;

- низкого давления – 1229,4 км.

Количество газорегуляторных пунктов составляет 54 шт.

Использование природного газа предусмотрено:

- на коммунально-бытовые нужды и отопление населения;

- на нужды предприятий бытового обслуживания населения, предприятий общественного питания, учреждений здравоохранения;

- промышленным предприятиям на отопление и технологические нужды.

10.6.2. Планировочное решение

Использование природного газа в г. Оренбурге на перспективу предусматривается на коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) населения и на отопительные цели малоэтажной застройки.

Годовой расход природного газа определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 нм3 газа на одного человека;

- на отопление малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м2 отапливаемой площади равной 8,5 м3 природного газа.

Таблица 10.11

Ориентировочный годовой расход природного газа (млн. м3)

|  | Потребители | Планируемый срок | В т. ч. I этап развития |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 110,0 | 107,0 |
| 2 | Отопление малоэтажной застройки | 0,9 | 1,1 |
|  | Итого: | 119,0 | 117,1 |

Расход природного газа на промышленные нужды на перспективу принят в соответствии с отчетными данными и ориентировочной тенденцией роста производства и соответственно составит на планируемый срок порядка 2000 млн. м3 и на I этап развития 1470 млн. м3.

На перспективу в соответствии с откорректированной схемой газоснабжения г. Оренбурга, разработанной Саратовским институтом «ГипроНИИгаз» и предложениями Треста «Оренбургмежрайгаз» предусматривается выполнить следующие мероприятия:

- охват населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд принят 100%;

-строительство ГРС-4 в районе Подгородней Покровки с прокладкой магистрального газопровода протяженностью 40,5 км;

- вынос ГРС-2 из зоны жилой застройки п. Ростоши на площадку, расположенную на востоке от п. Ростоши;

- замена газопровода диаметром 159 мм на диаметр 219 мм, подающего газ на микрорайоны села Ивановка - Чкаловский протяженностью 19,8 км;

- закольцовка газопровода высокого давления (Д-159 мм) по ул. Братьев Коростылевых, прокол через железную дорогу до ГПТУ-16;

- строительство газовых сетей высокого, среднего и низкого давления и ГРП в районах новой жилой застройки, а также реконструкция существующих сетей и сооружений, имеющих большой процент износа.

         10.7. СРЕДСТВА СВЯЗИ

10.7.1. Телефонизация

Телефонная сеть города эксплуатируется Оренбургским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» (ул. Володарского, 11), являющимся основным оператором сети электросвязи.

Телефонизация потребителей города осуществляется от действующих автоматических телефонных станций (АТС).

Суммарная монтированная емкость ТФ сети по городу составила 137708 номеров. Количество ТФ аппаратов общего пользования на 1000 жителей составляет 274,5 шт. Количество квартирных телефонных аппаратов на 1000 жителей – 235,6 шт.

Показатели по городу ниже соответствующих показателей в среднем по Оренбургской области. По данным статистики для городского населения Оренбургской области только количество квартирных ТФ аппаратов – 263,7 шт.
         Расчет средств телефонной связи на проектный срок выполнен в соответствии с «Нормами телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности» (НП-008-85) «Гипросвязь» и был принят 350 телефонов на 1000 жителей. Исходя из этого, на проектный срок количество телефонных номеров в городе должно составить 186855 ед.

Дополнительная потребность в телефонной емкости на перспективу составляет 39122 номеров.

Дальнейшее развитие ТФ сети будет обеспечиваться, в основном, за счет проведения реконструкции и модернизации оборудования на действующих АТС для увеличения телефонной емкости, а также строительства новых АТС.

Протяженность магистральных соединительных линий между АТС, составляет – 139,4 км, в том числе ВОЛС – 105,5 км.

Маршрутный список улиц, по которым проходит межстанционная связь, приведен ниже:

1) ул. Терешковой,10 – ул. Рыбаковская – ул. Комсомольская – ул. Володарского – пер. Матросский – ул. Краснознаменная – ул. Маршала Жукова – ул. Туркестанская, 25;

2) ул. Володарского, 11 – пер. Матросский – ул. 9-го Января – ул. Кирова – ул. Кобозева – ул. М. Горького – ул. Донгузская – ул. Беляевская – ул. Центральная, 28;

3) ул. Центральная, 28 – ул. Беляевская, 29;

4) ул. Центральная, 28 – ул. Заречная – ул. Илекская – ул. Текстильщиков – ул. Щетинина – ул. Зои Космодемьянской – ул. Луначарского – Авиагородок (территория в/части);

5) ул. Володарского, 11 – ул. Кобозева – ул. Казаковская – пер. Госпитальный – пр. Парковый, 32;

6) пр. Парковый,32 – ул. Цвиллинга – пр. Бр. Коростелевых, 141;

7) пр. Бр. Коростелевых, 141 - ул. Львовская – ул. Юркина – ул. Полтавская – ул. Народная;

8) ул. Туркестанская, 25 – по ул. Туркестанской – ул. Совхозная – ул. Бр. Знаменских, 11А;

9) ул. Бр. Знаменских, 11А – ул. Восточная – ул. Карагандинская – ул. Одесская – ул. Шевченко, 30;

10) ул. Шевченко,30 – через территорию больницы – через ул. Монтажников – пр. Победы – ул.ул. 70 лет ВЛКСМ – через ул. Брестская – ул. Дружбы,11.

Таблица 10.12

Перечень АТС по состоянию на 01.01.2008

|  |  | Местоположение | Емкость №№ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Монтированная | Задействованная |
| 1 | АТС-31 | ул. Туркестанская,25 | 9542 | 9542 |
| 2 | АТС-36 | ул. Конституции, 28/1 | 9288 | 9288 |
| 3 | АТС-33 | ул. Бр.Знаменских,11а | 7151 | 7151 |
| 4 | АТС-72 /75 /76 | ул. Туркестанская, 25 | 13852 | 13286 |
| 5 | ПСЭ-76/1 | ул. Беляевская, 28 | 1430 | 1429 |
| 6 | ПСЭ-76/2 | Авиагородок, в/ч | 757 | 753 |
| 7 | ПСЭ-76/5 | ул. Центральная, 28 | 4302 | 4247 |
| 8 | ПСЭ-75 | ул. Шевченко, 30 | 9788 | 9720 |
| 9 | АТС-62/63/64/65 | ул. Дружбы | 25524 | 25152 |
| 10 | ПСЭ-64/1 | ул. Конституции, 28/1 | 4491 | 4273 |
| 11 | АТС-77/78 | ул. Володарского, 11 | 12064 | 11579 |
| 12 | АТС-35 | ул. Бр. Знаменских, 11 | 12960 | 8461 |
| 13 | ПСЭ-35/1 | ул. Гагарина, 23/4 | 2640 | 2604 |
| 14 | ПСЭ-35/2 | ул. Бр. Коростелевых, 41 | 2940 | 2892 |
| 15 | ПСЭ-35/3 | п. Ростоши | 390 | 364 |
| 16 | ПСЭ-35/4 | пр. Победы, 148 | 900 | 767 |
| 17 | ПСЭ-35/5 | ул. Гагарина, 54/ 1 | 3360 | 3309 |
| 18 | ПСЭ-35/6 | пр. Дзержинского, 38 | 1200 | 1116 |
| 19 | ПСЭ-35/7 | ул. Салмышская, 3/1 | 900 | 780 |
| 20 | ПСЭ-35/8 | ул. Липовая, 17 | 540 | 353 |
| 21 | ПСЭ-35/9 | ул. Конституции, 3 | 1380 | 1063 |
| 22 | ПСЭ-35/10 | ул. Волгоградская, 68 | 832 | 824 |
| 23 | ПСЭ-35/12 | ул. Ю. Ленинцев | 704 | 547 |
| 24 | ПСЭ-35/13 | ул. Салмышская, 14 | 736 | 472 |
| 25 | ПСЭ-35/14 | ул. Родимцева, 20/1 | 960 | 537 |
| 26 | ПСЭ-35/15 | ул.70 лет ВЛКСМ | 512 | 207 |
| 27 | ПСЭ-35/16 | ул. Салмышская, 46/2 | 512 | 166 |
| 28 | ПСЭ-35/18 | ул. Магистральная, 15 | 384 | 377 |
| 29 | ПСЭ-35/19 | ул. Кольцевая, 17/1 | 704 | 678 |
| 30 | ПСЭ-35/20 | ул. Абдрашитова, 244 | 512 | 496 |
| 31 | ПСЭ-35/21 | ул. Кавалерийская | 576 | 206 |
| 32 | ПСЭ-35/22 | ул. Гагарина, 27/ 1 | 3584 | 3447 |
| 33 | ПСЭ-35/23 | пр. Парковый, 32 | 1024 | 974 |
| 34 | ПСЭ-35/24 | ул. Даля, 5 | 704 | 359 |
| 35 | АТС-56 | ул. Терешковой, 10 | 3422 | 3275 |
| 36 | ПСЭ-56/1 | ул. Бр. Коростелевых, 141 | 6144 | 6055 |
| 37 | ПСЭ-57 | ул. Бр. Коростелевых, 141 | 1024 | 959 |
| Итого |  |  | 147733 | 137708 |

11) ул. Бр. Знаменских,11А – ул. Восточная – ул. Карагандинская – ул. 16-я Линия – ул. 11-я Линия – р. Промысловый – пр. Гагарина, 54/1;

12) ул. Бр. Знаменских, 11А – ул. Восточная – пр. Гагарина, 23/4 – по пр. Гагарина на пр. Гагарина, 27/1 – пр. Гагарина, 54/1 – по пр. Гагарина – Нежинское шоссе – до пос. Солнечный;

13) ул. Терешковой,10т – ул. 8-го Марта – ул. Краснознаменная – ул. 9-го Января – ул. Володарского, 11;

14) ул. Дружбы, 11 – ул. Ю. Ленинцев – ул. Брестская – пр. Дзержинского – ул. Конституции, 28/1;

15) ул. Конституции28/1 – пр. Дзержинского – ул. Терешковой – АТС-52 (Телесот). Междугородная АТС: АМТС/АТС-56 типа АХЕ-10 емкостью 9690 каналов.

Проектные работы по телефонизации города выполнены ОАО «Гипросвязь» г. Самара. Сети сотовой подвижной связи в настоящее время полностью удовлетворяют потребности населения (в том числе жителей города) в услугах мобильной связи. По статистическим данным на 100 жителей приходится 108,2 телефонных аппаратов.

10.7.2. Радиофикация

Сеть проводного вещания. Количество абонентов сети проводного вещания составляет 47918 радиоточек. Перечень стационарных сооружений приведен в таблице 10.14 в конце раздела.

Развития сети проводного вещания не планируется.

10.7.3. Телевидение

ТВ вещание осуществляется радиотелевизионной передающей станцией (РПС) в г. Оренбурге (пер. Телевизионный, 3). Техническое здание и антенная опора – мачта 182,9 м, принадлежит Оренбургскому филиалу ФГУП «РТРС» По состоянию на начало 2008 г. на РПС установлены 12 ТВ передатчиков. Из них 8 ТВ передатчиков в арендуемом помещении обслуживает Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТелеком».

Таблица 10.13

Перечень передаваемых ТВ программ

|  | Программа | Канал | Передатчик | Мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Первый канал» | 5 | АТРС-5 | 5,0 |
| 2 | «Россия» +обл. | 7 | «Зона-2» | 5,0 |
| 3 | «Планета»+«Регион» | 9 | «Ковыль-0,5»* | 0,5 |
| 4 | «Культура» | 12 | <«Онега-0,5»/td> | 0,5 |
| 5 | «ОренТВ» | 21 | ТВ-1000Д* | 1,0 |
| 6 | ТНТ | 24 | «Онега-1» | 1,0 |
| 7 | «Спортивный 7ТВ» | 26 | STV-31* | 1,0 |
| 8 | «СТС» | 29 | ТВ-1000Д* | 1,0 |
| 9 | «НТВ» | 31 | «Онега-1»* | 1,0 |
| 10 | «Муз-ТВ» | 39 | ТВ-1000Д* | 1,0 |
| 11 | «ТВЦ» | 47 | «Онега-1»* | 1,0 |
| 12 | «Домашний» | 51 | «Онега-1»* | 1,0 |

* - передатчики Оренбургского филиала ОАО «ВолгаТелеком»

На РПС также установлены радиовещательные передатчики для программ:

- «Радио России» - «Иней –2», 2кВт», 66,02 мГц;

- «Европа+Урал»- «Иней-1», 1 кВт, 103,7 мГц;

- «СРВ-10» мощностью 10 кВт на частоте 1053кГц для программы «Радио России».

В городе действует сеть кабельного телевидения общей монтированной емкостью 8444 абонентов Головная станция расположена по адресу: ул. Терешковой, 10.

Дальнейшее развитие ТВ вещания связано с переводом аналогового вещания на цифровое вещание. В перспективе (до 2015 г.) планируется установка 2-3 цифровых передатчиков, каждый из которых осуществляет передачу 6-8 ТВ программ и 2-4 программ звукового вещания. При этом, один передатчик будет обеспечивать трансляцию обязательного блока программ, включающего общефедеральные программы «Первый канал», «Россия», «Культура», региональной (областной), НТВ, программ радиовещания «Радио России», «Маяк» на бесплатной основе.

         Таблица 10.14

Перечень существующих станционных сооружений

|  | Наименование | Местоположение | Тип оборудования | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦУС (ОУС-1) | ул. Терешковой, 10 | УПВ-15 «ЕнисейД-10» | 2 1 |
| 2 | ОУС-2 | ул. Пролетарская, 273 | «Енисей-5,0» | 2 |
| 3 | ОУС-3 | ул. Дружбы, 11 | «Енисей-5,0» УПВ «Луч» | 1 1 |
| 4 | ОУС-4 | ул. Чкалова, 57а | «Енисей- 15» УПВ-15 | 1 1 |
| 5 | ТП-1 | ул. Терешковой, 10 | СТП-3 СТР-5 | 1 1 |
| 6 | ТП-2 | ул. Мичурина – ул.Орджоникидзе | СТП-3 СТР-6 | 1 1 |
| 7 | ТП-3 | ул. Ленинская – ул. Кобозева | СТП-3 СТР-5 | 1 1 |
| 8 | ТП-4 | ул. Новоселов – ул. Зауральская | СТП-3 СТР-6 «Енисей-1,25» | 1 1 1 |
| 9 | ТП-5 | ул. Чкалова, 22 | СТП-3 СТР-5 | 1 1 |
| 10 | ТП-6 | ул. 60 лет Октября – пер. Майский | СТП-3 СТР-6 | 1 1 |
| 11 | ТП-7 | ул. Одесская, 111 | СТП-3 СТР-5 | 1 1 |
| 12 | ТП-8 | ул. Народная, 12 | СТП-3 СТР-6 | 1 1 |
| 13 | ТП-9 | ул. Бр. Коростылевых, 45 | СТП-3 СТР-6 | 1 1 |
| 14 | ТП-10 | ул. Розы Люксембург, 41 | СТП-3 СТР-5 | 1 1 |
| 15 | ТП-11 | пр. Дзержинского, 14 | СТП-3 СТР-5 | 1 1 |
| 16 | ТП-12 | ул. Салмышская,10 | СТП-3 СТР-5 | 1 1 |
| 17 | ТП-13 | ул. Дружбы, 3 | СТП-3 СТР-5 | 1 1 |
| 18 | ТП-14 | пер. Дальний,35 | СТП-3 СТР-5 | 1 1 |
| 19 | ТП-15 | ул. Родимцева, 14 | СТП-3 СТР-5 | 1 1 |
| 20 | ТП-16 | пр. Гагарина,44 | СТП-3 СТР-5 | 1 1 |
| 21 | ТП-17 | ул. Чкалова, 57 | СТП-3 СТР-5 | 1 1 |

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ. В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте. К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела (схемы «Охрана окружающей среды. Современное состояние» и «Охрана окружающей среды. Проектный срок»).

Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий планировочного характера, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения. 
В состав схемы «Охрана окружающей среды. Современное состояние» входят объекты и территории (источники) негативных воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия селитебных территорий, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными природно- экологическими, санитарно-гигиеническими ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах города Оренбурга систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

В состав схемы «Охрана окружающей среды. Проектный срок» входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер градостроительного характера, предлагаемых проектным решением генерального плана города, и зоны с особыми условиями использования территорий в границах, трансформированных на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранительных мероприятий и планировочных решений генплана.

Схемы раздела «Охрана окружающей среды. Современное состояние» и «Охрана окружающей среды. Проектный срок» помещены в графические приложения к тому 3 «Секретные материалы проекта» ввиду требований обеспечения секретности информации в соответствии с п. 24, п. п. 74 «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» от 16.09.2002 № 240/4/0310 (утвержден приказом Госстроя России от 30.09.2002).

11.1. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения города Оренбурга относятся следующие территории и функциональные объекты (элементы городской среды):

- автомобильные дороги;

- железная дорога;

- аэродромы;

- газопроводы;

- газодобывающие скважины;

- воздушные линии электропередачи;

- понизительные подстанции;

- организованные источники нагретых выбросов в атмосферу;

- производственные и коммунальные территории;

- свалка (полигон) ТБО и производственных отходов;

- скотомогильники;

-  кладбища;

- нарушенные территории (карьеры, отвалы, бедленд и проч.).

11.2. ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах города и на прилегающих территориях:

- территории проживания, отдыха и лечения горожан (жилые кварталы, озелененные территории общего пользования,

рекреационные зоны, школы и детские дошкольные учреждения, больницы и пр.);

- водные объекты (водотоки и водоемы);

- пойменные участки долин рек Урал и Сакмара;

- водозаборы, водозаборные скважины, насосные станции и сооружения;

- магистральные водоводы;

- организованные памятники природы;

- проектируемые особо охраняемые природные территории;

- болота и другие полигидроморфные комплексы;

- озелененные территории общего пользования и специального назначения; - защитные лесополосы;

- древесно-кустарниковая растительность и открытые природные пространства.

11.3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ (СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ) 
         В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на схеме «Охрана окружающей среды. Современное состояние» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов;

- 2-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов;

- санитарно-защитные полосы магистральных водоводов;

- водоохранные зоны водотоков и водоемов;

- зона затопления паводком 1%-й обеспеченности;

- организованные памятники природы;

- проектируемые особо охраняемые природные территории (городской заказник); - санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных, сельскохозяйственных и прочих объектов;

- санитарно-защитные зоны понизительных подстанций;

- санитарные разрывы (охранные зоны) воздушных линий электропередачи;

- санитарный разрыв железной дороги;

- санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов;

- полоса отвода железной дороги;

- оползневые склоны;

- перевеиваемые пески;

- территории проявлений речной и овражно-балочной эрозии;

- соляные купола;

- территории Оренбургского НГКМ;

- территории поля разбуривания.

Границы 1-го и 2-го поясов зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно- питьевого назначения (таблица 11.1) в материалах генплана учтены в соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области от 11.09.2007 № 08-6423 и письмом ООО «Оренбург Водоканал» от 18.09.2007 № 1-2/2431. Представленные сведения основываются на СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и на Решении малого Совета народных депутатов № 338-мс от 11.08.1993 «О зонах санитарной охраны проектируемых и действующих водозаборов города Оренбурга».
Границы санитарно-защитных полос магистральных водоводов учтены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Границы водоохранных зон водотоков и водоемов учтены в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (см. таблицу 11.2).

Таблица 11.1

Размеры зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

| Водозабор | Размеры (в метрах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вниз по течению | вверх по течению | по правому берегу | по левому берегу |
| I пояс |  |  |  |  |
| Водозабор «Ново-Сакмарский» | В месте впадения р. Сакмара в р. Урал | 200 м от последней скважины Ново-Сакмарского водозабора | 500 | 500 |
| Водозабор «Сакмара-2» ПО ФГУП «Стрела» |  |  |  |  |
| Водозабор «Берды» |  |  |  |  |
| Водозабор «Оренбург-II» |  |  |  |  |
| Водозабор «Старосакмарский» |  |  |  |  |
| Водозабор РТИ |  |  |  |  |
| Водозабор «Оренбург-I» |  |  |  |  |
| Водозабор «НФС» (Уральский открытый») | 100 м от оголовка | 200 м от оголовка | 500 | 500 |
| Водозабор «Уральский (основной участок) | По 100 м в одну и в другую сторону от ряда скважин |  |  |  |
| Водозабор «Уральский» (временный участок) | 100 м от оголовка Уральского открытого водозабора | 200 м от Уральского месторождения подземных вод | 500 | 500 |
| Водозабор «Уральский» (Южно-уральский участок) |  |  |  |  |
| Водозабор «Ивановский» |  |  |  |  |
| II пояс |  |  |  |  |
| Водозабор «Ново-Сакмарский» | В месте впадения р. Сакмара в р. Урал | В створе с. Черный Отрог | 1000 | 1000 |
| Водозабор «Сакмара-2» ПО ФГУП «Стрела» |  |  |  |  |
| Водозабор «Берды» |  |  |  |  |
| Водозабор «Оренбург-II» |  |  |  |  |
| Водозабор «Старо-сакмарский» |  |  |  |  |
| Водозабор РТИ |  |  |  |  |
| Водозабор «Оренбург-I» |  |  |  |  |
| Водозабор «НФС» (Уральский открытый») | В месте впадения р. Сакмара в р. Урал | В створе с. Красногор на расстоянии 130000 м от Уральского открытого водозабора | 1000 | 1000 |
| Водозабор «Уральский (основной участок) |  |  |  |  |
| Водозабор «Уральский» (временный участок) |  |  |  |  |
| Водозабор «Уральский» (Южно-уральский участок) |  |  |  |  |
| Водозабор «Ивановский» |  |  |  |  |

Таблица 11.2

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков и водоемов г. Оренбурга

| Водный объект | Рекомендуемые размеры водоохранных зон (м) в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
| --- | --- |
| р. Урал | 200 |
| р. Сакмара | 200 |
| руч. Ураз Гельде | 50 |
| руч. Банный проток | 50 |
| руч. Алимсай 1-й | 50 |
| руч. Алимсай 2-й | 50 |
| оз. Куш | 50 |
| оз. Коль | 50 |
| оз. Суходол | 50 |
| оз. Камышовое | 50 |
| оз. Малахово | 50 |
| оз. Кривое | 50 |
| оз. Сазанное | 50 |
| оз. Банный проток | 50 |
| оз. Стойло | 50 |
| оз. Ланковое | 50 |
| оз. Тюкавое | 50 |
| оз. Дачное | 50 |
| озера Крутоярские | 50 |
| оз. Большое | 50 |
| оз. Коровье Стойло | 50 |
| озера Мельниковы | 50 |
| озера Деникины 1-е | 50 |
| озера Деникины 2-е | 50 |

Размер прибрежных защитных полос водотоков и водоемов г. Оренбурга в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров – для уклона до трех градусов, пятьдесят метров – для уклона три и более градуса. Масштаб генерального плана города и качество представленной для разработки проекта топографической основы не позволяют определить границы прибрежных защитных полос в графических материалах генплана. Границы могут быть определены либо в проектах планировки, либо в специализированных проектах организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ в материалах генерального плана города приняты как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и уточнены по данным письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области от 11.09.2007 № 08-6423 и письма Центра Госсанэпиднадзора по Оренбургской области от 16.08.99 № 03-1204 (см. таблицу 11.3).

Границы санитарного разрыва железной дороги и интенсивно используемых подъездных путей в материалах генплана учтены размером в 100 м от крайнего рельса и откорректированы (с точностью, обеспечиваемой подосновой и масштабом схемы) с учетом экранирующего влияния прилегающих к путям объектов.

Границы полосы отвода железной дороги и санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов обосновываются в материалах раздела генплана «Транспортная инфраструктура».
Границы санитарно-защитных зон понизительных подстанций ввиду отсутствия ориентировочных, предварительных и окончательных размеров СЗЗ в материалах генерального плана города учтены по аналогам в соответствии с расчетными параметрами (методические рекомендации НИИ гигиены и санитарии им. А. Н. Марзеева) и откорректированы (с точностью, обеспечиваемой подосновой и масштабом схемы) с учетом экранирующего влияния прилегающих к подстанциям объектов.

Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985) и новой вой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

На территории г. Оренбурга выделены границы трех памятников природы: «Гора Хусаинова» (43,9 га), «Гора Маяк» (51,2 га) и «Оренбургский крепостной яр (Беловский яр)» (10,0 га). Памятники природы учтены в материалах генплана города в соответствии с Распоряжением главы администрации Оренбургской области от 21.05.1998 № 505-р «О памятниках природы» и письмом Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Оренбургской области от 11.09.2007 № 405.

Границы проектируемых особо охраняемых природных территорий (городской заказник «Гора Сулак») учтены в составе схемы генплана «Охрана окружающей среды. Проектный срок» в соответствии с письмом Института степи Уральского отделения Российской Академии наук от 09.11.2007 № 16380-1256-275 и письмом Комитета по градостроительству и архитектуре администрации города Оренбурга от 05.12.2007 № 24/1-4245.
Границы зоны затопления паводком 1%-й обеспеченности обосновываются в разделе генплана «Инженерная защита и подготовка территории». Границы оползневых склонов, перевеиваемых песков, территорий проявления речной и овражно-балочной эрозии, соляных куполов, территории Оренбургского НГКМ и поля разбуривания обосновываются в материалах раздела генплана «Природные условия».

На стадии концепции генерального плана города Оренбурга произведена комплексная оценка территории, учитывающая ореолы экологических рисков, связанных с последствиями осуществления хозяйственной деятельности, в том числе с последствиями выбросов в атмосферу оксидов азота, диоксидов серы, биологического эффекта совместного влияния диоксидов серы и оксидов азота (суммации), меркаптанов, метилмеркаптанов, тяжелых металлов.

Таблица 11.3

Размеры согласованных санитарно-защитных зон объектов г. Оренбурга

| № п/п | Объект | Размер СЗЗ (м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 | согласование Госсанэпиднадзора от 16.08.99 № 03-1204 | согласование Роспотребнадзора от 11.09.07 № 08-6423 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оренбургский газоперерабатывающий завод | (мин. 1000) | 5000 | 5000 |
| 2 | Каргалинская ТЭЦ | 300 | 3280*/3000 | 300 |
| 3 | Сакмарская ТЭЦ | 300 | 1000 | 500 |
| 4 | Городская свалка ТБО | 1000 |  | 1000 |
| 5 | Городские очистные сооружения канализации | 500 |  | 300 |
| 6 | Газораспределительная станция (ГРС) | 500 |  |  |
| 7 | Птицефабрика «Россия» | 1000 |  | 1000 |
| 8 | ОАО «Мясной комбинат «Оренбургский» | 1000 | 100 |  |
| 9 | ОАО «Оренбургский завод РТИ» | 300 | 300 | 300 |
| 10 | ОАО «Маслоэкстракционный завод» | 300 | 100 | 50 |
| 11 | Завод «Радиатор»: I участок II участок | 300 100 | 300 100 | 50 50 |
| 12 | ЗАО «Силикатный завод» | 500 | 100 | 300 |
| 13 | АБЗ треста «Дорстрой» | 500 | 300*/100 |  |
| 14 | ООО «Солис» | 300 |  | 300 |
| 15 | ЗАО «Завод ЖБИ «Степной» | 300 |  | 300 |
| 16 | ООО «Термопласт» | 500 |  | 100 |
| 17 | ПО «Химпродукт» (1-й и 2-й участок) | 300 | 50 |  |
| 18 | ООО «Химзавод «Спектр» | 500 |  | 50 |
| 19 | ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» | 300 | 100 | 300 |
| 20 | ГУП ПО «Стрела» | 300 | 100 (факт.) | 100 |
| 21 | «Шпалопропиточный завод» | 300 | 300* | 300 |
| 22 | ГУП «Локомотиворемонтный завод» | 300 |  | 100 |
| 23 | ООО «ГлавОренбургМебель» | 300 |  | 100 |
| 24 | КХП № 1 |  |  | 100 |
| 25 | КХП № 2 |  |  | 100 |
| 26 | КХП № 3 |  |  | 300 |
| 27 | ООО «Нефтемаслозавод» | 1000 | 300 | 300 |
| 28 | Оренбургская нефтебаза | 67*/100 | 100 |  |
| 29 | Каргалинская нефтебаза | 300 | 50*/100 | 100 |
| 30 | Кладбище по пр. Победы | 300 | 50 |  |
| 31 | Кладбище п. Южный | 300 | 50 |  |
| 32 | Кладбище им. Куйбышева | 300 | 50 |  |
| 33 | Кладбище п. Кушкуль | 300 | 100 |  |
| 34 | Кладбище п. Степной | 500 |  |  |
| 35 | Газодобывающие скважины | 1000 |  |  |
| 36 | ТД «Форштадт» | - |  | 50 |
| 37 | АОЗТ «Лада-Сервис» | 50 |  | 100 |
| 38 | ДГУП «Оренбургский хлебозавод № 2» | 50 |  | 100 |
| 39 | ЖБИ № 2 «Оренбургский» | 300 |  | 300 |
| 40 | Завод «Инвертор» |  |  | 100 |
| 41 | Завод Гидравлических прессов «Металлист» |  |  | 100 |
| 42 | Завод РТИ | 300 |  | 300 |
| 43 | Комбикормовый завод |  |  | 300 |
| 44 | Ликероводочный завод «Оренбургский» |  |  | 100 |
| 45 | ОАО «Продмаш» | 100 |  | 100 |
| 46 | ООО «БРЕНТ» |  |  | 100 |
| 47 | ООО «ГазОР» |  |  | 100 |
| 48 | ООО «Оренбурггазпромтранс» (автоколонна 1173) |  |  | 100 |
| 49 | ООО «РАУФ» |  |  | 50 |
| 50 | ООО «СПМК «Сельские строители» | 100 |  | 100 |
| 51 | ООО «Сталепромышленная компания» | 100 |  | 100 |
| 52 | Пивоваренный завод «Пивовар» (ЗАО «Орлик») | 50 |  | 50 |
| 53 | СУ-809 АО «Оренбургдорстрой» | 100 |  | 300 |
| 54 | ТОО «Станкозавод» |  |  | 100 |
| 55 | Трест «Оренбургмежрайгаз» | 50 |  | 50 |
| 56 | ООО «Оренбургский станкозавод» | 100 |  | 100 |
| 57 | ООО «Гидропресс» | 100 |  | 100 |

* - в соответствии с проектами нормативов ПДВ предприятий.

В процессе оценки учитывались сведения Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области»; материалы, представленные ГУ «Оренбургский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (письма от 27.09.2005 № Г-185, от 26.09.2005 № Г-289, от 20.10.2005 № 672-п); ОГЭС ОАОЭиЭ «Оренбургэнерго» (письмо от 08.09.2005 № 014/2850); Оренбургского филиала ОАО «Волгателеком» (письмо от 01.09.2005 № 15-11/63), а также данные «Проекта нормативов ПДВ вредных веществ в атмосферу для ОГПЗ» (ВолгоУралНИИПИгаз, г. Оренбург, 1995), согласованного Областным центром Госсанэпиднадзора (№ 4-980 от 26.06.95); «Проекта нормативов ПДВ вредных веществ в атмосферу Каргалинской ТЭЦ Оренбургской области» (АО «Гипроэнергоремонт», Ульяновск, 1993); «Проекта нормативов ПДВ для Сакмарской ТЭЦ (АО «Оренбургэнерго», г. Оренбург, 1994);«Геоэкологической карты оренбургской области» (Оренбургский ОГГП, 1994); «Проекта нормативов ПДВ в атмосферу для линейной части продуктопровода Оренбург-Салават-Уфа» (ВолгоУралНИИПИгаз, г. Оренбург, 1996), утвержденного Облкомприроды (№ 03/09-888 от 18.12.96 при положительном заключении областного ЦГСЭН).

Границы ореолов экологических рисков расселения с вероятностью загрязнения атмосферного воздуха в период НМУ 30-100% в целом коррелируются с границами расчетных зон перманентного техногенного загрязнения компонентов природной среды (на базе расчетов рассеивания вредных выбросов в атмосфере от источников г. Оренбурга и ОГПЗ, выполненных институтом «Гидрохиммаш», г. Киев, и Новокуйбышевским филиалом ГПНИИ), использованных для оценки в проекте «Развитие системы расселения на территории Оренбургского района» («Гипрогор», 1995).

В материалах оценки площадок также произведен учет доступности малоизмененных элементов окружающей природной среды как фактора, во многом определяющего комфортность проживания.

В результате интегральной оценки использования территории города по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим факторам наивысший балл получили площадки восточной части города, удаленные от крупных источников негативных воздействий на окружающую среду и прилегающие к значимым элементам природно-экологического каркаса города (пойме р. Урал, лесным массивам, лесополосам, открытым природным пространствам) – 5, 12, 18, 22 (см. графические материалы оценки).

Минимальным баллом оценены площадки, испытывающие влияние выбросов объектов газового комплекса и расположенные в непосредственной близости к прочим объектам негативного влияния на условия проживания и отдыха населения – 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21 (см. графические материалы оценки).

По результатам оценки по комплексу природно-экологических и санитарно- гигиенических факторов наиболее благоприятны для жилищного строительства восточные районы города, наименее благоприятны – западные.
Кварталы жилой застройки (либо отдельные дома), а также учреждения здравоохранения (больницы, санатории), рекреационные и спортивные объекты, находящихся на территории санитарно-защитных зон, образуют участки ненормативного градостроительного использования территории.

В целом по городу Оренбургу в санитарно-защитных зонах производственных, коммунальных, сельскохозяйственных и прочих объектов проживает около 10% населения города – 52 тыс. человек.
Из них 58% проживает в многоэтажных домах (30 тыс. человек), 17% – в малоэтажной застройке (9 тыс. человек), 25% – в индивидуальной застройке (13 тыс. человек). Результаты расчетов приведены в таблице 11.4.
Перечень предприятий, в санитарно-защитных зонах которых проживает наибольшее количество горожан, приведен в таблице 11.5.

Таблица 11.4

Население, проживающее в санитарно-защитных зонах объектов г. Оренбурга

| Жилищный фонд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| многоэтажный | малоэтажный | индивидуальный | ВСЕГО |
| 30 тыс. чел. | 9 тыс. чел. | 13,0 тыс. чел. | 52 тыс. чел. |
| 58% | 17% | 25% | 100% |
| От общей численности населения города (530 тыс. чел.) |  |  | 10 % |

Таблица 11.5

Производственные и коммунальные объекты г. Оренбурга, в санитарно-защитных зонах которых проживает наибольшее количество людей (чел.)

| Объект | Много- этажный | Мало- этажный | Индивидуальный | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовое АТП № 2 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Бетонный завод | - | - | 0,9 | 0,9 |
| Завод РТИ | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 1,6 |
| МУП пассажирского автотранспорта № 1 | 3,2 | - | - | 3,2 |
| АТК треста «Оренбургтрансстрой» и Автобаза № 11 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 2,5 |
| ЖБИ № 2 «Оренбургский» | 0,6 | 1,3 | 0,2 | 2,1 |
| ООО «Стройкирпич» | 1,8 | 0,02 | 0,8 | 2,62 |
| ОАО «ЖБИ «Братство» | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 2,3 |
| ООО «Вторчермет» | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 1,7 |
| ВСЕГО | 9,5 | 3,42 | 5,0 | 17,92 |

Из таблицы 11.5 следует, что в санитарно-защитных зонах 10 предприятий (преимущественно стройиндустрии и автотранспортных) проживает почти 35% всех горожан, проживающих в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов Оренбурга.

Дополнительно, в санитарно-защитных зонах понизительных подстанций проживает около 5,6 тыс. человек (из них 4,7 тыс. – в многоэтажном жилищном фонде, 0,3 тыс. – в малоэтажном, 0,6 – в индивидуальном), в санитарном разрыве железнодорожных линий – 1,5 тыс. человек (из них 1,2 тыс. – в индивидуальном жилищном фонде, 0,3 тыс. – в малоэтажном).

Всего в пределах участков ненормативного градостроительного использования территорий города Оренбурга в настоящее время проживает около 59 тыс. горожан.

Кроме этого, в ближайшем пригороде в санитарно-защитной зоне конного двора проживает 880 человек, в санитарно-защитных зонах сельскохозяйственных объектов д. Ивановка – около 3 тыс. человек.

1.4.КОМПЛЕКС ПЛАНИРОВОЧНЫХ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫХ МЕР

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры города для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов (см. схему «Охрана окружающей среды. Проектный срок»).

Для устранения негативного влияния загрязняющих природную среду экологически опасных объектов и сокращения площади жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, генпланом предусматривается вынос (ликвидация, перебазирование, перепрофилирование) производственных и коммунальных объектов с учетом Распоряжения Главы г. Оренбурга от 28.04.1999 № 1456-Р и письма Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Оренбургской области от 28.08.2007 № 378 (см. таблицу 11.6).

Ряд объектов предлагается к выносу (ликвидации, перебазированию, перепрофилированию) по планировочным соображениям (см. раздел «Планировочная организация территории»). Проектное решение генплана учитывает планируемые изменения конфигурации границ санитарно-защитных зон и сокращение их площади на проектный срок. В результате предусмотренных мероприятий количество людей, проживающих в пределах санитарно-защитных зон в г. Оренбурге, сократиться в 1,5 раза (с 52 тыс. человек до 34 тыс. человек) и составит на конец проектного срока 6% от всего расчетного населения города (550 тыс.).

Для улучшения акустического режима жилой застройки, расположенной в зоне негативных воздействий железнодорожных линий, генпланом предлагается строительство шумозащитных экранов на 23 участках общей протяженностью более 7800 погонных метров. Из них в первую очередь предлагается защитить наиболее плотно заселенные жилые кварталы (многоэтажной и среднеэтажной застройки) на 8 участках общей протяженностью более 1350 погонных метров. Защита жилых кварталов индивидуальной застройки предусматривается на 15 участках с общей протяженностью шумозащитного экранирования около 6450 погонных метров.

Таблица 11.6

Перечень объектов, предлагаемых генпланом к перебазированию, перепрофилированию, ликвидации

| Объекты | Основания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шпалопропиточный завод Распоряжение | Главы г. Оренбурга от 28.04.1999 № 1456-Р, приложение 2 |  |  |
| ЗАО "Фирма "Лик-92" |  |  |  |
| База минеральных удобрений "Кушкульская" |  |  |  |
| ОАО "Мясной комбинат "Оренбургский" |  |  |  |
| ОАО "Оренбургнефтепродукт" – нефтебаза |  |  |  |
| ОАО "Оренбургская кожгалантерейная фабрика" |  |  |  |
| МГП полигон "Железобетон" |  |  |  |
| ОАО "Химпродукт" |  |  |  |
| ОАО "Продмаш" |  |  |  |
| ОАО "Тексорен" – Оренбургский шелковый комбинат |  |  |  |
| Отстойники ОАО "Тексорен" – Оренбургский шелковый комбинат |  |  |  |
| Производственная база ЗАО "Уралспецавтоматика" |  |  |  |
| ЖБИ № 2 "Оренбургский" |  |  |  |
| ГП по МТС "Оренбургжелдорснаб" Оренбургского отделения ЮУЖД |  |  |  |
| ФГУИК № 4 (ИЗ-54) |  |  |  |
| ФГУИК № 1 (Учреждение ЮК-25/1) |  |  |  |
| Объединенная комплексная экспедиция № 127 |  |  |  |
| ГУП ПО "Стрела" | Письмо Комитета по охране окружающей среды Оренбургской области от 28.08.2007 № 378 |  |  |
| ОАО "Маслоэкстракционный завод" |  |  |  |
| ОАО "Нефтемаслозавод" |  |  |  |
| ГРС | Предложения генплана |  |  |
| ПОПАТ (грузовое АТП № 2) |  |  |  |
| ОПО-2 грузового автотранспорта | Воссоздание (экологическая реабилитация) памятника природы «Гора Маяк» |  |  |
| Гаражи |  |  |  |
| Оренбургское ремонтно-строительное предприятие |  |  |  |

В результате реализации предлагаемых генеральным планом мероприятий акустические условия проживания в пределах санитарного разрыва железной дороги к концу проектного срока улучшатся для 1,5 тыс. горожан.
Для защиты населения, проживающего в жилищном фонде, расположенном в зонах негативных воздействий шума и электромагнитных излучений, создаваемых понизительными подстанциями, генпланом предлагается организация специальных экранирующих устройств на 15 участках общей протяженностью около 3200 погонных метров. В наиболее густонаселенных кварталах не исключается возможность реконструкции подстанций в сооружения закрытого типа, что позволит сократить санитарно-защитную зону до 40-70 м.

В результате реализации предлагаемых мероприятий экологические условия проживания вблизи понизительных подстанций улучшатся для 5,6 тыс. жителей города (т.е. жилищного фонда в пределах санитарно-защитных зон понизительных подстанций в г. Оренбурге практически не останется).

Нового строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом города не предусматривается.
         Генпланом предусматривается закрытие кладбищ, расположенных в теле жилой застройки, и организация по предложениям администрации города 3-х площадок новых кладбищ (2 – на северной периферии города, 1 – на южной). Поскольку новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 эксплуатация кладбищ площадью более 40 га не допускается, в проектном решении генплана площадь и местоположение перспективных кладбищ в северной части города откорректированы.

Для повышения уровня эпидемиологической безопасности города генеральным планом предусмотрена консервация двух скотомогильников (см. схему «Охрана окружающей среды. Проектный срок»).

Реализация предлагаемых генеральным планом природоохранительных мер градостроительного характера позволит на проектный срок сократить общую площадь санитарно-защитных зон на 33%, в результате чего в пределах участков ненормативного градостроительного использования территорий останутся проживать 34 тыс. жителей (6% от общего расчетного населения города на конец проектного срока). Из них 30 тыс. – в многоэтажной застройке, 9 тыс. – малоэтажной до 4-х этажей, 13 тыс. – в кварталах индивидуальной застройки.

Дальнейшее решение проблемы «высвобождения» жилищного фонда из санитарно- защитных зон предприятий лежит вне компетенции решений генерального плана города и переходит в плоскость разработки проектов санитарно-защитных зон предприятий и групп предприятий (промузлов); выморачивания ветхого жилищного фонда в СЗЗ; перепрофилирования жилищного фонда в СЗЗ; отселения проживающих в СЗЗ; расселения семей с повышением нормы общей площади жилищного фонда в СЗЗ, предоставлением льгот, компенсаций, оплаты летнего отдыха детей и пр. за счет средств предприятий, образующих санитарно-защитную зону.

Для сохраняемых на своих площадках производственных и коммунальных объектов проектным решением генерального плана предусматривается организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон (там, где это возможно) в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В первую очередь подлежат организации санитарно-защитные зоны производственных объектов, указанных в приложении 3 к Распоряжению Главы г. Оренбурга от 28.04.1999 № 1456-Р. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации (принятый в генеральном плане города) должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.
          Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно- защитная зона. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.
Рекомендации генплана по группам производственных объектов для установления единой санитарно-защитной зоны даны в составе схемы «Охрана окружающей среды. Проектный срок». Выделены 10 сформировавшихся промузлов и один проектируемый промузел, предусмотренный для размещения новых и перебазируемых объектов.
Мероприятия по организации и озеленению санитарно-защитных зон выполняются за счет средств производственных объектов. Если территориальные ресурсы не позволяют организовать требуемую санитарно-защитную зону, жилой фонд, находящийся в границах окончательно установленной СЗЗ, подлежит выморачиванию, а жители должны быть отселены за счет средств предприятия, образующего СЗЗ.

Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитых полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно- защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

Проектным решением генплана предусматривается реконструкция и развитие единой системы озелененных территорий города. В результате трансформации защитных лесопосадок, оказавшихся в теле застройки города, в категорию озелененных территорий общего пользования (парки, городские сады, скверы, бульвары) и лесопарков, общая площадь озелененных территорий общего пользования к концу проектного срока составит 1200 га, что обеспечит норматив (около 22 м2 на одного жителя) при существующей обеспеченности 2,49 м2 на одного жителя.
Общая площадь озелененных территорий специального назначения (санитарно- защитных) составит 726 га (без проектируемых на востоке города новой линии защитных лесополос), лесолугопарков – более 450 га (более подробно см. раздел генерального плана «Озеленение»).

Для воссоздания (экологической реабилитации) памятника природы «Гора Маяк», созданного Распоряжением главы администрации Оренбургской области от 21.05.1998 № 505-р «О памятниках природы», требуется перебазирование Оренбургского ПО-2 грузового автотранспорта, Оренбургского ремонтно-строительного предприятия и индивидуальных гаражей жителей поселка Подмаячный, а также рекультивация нарушенных территорий на площади 10 га (см. схему «Охрана окружающей среды. Проектный срок»).

Генпланом также предусматривается рекультивация карьера, прилегающего к памятнику природы «Гора Хусаинова» (14 га) и исключение из хозяйственного использования территории памятника природы «Беловский яр» для обеспечения охраны уникального геологического обнажения в его границах.

Проектным решением генерального плана города предусмотрена организация городского заказника «Гора Сулак» с рекультивацией прилегающего карьера (11 га), расчисткой и благоустройством берегов пруда в соответствии с письмом Института степи Уральского отделения Российской Академии наук от 09.11.2007 № 16380-1256-275 и письмом Комитета по градостроительству и архитектуре администрации города Оренбурга от 05.12.2007 № 24/1-4245.

Проектным решением генерального плана также предусматривается рекультивация нарушенных территорий на общей площади более 220 га, из них 106 га – дегазация, санация и рекультивация территории городской свалки ТБО со строительством специализированного полигона ТБО и мусороперерабатывающего комплекса.

Для оздоровления экологической обстановки в центральной части города и в зоне наиболее загруженных автомагистралей (Чичерина, Горького, Пролетарская, пр. Победы, Братьев Коростелевых, Театральная, Волгоградская, Терешковой) генпланом предусматривается реконструкция улично-дорожной сети города со строительством магистралей непрерывного движения, грузовых дорог, южного сегмента объездной автодороги, развитие городского электротранспорта, строительство автомобильных развязок (в том числе в разных уровнях), мостовых переходов, путепроводов, перехватывающих автостоянок и т. п. (см. раздел генплана «Транспортная инфраструктура»).
       Генпланом предусматривается ликвидация сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы и на рельеф, развитие системы канализования города, реконструкция городских очистных сооружений канализации в соответствии с областной программой «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2005-2010 годах» (более подробно см. раздел генплана «Водоснабжение, канализация и санитарная очистка»). Для охраны в черте города водных объектов от загрязнения также планируется организация поверхностного стока, системы дождевой канализации с очисткой первой (наиболее загрязненной) партии ливневых вод на локальных очистных сооружениях ливневой канализации. Сооружения очистки ливневых вод закрытого типа требуют организации санитарно-защитной зоны размером 50 м, открытого типа – 100 м (более подробно см. раздел генплана «Инженерная защита и подготовка территории»).
           Предлагаемая генпланом планировочная организация территории, функциональное зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учитывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса города. Это особенно важно для территории большого города, находящейся под прессом негативных воздействий крупных промышленных предприятий, коммунальных объектов, объектов стройиндустрии и транспортной инфраструктуры.
Природно-экологический каркас города призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования экологических коридоров, что придаст территории г. Оренбурга свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей.

К основным элементам природно-экологического каркаса города отнесены крупные массивы лесов в долинах рек Урал и Сакмара, которые выполняют средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие функции, обширные по площади озерно-болотно-луговые комплексы, а также особо охраняемые природные территории, леса и защитные лесополосы, водораздельные колки.

Экологические коридоры представляют собой участки, связывающие ядра каркаса в единое природное пространство. К ним, в первую очередь, должны быть отнесены долины рек и ручьев, связывающие ландшафты в единую природную систему и выполняющие транзитные функции (водообмен поверхностных и подземных вод, латеральный перенос вещества, миграция животных). К линейным элементам формируемого природно-экологического каркаса территории также относятся небольшие по площади участки лесов, защитные лесопосадки вдоль железных, автомобильных дорог, газопроводов, линий электропередачи и других инженерных коммуникаций.

К резервным территориям природно-экологического каркаса отнесены участки пригородной зоны, перевод которых в категорию экологических коридоров (после изменения свойств и режима содержания переводимой территории) будет способствовать пространственному объединению (соединению) площадных либо линейных элементов каркаса для обеспечения его непрерывности, устойчивости внутрисистемных связей и биоэнергетического обмена. Система экологического каркаса в совокупности с открытыми природными пространствами обеспечивает его территориальное единство. Для восстановления экологического равновесия в городе и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных его участках требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом: резервирование участков особо охраняемых природных территорий и элементов природно-экологического каркаса с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах (в том числе – в поймах рек Урал и Сакмара);соблюдение установленных санитарных режимов в границах I и II поясов зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов; контроль состояния компонентов окружающей среды; организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и сани тарных разрывов; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры города.

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Первый этап развития | Планируемый срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в проектируемых границах | тыс. га | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| 1.2 | Из неё: - жилые и общественно-деловые зоны |  | 5,7 | 6,5 | 7,7 |
| 1.3 | - резервы жилых и общественно-деловых зон |  | - | - | 0,8 * |
| 1.4 | - производственные зоны |  | 1,1 | - | 1,0 |
| 1.5 | - резервы производственных зон |  | - | - | 0,4 |
| 1.6 | - озелененные территории общего пользования | га | 131,73 | 355,9 | 912,3 |
|  | - обеспеченность на 1 жителя | м2 | 2,5 | 6,7 | 16,6 |
| 1.7 | - спортустройства | га |  | 133,8 | 300,5 |
|  | - обеспеченность на 1 жителя | м2 |  | 2,5 | 5,5 |
| 1.8 | - мемориальный парк | га | 3,95 |  | 3,95 |
| 1.9 | - городские леса (лесной фонд) | га | 1760,0 |  | 11000 |
| 1.10 | - лесолугопарки | га |  |  | 450 |
| 1* - кроме того, 1,5 тыс. га – за пределами городского округа, в районе п. Ивановка |  |  |  |  |  |
| 2. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселяемое население | тыс. чел. | 530 | 535 | 550 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | млн. м2 общ. пл. | 10,5 | 13,5-13,8 | 18,1-19,0 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 на 1 чел. | 19,8 | 25-26 | 33-35 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 200 | 400-500 |
|  | - по отношению к сущ. фонду | % | - | 1,9 | 3,8-4,8 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 10,3 | 10,1-10,0 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего |  | - | 3200-3500 | 8000-9000 |
| 3.6 | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. м2 | За период 2005-2007 290-300 | 400-440 | 400-450 |
| 3.7 | Из общего объёма нового жилищного строительства размещается |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | % | - | 80- 85 | 70-75 |
|  | - на реконструируемых |  | - | 15-20 | 25-30 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |
|  | - многоэтажное секционное | % | - | 74 | 80 |
|  | - малоэтажное секционное |  | - | 6 | 6 |
|  | - индивидуальное усадебное с участками 0,04 – 0,12 га |  | - | 20 | 14 |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость магистральной улично-дорожной сети | км | 90 | 140 | 280 |
| 4.2 | Плотность магистральной улично-дорожной сети | км/км2 | 0,8 | 1,2 | 2,4 |
| 4.3 | Количество крупных автомобильных развязок в разных уровнях | ед. | 5 | 15 | 25 |
| 4.4 | Транспортная подвижность | поездок на 1 жит. в год | 400 | 550 | 700 |
| 4.5 | Городской пассажирский транспорт (автобус, троллейбус) | тыс. пасс. км | 120 | 90 | 60 |
| 4.6 | Средняя дальность поездки | км | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| 5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Общий объём водопотребления, всего | тыс. м3 в сутки | 186,0 | 251,9 | 263,4 |
|  | - в том числе из общего объёма хозяйственно-питьевое |  | 151,0 | 159,5 | 167,5 |
| 5.1.2 | Источники водоснабжения | Подземные, поверхностные (р. Урал) |  |  |  |
| 5.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. (без учёта промышленности) | л. в сутки на 1 чел. | 285,0 | 298,0 | 304,0 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общий объём стоков | тыс. м3 в сутки | 190,0 | 219,3 | 230,3 |
| 5.2.2 | Мощность очистных сооружений |  | 200,0 | 300,0 | 300,0 |
| 5.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Объём ТБО, подлежащих утилизации | тыс. м 3 в год | 760,0 | 802,5 | 825,0 |
| 5.4 | Электроснабжен |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт |  | 187,2 | 247,5 |
| 5.4.2 | Удельная электронагрузка | Вт/чел. |  | 350 | 450 |
| 5.4.3 | Источники покрытия электронагрузок | Оренбургская энергосистема |  |  |  |
| 5.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч |  | 1615,0 | 2166,0 |
| 5.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Потребление газа на ком-быт. нужды и отопление одноэтажной застройки | млн. м3 в год | 117,1 |  | 119,1 |
| 5.6.2 | Источники подачи газа | Магистральный газопровод «Оренбург-Самара» |  |  |  |
| 5.7 | Инженерная защита и подготовка территории |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Ливневая канализация (закрытая) | км | 37,0 |  | 140,0 |
| 5.7.2 | Дренажные и ливнедренажные коллекторы |  | - |  | 12,5 |
| 5.7.3 | Набережные и берегоукрепление |  | 0,5 |  | 6,5 |
| 5.7.4 | Очистные сооружения ливневой канализации | шт./га | - |  | 6/11,0 |
| 5.7.5 | Дамба обвалования | км/тыс.м3 | - |  | 8,5/450,0 |
| 5.7.6 | Подсыпка грунта | тыс. м3 | - |  | 6000 |
| 6. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Население в СЗЗ | тыс. чел. | 52,0 | 40,0 | 34,0 |
| 6.2 | Население в санитарном разрыве железной дороги |  | 1,5 | 0,6 | 0 |
| 6.3 | Население в СЗЗ электроподстанций |  | 5,6 | 3,1 | 0 |
| 6.4 | Перебазирование объектов | шт. | - | 9 | 25 |
| 6.5 | Экранирование железной дороги | погонные м. | - | 1350 | 7800 |
|  |  | количество экранов, шт. | - | 8 | 23 |
| 6.6 | Экранирование электроподстанций | погонные м. | - | 2100 | 6450 |
|  |  | количество экранов, шт. | - | 6 | 15 |
| 6.7 | Санитарно-защитные насаждения | га |  | 320 | 726 |
| 6.8 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 140 | 220 |
| 6.9 | Особо охраняемые природные территории | шт. | 3 | 4 | 4 |
|  |  | площадь, га | 105 | 137 | 137 |

13. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Правила землепользования и застройки города;

- Проект планировки центра в границах района ИС-2;

- Анализ использования территории производственными объектами;

- Проект планировки северо-восточного промышленного комплекса с учетом возможности включения в него гражданских объектов и анализом инженерно- транспортной инфраструктуры;

- Проекты организации санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов (в первую очередь – обозначенных в Распоряжении Главы г. Оренбурга от 28.04.1999 № 1456-Р, приложение 3, и в таблице 11.3 раздела «Охрана окружающей среды», т. 1 «Материалы по обоснованию проекта»);

- Проекты единых санитарно-защитных зон для 11 групп предприятий (промузлов), показанных на схеме генплана «Охрана окружающей среды. Проектный срок» (графические приложения к т. 3 «Секретные материалы проекта»);
- Проекты санитарно-защитных зон аэродромов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

         Улучшение среды обитания в целом – важная проблема развития Оренбурга. Представляется, что при любых масштабах перспективного развития города он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания градостроительное образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием.

Дальнейшее развитие центра, благоустройство всего города, формирование элементов городской среды в районах значительного малоэтажного строительства должно отобразить и подчеркнуть статус города, бережно сохранив при этом исторический облик Оренбурга.

Это позволит усилить привлекательность города для потенциальных инвесторов, для удержания в городе собственной молодёжи и, в конечном итоге, для повышения уровня проживания всего населения города.
        Темпы развития города в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных и местных органов власти в поиске и привлечению средств из федеральных и международных фондов, из отечественного и иностранного частного сектора.

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из основных задач областной и городской администраций.

В соответствии с «Положением об отборе экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства», утверждённым Правительством РФ, инвестиционные проекты, представляемые для отработки механизмов частно-государственного партнёрства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», должны соответствовать ряду условий, среди которых – наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки применительно к территории, предназначенной для комплексного освоения в рамках инвестиционного проекта.

В свете решения поставленных задач, в генеральном плане выполнен анализ территории, намечены мероприятия по повышению эффективности её использования, что позволяет определить площадки, наиболее привлекательные для освоения. Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития города.