Общество с ограниченной ответственностью

«Архитектура и градостроительство»

(ООО «А и Г»)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

«Проект планировки и проект межевания территории,
ограниченной границей муниципального образования 
город Оренбург, земельным участком с кадастровым номером 56:44:0102001:976, площадью 65,8 га»

РАЗДЕЛ 3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том 1

Шифр АИГ-5-21-ППТ_ПМТ-ПЗ

Оренбург 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Архитектура и градостроительство»

(ООО «А и Г»)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

«Проект планировки и проект межевания территории,
ограниченной границей муниципального образования
город Оренбург, земельным участком с кадастровым номером 56:44:0102001:976, площадью 65,8 га»

РАЗДЕЛ 3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том 1

Шифр АИГ-5-21-ППТ_ПМТ-ПЗ

| ГИП ООО «АиГ» |  | О.Б. Агарев |
| --- | --- | --- |
| Архитектор |  | Д.В. Хлебушкина |

Оренбург,2022 г.

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОМ 1 |  |  |  |
|  | АИГ-5-21-ППТ_ПМТ | Чертежи основного комплекта проекта планировки.Основная часть. | Раздел 1 |
|  | АИГ-5-21-ППТ_ПМТ | Чертежи основного комплекта проекта планировки.Материалы по обоснованию. | Раздел 2 |
|  | АИГ-5-21-ППТ_ПМТ-ПЗ | Пояснительная записка. | Раздел 3 |
| ТОМ 2 |  |  |  |
|  | АИГ-5-21-ППТ_ПМТ | Чертежи основного комплекта проекта межевания.Основная часть. | Раздел 4 |
|  | АИГ-5-21-ППТ_ПМТ | Чертежи основного комплекта проекта межевания.Материалы по обоснованию. | Раздел 5 |

Содержание текстовой части

1. Введение и цели проекта	4

2. Общие исходные данные	5

2.1 Характеристика п.Нижнесакмарский	5

2.2. Географическое положение. Внешние связи	6

2.3 Климатические  условия	6

2.4. Природные условия	6

2.5. Гидрография	7

2.6. Полезные ископаемые	7

3. Размещение территории проектирования в планировочной структуре поселка	8

4. Использование территории проектирования в период подготовки проекта планировки	9

5. Анализ решений по развитию территории проектирования в сооветствии с ранее разработанной градостроительной документации	10

6. Охрана историко-культурного наследия	13

7. Планировочные ограничения развития территории проектирования	13

8. Эколого-градостроитеьная ситуация. Существующее положение: перечень мероприятий по охране окружающей среды	14

9.Основные направления развития архитектурно-пространственной и функциональной-планировочной структуры территории. Основание очередности планируемого развития территории	19

10. Социально-бытовое обслуживания населения	21

11. Транспортное обслуживание территории	21

12. Инженерно-техническое обеспечение территории	22

13. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности	22

14. Проектные предложения по межеванию территории	22

# 1. Введение и цели проекта

Проект планировки и проект межевания разрабатывается по заказу АО «ОЖБИ» и на основании распоряжения министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области от 04.08.2021  № 10-р.

Проект планировки и проект межевания разработаны в соответствии с техническим заданием, законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации, от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации, от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями);

- Жилищный кодекс Российской Федерации, от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями);

- Закон Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/288-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» (с изменениями);

- Постановление Правительства Оренбургской области от 06.06.2016 № 389-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области» (вместе «Региональными нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области»);- Решение Оренбургского городского Совета от 19.08.2010 № 1165 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «город Оренбург»;

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ министерства цифрового развития и связи Оренбургской области от 31.03.2021 № 76-пр «Об утверждении положения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области».

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

Обеспечение устойчивого развития обозначенной территории.

Выделение элементов планировочной структуры территории.

Установления границ земельных участков.

Установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую.

# 2. Общие исходные данные

# 2.1 Характеристика п.Нижнесакмарский

Поселок Нижнесакмарский расположен севернее от г. Оренбурга, и граничит с землями административного центра - г. Оренбурга.

Численность постоянного населения п.Нижнесакмарский составляет на 01.01.2012 – 1929 человек.

Поселок Нижнесакмарский муниципального образования «город Оренбург» имеет статус сельского населенного пункта.

Земли администрации-1673га, в том числе 117 га пашни, в черте населённого пункта- 286 га.

Дата образования – 1912 – 1913 год. Почтовый индекс: 460908

# 2.2. Географическое положение. Внешние связи

Поселок Нижнесакмарский - расположен севернее от г. Оренбурга, и граничит с землями административного центра - г. Оренбурга.

Поселок размещается на железной дороге Оренбург – Уфа и с запада ограничен железной дорогой. Северо-западнее поселка проходит автомобильная дорога Оренбург-Уфа.

# 2.3 Климатические  условия

Климат  п. Нижнесакмарский является резко-континентальным с холодной зимой и жарким летом. Годовое количество осадков 456 мм и из них 315мм приходится на теплый период года. Средняя дата наступления и прекращения первых и последних заморозков приходится на 10 октября и 7 апреля. Абсолютный максимум температур 42 С. Абсолютный минимум – 44 С. Преобладающие ветры зимой – юго-восточного направления.

Территория п. Нижнесакмарский  расположена в климатическом районе III-А. Лето характеризуется сухим и жарким, сопровождающимся суховеями. Зима холодная и малоснежная.

Территория относится к зоне с очень засушливым климатом с гидротермическим коэффициентом <0,6.

# 2.4. Природные условия

Территория п.Нижнесакмарский относится к району с устойчивым залеганием снежного покрова. Появление снежного покрова в среднем в начале ноября. Число дней со снежным покровом составляет около 140. Облачность является одним из основных метеорологических компонентов.  Характер облачности и ее количество в холодное, и теплое время года значительно различается. Вследствие наличия снежного покрова и связанных с ним приземных инверсий зимой преобладает облачность слоистых форм с малой вертикальной мощностью.

В теплое время года с развитием процессов конвекции происходит размывание сплошной облачности. В годовом ходе по общей и нижней облачности наиболее пасмурным месяцем в п. Нижнесакмарский является декабрь.

Нормативная глубина промерзания грунтов для суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,8 м.

# 2.5. Гидрография

На территории п. Нижнесакмарский восточнее от границы населенного пункта расположен пруд и северо-западнее от границы населенного пункта расположены два озера.

# 2.6. Полезные ископаемые

Рассматриваемый район богат месторождениями минеральных строительных материалов.

Месторождения минеральных строительных материалов у пос. Нижнесакмарский – в 50м северо-восточнее границы поселка.

Непосредственно на территории проектирования расположено Кушкульское месторождение ПГС (удостоверяющий акт Управления по технологическому и экологическому надзору по Оренбургской области от 17.07.2007г. №230; письмо ПРИВОЛЖСКНЕДРА 22.12.2021 №ОО-ПФО-12-00-08/4612) (см приложение).

Разработку месторождения производит АО «ЖБИ» участок с кадастровым номером 56:44:0102001:1206, лицензия серия ОРБ № 01272 ТР (см приложение).

# 3. Размещение территории проектирования в планировочной структуре поселка

Участок проектирования расположен на территории сельского населенного пункта п.Нижнесакмарский, входящего в состав города Оренбурга.

В структуре поселка территория проектирования представляет собой обширный район площадью 65,8 га. Её ограничивают: с севера дорога местного значения, и земли сельскохозяйственного назначения; с юга земли сельскохозяйственного назначения - участки предназначенные для коллективного садоводства; с востока земли сельскохозяйственного назначения - участки предназначенные для дачного строительства; с запада земли сельскохозяйственного назначения.

С северо-запада подъезд к Оренбургу от а/д Казань - Оренбург дорога федерального значения общего пользования.

На нижеследующей ситуационной схеме территория проектирования обозначена красным контуром.

Схема современное использование

(территория проектирования обозначена красным контуром)

# 4. Использование территории проектирования в период подготовки проекта планировки

Территория проектирования - участок площадью 65,8 га.

Существующая застройка представляет собой размещение комплекса автозаправочной станции на участке с кадастровым номером 56:44:0102001:2, а также размещение некапитальных сооружений на территории разработки карьера ПГС -  участок с кадастровым номером 56:44:0102001:1206.

В настоящее время основная часть территории района проектирования - земли сельскохозяйственного назначения.

По территории проектирования проходит сеть ЛЭП 10 кВ.

Ниже размещена спутниковая фотография проектируемой территории и прилегающих районов.

(территория проектирования обозначена красным контуром)

# 5. Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документации

Анализ комплексного развития территории выполнен с целью определения:

- соответствия основных видов функционального использования территорий их местоположению, требованиям нормативного использования;

- территорий и объектов, нуждающихся в защите от негативных воздействий на окружающую среду;

- планировочных ограничений использования территории посёлка, источников негативных воздействий на окружающую среду и ареалов этих воздействий;

- векторов развития территорий.

В соответствии с утверждённым Генеральным планом города Оренбурга 2008 г. и Генеральным планом п.Нижнесакмарского 2010 г, проектируемая территория сохранила своё назначение - земли сельскохозяйственного назначения, однако по факту на территории проектирования располагается промышленное предприятие - карьер ПГС (Кушкульское месторождение ПГС) и предприятие транспортного обслуживания - общественно-административное здание автозаправочной станции.

В Генеральном плане п.Нижнесакмарского, проектируемая территория отображена только в схеме современного использования.

Согласно транспортной схеме в составе генплана города Оренбурга, по западному краю проектируемой территории должна была пройти новая транспортная развязка на дороге подъезд к Оренбургу от а/д Казань - Оренбург– проекта планировки нет.

В связи с фактическим использованием возникла необходимость в переводе земельного участка с кадастровым номером 56:44:0102001:1206 из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения в категорию земель - земли промышленности.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки п. Нижнесакмарский, утвержденными Приказом министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области от 10.08.2021       № 36/70-од, земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ.1» – зоне сельскохозяйственного использования.

Фрагмент основного чертежа генплана города Оренбурга

(территория проектирования обозначена красным контуром)

Фрагмент кары функциональных зон города Оренбурга

(территория проектирования обозначена красным контуром)

Фрагмент транспортной схемы генплана городаОренбурга.

(территория проектирования обозначена красным контуром)

На основании комплексной оценки территории проведено функциональное зонирование, результаты которого представлены на схеме «Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства».

Планировочные ограничения, обусловленные преимущественно природно-экологическими, санитарно-гигиеническими условиями, учтены при разработке  проекта планировки.

Выделены промышленные, сельскохозяйственные и территории транспортной инфраструктуры.

# 6. Охрана историко-культурного наследия

На территории проектирования памятники истории и культуры отсутствуют. (Письмо инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области от 15.10.2021 № 55-1-3113).

# 7. Планировочные ограничения развития территории проектирования

Охранные и технические зоны существующих и планируемых инженерных сетей и сооружений стандартные, соответственно действующим нормативам. Устройство новых инженерных сетей проектом не предусмотрено.

- Охранные зоны высоковольтных линий электропередач 10кВ – 10м;

- Охранная зона ТП 10кВ – 10 м;

- Санитарно-защитная зона от карьеров, предприятий по добыче гравия, песка, глины – 100м

- Санитарно-защитная зона от АЗС – 50м.

# 8. Эколого-градостроительная ситуация. Существующее положение: перечень мероприятий по охране окружающей 
среды

На территории проектирования расположено Кушкульское месторождение ПГС (удостоверяющий акт Управления по технологическому и экологическому надзору по Оренбургской области от 17.07.2007г. №230). Разработку месторождения производит АО «ЖБИ» участок с кадастровым номером 56:44:0102001:1206,лицензия серия ОРБ № 01272 ТР (см. приложение).

К основным загрязняющим веществам, поступающим в атмосферу при эксплуатации карьера относятся: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной, керосин, пыль неорганическая 20-70% SiO2

Согласно п. 7.1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины относятся к IV классу опасности с размером санитарно-защитной зоны 100м.

На участке с кадастровым номером 56:44:0102001:2 размещен комплекс автозаправочной станции.

К основным загрязняющим веществам, поступающим в атмосферу при эксплуатации АЗС относятся: азота диоксид, азота оксид, сероводород, сажа, серы диоксид, углерода оксид, метан, бензин нефтяной, керосин, углеводороды предельные C12-C19.

Согласно п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) относятся к V классу опасности с размером санитарно-защитной зоны 50м.

Согласно п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, граница СЗЗ устанавливается от границы территории предприятия от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Ближайшая нормируемая территория от участка размещения карьера - участки, предназначенные для дачного строительства. Участки расположены на расстоянии 135 м в восточном направлении от кадастровой границы участка с кадастровым номером 56:44:0102001:1206, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ближайшая нормируемая территория от участка размещения АЗС - участки предназначенные для коллективного садоводства, расположенные в южном направлении на расстоянии 285 м от границы участка с кадастровым номером 56:44:0102001:2, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

При решении задач, связанных с охраной окружающей среды, приоритет отдается тому комплексу мероприятий, который обеспечивает наибольшее ограничение или полное прекращение поступления во внешнюю среду неблагоприятного фактора (физического, химического). При рассмотрении мероприятий по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха должны быть предусмотрены планировочные, технологические мероприятия.

Планировочные мероприятия направлены на уменьшение воздействия выбросов проектируемых объектов на ближайшие нормируемые территории и предусматривают:

- установление санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для сокращения выбросов и уменьшения негативного воздействия на атмосферный воздух должны проводиться следующие мероприятия:

- контроль за точным соблюдением технологий и технологического регламента производства;

- контроль за выбросами загрязняющих веществ непосредственно на организованных источниках;

- устройство санитарно-защитной зоны.

Шумовую безопасность необходимо обеспечить следующими мероприятиями:

- установкой основного оборудования на фундаменты, исключающие резонансные явления;

- соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования, предусмотренных нормативно-технической документацией.

Практически все объекты при их строительстве и эксплуатации несут потенциальную угрозу нарушения естественного состояния поверхностных и подземных вод.

Воздействие намечаемой деятельности при строительстве и эксплуатации на поверхностные и подземные воды может быть в значительной степени снижено посредством проведения комплекса технологических водоохранных мероприятий по сохранению естественного состояния водных объектов и поверхностного стока.

Для уменьшения воздействия на поверхностные и подземные воды необходимо разработать ряд мероприятий:

–проверка технического состояния спецтехники в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84 и ГОСТ 25646-95;

–осуществление заправки спецтехники с применением поддонов для исключения разливов топлива на поверхность земли.

Охрана земель представляет собой систему правовых, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на рациональное использование земельного фонда, предотвращение необоснованных изъятий земель из сельскохозяйственного оборота, защиту от вредных воздействий.

Основные мероприятия по охране земель должны включать в себя:

– проведение строительных работ в полосе отвода земли;

− организацию работ по рекультивации высвобождаемых от разработки площадей земной поверхности;

− вывоз сточных вод, производственных и хозяйственно-бытовых отходов;

− организованный сбор всех видов отходов, сокращение объемов их образования;

− осуществление заправки спецтехники топливо заправщиком с применением металлических поддонов для исключения разливов топлива на поверхность земли.

Технологические схемы по добыче полезного ископаемого необходимо производить в соответствии с принятыми технологическими решениями проекта на разработку карьера.

Необходимо предусматривать рациональное использование и размещение вскрышных и вмещающих пород, отделение вскрышных пород от полезного ископаемого осуществлять с минимальными потерями и разубоживанием.

Предусматривать рациональное ведение горных работ, исключающее выборочную отработку и недопущение сверхнормативных потерь. Руководитель предприятия несет персональную ответственность за сверхнормативные потери.

В соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1 к основным требованиям по рациональному использованию и охране недр относятся:

- обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

- проведение (при необходимости) опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов, обеспечивающее соблюдение установленных нормативов потерь, отработка полезного ископаемого на всю разведанную мощность, учитывая ограничения по глубине разработки лицензии согласно лицензионным соглашениям, указанным в лицензии на право пользования недрами.

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов при разработке месторождения полезного ископаемого осуществляется маркшейдерской службой, которая будет создаваться на предприятии или привлекаются по договору для этих целей организации, имеющие лицензии на производство маркшейдерских работ.

-охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, и отходов производства, сбросе сточных вод;

- соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых

- соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых;

- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на лицензионном участке разработки.

- складирование, учет и сохранение временно не используемых полезных ископаемых и почвенно-растительного слоя.

- проведение комплекса геологических, маркшейдерских и иных наблюдений, достаточных для обеспечения нормального технологического цикла работ и прогнозирования опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон, осуществляется предприятием, имеющим в своем составе геолого-маркшейдерскую службу или привлекает по договору для этих целей организации, имеющие лицензии на право производства маркшейдерских работ.

# 9.Основные направления развития архитектурно-пространственной и функциональной-планировочной структуры территории. Основание очередности планируемого развития территории

Территория проектирования со всех сторон окружена землями сельскохозяйственного назначения, с юга - участки предназначенные для коллективного садоводства; с востока - участки предназначенные для дачного строительства.

Территорию проектирования составляют участки (кадастровые номера 56:44:0102001:981, :1205, :980, :982, :979, :2, :978, :977) категория земель – земли сельскохозяйственного назначения и один участок (кадастровый номер 56:44:0102001:1206) с размещением комплекса автозаправочной станции, категория земель – земли населенного пункта.

Фактическое использование участка кадастровый номер 56:44:0102001:1206 промышленное предприятие - карьер ПГС. Таким образом возникла необходимость перевода данного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Новых объектов капитального строительства не запроектировано, так как в этом нет необходимости и это не является целью проекта.

Проектом планировки определены следующие функциональные зоны:

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

В состав зон  транспортной инфраструктуры могут включаться:

•	здания и сооружения предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта,

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ:

В состав производственных зон, могут включаться:

•	производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

•	иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

•	зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

•	зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

# 10. Социально-бытовое обслуживания населения

На территории проектирования объекты социально-бытового обслуживания населения: отсутствуют и в связи с характерными особенностями территории не требуются.

# 11. Транспортное обслуживание территории

К внешним дорогам относится подъезд к Оренбургу от а/д Казань - Оренбург дорога федерального значения общего пользования.

К дорогам местного значения:

- дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов)), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровню.

- проезд (подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов).

Въезд на территорию карьера ПГС и на автозаправочную станцию осуществляется с дороги «подъезд к Оренбургу от а/д Казань – Оренбург».

На самой территории проектирования существующие дороги грунтовые, асфальтовое покрытие только на территории АЗС.

Необходимости строительства новых дорог нет, обусловлено спецификой предприятий – карьер ПГС, сельскохозяйственные угодья.

Трассы основных, второстепенных улиц и проездов вынесены на Основном чертеже. Для существующих дорог и проездов принята классификация в соответствии с функциональным назначением.

# 12. Инженерно-техническое обеспечение территории

Изменения в инженерном обеспечении проектируемой территории генеральным планом г. Оренбурга и генеральным планом п.Нижнесакмарского не предусмотрено.

Существующее инженерно-техническое обеспечение территории полностью соответствует нормам и справляется с существующей нагрузкой.

Новых объектов капитального строительства проектом не предусмотрено и потому разработка данного раздела не требуется.

# 13. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

Разработка раздела не требуется, так как проектируемых объектов капитального строительства нет. Письмо МЧС ИВ-166-8523 от 18.10.21(см. приложение).

# 14. Проектные предложения по межеванию территории

Проектное межевание территории основывается на разработанном в составе проекта планировки лист «Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства» на данном чертеже отображена основная концепция развития территории. Обозначены виды, типы и объёмы застройки по отдельным участкам, красные линии и линии отступа застройки от красных линий.

Проектом межевания, выделенные красными линиями, установленными в проекте планировки кварталы и участки – сохраняются.

Остались неразмежёванными участки в пределах границ проектирования т.к. их статус и режим использования не изменяется.

Земельные участки, которые необходимо изымать или выкупать и резервировать – отсутствуют.

ПРОЕКТНОЕ МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ:

1. Выделяются проектные красные линии, отделяющие территории общего пользования для устройства улиц, дорог и проездов от территории участков частной собственности.

2. Нанесение красных линий производится в соответствии с существующим расположением застройки.

3. Изменение назначения существующего участка с кадастровым номером 56:44:0102001:1206производится по заявке землепользователя.

4. На основании подготовленного и утвержденного разбивочного чертежа красных линий, производится натурная фиксация поворотных точек геодезическими знаками по координатной привязке.

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подпись | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |