МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Оренбургская область с. Пруды

2010г.

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом МАУ «Архитектура и градостроительство»:

Начальник учреждения – Агарев Олег Борисович

Первый заместитель начальника учреждения – Чухрова Татьяна Анатольевна

Авторский состав генерального плана:

Главный архитектор проекта – Карганова Галина Александровна

Архитектор  – Лисица Мария Юрьевна

Геодезист – Селезнев Олег Владимирович

Инженер – Нетрусов Сергей Николаевич

Землеустроитель, оформление – Маркова Юлия Александровна

Юрист, организатор проекта – Кияев Александр Викторович

Научно-методическое руководство:

Бренев С.Л. – и.о. главного архитектора города Оренбурга

Тимошинова Т.П. – архитектор, главный специалист КГА.

Авторский коллектив благодарен всем организациям и учреждениям за предоставление необходимой для разработки исходной информации по характеристике села.

Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Схема границ муниципального образования «город Оренбург» (М 1:100000)

- Схема современного использования территории с. Пруды (М 1:25000), фрагмент поселения (М 1:5000)

- Схема комплексной оценки территории с. Пруды М (1:25000), фрагмент поселения (М 1:5000)

- Основной чертеж с. Пруды (М 1:25000), фрагмент поселения (М 1:5000)

- Схема транспорта с. Пруды (фрагмент поселения) (М 1:5000)

- Схема электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки территории с. Пруды (фрагмент поселения) (М 1:5000)

- Схема инженерной защиты и подготовки территории с. Пруды (фрагмент поселения) (М 1:5000)

Б. АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

В. 3-D макет

Г. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

. Том 1. Материалы по обоснованию проекта

. Том 2. Положения о территориальном планировании

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛКЕ. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.	8

1.1 Краткая историческая справка.	8

1.2 Географическое положение	8

1.3 Климатические условия.	8

1.4 Гидрография.	10

1.5 Грунты и грунтовые воды.	10

1.6 Рельеф.	10

1.7 Полезные ископаемые.	10

2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.	12

2.1 Население.	12

2.2 Жилищное строительство.	12

2.4 Объекты соцкультбыта.	12

2.4 Промышленность.	12

2.5 Благоустройство и озеленение.	13

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.	14

3.1 Особенности экономико-географического положения.	14

3.2 Демографическая ситуация (прогноз численности населения).	14

Данные о численности населения за ряд лет приведены в таблице 3.2.1.	14

Таблица 3.2.2	14

3.3 Экономическая база поселков.	15

3.4 Транспорт.	17

3.5 Жилой фонд. Прогноз потребности в жилых территориях.	18

3.6 Культурно-бытовое обслуживание.	21

3.7 Коммунальные предприятия. СЗЗ.	22

3.8. Основные технико-экономические показатели	24

современного состояния с. Пруды.	24

3.9 Инженерно-геологическая оценка территории.	27

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	28

ТЕРРИТОРИИ.	28

4.1 Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование.	28

4.1.1 Базовые принципы проектных предложений:	28

4.1.2 Функциональное зонирование.	30

4.2. Жилищное строительство.	31

4.3. Культурно-бытовое обслуживание.	32

4.4 Производственные территории.	34

4.5 Внешний транспорт.	35

4.6 Озеленение территории.	35

4.7. Предложения по изменению границ с. Пруды	36

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА.	38

5.1 Ресурсы и основные направления развития.	38

5.2 Прогноз развития функций.	38

5.3 Стратегия социально-экономического развития посёлка.	39

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.	41

6.1 Водоснабжение с. Пруды.	41

6.2 Водоотведение.	48

6.3 Теплоснабжение.	53

6.4 Газоснабжение.	53

6.5 Электроснабжение.	54

6.6 Средства связи.	55

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.	56

7.1 Основные источники негативного воздействия.	56

7.2 Объекты охраны.	57

7.3 Зоны с особыми условиями использования территорий (современное состояние).	57

7.4 Комплекс планировочных природоохранительных мер.	59

8. ФАКТОРЫ РИСКА  ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	61

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРИТОРИИ	62

9.1. Организация и очистка поверхностного стока	62

9.2. Защита от затопления	63

9.3. Благоустройство водотоков и водоемов	63

9.4. Рекультивация нарушенных территорий	63

9.5 Организация пляжей.	63

10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.	65

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план  с. Пруды МО «город Оренбург»  разрабатывается по заказу  Администрации  города в  соответствии с муниципальным  контрактом   № 38-м  от 23.12.2009 г.

Предыдущий генеральный план села Пруды разрабатывался в 1987 году. Концепция была выполнена на территорию села Пруды с целью определения долгосрочной стратегии и этапов  развития, предусматривалось четкое распределение  территории по видам её использования и по функциональное зонирование.

Генеральный план с. Пруды является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области и  посёлка. В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы сельского поселения с присоединенными территориями с. Городище.

Одним из приоритетных направлений градостроительной политики в поселке является застройка в границах села свободных участков. Разработка генерального плана вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа.

Цель разработки Генерального плана – определение направления развития планировочного каркаса населенного пункта и функционального назначения территорий. Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающий функциональное  зонирование территории и определяющий перспективы ее градостроительного развития в целом в разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основополагающая задача проекта – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей села, предпринимателей и инвесторов.

Основные задачи Генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания;

- определение функционального назначения отдельных элементов в целях последующего установления градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформления градостроительной документации;

- установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории.

При разработке генерального плана  применен ресурсный подход, в основе проекта – функциональное зонирование и ресурсная база, реализация которой  будет определяться социально-экономическими возможностями, демографической ситуацией в стране и в области,  в  значительной степени, инвестиционной политикой, осуществляемой администрацией области, города и села на рассматриваемой территории.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчётный срок генерального плана посёлка, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2020 - 2035 г. г;

- первая очередь генерального плана посёлка с. Городище, на которую  планируются первоочередные мероприятия до 2020 г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана посёлка с. Городище, на который определяются основные направления  стратегии градостроительного развития посёлка – 2035 - 2045 г.г.

Генеральный план создаёт основу для координирующих преобразований застройки и городской инфраструктуры, даёт свободу для последующего рассмотрения конкретных проблем в соответствии со стратегическими задачами развития территории.

Генеральный план устанавливает:

- территориальные ресурсы и потребности посёлка для уточнения его границ;

- потенциальную жилищную ёмкость территории;

- направления развития и совершенствования планировочной структуры, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры посёлка;

- наиболее целесообразную форму и режим функционального использования любой части территории посёлка;

- инвестиционную привлекательность поселковых территорий;

- очерёдность и режим освоения новых площадок, а также реконструкцию существующей застройки;

- регулирование процессами отвода участков и продажи (сдачи в аренду) объектов с учётом функционального зонирования поселковых территорий;

- основу для оценки земли, дифференцирования налоговых ставок и платежей, а также для подготовки различных земельно-правовых документов и нормативной базы;

Проектные решения генерального плана села Городище являются основанием для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории села, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛКЕ. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

## 1.1 Краткая историческая справка.

Село Пруды образовалось в 1939 году. Откормочный совхоз выращивал птицу, свиней, крупный рогатый скот и поставлял продукцию в Оренбургский мясокомбинат. В 1986 году откормочный совхоз переименовался в «Чистые Пруды». Совхоз «Чистые Пруды» занимался выращиванием зерновых, развивал животноводство, действовала племенная конеферма, где выращивались лошади Орловской породы. Лошади испытывались на ипподроме, где занимали призовые места.

В 1992 году совхоз «Чистые Пруды» был переименован в ООО «Рассвет» которое в 2001 году обанкротился. В селе функционировали дом культуры, детский сад, школа. В настоящее время осталась только средняя школа № 80. Главная улица села ул. Центральная.

## 1.2 Географическое положение

Село Пруды расположено в южном направлении от города Оренбурга. Центральная часть находится на расстоянии 20 км. от г. Оренбурга и в 25 км. от ближайшей железнодорожной станции г. Оренбург.

Связь с районным центром осуществляется по автодороге Оренбург-Пруды с грейдированной и асфальтированной дорогам.

На территории землепользования хозяйства расположен один населенный пункт, входящий в Промышленный район Северного административного округа муниципального образования «город Оренбург».

Жилая застройка сложилась вдоль озер, расположенных на севере и северо-западе села.

## 1.3 Климатические условия.

Климатические условия села Пруды характеризуются резко континентальным климатом. Особенностью зимы является циклоническая деятельность, сопровождаемая усилением западного переноса, что наиболее четко проявляется в распределении температуры воздуха. В годы с активной циклонической деятельностью зимы бывают более снежные и теплые.

Циклоническая деятельность в летнее время уменьшается. Поэтому летом преобладает жаркая сухая погода.

Климатическая характеристика составлена по данным, представленным «Оренбургским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температурный режим характеризуется следующими средними величинами, приведенными в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -13,1 | -12,7 | -6,1 | 7,0 | 15,3 | 20,5 | 22,1 | 19,8 | 13,6 | 5,1 | -3,7 | -9,3 | 4,9 |

В отдельные годы средние месячные температуры могут отклоняться в ту или другую сторону от средней многолетней. Эти отклонения зимой в среднем колеблются в пределах ±3°, летом до ±1,5° - ±2°.

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца: -13,10 С; средняя месячная температура воздуха самого жаркого месяца: 22,10 С.

Ветровые условия села Пруды характеризуются данными наблюдений за направлением ветра и штилей (в процентах), приведенными в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2.

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 10 | 8 | 20 | 9 | 12 | 15 | 16 | 10 | 3,9 |

Преобладающее направление ветра в течение года - ветры восточного направления.

В связи с большими градиентами атмосферного давления в холодное время года отмечаются и наибольшие средние месячные скорости ветра. Ветры со скоростью ≥15м/сек наблюдаются в среднем 19 дней, преобладают они в холодный период. Сильные ветры часто сопровождаются снегопадом, могут иметь большую продолжительность и наблюдаются непрерывно в течение суток и более. Среднемесячное и годовое количество осадков, мм, приведено в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3.

| I | II | III | VI | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 20 | 20 | 25 | 27 | 37 | 39 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 358 |

Годовой ход осадков имеет минимум в феврале-марте, максимум в июле. В отдельные годы в зависимости от условий атмосферной циркуляции, как максимум, так и минимум, могут быть отодвинуты на другие месяцы, и месячное количество осадков может незначительно отклоняться от многолетнего среднего значения.

Нормативная глубина промерзания грунтов для суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,8 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков     2,1 м.

Согласно карте климатического районирования территория с. Пруды относится к III-А климатическому району.

## 1.4 Гидрография.

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена озером Ветелки. Площадь озера составляет 97701 м², длина береговой линии 2683,31 м. Озеро расположено на западе от с. Пруды. Ширина водоохраной зоны озера составляет 50м.

На присоединенных территориях имеется два небольших пруда площадью 107998,7 кв.м, периметром 1855,35 м и площадью 10643,95 кв.м, периметром 479,3 м.

Питание озер и пруда осуществляется грунтовыми водами и атмосферными осадками.

## 1.5 Грунты и грунтовые воды.

Естественным основанием проектируемых зданий и сооружений будут служить аллювиальные верхо-четвертичные суглинки, пески и гравийные грунты. Грунтовые воды безнапорные и залегают на глубине 5 - 7,5 метров от поверхности земли. Геологическое строение  относится к кайнозойской группе четверичной системы (суглинки, глины, пески, галечники, озерная известь, гажа).

## 1.6 Рельеф.

Рельеф местности пересеченный с общим уклоном к озеру Ветелки. Абсолютные отметки изменяются от 109,81 до 123,87 метров. Общая структура рельефа  очень ровная, отсутствуют  холмы, овраги.

## 1.7 Полезные ископаемые.

Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, открытое в 1966 г. СТГУ (ОНГКМ) представляет собой брахиантиклиналь широтного простирания длиной 104 км, шириной 19 км в центральной части, 11 км в западной части и 10 км в восточной части.

Тектонических разломов в структуре не отмечено. Геологический возраст пластов - филипповский, артинско-среднекаменноугольно – пермский (C2-P2).

Породы – коллекторы: пористые и трещиноватые ангидриты и известняки мощностью 100 - 120 м. Типы залежей пластов – массивная и пластово-сводовая. Высота газовой залежи 514 м, она отмечается аномально высоким пластовым давлением и невысокой температурой (+27°C).

Месторождение эксплуатируют 400 скважин, действующих – 336. Среднесуточный дебит газа – 459 тыс. м³/сут. Месторождение обводнено, воды хлоридные гидрокарбонатно-натриевые, содержащие йод, бром, бор.

В сводовой части месторождения, на отметке 1227 м, давление достигает 198,4 атм.

Газовую залежь перекрывают отложения кунгурского яруса (каменная соль, ангидриты), мощностью 481 - 1298. В составе газовой залежи: метана 81,5 - 88,0 %, этана 3,1 - 5,4 %, пропана 1,03 - 2,1 %, изобутана 0,15 - 0,7 %, нормального бутана 0,32 - 2,1 %, изопентана 0,2 - 1,5 %, нормального пентана 0,2 - 1,3 %, гексана плюс 0 - 0,9 %, азота 2,4 – 7 %, сероводорода, в верхней части месторождения 4,5 %. В газе содержится гелий.

Конденсат бесцветен, но имеет резкий запах. Выход газа на месторождении 85,7 см³/м³, плотность 0,59 - 0,6 г/см³.

Запасов конденсата должно хватить на 30 - 40 лет, при добыче порядка 45 млрд. м³/год.

Таблица 1.7.1 основных данных по условиям залегания и запасам нефти, конденсата, газа и сопутствующих химических элементов.

# 2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Предыдущий проект генерального плана совмещенный с проектом детальной планировки села Пруды разработан Южноуральским Государственным проектным институтом «Южуралгипросельхозстрой» в 1985 году.

## 2.1 Население.

На момент составления проекта генерального плана проживало 541 человек. Численность населения на расчетный срок предполагалась 630 человек, в том числе на первую очередь – 580 человек. На  01.01.2000г. численность населения поселка составила 570 человек. Таким образом, население поселка не достигло числа предполагаемого даже на первую очередь генерального плана. Но с 2004 года заметен прирост населения на 188 человека, что составило 791 человека.

Общий прирост населения с 1985 года по 2010 г. составил 250 человек.

## 2.2 Жилищное строительство.

Жилая застройка развивалась в основном в соответствии с предыдущим генеральным планом

На начало разработки генерального плана (1985 год) общая жилая площадь составила 7040 м² при 13,01 м²/чел. До конца расчетного срока общая жилая площадь по генплану предполагалась 11340 м² при  18 м²/чел. Фактически на данный момент этот показатель составляет 13700 м².

Предыдущим генпланом предполагалось развитие поселка в пределах существовавшей поселковой черты. В настоящий момент резерв территорий, пригодных для размещения селитебной зоны находиться за  границами поселка общей площадью 51,5 га.

## 2.4 Объекты соцкультбыта.

При разработке генерального плана (1985г) на территории села была построена общеобразовательная школа на 192 учащегося, в которой в настоящее время учиться 88 человек, и детсад-ясли на 90 мест. В настоящее время детский сад переоборудован под жилой дом.

Таким образом, при расширении поселка следует запроектировать сеть детских дошкольных учреждений и выполнить реконструкцию школы с соблюдением нормативных радиусов обслуживания в 500 и 750 метров соответственно.

Предлагаемое предыдущим проектом генерального плана строительство здания администрации на 25 рабочих мест, торгового центра, сельского клуба на 200 мест, КБО  не было осуществлено.

Проектом намечалось строительство стадиона в западной части от проектируемой школы.

## 2.4 Промышленность.

При рассмотрении и анализе основных характеристик промышленных предприятий, предусмотренных в предыдущем генеральном плане и фактически существующих на данный момент, можно сделать вывод, что объем производства  ниже, чем планировалось.

Было осуществлено строительство машиностроительного, складского сектора, фермы КРС и СТФ. В настоящее время данные объекты находятся в полуразрушенном состоянии. Функционирует только машиностроительный сектор.

Не было осуществлено строительство конного сектора, строительного сектора (пилорама, склады).

## 2.5 Благоустройство и озеленение.

Согласно генеральному плану (1985г) было предусмотрено разбивка сквера с танцевальной площадкой с выходом на спортивные сооружения, парковую зону и к пруду, что не было реализовано.

Предыдущим генеральным планом для озеленения предусматривались следующие мероприятия:

- озеленение санитарно-защитных зон;

- озеленение площадей и улиц;

- озеленение участков жилых, общественных зданий и других территорий специального назначения.

Данные мероприятия не были выполнены.

# 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

## 3.1 Особенности экономико-географического положения.

Село Пруды входит в состав муниципального образования «город Оренбург» Оренбургской области и имеет статус сельского населенного пункта. Численность постоянного населения с. Пруды по состоянию на 1 января 2010 г. составила 791 человек.

Территория в границах с. Пруды муниципального образования «город Оренбург» – 5241,4 га.

Основой экономического развития села является сельское хозяйство (выращивание зерновых и овощных культур), небольшое  предприятия по обслуживанию техники. Промышленных производств на территории села нет.

Характеристика современного состояния экономической базы села принята на основе данных администрации села за 2010 год.

Ранее село являлся крупным сельскохозяйственным объектом на территории Оренбургской области. На территории села было несколько крупных животноводческих ферм по выращиванию крупного рогатого скота, свиноводство. Агропромышленный комплекс представлен  крупными сельскохозяйственными угодьями по выращиванию зерновых культур (ячмень, рожь, кормовые), овощных.

В настоящее время животноводческий комплекс  полностью утрачен.

Падение  экономических показателей, влияет на  уровень жизни населения, является следствием падения демографических показателей.

Влияние на формирование финансового баланса поселка оказывает деятельность  предприятия КФК «Гринцова С.Ф.»

## 3.2 Демографическая ситуация (прогноз численности населения).

Численность постоянного населения с. Городище на 01.01.2010 г. составляет 791 человек. В период с 2000 по 2010 г. численность населения села выросла на 221 человек, что составляет в среднем 20 человек в год. Резкий скачек численности населения наблюдался в 2006-2007 гг, когда численность населения села увеличилось  на 61 человека. Численно преобладающая национальность – русские.

- Данные о численности населения за ряд лет приведены в таблице 3.2.1.

- Таблица 3.2.2

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 570 | 590 | 590 | 601 | 603 | 653 | 690 | 751 | 761 | 770 | 791 |

По данным отдела записи актов гражданского состояния администрации города Оренбурга, в период с 2000 г. по 2005 г. рождаемость превысила смертность. Рассмотрим таблицу 3.3.1.

Таблица 3.2.2

| Год | Родилось/чел | Умерло/человек | Убыль/прибыль |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 7 | 4 | +3 |
| 2001 | 10 | 5 | +5 |
| 2002 | 7 | 5 | +2 |
| 2003 | 10 | 5 | +5 |
| 2004 | 6 | 3 | +3 |
| 2005 | 5 | 5 | 0 |

Данные о структуре населения на 01.01.2010г. приведены в таблице 3.2.3

Таблица 3.2.3

| п/п | Наименование | Численность чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 791 |
| 2 | Зарегистрированные по месту жительства | 779 |
| 3 | Трудоспособного населения | 345 |
| 4 | Студентов | 30 |
| 5 | Школьников | 88 |
| 6 | Дошкольников | 60 |
| 7 | Пенсионеров | 91 |
| 8 | Инвалидов | 76 |

При определении численности населения были рассмотрены оптимистичный, пессимистичный и стабилизационные прогнозы численности населения.

Численность населения села принята исходя из стабилизационного прогноза. Общая численность населения на расчетный срок ставит 2000 чел.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития посёлка, успешной политики занятости населения, в частности создания новых рабочих мест, улучшения социально-культурного обслуживания населения, обусловленного развитием различных функций посёлка.

Имеющиеся демографические ресурсы при обеспечении их профессиональной ориентации и подготовки способны «реализовать» возможности развития посёлков.

## 3.3 Экономическая база поселков.

За последние годы наблюдается экономический  спад с. Пруды. Рост объемов производства сельского хозяйства незначительный. Население села в основном занято в сфере облуживания села и на предприятиях города Оренбурга. Доход населения села мал, строительство на территории села практически не ведется.

По итогам прошедшего года отмечается отрицательная динамика развития основных отраслей экономики - сельского хозяйства. С вязи с засухой 2009 г. намеченные плановые показатели урожайности не достигнуты.

Основные проблемы:

- низкие темпы структурных преобразований в промышленности, обновления производственных фондов, сдерживающих темпы экономического роста;

- недостаточное развитие малого бизнеса;

- снижение инвестиционной активности предприятий основных отраслей экономики;

- ограниченные возможности бюджетных средств по активизации деятельности предприятий, включая развитие предпринимательского  сектора экономики;

- некоторые сложности со сбытом продукции, что не способствует увеличению занятости населения в хозяйственном комплексе поселков.

Численность градообразующих кадров с. Пруды приведена в таблице 3.3.1.

Таблица  3.3.1

| № п/п | Наименование предприятия | Основные виды продукции |  |  | Объем производства |  | Занимаемая территория, га |  | Численность работающих, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КФК «Гринцова С.Ф.» | зерновые, животноводство |  |  | Нет данных |  | 38,47 |  | 9 |
| Пищевая промышленность, общественное питание, торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «Сумка» | продовольственные и бытовые товары |  |  | Нет данных |  | 0,0032 |  | 1 |
| 2 | Магазин «Весна» | продовольственные и бытовые товары |  |  | Нет данных |  | 0,0056 |  | 1 |
| 3 | Магазин на ул. Береговой | продовольственные товары |  |  | Нет данных |  | 0,0098 |  | 1 |
| 4 | Магазин «Венера» | продовольственные товары |  |  | Нет данных |  | 0,0016 |  | 1 |
| Бытовое обслуживание и лечебные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ММУЗ МГКБ № 6 фельдшерско-акушерский пункт |  | Услуги населению | 6 - 8 коек |  | 0,0593 |  | 2 |  |

Численность занятых людей на предприятиях поселков составляет  10 чел, что составляет  3,45 % от трудоспособной группы населения. На погрешность при сборе исходных данных следует добавить 10 % -  на обслуживающую группу. Таким образом, по селу Пруды число работающих занятых на производствах села достигает 29 чел, что составляет 13,45 % от трудоспособной группы населения. Следовательно, большинство трудоспособного населения занято на работах вне границ села.

Вывод: для уменьшения маятниковой миграции и повышения экономической стабильности в селе необходимо обновление производственных фондов, сдерживающих темпы экономического роста,   развитие малого бизнеса, стимулирование инвестиционной активности, увеличение бюджетных средств по активизации деятельности предприятий, налаживание сбыта продукции, производимой в селе.

## 3.4 Транспорт.

Развитая  сеть внешних автомобильных и местных дорог обеспечивает  связь села с центральными регионами. С областным центром село Пруды соединено автодорогой Оренбург- с. Пруды и федеральной трассой Оренбург – Соль-Илецк. Транспортное сообщение осуществляется ежедневно автобусом с пригородного автовокзала; количество рейсов – 9 шт., количество перевозимых пассажиров – 150 человек. Муниципального внешнего транспорта нет. Зарегистрированных транспортных средств в с. Пруды – 291 шт. Грузовые  перевозки осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Железнодорожная линия проходит по производственной зоне и служит только для грузоперевозок.

Данные о протяженности дорог приведены в таблице 3.4.1

Таблица 3.4.1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием Протяженность автомобильных дорог общего пользования без твердого покрытия Всего | м м м | 1600 800 2400 |

## 3.5 Жилой фонд. Прогноз потребности в жилых территориях.

Современный жилищный фонд с. Пруды  представлен усадебной  застройкой и составляет 13700 м² общей площади. Средняя обеспеченность одного жителя 17,3 м² общей площади. Средний размер участка существующей индивидуальной застройки  800 м².

Площадь занятая индивидуальной жилой застройкой  17,22 га. Общее количество жителей - 791 чел.  Плотность населения составляет 25,5 чел/га.

Плотность населения рассчитывается согласно приложению 5 СНиП 2.07.01-89*

Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18 м²/чел. При жилищной обеспеченности - 21,4 м²/чел на 1 очередь и 24,1 м²/чел на расчетный срок плотность рассчитывается по формуле:

P=P18·18:H

где P18-показатель плотности при 18м²/чел;

H- расчетная жилищная обеспеченность, м².

P=23·18:21,4=19,3 чел/га – на первую очередь строительства для усадебной жилой застройки;

P=23·18:24,1=17 чел/га – на расчетный срок.

P=130·18:21,4=109,3 чел/га – на первую очередь строительства для 2-х этажной секционной жилой застройки жилой застройки;

P=130·18:24,1=97 чел/га – на расчетный срок строительства для 2-х этажной секционной жилой застройки жилой застройки.

Плотность населения при жилищной обеспеченности 21,4 м²/чел на первую очередь строительства принята 19,3 чел/га и при жилищной обеспеченности 24,1 м²/чел на расчетный срок принята 17 чел/га.

По состоянию на 01.01.2010 г. в селе Пруды, проживает 791 чел. Существующий жилой фонд составляет 13700 м² общей площади, что составляет 17,3 м².

13700 м² /24,1м²/чел. = 568 чел, могут при жилищной обеспеченности 24,1 м²/чел. проживать в селе. Следовательно, для доведения показателя для нормативного 24,1 м²/чел необходимо расселить 560 чел (791 чел – 568 чел = 560 чел.)

На первую очередь строительства необходимо расселить 560 чел. Для расселения данного количества жителей необходимо следующее количество жилой площади:

24,1 м²/чел×560 чел = 13496 м2.

Учитывая, что естественный прирост населения за последние три года составил 22 чел в год, то на расчетный срок численность населения будет составлять 2000 чел.

Показатели  по жилому фонду сведены в таблицу 3.5.1.

Таблица 3.5.1

| № п/п | Показатели | на 2010г. м² | 1 очередь строительства (2020г, число жителей 1275 чел.), м² | Расчетный срок. (2025г. число жителей 2000 чел), м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | 13700 |  |  |
| 2 | Убыль жилого фонда (норма 1,5 % в год) | 205,5 | 1918 | 4863,5 |
| 3 | Сохраняемый жилой фонд |  | 11782 | 29868 |
| 4 | Потребность в жилом фонде на первую очередь при жилищной обеспеченности 21,4 м²/чел, расчетный срок 24,1 м²/чел. |  | 1275*21,4=27285 | 2000*24,1=48200 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства |  | 10545,5 | 30727,5 |

На расчетный срок необходимо расселить 560 чел (как нуждающихся в расширении жилой площади, для расселения которых необходимо 24,1 м²/чел×560чел = 13496 кв.м).

В настоящее время процентное соотношение существующего жилого фонда по видам застройки представлено в таблице 2.5.2.

Таблица 3.5.2

| № п/п | Этажность и тип домов | Общая площадь, м² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-этажные | 13700 | 100 |
|  | Всего: | 47768 | 100 |

Принятые показатели селитебной территории приведены в таблице 3.5.3

Таблица 3.5.3

| № п/п | Наименование | Первая очередь строительства га | Планируемый срок строительства га | Дополнительная площадь для расселения га | Всего га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальное усадебное строительство | 15,3 | 25,6 | - | 40,9 |
| 2 | Малоэтажное секционное строительство | 1,8 | 3,0 | 5,8 | 10,6 |

Первая очередь строительства

Индивидуальная застройка - 290/19,0 = 15,3 га;

Среднеэтажная застройка - 194/109,0 = 1,8 га.

Планируемый  срок строительства

Индивидуальная застройка - 435/17,0 = 25,6 га;

Среднеэтажная застройка - 290/97,0 = 3,0 га.

Для приведения нормативной плотности населения до 18 чел/га (в настоящее время 25,5 чел/га) необходимо расселить 560 чел. Генеральным планом предлагается расселить данное количество людей в малоэтажные секционные жилые  дома на планируемый срок строительства.

Принятые генеральным планом показатели жилищного фонда приведены в таблице 3.5.4

Таблица 3.5.4

| № п/п | Наименование | Первая очередь строительства кв.м. | Планируемый срок строительства кв.м. | Дополнительная площадь для расселения кв.м. | Всего кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальное усадебное строительство | 6206,0 | 4151,6 | - | 10357,6 |
| 2 | Малоэтажное секционное строительство | 10483,5 | 6989,0 | 13255,0 | 30727,5 |

Расчет производственной территории

20 % от селитебной. На расчетный срок – 10,3 га.

Расчет озеленения:

25 % от селитебной территории – 12,88 га.

Площадь озелененных территорий.

Общегородские парки 	– 10 м² на 1 чел. 2,0 га.

Парки жилых районов 	– 6 м² на 1 чел. -  1,2 га.

Детские парки – 1 м² на 1 чел. - 0,2 га.

Спортивные парки  – 12 м² на 1 чел. – 2,4 га.

Расчет транспортной схемы:

40 % от селитебной – 20,6 га.

Общественно-деловые территории – 10,0 га.

Всего – 99,2 га.

## 3.6 Культурно-бытовое обслуживание.

Культурно-бытовое обслуживание села не обеспечивает потребности населения. В селе отсутствует клуб, здание администрации, сберкасса, парикмахерская, детский сад, библиотека.  В посёлке размещена одна школа вместимостью 150 мест, в которой обучается  88 учащихся. Техническое состояние здания  удовлетворительное.

Учреждение здравоохранения представлено фельдшерским пунктом на 6-7 коек. Основные медицинские услуги население села получают в городе Оренбурге.

Предприятия торговли села представлены продовольственными магазинами и магазином с комбинированным ассортиментом. Общая площадь объектов розничной торговли составляет   0,02 га. Обеспеченность населения торговой площадью на 1000 жителей составляет 300 м², что соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*.

Таблица 3.6.1

| № | Наименование объекта | Единица измерения | Вместимость | Состояние на 2010 г. | Норма СНиП, расчет на 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | отсутствует |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 150 | 90 | 180 |
| 3 | Поликлиника | посещений в день | 10 | 6-8 | 30 |
| 4 | Аптека | отсутствует |  |  |  |
| 5 | Дом культуры | отсутствует |  |  |  |
| 6 | Библиотека | объект | -- | -- | -- |
| 7 | Магазин непродовольственных товаров и продовольственных товаров | м² | -- | 200 | 300 |
| 9 | Предприятия общественного питания | м²/чел. | -- | нет | 40 |
| 10 | Сберегательная касса | место (окно) | -- | -- | 1 окно на 1-2 тыс чел. |
| 11 | АТС | м² | -- | -- | -- |
| 12 | Почта | м² | -- | -- | -- |
| 13 | Административное здание | объект | -- | 1 | -- |
| 14 | Баня | мест | -- | нет | -- |
| 15 | Пожарное депо | м/м | -- | нет | в 20-ти мин. езды |
| 16 | Гостиница | мест | -- | нет | 6 |

Вывод: в целом культурно-бытовое обслуживание села не соответствует нормативам. Обеспеченность жителей учреждениями и предприятиями обслуживания не соответствует норме. Радиус обслуживания общеобразовательной школы  не отвечает нормам, окраины села с западной и восточной стороны села не распространяется.

С целью обеспечения устойчивого развития территории на территории села необходимо строительство объектов общественно-делового и культурного назначения, а именно:  спортивные сооружения,  предприятия общественного питания, пункт молочной кухни, комплексное бытовое обслуживание, гостиница, здание администрации, больницы

Таким образом, при расширении села следует запроектировать детское дошкольное учреждение с начальной школой с соблюдением нормативного радиуса обслуживания  750 метров.

## 3.7 Коммунальные предприятия. СЗЗ.

Организован два раза в неделю централизованный вывоз бытового мусора. Предприятия коммунального обслуживания населения отсутствуют (баня, гостиница, пожарное депо, очистные сооружения). Имеется кладбище традиционного захоронения площадью 1,68 га.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения села остались подземные воды (артскважины), расположенные в северно части села-

Основным источником теплоснабжения села осталась котельная, расположенная на ул. Школьная, от нее тепло идет в  здание школы.

Село газифицировано. Горячее водоснабжение в поселке отсутствует, в домах установлены электрические и газовые водонагреватели.

В северной части села в районе животноводческой фермы расположена действующая яма «Беккари». Согласно письму Управления Россельхознадзора №02.02/1753-05 от 06.05.2010 яма относится к 2 классу вредности - СЗЗ-500м.

Таблица 3.7.1

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 | Количество жителей, проживающих в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Пруды |  |  |  |
| 1 | Элеватор | 100 | -- |
| 2 | Оренбургские тепловые сети, котельная (ул. Школьная, 7а) | 50 (необходим расчет СЗЗ) | -- |
| 3 | Яма «Беккари» | 1000 | -- |
| 4 | Магистральные ЛЭП (110 кВ, 35 кВ)- МРСК Волги Филиал «Оренбургэнерго» | 20 | -- |
| 5 | МТМ | 300 | -- |
| 6 | Животноводческая ферма | 300 | 4 |
| 7 | Кладбище | 50 | -- |
| 8 | Автодорога Оренбург –Соль-Илецк | 50 | -- |
| 9 | Скважины газовые: | 1000 | -- |
| 10 | Водонапорные башни. | 10 | -- |
| 11 | Пожарные гидранты | 10 | -- |

Территория с. Пруды расположена в горном отводе Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Оренбурггазпом».

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации "О недрах" застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов. Таким образом, новое строительство в границах горного отвода возможно осуществить только после получения соответствующего разрешения в Управлении по недропользованию по Оренбургской области. Получение разрешения осуществляется в порядке, определенном  Приказом Минприроды РФ от 03.03.2010 № 59 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений».

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению нефтяные разведочные и добывающие скважины образуют СЗЗ (960 – 1800 м), оказывающие негативное воздействие на окружающую природу (почву, атмосферу).

Для автомагистралей, линии железнодорожного транспорта санитарные разрывы взяты согласно СНиП 2.07.01-89*.

Размеры санитарно-защитных зон электроподстанций (ввиду отсутствия акустических расчётов и инструментальных исследований) приняты в зависимости от их типа (открытые, закрытые) подаваемого напряжения (кВт), количества (шт) и мощности (мВа) трансформаторов,  и в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» (М. Энергоатомиздат, 1985г.) и СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03.  При этом минимальный размер требуемой санитарно-защитной зоны (30 м) для электроподстанций закрытого типа принимался по параметрам 110кв/32/10кВ.

Размер охранной зоны магистрального газопровода принят в зависимости от класса, давления и диаметра труб в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «магистральные газопроводы» и СанПин 2.2.1./1.1.2 1200-03.

Учитываемое множество факторов выявляют особенности посёлка как объекта градостроительного проектирования (территориального  планирования), одновременно определяя режимы и возможности использования земельных участков под ту или иную функцию.

## 3.8. Основные технико-экономические показатели

## современного состояния с. Пруды.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах; с присоединенными территориями; в т.ч. территории жилых зон из них: - малоэтажная застройка; Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками: - общественно-деловых зон; - производственных зон; - зон инженерной и транспортной инфраструктур; - рекреационных зон; - зон сельскохозяйственного использования; -государственный лесной фонд; - зон специального назначения; - особо охраняемых зон; - прочие зоны. | га | 158,3 5241,4 - 17,22 0,9 51,3 14,56 17,48 1040,7 101,7 1,68 - 3924,4 |
| 1.2 | Из общей площади земель городского поселения территории общего пользования из них: - зеленые насаждения общего пользования; - улицы, дороги, проезды, площади; - прочие территории общего пользования. | га | 5,23 0,97 81,25 |
| 1.3 | Из общего площади земель городского поселения территории. Неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га | - |
| 1.4 | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения. | га | - |
| 2. Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 791 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: - прирост; - убыль. | чел. | 7 4 |
| 2.3 | Показатели миграции населения: - прирост; - убыль. | чел. | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения - студенты; - школьники; - дошкольники; - пенсионеры; - инвалиды; - население старшего трудоспособного возраста. | чел. | 30 88 60 91 79 345 |
| 2.5 | Численность занятого населения -всего из них: по отраслям экономики - промышленность; - строительство; - транспорт и связь; - коммунальное хозяйство; - управления, учреждения; - культура, образование; - здравоохранение; - торговля, общественное питание. | чел. | 10 - - 16 4 34 5 4 |
| 2.6 | Число вынужденных переселенцев и беженцев. | чел. | - |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | м² | 13700 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: - в малоэтажных жилых домов; - одноэтажных жилых домов, всего. | м² | - 13700 |
| 3.3 | Жилищный фонд по материалу стен в том числе: - железобетонные; - каменные и кирпичные; - деревянные и сборно-щитовые; - прочие. | м² | - - - 13700 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего | м² | 5127,5 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м² | 8572,5 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилой площадью | м² | 17,3 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения –всего: | шт. | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего: | шт. | 1 |
| 4.3 | Больницы – всего: | шт. | - |
| 4.4 | Поликлиники - всего (фельдшерский пункт): | шт. | 1 |
| 4.5 | Предприятия: - розничной торговли; - общественного питания. | шт. | 4 - |
| 4.6 | Учреждения культуры и искусства | шт. | - |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего: | шт. | - |
| 4.8 | Учреждения социального обеспечения – всего: | шт. | - |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | шт. | 1 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км двойного пути | 40 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог | км | 2,4 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 20,6 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 15-20 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | 291 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | м³/сут. | 237 |
| 6.2 | Газоснабжение | тыс. м³/год | 907,2 |
| 6.3 | Электроснабжение | кВт | 328 |
| 6.4 | Санитарная очистка территории | м³/год | - |
| 7. Ритуальные обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 1,68 |
| 8. Охрана природы и рациональное природоиспользование |  |  |  |
| 8.1 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел | 0,07 |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - |

## 3.9 Инженерно-геологическая оценка территории.

1. Территории, пригодные для строительства расположены в восточной  части населенного пункта.  Территории характеризуются пологим рельефом, отсутствием зеленых насаждений.

2. К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относятся территории с уклоном от 10 до 20 % овражно-балочные территории.

3.   К территориям, непригодным для строительства, относятся:

а) территории, затапливаемые паводковыми водами;

б) долины мелких рек и ручьев;

в) участки крутых склонов;

г) территории с уклоном выше 20 %.

# 4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# ТЕРРИТОРИИ.

## 4.1 Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование.

Генеральный план – это долгосрочный прогнозный документ, по которому должен развиваться посёлок.

Разработке генплана предшествовало выполнение концепции градостроительного развития посёлка, в которой были определены потенциал и масштабы возможного развития с. Пруды.

На стадии концепции были определены резервные территории для строительства, возможности территориального развития. В основу разработки «Генплана» положены результаты анализа комплексного развития  территории.

С учётом особенностей рыночной экономики и закономерности роста посёлка выделена зона общепоселкового центра, расположения вдоль главных сельских магистралей и пешеходных связей. Это планировочный каркас, зона более интенсивного использования территории, т.к. участки, находящиеся в ней, особенно ценны в градостроительном отношении.

В результате комплексного градостроительного анализа выявлено порядка 106 га территорий, возможных для размещения нового жилищного строительства и общественной застройки.

Потенциальная демографическая ёмкость территории определена исходя из плотности заселения на 1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и перспективной архитектурно-планировочной организаций поселка.

Максимальная потенциальная демографическая ёмкость территорий оценивается:

- на первую очередь строительства – 484 человек;

- на планируемый срок строительства  – 725 человек.

Село Пруды должен представлять собой комфортное для проживания градостроительное образование со взаимосвязанными между собой планировочными районами, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, с доступным многофункциональным обслуживанием и удобными условиями проживания.

### 4.1.1 Базовые принципы проектных предложений:

- формирование компактного поселкового  образования;

- улучшения среды обитания в целом, регенерация (реорганизация) повышение качества поселковой среды;

- максимально возможный учёт природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- размещение производственных объектов с учетом санитарных, противопожарных и градостроительных норм.

К моменту разработки генерального плана существующая планировочная структура Прудов сохраняет исторически сложившуюся систему улиц в виде прямоугольной сетки.

Архитектурно-планировочное решение, заложенное в генплан, базируется на сложившейся планировочной структуре посёлка, развивая и дополняя её с учётом современных требований.

Главная цель предложений по усовершенствованию планировочной структуры – обеспечить связность территории поселения между центром, планировочными районами и местами отдыха, а также планировочных районов между собой.

Система пешеходных улиц, зелёных коридоров, аллей рассматривается во взаимосвязи с транспортной структурой, центрами обслуживания и зонами рекреации.

Основная идея архитектурно - пространственного решения - формирование общественно-делового центра посёлка.

Развитие посёлка предусмотрено в восточном и южном направлении.

За общественно-деловой застройкой предлагается одноэтажная застройка индивидуального усадебного типа и малоэтажная секционная застройка.

Первая очередь строительства.

В  проекте  даны рекомендации по первой очереди освоения:

- Завершение строительства жилой застройки на свободных участках в восточном направлении, строительство логистического комплекса;

- Закрытие ямы «Беккари»;

- Строительство общественно-делового центра;

- Перепрофилирование существующей коммунально-складской территории с уменьшением в дальнейшем СЗЗ;

- Строительство водозабора и очистных сооружений;

- Строительство пожарного депо;

- Строительство детского сада;

- Реконструкция дамбы-обвалования.

Планируемый срок строительства.

На планируемый срок проектом предлагается:

- Размещение  нового жилищного строительства в восточном направлении;

- Реконструкция школы;

- Строительство спортивного стадиона;

- Увеличение площади кладбища;

- Строительство автовокзала;

- Железнодорожной станции;

- Строительство детского сада.

### 4.1.2 Функциональное зонирование.

В генеральном плане села Пруды предлагается следующая структура функционального зонирования территорий.

Жилые зоны – предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. Развитие поселка предлагается в восточном и южном направлении.

Виды жилых зон:

- Индивидуальной усадебной застройки (1 этаж с участками 0,1га);

- Малоэтажная секционная застройка (2-3 этажа).

Общественно-деловые зоны формируются как  центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части посёлка, на территориях, прилегающих к магистральным  улицам общественно-транспортным узлам, промышленным предприятиям и другим объектам массового посещения.

Виды общественно-деловых зон:

- поселковая административно-общественная зона;

- многофункциональные общественные центры жилых районов;

- торговые комплексы, рынки;

- науки и образования;

- здравоохранения;

- общественно-деловая зона производственных объектов.

Производственные зоны сформированы промышленными,  коммунально-складскими объектами, объектами инженерной  инфраструктуры и энергетики, торгово-складские базы, животноводческие фермы.

Виды производственных зон:

- коммерческо-производственных объектов, т.е. связанных с хранением и реализацией какого-либо товара;

- крупных промышленных и коммунальных объектов;

- производственно-коммунальных объектов, обслуживающих жилые и общественные территории;

- создаваемых производственно-коммунальных объектов.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- полоса  отвода железной дороги;

- внешние автодороги в полосе отвода;

- основные магистрали в красных линиях;

- технические коридоры инженерных коммуникаций.

Зоны рекреационного назначения предназначены для организации массового отдыха населения и улучшения микроклимата посёлка:

- скверы, парки, бульвары;

- стадионы, площадки для занятий спортом;

- лесопарковая зона отдыха;

- водоохранные зоны.

Зоны  сельскохозяйственного использования:

- пашни, сенокосы;

- древесно-кустарниковая растительность.

Зоны специального назначения:

- кладбище;

- воинская часть.

## 4.2. Жилищное строительство.

При оценке территории под жилую функцию учитывалось пять основных групп условий и ограничений, определяющих степень привлекательности территории для проживания (с учётом факторов, усложняющих проживание).

1. Группа  социальных  условий  проживания  складывалась  из двух   подгрупп:

А) Транспортная и пешеходная доступность:

- до общепоселкового центра;

- до основных центров трудового тяготения;

- до центров  первичного  обслуживания,  детских  школьных  и       дошкольных учреждений.

В) Социальная инфраструктура:

наличие объектов культурно-бытового обслуживания;

комплектность набора услуг;

уровень благоустройства.

2. Условия инженерного обустройства (водоснабжение, канализация, энергоснабжение) оценивались по двум категориям:

- обеспеченность системами инженерного обустройства;

- условиям подключения к основным источникам (с учётом реального строительства).

3. Архитектурно-ландшафтные условия:

- наличие исторически сложившейся поселковой среды;

- комплектность застройки, благоустройство жилой среды;

- наличие  эстетически  выразительных ландшафтов и зон панорамных раскрытий,  бровки  надпойменной  террасы,  наиболее  высоких  точек рельефа.

4. Природные условия, ограничивающие использование территории:

- территории,   затапливаемые   паводком   1%   обеспеченности  отсутствует.

5. Природно-экологические и санитарно-гигиенические условия и ограничения.

На первую очередь освоения территории с. Пруды предлагается застройка территории пригодной под жилищную функцию, восточнее населенного пункта под индивидуальное  жилищное строительство.

Ориентировочная убыль жилищного фонда порядка 4863,5 м² общей площади – это естественная убыль жилого фонда.

Существующий сохраняющий жилищный фонд 13700м² общей площади.

Жилищный фонд к концу I очереди освоения составляет 11782м² общей площади.

На планируемый срок к освоению под жилищное строительство намечается освоить51,5 га. Структура нового строительства генплана определена с учётом сложившейся ситуации, существующих отводов и тенденций последних лет. Из общего количества нового жилья 100% размещается на свободных территориях. Объём   нового  жилищного  строительства – 30727,5 м²  общей    площади.

### 4.3. Культурно-бытовое обслуживание.

В существующей застройке посёлка предприятия культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Планируется строительство объектов соцкультбыта в первую очередь строительства  в центре проектируемого поселка.

В планируемый срок потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться  в рамках разрабатываемых   социальных  программ  муниципального, регионального и федерального уровня.

На первую очередь освоения существует потребность в строительстве детских дошкольных учреждений.

На планируемый срок - реконструкция школы.

Новое строительство объектов здравоохранения не предусматривается. В системе здравоохранения поселения предлагается совершенствование  системы оказания медицинских услуг, проведение реструктуризации коечной сети в стационарах, развитие стационарно замещающих видов помощи (дневные стационары, стационары на дому), укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения в рамках действующих и разрабатываемых на определенный период социальных программ.

Из учреждений культуры предлагается: клуб, библиотека, кафе, специализированные спортклубы.  Развитие массовой культуры и спорта – одно из важнейших направлений в перечне социально-экономических задач развития с. Пруды.

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков, приведены в таблице 4.2.2.1.

Таблица 4.3.1

| Учреждения и предприятия обслуживания | Нормативное показание | Расчет потребления | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 1 объект вместимостью 100 мест на 1000 жителей | Количество детей – 10% от общего числа жителей. 200 детей 35 м² на 1 место 232*35 = 0,7 га | -- | Детский сад на 220 мест. Площадь земельного участка - 1,0 га. |
| Общеобразовательные школы | 180 чел. на 1000 жителей | 18 % школьников от всего населения поселка, т.е. 360 человек. 50м²на 1 человека | Школа на 150 мест Детей - 88 | Школа на 360 мест. Площадь земельного участка - 1,8 га |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Клуб | 0,2 га на 1 тыс. чел. | 0,2 га. | 100 мест | 0,4 га |
| Учреждения общественного питания |  |  |  |  |
| Магазин | 300 м² на 1 тыс. чел. | 2805х300 = 431м² | 3 магазина, 80м² | 0,06 га |
| Объекты административно-общественного назначения |  |  |  |  |
| Административные учреждения | 2,5 % от селитебной территории | -- | -- | 1,3га |
| Фельдшерско-акушерский пункт, плюс аптека | -- | 0,5 га | 6 - 8 коек | 0,5 га |
| Пожарное депо | -- | -- | нет | СЗЗ-50м. 1 га. |
| Рыночный комплекс | -- | 300 м. | -- | 0,5 га |
| Общественное питание | -- |  | нет | 0,25 га 40 м². |
| Бытовое обслуживание | -- | 0,2 га | -- | Проект 0,2 га. |
| Баня | -- | -- | нет | - |
| Мечеть | -- | -- | нет | 0,5-1 га |
| Часовня | -- | -- | нет | 0,5-1 га |

## 4.4 Производственные территории.

Основными направлениями эффективного использования производственных территорий является следующее:

- исключение или максимальное снижение отрицательного влияния производственной застройки на экологическую  ситуацию в посёлке;

- повышение экономической эффективности использования земельных участков  производственных предприятий;

- улучшение планировочной и транспортной организации производственной застройки, что также позволит более эффективно использовать  эти территории, повысить надежность и безопасность  их транспортного обслуживания, а  также  эффективность  работы  промышленного  транспорта;

- упорядочение существующих территорий с максимально возможным благоустройством, озеленением;

- организация санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями.

Большая часть территорий поселения расположена в горном отводе Оренбургского НГКМ ООО «Оренбурггазпром»: наличие газодобывающих скважин, образующих санитарно-защитные зоны, влекут дополнительные территориальные ограничения для развития поселка.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации "О недрах" застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов. Таким образом, новое строительство в границах горного отвода возможно осуществить только после получения соответствующего разрешения в Управлении по недропользованию по Оренбургской области. Получение разрешения осуществляется в порядке, определенном  Приказом Минприроды РФ от 03.03.2010 № 59 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений».

Развитие производственных территорий  предусматривается в северном направлении. Это размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения. Предлагается реконструкция за счет  неиспользованных резервов производственных площадок на существующих предприятиях.

## 4.5 Внешний транспорт.

На первую очередь предполагается на сети существующих территориальных и местных дорог приведение параметров элементов дорожного профиля до проектных значений и реконструкция проезжей части.

Предусматривается строительство новых улиц.

На планируемый срок предлагается строительство новой объездной дороги, завершающей новый жилой район.

Основу улично-дорожной сети посёлка составляют магистральные направления:

- поселкового значения (главные улицы поселка);

- районного значения, проходящие по улицам.

Все основные магистральные улицы имеют выходы на внешние направления и обходные дороги.

Квартальная застройка посёлка обслуживается сеткой жилых улиц и проездов.

Движение грузового транспорта на территории посёлка предлагается вдоль железной дороги, минуя жилую застройку.

Пересечение улиц между собой выполнено в одном уровне.

Пересечения автомобильных дорог с железнодорожными путями выполнены в одном уровне.

Основные магистрали  формируются на основе существующих главных транспортных направлений посёлка, при условии их реконструкции, расширения проезжей части.

Предусмотрены сети автомобильных стоянок около зданий и сооружений общественного, культурно-бытового назначения и других объектов, около проходных промпредприятий, в местах отдыха.

На первую очередь основным видом транспорта сохраняется автобус.

На планируемый срок в пределах селитебной территории участки маршрутной автобусной сети продлеваются в новые жилые районы посёлка. Предполагается увеличение работы транспорта.

## 4.6 Озеленение территории.

В целом по поселку  озелененные территории общего пользования составляют в сумме – 5,23 га, при норме обеспеченности ими одного жителя – 6,22 м².

Проектная система озелененных территорий с. Пруды складывается из четырех основных элементов:

- озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

- озелененные территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на территории больниц, школ, детских дошкольных учреждений др.);

- озелененные территории специального назначения (санитарно- защитные насаждения в производственных зонах и на их периферии);

- транспортных магистралей, водоохранные насаждения, озеленение жилых улиц);

- внеселитебные озелененные территории (лесопарки, ветрозащитные полосы, поле- почвозащитные и прочие насаждения на землях прилегающих к поселку сельскохозяйственных предприятий).

Стержнем всей планируемой системы зеленых насаждений поселка являются озелененные территории и спортивные устройства общего пользования, суммарная площадь которых составит 31,58 га.

Норма обеспеченности одного жителя на конец планируемого срока составит в среднем около 22 м² для озелененных территорий общего пользования,     5,5 м² – для плоскостных спортивных сооружений (стадионы, спортивные комплексы).

Значительная часть проектируемых объектов озеленения, в том числе, почти все крупные парки, будут созданы на свободных территориях. Проектируемый парк в районе озера и спортивной зоны возможно организовать после уменьшения санитарно-защитной зоны от газовой скважины или ее ликвидации.

Значительную роль в системе поселковых зеленых насаждений будут играть озелененные территории специального назначения и лесопарки, способствующие формированию микроклимата и улучшению комфортности проживающих людей в поселке.

## 4.7. Предложения по изменению границ с. Пруды

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы сельского поселения с присоединенными территориями с. Пруды. Площадь с. Пруды МО г. Оренбург в настоящее время составляет 5241,4га.

В границах населенного пункта с. Пруды отсутствует возможность освоения территории под жилищную функцию без изменения границ населенного пункта. Площадь населенного пункта составляет 158,3 га.

Проектом генерального плана предлагается изменением границы населенного пункта. Увеличение границ населенного пункта возможно за счет земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом, граница населенного пункта с. Пруды  изменяется, и  его площадь возрастает  с 158,3  га до  351,0 га.

Кроме того, проектом генерального плана предлагается присоединить часть территории Оренбургского района  к территории  с. Пруды МО «город Оренбург», расположенной между трассой федерального значения  Оренбург – Соль-Илецк и  с. Пруды площадью 568 га. Данная территория будет включена в состав МО «город Оренбург». Территорию предлагается использовать под развитие логистиченского центра г. Оренбурга. Данное предложение основано на  Федеральной  целевой программе «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2015 ГОДЫ)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848. Согласно данной программе, развитие международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай» на территории Российской Федерации на участке Санкт-Петербург - Казань - Оренбург - граница Республики Казахстан (общей протяженностью около 2200 километров) г. Оренбург будет являться системным центром распределения и обработки грузов федерального уровня, что потребует дополнительные площадки для развития данной функции.

# 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА.

В  перспективный  период развитие села Пруды будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйственной деятельности посёлка, его функций и совершенствованием системы самоуправления;

- внедрением новых экономических отношений, как в производственную, так и в социальную сферу.

## 5.1 Ресурсы и основные направления развития.

1. Перспективы развития посёлка связаны с административно-управленческим, хозяйственным и культурно-бытовым обслуживанием  одноимённого района, центром которого он является.

2. Транспортная инфраструктура посёлка, железнодорожная ветка для грузоперевозок, система обходных автомобильных дорог, способствуют развитию связям между регионами.

Обслуживание транзитных перевозок по магистральным транспортным направлениям обеспечивают рабочие места, связанные с эксплуатацией железной дороги, ремонтом и обслуживанием сети внешних автомобильных дорог, обеспечением безопасности движения, обслуживанием водителей транзитного транспорта и пассажиров.

3. Дальнейшее развитие сферы обслуживания, предприятий пищевой  частично может решать проблему женской занятости.

## 5.2 Прогноз развития функций.

Чем разнообразнее функции поселения, тем более устойчиво его социально-экономическое положение, тем легче решаются проблемы занятости населения, тем легче ему выжить в сложившихся условиях.

В настоящее время просматривается несколько направлений хозяйственной  деятельности, по которым может развиваться:

- развитие обслуживающей деятельности, обеспечивающей качественное развитие социальной среды посёлка и тяготеющей территории, создание полноценных условий труда, быта, отдыха и учёбы, что включает:

- повышение уровня обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания при минимальных затратах времени;

- улучшения качества и повышения разнообразия жилья;

- повышение уровня благоустройства территории посёлка.

- восстановление, структурная перестройка и перепрофилирование имеющихся производственных мощностей;

- дальнейшее развитие небольших предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции прилегающего района;

- развитие предприятий по обслуживанию сельхозтехники;

- организация учреждений производственного и сельскохозяйственного маркетинга;

- формирование логистического центра;

- обслуживание железнодорожных грузовых перевозок;

- совершенствование магистральной улично-дорожной сети посёлка;

- реконструкция,  содержание,  ремонт,  новое  строительство  улиц, дорог, автомобильных стоянок;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- развитие служб обеспечения транспортной деятельности (организационно-хозяйственного и общественного обслуживания);

- развитие сети автосервиса.

- совершенствование внутрипоселкового сервисного обслуживания с целью повышения его инвестиционной привлекательности, комфортности проживания  населения  и  обеспечения  разнообразного  образования  и досуга молодёжи.

## 5.3 Стратегия социально-экономического развития посёлка.

Село Пруды относится к территориям, подготовленным для дальнейшего многофункционального развития, на которых можно добиться роста производительных сил и повышения уровня жизни.

Главная цель стратегии социально-экономического развития посёлка – повышение эффективности производства, оздоровление социальной обстановки, создание комфортной среды для проживания населения.

Исходя из тенденций и факторов экономического развития, как хозяйствующих объектов, так и области в целом, обозначается два основных варианта прогноза развития экономики посёлка:

Первый вариант (пессимистический) – в условиях негативного влияния факторов, сдерживающих темпы развития (высокий уровень инфляции, отсутствие средств на модернизацию производства, недостаточный уровень конкурентоспособности).

Второй вариант (оптимистичный) – сохранение относительно благоприятных условий финансово-хозяйственной деятельности предприятий посёлка, позволит увеличить налоговые поступления в бюджет.

Таким образом, темпы развития посёлка в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных и местных органов власти в поиске и привлечению средств из федеральных и международных фондов, из отечественного и иностранного частного сектора.

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из основных задач администрации МО «Город Оренбург».

Следует отметить, что «материальное благополучие» посёлка тем выше, чем больше удельный вес производств, ориентированных на потребности внешних потребителей. Другими словами, чем меньше (но до определённого уровня) посёлок ориентирован на производство продукции для собственных нужд, тем он богаче, престижнее, тем полнее удовлетворяет потребности населения.

В значительной степени этому может способствовать создание на территории с. Пруды логистического центра.

Бизнес, связанный с логистическими центрами – один из самых динамических и высокодоходных секторов экономики.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития посёлка он должен представит собой цельное, комфортное для проживания градостроительное образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.

Очень важно дальнейшим направленным развитием посёлка и благоустройством элементов среды в районах значительного малоэтажного строительства усилить привлекательность посёлка потенциальных инвесторов, для удерживания собственной молодёжи и, в конечном итоге, для повышения уровня проживания всего населения посёлка.

# 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

## 6.1 Водоснабжение с. Пруды.

Существующее положение.

В настоящее время водоснабжение села Пруды предусмотрено от существующего водовода Газпрома диаметром 300 мм.

Поселок канализован только частично, в черте поселка имеются надворные туалеты, выгребные ямы, помойки и другие источники загрязнения.

Существующий водопровод эксплуатируется 5 лет, требуется закольцовка поселковых сетей и второй источник питания.

Проектные решения.

Раздел «Водоснабжение» выполнен на основании технического задания и в соответствии СНиП 2.04.02-84*.

В основе проектных решений  предусмотрено:

- централизованное водоснабжение;

- расширение существующего водозабора в районе пос. Авиагородка с учетом расходов на хозяйственно-питьевые, промышленные нужды и расхода воды на полив  с. Пруды.

- насосная станция второго подъема с резервуарами чистой воды (хранение пожарного и регулирующего объемов) или увеличение производительности существующих водопроводных сооружений.

Расход воды на наружное пожаротушение, согласно СНиП 2.04.02-84* т.5, составляет – 10 л/сек.

Внутреннее пожаротушение принимается – 5 л/сек.

Расчетные расходы воды определены по СНиП 2.04.02-84* р.2 и сведены в таблице 7.1.1.

Nж – расчетное число жителей, 2000 чел.;

qж – удельное водопотребление, 230 л/сут.;

Qсут.т – расчетный суточный расход воды;

Qсут.max = Ксут.max * Qсут.т

230 * 2000

Qсут.т = Σ qж * Nж / 1000 = --------------- = 460,0 м³/сут.

1000

Таблица 6.1.1

|  | Удельное водопотребление, л/сут. | Расчетное число жителей, чел. | Коэффициент суточной неравномерности, максимальный, Ксут.max | Qсут.max, м³/сут. | Расчетный часовой расход воды, qч.max = Кч.max * Qсут.max / 24, м³/час | Коэффициент часовой неравномерности, Кч.max = аmax * βmax | Расчетный секундный расход, qсек.max, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 2000 | 1,2 | 552,0 | 552*2,21/24= = 50,83 | 1,3* *1,7= = 2,21 | 14,12 |
| Количество воды на нужды промышленности, неучтенные расходы. 25%, СНиП 2.04.02-84* т.4 прим.4 |  |  |  | 138,0 | 12,2 |  | 3,4 |
| Поение скота условно принято | 30 | 1500 голов | 1,2 | 54,0 | 4,97 |  | 1,4 |
| Расход воды на полив. СНиП 2.04.02-84* т.8 прим.1 | 80 | 2000 | 1,2 | 192,0 | 192 / 4 часа = 48 |  | 13,33 |
| Итого без полива |  |  |  | 744,0 | 68,0 |  | 18,92 |
| Итого с поливом |  |  |  | 936,0 | 116,0 |  | 32,25 |

Расчет системы водоснабжения выполнен для следующих режимов подачи воды: в сутки максимального водопотребления; максимального, среднего и минимального часового расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на пожаротушение в сутки среднего водопотребления – среднего часового расхода.

Расход воды определен из расчета водоснабжения жилых домов, оборудованных ванными с газовыми водонагревателями, с общим количеством потребителей 2000 человек при норме водопотребления 230 л/сутки, с учетом поения скота.

На нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы, приняты 25 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив принят 80 л/сутки на одного жителя.

Этажность застройки 2 этажа.

Расход воды на пожаротушение принят – 10 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят – 5 л/с.

Максимальный расход в сутки – 936,0 м³/сутки.

Максимальный часовой расход – 116,0 м³/час.

Максимальный секундный расход – 32,25 л/сек.

Коэффициент часовой неравномерности – 2,21

Объем резервуаров включает регулирующий и пожарный объем воды.

Пожарный объем воды:

- наружное пожаротушение – 108 м³;

- внутреннее пожаротушение – 54 м³.

Регулирующий объем – 138 м³.

Общий объем воды в резервуарах – 300 м³.

К установке приняты 2 резервуара по 150 м³.

Источником водоснабжения с. Пруды  планируется предусмотреть существующий водозабор в районе пос. Авиагородка при условии его расширения на расход необходимый для с. Пруды. Альтернативой является определение источника водоснабжения в районе села. При разработке проектной документации выбор источника необходимо обосновать результатами топографических, гидрогеологических, гидрологических, гидрохимических, гидробиологических и других изысканий и санитарных обследований. Необходимо произвести оценку ресурсов подземных вод на основании гидрогеологических поисков, разведки и исследований.

При дебите скважин – 10 м³/час, при  суточном расходе воды с поливом 936,0 м³/сут. и среднем часовом расходе – 39,0 м³/час существующий водозабор необходимо увеличить на  4 рабочих скважины и 1 резервную скважину, т.е. производительность водозабора увеличить на 960 м³/сут.

- Резервуары чистой воды 2 шт. по 150 м³ каждый – хранят пожарный 3-х часовой объем – 162 м³ и регулирующий объем – 138 м³.

- Насосная станция II подъема: 4 насоса (2 раб., 2 рез.).

- Полив централизованный из системы хозяйственно-питьевого водопровода.

- Пожаротушение от гидрантов, установленных на водопроводной сети.

Схема водоснабжения.

Водоснабжение с. Пруды предусмотрено от существующего водозабора при условии его расширения на 5 водозаборных скважин (4 рабочих, 1 резервной), при производительности каждой скважины – 10 м³/час; глубина – 110 м (предварительно – окончательно определиться при разведке и утверждении запасов).

Увеличение производительности  водозабора составит – 960 м³/сут. – 40 м³/час – 11,2 л/сек.

От водозабора по двум ниткам вода подается на площадку НС-2 подъема в резервуары чистой воды объемом по 150 м³ каждый, далее  насосами станции второго подъема 4 шт. (2 рабочих, 2 резервных) по двум ниткам вода подается в поселок на хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные нужды и полив.

Насосная станция 2 подъема предназначена для подачи воды в объединенную сеть хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного водопровода и полив.

Забор воды осуществляется из двух резервуаров с объемом воды 150 м³ каждый, расположенных  вблизи насосной станции, в которых предусматривается хранение неприкосновенного противопожарного и регулирующего объемов воды.

Производительность насосной станции 2 подъема составляет: 936 м³/сут. – 116,0 м³/ч – 32,25 л/сек.

По степени обеспеченности подачи воды насосная станция 2 подъема относится к I категории надежности.

По степени пожарной опасности к категории Д.

Насосная станция оборудуется группой насосов, состоящей из 4 агрегатов  производительностью 58 м³/ч , напором 50 м. и тремя установками УДВ производительностью 58 м³/ч (2 рабочие, 1 резервная) для обеззараживания воды ультрафиолетовым  излучением.

При режиме подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды работают 2 насоса 2 резервных Q = 58 3/час; Н = 50 м.

При режиме подачи воды с учетом пожаротушения работают 3 насоса (1 резервный) Q = 58 м³/час; Н = 50 м.

Работа насосной станции предусмотрена с постоянным обслуживающим персоналом. Управление насосами дистанционное и местное.

Для учета расхода воды на выходе водопроводов устанавливаются счетчики.

Технологический контроль.

Водозаборные сооружения подземных вод.

В водозаборных сооружениях подземных вод предусмотреть измерения расхода или количества воды, подаваемой из каждой скважины, уровня воды в скважинах, сборном резервуаре, а также давлений на насосах.

Для скважин предусмотреть автоматическое отключение насосов при падении уровня воды ниже допустимого.

Насосная станция 2 подъема.

В насосной станции предусмотреть измерение давления в напорных водоводах и у каждого насосного агрегата, расходов воды на напорных водоводах, а также контроль уровня воды в дренажных приямках.

Насосная станция предусматривается с постоянным обслуживающим персоналом, с дистанционным управлением, в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления и расхода воды в сети).

При автоматическом управлении должно предусматриваться также местное управление.

Для насосных станций с переменным режимом работы должна быть предусмотрена возможность регулирования давления и расхода воды, обеспечивающих минимальный расход электроэнергии. Регулирование может осуществляться ступенчато — изменением числа работающих насосных агрегатов или плавно — изменением частоты вращения насосов.

В автоматизируемых насосных станциях при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов необходимо автоматическое включение резервного агрегата.

В насосных станциях I категории предусмотреть самозапуск насосных агрегатов.

В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая сработку пожарного, а также аварийного объема воды в резервуарах.

Водоводы и водопроводные сети.

На водоводах предусмотреть устройства для сигнализации аварий.

На линиях водопроводных сетей в контролируемых точках предусмотреть установку приборов для измерения давления и при необходимости расхода воды и сигнализацию заданных параметров.

При необходимости регулирования расходов воды предусмотреть установку на сети поворотных затворов с дистанционным или телемеханическим управлением из пункта управления.

Емкости для хранения воды.

В резервуарах следует предусмотреть измерение уровней воды и их контроль.

Системы управления.

В целях обеспечения подачи воды потребителям в необходимом количестве и требуемого качества предусмотреть централизованную систему управления водопроводными сооружениями.

Система управления технологическими процессами включает диспетчерскую, обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации.

Структуру диспетчерского управления предусмотреть одноступенчатой, с одним пунктом управления.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно быть составной частью диспетчеризации энергохозяйства промышленного предприятия или диспетчеризации коммунального хозяйства населенного пункта.

Пункт управления системы водоснабжения должен оперативно подчиняться пункту управления промышленного предприятия или населенного пункта.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объемы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно обеспечиваться прямой телефонной связью пункта управления с контролируемыми сооружениями, различными службами эксплуатации сооружений, энергодиспетчером, управлением водопроводного хозяйства и пожарной охраной.

При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусмотреть сигнализацию:

- состояния всех телеуправляемых насосных агрегатов и задвижек, а также механизмов с местным или автоматическим управлением для информации диспетчера;

- аварийного отключения оборудования;

- затопления станции;

- общего предупреждения и общего аварийного состояния по каждому сооружению или технологической линии;

- характерных и предельно допустимых значений технологических параметров;

- тревоги (открытия дверей и люков) на неохраняемых объектах;

- пожарной опасности.

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих.

Для предотвращения загрязнения водозабора устанавливается зона санитарной охраны (ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса: первый – строгого режима – 50 м; второй и третий – ограниченный, определенный расчетом. Граница первого пояса (строгого режима) должна быть обозначена предупредительными надземными знаками и ограждена.

На территории ЗСО запрещается загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и т.д.

Граница первого пояса – зона строгого режима – ЗСО водопроводных сооружений – Н.С.2 подъема, резервуаров принята 30м. от стен емкостей.

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода принята 10м. по обе стороны от крайних линий.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения.

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу.

Территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям имеют твердое покрытие.

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Доступ в зону I пояса строго по пропускам.

Здание насосной станции II подъема оборудовано канализацией с отведением сточных вод в систему канализации.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров.

Водозабор, оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водовода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам.

Выявление, тампонирование всех старых, бездействующих дефектных скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, сквозное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накоплений промышленных стоков, шлакохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Мероприятия по второму поясу.

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализаций, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

## 6.2 Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время в с. Пруды предусмотрено частичное канализование поселка. Система водоотведения по функциональной принадлежности является неполной раздельной и принимает бытовые сточные воды. Сеть водоотведения поселковых сточных вод является самостоятельной.

К системе канализации подключено 30 % населения.

Сточные воды от поселка подаются без очистки в КНС и далее на рельеф местности.

Проектные решения.

В основе проектных решений  предусмотрено:

- централизованная схема канализации по неполной раздельной системе;

- канализационная насосная станция;

- напорная канализация;

- очистные сооружения канализации;

- выпуск на поля фильтрации для механического приема очищенных сточных вод.

Норма водоотведения принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84* п.2.1. т.1 в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки, согласно технического задания – 230 л/сут. на 1 жителя.

Количество жителей – 2900 чел.

Коэффициент часовой неравномерности максимальный - 2,04.

Расход сточных вод от промышленных предприятий и неучтенные расходы приняты в соответствии СНиП 2.04.03-85 т.4. прим.4 и составляют 25 %.

Перед сбросом  в хозяйственно-бытовую канализацию производственные стоки должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях с доведением показателей до хозяйственно-бытовых стоков.

Схема водоотведения.

Сточные воды в количестве 690 м³/сут. (без учета полива и поения скота –  расчет выполнен в разделе «Водоснабжение») от с. Пруды самотеком собираются централизованной системой канализации в канализационную насосную станцию модульного типа. Производительность КНС – 690 м³/сут. – 63 м³/час – 17,5/сек. Установлены погружные насосы (2 рабочих, 1 резервный). Производительность одного насоса – 32 м³/час– напором 45 м. Затем сточные воды насосами по напорному коллектору L=2.0 км Ø160 подаются на очистные сооружения канализации производительностью 750 м³/сут. (с учетом собственных стоков).

Очистные сооружения включают: приемную камеру, песколовки, здание станции биологической  и глубокой очистки ангарного типа в плане размером 18 х 36, иловые и песковые площадки.

Станция биологической и глубокой очистки включает первичные отстойники с тонкослойными модулями.

Блоки биологической очистки, действующие по принципу вытеснителей, включают:

- регенератор и аэротенк с плоскостной биозагрузкой «Поливом» (1 ступень очистки);

- вторичные отстойники с тонкослойными модулями.

Блок глубокой очистки включает:

- аэротенк II cтупени очистки, заполненный по всему объему объемной биозагрузкой «Контур»;

- камера смешения;

- третичные отстойники с тонкослойными модулями;

- реагентный узел и узел обеззараживания;

- аэрация пневматическая, мелкопузырчатая;

- рециркуляция активного ила осуществляется эрлифтом;

- избыточный ил поступает на иловые площадки.

Емкостные сооружения соединены между собой в единый блок и выполнены из металлоконструкций, по периметру которых предусмотрена металлическая площадка для обслуживания.

К основному зданию пристроены здания из кирпича – операторская, котельная, воздуходувная.

Станция биологической очистки запроектирована в виде комплекса, в состав которого входят помещения биологической и глубокой очистки, воздуходувная, котельная, вентиляционная камера, электрощитовая, операторская, мастерская, склад реагента расположенные в едином модуле, где предусмотрена установка ручной тали грузоподъемностью 0,5 т. для ремонтных работ.

В качестве основы принципиальной схемы очистки сточных вод принята технологическая схема, представляющая собой сооружение продленной аэрации, скомпонованной в единый блок.  Работа аэротенка-вытеснителя основана на методе полного окисления органических веществ с образованием минимального количества избыточного ила.

При аварийных ситуациях на очистных сооружениях проектом предусмотрены технологические мероприятия, исключающие попадания не очищенных сточных вод на рельеф и в водоем:

- на водозаборе сокращается подача воды в населенный пункт;

- установленная задвижка с колонкой управления 30ч6бр Д300 перед канализационной насосной станцией, закрывается и прекращается подача сточных вод на очистные сооружения;

- проектом предусмотрено опорожнение емкостных сооружений на случай аварии в резервуар сливной станции переносным  насосом;

- всё технологическое оборудование очистных сооружений состоит из четырех параллельных линий и резервного насосного оборудования, способных работать самостоятельно и при выходе из строя одной линии будет осуществлять очистку по полной схеме другая.

Заложенные в проекте строительные решения позволяют вести строительно-монтажные работы одним из прогрессивных методов организации строительства комплектно-блочным методом.

Расположение площадки под очистные сооружения и поля фильтрации утвердить комиссионно при разработке проектной документации.

Площадка очистных сооружений располагается с подветренной стороны по отношению к жилой застройке и ниже населенного пункта на расстоянии более 200 м. от жилой застройки.

Сброс очищенных сточных вод на поля фильтрации предусмотрен только после соответствующей очистки и обеззараживания не превышающие гигиенические нормы и правила.

Технологическая схема очистных сооружений.

Сточные воды по напорному коллектору поступают в приемную камеру очистных сооружений. Далее по лоткам самотеком направляются в песколовки, где оседают крупные частицы песка, сточная вода по лоткам проходит водоизмерительное устройство «Вентури» и далее поступает на станцию биологической очистки.

Блок емкостей представляет из себя два цельнометаллических корпуса размерами, что является целесообразным в условиях технологического процесса и технико-экономических соображений.

Каждый корпус разделен на перегородки и состоит из: первичного отстойника, регенератора, аэротенка - вытеснителя 1 ступени,  вторичного отстойника регенератора, аэротенка П ступени, третичного отстойника.

Сточные воды после водоизмерительного лотка направляются в первичные отстойники с тонкослойными модулями, где через отбойный щит  попадают в нижнюю зону первичных отстойников.

В первичных отстойниках задерживается часть механических и коллоидных загрязнений. Для  удержания всплывших загрязняющих веществ перед водосборным устройством предусматривается установка  полупогружной доски.

Сточная вода из нижней зоны восходящим потоком проходит загрузку отстойника в виде тонкослойных модулей, выполненных из стального листа.

Перемещение выпавшего осадка к приямкам в отстойниках предусматривается соответствующим наклоном стенок днища. Удаление осадка из приямка производится открытием задвижек на трубопроводе сырого осадка.

Отстоянные стоки через систему переливов поступают в регенератор и аэротенки 1 ступени, где аэрируются в смеси с активным илом.

Аэротенк первой ступени предназначен для удаления основной части органических соединений и биогенных элементов, которое  осуществляется за счет жизнедеятельности взвешенной микрофлоры, фиксированной на плоскостной биозагрузке «Поливом», что позволяет существенно увеличить общее количество активной микрофлоры в аэротенке.

Аэрация – пневматическая через мелкопузырчатые аэраторы.

Иловая смесь поступает во вторичные отстойники, где осветленная вода, отделенная в тонкослойных модулях, отводится из сооружения, активный ил, осевший в нижней части, собирается в бункер, а циркулирующий ил поступает в аэротенк. Периодически избыточный ил из бункера направляется на дальнейшую обработку на иловые площадки и далее на площадку компостирования.

Поступив самотечно на сооружения глубокой очистки, сточная вода последовательно проходит регенератор аэротенк второй ступени и третичный отстойник.

Аэротенк второй ступени объемной биозагрузкой «Контур», аэротенк с продленной аэрацией.

Аэротенк второй ступени предназначен для глубокой очистки сточных вод от органических загрязнений, азота аммонийных содей, фосфора, а также стабилизации части активного ила, поступающего из  вторичного отстойника. Очистка осуществляется микрофлорой, фиксирующего на биозагрузке.

Аэрация – пневматическая с мелкопузырчатыми аэраторами.

В процессе аэрации образуется незначительная масса активного ила, которая отделяется от сточной воды в третичном отстойнике, оборудованном тонкослойными модулями и оседает в нижней части бункера. Ил удаляется из нижней части, открытием задвижки, на иловые площадки.

Очищенная вода под остаточным напором пройдя узел обеззараживания на установке ОС НПО «ЛНТ», где подвергнувшись облучению бактерицидными лампами  сбрасывается на поля фильтрации.

Эффективность работы очистных сооружений, приведена в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1

| Показатели загрязняющих веществ | Ед. изм. | Концентрация загрязнений в поступающей на очистку сточной воде |  | Концентрация загрязнений в очищенной воде |  | ПДК для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 ступень очистки | П ступень очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/л | 283 |  | 14,15 | 0,25 | 0,25 |
| БПК полн. неосв. | « | 326 |  | 16,3 | 2,0 | 2,0 |
| Азот аммон. солей | « | 35 |  | 1,6 | 0,28 | 0,39 |
| Фосфаты | « | 14 |  | 1,32 | 0,16 | 0,2 |
| Хлориды | « | 39 |  | 39 | 39 | 300 |
| П А В | « | 10 |  | 0,5 | 0,093 | 0,1 |
| Водородный показатель (рН) |  |  | Не должен выходить за пределы 6,5—8,5 |  |  |  |

Перед сбросом очищенные сточные воды обеззараживаются до числа термотомрантных колиформных бактерий КОЕ/100 мл < 100, числа общих колиформных бактерий КОЕ/100 мм < 500 и числа колифагов БОЕ/100 мл < 100.

Технологический контроль.

В разделе «Автоматизация» предусмотреть:

- автоматическое управление насосными агрегатами;

- автоматическое включение резервной установки при выходе рабочей;

- контроль работы установок;

- выдачу светового сигнала «АВАРИЯ» при отказе работы установок.

На диспетчерский пункт очистных сооружений необходимо передавать измерения:

- расхода сточных вод;

- концентрации растворенного кислорода в сточных водах;

- температуры сточных вод;

- общего расхода воздуха;

- расхода избыточного активного ила;

- расхода сырого осадка.

## 6.3 Теплоснабжение.

Централизованное теплоснабжение в с. Пруды отсутствует.

## 6.4 Газоснабжение.

Современное состояние.

Источником подключения с. Пруды является межпоселковый газопровод от АГРС-3 до котельной в с. Пруды протяженностью 0,74 км.

Тип подаваемого в населенный пункт газа – природный газ.

На территории с. Пруды расположено ШП – 1 шт.

В с. Пруды 202 газифицированных квартиры, фельдшерско-акушерский пункт, котельная школы, ИП Катынцева.

Количестве полезного отпуска газа промышленным и коммунально-бытовыми предприятиями за 2009 год составило в с. Пруды – 52,097 тыс. м³.

По данным ООО «Межрегионгаз» (ООО Оренбургрегионгаз») объем потребления природного газа населением за 2009 год составил 855,103 тыс. м³.

Проектные решения.

Использование природного газа в с. Пруды на перспективу предусматривается на коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) населения и на отопительные цели.

Годовой расход природного газа определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Ориентировочный годовой расход природного газа представлен в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1.

| Ориентировочный годовой расход природного газа (тыс. м³). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители | Первая очередь – 2020 г. тыс. м³ | Расчетный срок - 2035 тыс. м³ |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 255 | 400 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 3100 | 5588 |
|  | Итого: | 3355 | 5988 |

На перспективу предусматривается выполнить следующие мероприятия:

- охват населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд принят 100 %.

- строительство газовых сетей высокого, среднего и низкого давления и ГРП в районах новой жилой застройки, а также реконструкция существующих сетей и сооружений, имеющих большой процент износа.

## 6.5 Электроснабжение.

Электроснабжение с. Пруды осуществляется от ЛЭП 10 кВ Зар - 4 ПС «Заречная» 35/10 кВ.

Перечень понизительных подстанций поселка и их основная характеристика приведена в таблице 6.5.1

Таблица 6.5.1

| Перечень понизительных подстанций поселка и их основная характеристика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ПО | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность трансформаторов, шт., тыс. кВА | Год ввода в эксплуатацию | Коэффициент загрузки трансформа торов |
| 1 | ПО ОГЭС Зауральный РЭС | 10/0,4 | ТП-2131-1/0,1 | 1976 | 0,72 |
| 2 | ПО ОГЭС Зауральный РЭС | 10/0,4 | ТП-2105-1 /0,25 | 1983 | 0,86 |
| 3 | ПО ОГЭС Зауральный РЭС | 10/0,4 | ТП-2129-1/0,1 | 1976 | 0,09 |
| 4 | ПО ОГЭС Зауральный РЭС | 10/0,4 | ТП-2104-1/0,1 | 1972 | 0,3 |
| 5 | ПО ОГЭС Зауральный РЭС | 10/0,4 | ТП-2018-1/0,2кВА | 1957 | 0,12 |
| 6 | ПО ОГЭС Зауральный РЭС | 10/0,4 | ТП-2130-1/0,1 | 1976 | 0,56 |

Суммарная установленная мощность всех ТП с. Пруды – 850 кВт, фактическое потребление 328 кВт.

Физическое состояние электрических сетей удовлетворительное. Плановый ремонт и ТО проводится согласно планам-графикам.

Возможность увеличения потребления энергии существует при развитии существующих распределительных сетей.

Для развития системы электроснабжения поселков необходимо строительство ВЛ-10,ТП-10/0,4кВ и отходящих ВЛИ-0,4кВ.

## 6.6 Средства связи.

Телефонная сеть поселка эксплуатируется Оренбургским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» (ул. Володарского, 11), являющимся основным оператором сети электросвязи.

Телефонизация с. Пруды осуществляется от ИКМ-30С РРЛ Pasolink, монтируемая емкость 120 номеров (прямые номера города Оренбурга), свободная емкость – 60 номеров, высокоскоростной ШПД отсутствует.

Количество телефонных аппаратов на 1000 жителей – 152 шт.

При коэффициенте семейности 4 норма составит 250 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Исходя из этого, на проектный срок количество телефонных номеров в поселке должно составить 500 ед. Дополнительная потребность в телефонной емкости на перспективу составляет 320 номеров.

Село расположено в зоне уверенного покрытия операторов сотовой связи «Мегафон», «Билайн-GSM».

Телевизионное вещание осуществляется от РПС «Оренбург». На РПС установлены и действуют два телевизионных передатчика, принадлежащие ОАО «ВолгаТелеком»:

- «Онега – 1», 24 ТВК, мощностью 1 кВт, принимающий программу со станции спутниковой связи, транслирующий телевизионную программу «РИК»;

- «Ковыль», 9 ТВК, мощностью 0,5 кВт, принимающий программу по СЛ., принадлежащей телерадиокомпании, транслирующей телепередачи ТК «Регион» и «Планета».

# 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ. В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте. Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий планировочного характера, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения.

В состав схемы «Современное использование территории», «Комплексная оценка территории» входят объекты и территории (источники) негативных воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия селитебных территорий, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов формирует в пределах поселения систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

В составе схемы «Основной чертеж» входит комплекс территориально ориентированных мер градостроительного характера, предлагаемых проектным решением генерального плана поселка, в том числе, природоохранительных мер: проектные решения по реконструкции или выносу объектов, оказывающих негативное воздействие, учет зон негативного воздействия при расчете и определении селитебной территории, архитектурно-планировочной организации территории поселка.

## 7.1 Основные источники негативного воздействия.

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения села Пруды относятся следующие территории и функциональные объекты (элементы поселковой среды):

- автомобильные дороги;

- газопроводы;

- аэродромы;

- газодобывающие скважины;

- воздушные линии электропередачи;

- понизительные подстанции;

- производственные и коммунальные территории;

- скотомогильники;

- кладбища.

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в с. Пруды расположен стационарный пост контроля за загрязнением атмосферного воздуха, осуществляемого ООО «Газпром добыча Оренбург» в рамках производственного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов. За 2009 год проб атмосферного воздуха, превышающих гигиенические нормативы по исследуемым ингредиентам (смесь углеводородов предельных (С1-С10) не выявлено. Фоновые концентрации иных вредных веществ в атмосферном воздухе в районе с. Пруды, согласно данным ФГУ «Оренбургский ЦГМС», не превышают предельно допустимую концентрацию.

## 7.2 Объекты охраны.

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах населенного пункта и на присоединенных территориях:

- территории проживания, отдыха и лечения жителей (жилые кварталы, озелененные территории общего пользования, рекреационные зоны, школы и детские дошкольные учреждения, больницы и пр.);

- водные объекты (водотоки и водоемы);

- магистральные водоводы;

- озелененные территории общего пользования и специального назначения;

- защитные лесополосы;

- древесно-кустарниковая растительность и открытые природные пространства.

## 7.3 Зоны с особыми условиями использования территорий (современное состояние).

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на схеме «Современное использование территории» «Комплексная оценка территории» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- водоохранные зоны водотоков и водоемов;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных, сельскохозяйственных и прочих объектов;

- санитарно-защитные зоны понизительных подстанций;

- санитарные разрывы (охранные зоны) воздушных линий электропередачи, газопроводов;

- санитарный разрыв железной дороги;

- полоса отвода железной дороги;

- территории проявлений речной и овражно-балочной эрозии;

- санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов.

Размеры водоохранных зон приняты в соответствии с:

- Водным кодексом РФ от 3 июня 2006г. (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года Одобрен Советом Федерации 26 мая 2006 года (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ).

- Распоряжением 12-Р от 08.01.90г. Оренбургского областного комитета «Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования».

Размеры водоохранных зон водотоков и водоёмов приведены в таблице 7.3.2.

Таблица 7.3.2

| № п.п. | Наименование водного объекта | Размер ВОЗ (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Озеро | 50 |
| 2 | Ручьи | 50 |

Размер прибрежных защитных полос водотоков и водоемов устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров – для уклона до трех градусов, пятьдесят метров – для уклона три и более градуса. Масштаб генерального плана не позволяет определить границы прибрежных защитных полос в графических материалах генплана.

Границы могут быть определены в проектах планировки территории.

В водоохранной зоне запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных  и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством  и законодательством в области охраны окружающей среды (в редакции Федерального  закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ).

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота, устройство купочных ванн.

В целях предохранения водоемов от загрязнения предусматривается создание централизованных канализационных очистных сооружений для более полной очистки сточных вод с доведением показателей очистки до требуемых по нормативам.

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ в материалах генерального плана поселка приняты как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, некоторые из которых уточнены по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области и правообладателей объектов.

Только 4 человека проживают в санитарно-защитной зоне. Это свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в селе. Генпланом предусмотрено принятие ряда мер по нормализации экологической обстановки в поселке и сокращению, ликвидации негативного воздействия на селитебную территорию.

## 7.4 Комплекс планировочных природоохранительных мер.

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры поселка для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов

Для устранения негативного влияния загрязняющих природную среду экологически опасных объектов и сокращения площади жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, в проектном решении генерального плана даны предложения территориального характера по совершенствованию планировочной структуры посёлка и улучшения условий проживания и отдыха населения.

В отдельную категорию земель выделены следующие территории: полоса отвода железной дороги, технический коридор ВЛЭП, и зелёные насаждения, необходимые  для  создания  природно-экологического  каркаса посёлка. Предлагается к закрытию существующая яма «Беккари»

Нового строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом не предусматривается.

Проектным решением генплана предусматривается реконструкция и развитие единой системы озелененных территорий поселка.

Генпланом предусматривается ликвидация сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы и на рельеф, развитие системы канализования поселков, строительство очистных сооружений канализации.

Для восстановления экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных участках территории требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом: резервирование участков особо охраняемых природных территорий и элементов природно-экологического каркаса с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах; соблюдение установленных санитарных режимов в границах I и II поясов зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов; контроль состояния компонентов окружающей среды; организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры поселка.

# 8. ФАКТОРЫ РИСКА  ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) городских поселений отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

В соответствии с Перечнем химически опасных объектов, расположенных на территории Оренбургской области, утвержденным Решением протокола населения оперативного штаба в Оренбургской области рег. № 4297-в от 21.05.2008 и Реестром потенциально опасных объектов и гидротехнических сооружений Оренбургской области, отнесенных к классам опасности, утвержденным первым заместителем главы администрации Оренбургской области Грачевым С.И. 03.04.2004 на территории с. Пруды потенциально и химически опасных объектов нет.

При прохождении весеннего паводка возможно подтопление талыми водами 6 домов по ул. Береговая. В целях недопущения подтопления жилых зданий ежегодно разрабатывается план мероприятий по пропуску паводковых вод, проводится ряд предупредительных работ.

На территории с. Пруды администраций в целях предупреждения возникновения и ликвидации пожаров созданы противопожарные подразделения – добровольная пожарная дружина.

В целях обеспечения противопожарной безопасности производится минерализация лесополос и опашка полей, с населением проводится пропагандистская работа.

В зимнее время для ликвидации снежных заносов на территории с. Пруды очистка снега производится силами организаций расположенных на территории села.

# 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРИТОРИИ

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природными условиями, проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- защита от подтопления;

- благоустройство водотоков и водоемов;

- рекультивация нарушенных территорий.

«Схема инженерной защиты и подготовки территории»  выполнена на топографическом плане масштаба 1:5000.

## 9.1. Организация и очистка поверхностного стока

Для предотвращения роста подтопления построек и оптимизации экологического состояния городской среды большое значение имеет быстрое отведение поверхностного стока.

В настоящее время на территории п. Пруды отсутствует централизованная система ливневой канализации.

Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается путем устройства смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Диаметр закрытых водостоков принимается от 800 до 1200мм. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 2,0м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Глубина – 0,4-0,6м, заложение откосов 1:1,5. Крепление откосов предусматривается дерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Вместе с тем, проектируется 2 напорных участков дождевой сети. Для удобства прокладки сети предусматривается частичная подсыпка территории.

Сброс поверхностных вод будет осуществляться на поселковые очистные сооружения, запроектированные в северной части п. Пруды.

## 9.2. Защита от затопления

В настоящее время в п. Пруды подвержены затоплению в паводковый период водами 1%  обеспеченности  западная часть поселка в районе озера Ветилки. Предлагается выполнить реконструкцию дамбы.

## 9.3. Благоустройство водотоков и водоемов

К поселкоым водотокам относятся озеро Ветелки. Водотоки играют большую роль в регулировании водного режима поселковой территории. В связи с этим предусматривается ряд мероприятия по улучшению состояния водотоков.

Первостепенным мероприятием по благоустройству водотоков является:

- расчистка русла озера;

- частичное их дноуглубление;

- укрепление отдельных разрушающихся участков берегов озера;

соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

## 9.4. Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предусматривается вынос  ямы «Беккари», и рекультивация данной территории – подсыпка минеральным грунтом и планировка. Средний слой подсыпки – 1 м.

Осуществление мероприятий по инженерной подготовке территории будут способствовать улучшению экологического состояния территорий поселков, что в свою очередь  отражается на оптимизации условий проживания населения.

## 9.5 Организация пляжей.

В настоящее время в с. Пруды отсутствуют благоустроенные пляжи. Однако существуют места сложившегося пляжного отдыха, в большинстве из которых проектом предлагается проведение мероприятий по их благоустройству.

На первую очередь предлагается организация благоустроенных пляжей на берегу пруда в восточной части поселка.

Отсыпка пляжной полосы, в местах ее истощения, намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Дно планируется с уклоном не более 0,03. Глубина водоема на участках, используемых для купания должна быть не более 2м, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с глубиной до 1,2 м, для умеющих плавать – глубиной  до 2 м.

Ширина водной полосы, используемой для купания при пологом дне (уклон 0,013) будет составлять примерно 150м, при большем уклоне она сокращается до 50м. Расчетная площадь пляжа на одного отдыхающего принимается 4-5 м2, водной поверхности – 5-6 м2. Граница водного зеркала, предназначенного для купания, ограничивается буями.

На всех пляжах должны размещаться оборудование для создания тени (зонты, навесы), гардеробы и кабины для переодевания, души, скамьи, лежаки, туалеты, места для сбора мусора и пр.

# 10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Основные технико-экономические показатели –  генерального плана приведены в таблице 10.1.                                                  	                           Таблица 10.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.10 | Расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах в т.ч. территории жилых зон из них: -малоэтажная застройка Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками -общественно-деловых зон -производственных зон -зон инженерной и транспортной инфраструктур -рекреационных зон -зон сельскохозяйственного использования -государственный лесной фонд -зон специального назначения -особо охраняемых зон -прочие зоны | га | 5241,4 - 17,22 0,9 51,3 14,56 17,48 1040,7 101,7 1,68 - 3924,4 | 3880,1 10,6 58,12 10,0 431,4 76,14 31,58 7414,0 101,7 1,68 - |
| 1.2 | Из общей площади земель поселения территории общего пользования из них: -зеленые насаждения общего пользования -улицы, дороги, проезды, площади -прочие территории общего пользования | га | 158,3 5,23 0,97 81,25 | 351,0 31,58 21,77 184,93 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 791 | 2000 |
| 2.2 | Плотность населения -индивидуальная (усадебная) жилая застройка -малоэтажная | чел/га. | 25,5 - | 18,0 103,0 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | кв.м. | 13700 | 54785,1 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: -в малоэтажных жилых домах -одноэтажных жилых домах | кв.м. | - 13700 | 30727,5 24057,6 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м²/чел. | 17,3 | 21,4 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения культуры | мест | - | 200 |
| 4.2 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 220 |
| 4.3 | Общеобразовательные школы | мест | 150 | 360 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания, магазины | шт кв.м. торговой площади | - 80 | 1 600 |
| 4.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилой площадью | кв.м. |  |  |
| 4.6 | Больницы-всего | количество | - | 1 |
| 4.7 | Поликлиники-всего (фельдшерский пункт) | количество | 1 | 1 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего | количество | - | 1 |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | количество | - | 1 |
| 4.10 | Баня | количество | - | - |
| 4.11 | Гостиница | количество | - | 1 |
| 4.12 | Культовые сооружения | количество | - | 2 |
| 4.13 | Торгово-бытовой комплекс | количество | - | 1 |
| 4.14 | Пожарное депо | Количество машин | - | 2 |
| 4.15 | Автостанция | количество | - | 1 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км. двойного пути | 40 | 60 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог в границах населенного пункта | км. | 2,4 | 40,6 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км. | 20,6 | 82,5 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин |  | 15-20 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение -на хозяйственно-питьевые нужды | м³/сут | -- | 936 |
| 6.2 | Водоотведение Общее поступление сточных вод | м³/сут | -- | 690 |
| 6.3 | Санитарная очистка территории: | га | - | - |
| 7. Ритуальные обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 1,68 | 3,4 |
| 8. Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | чел | 70 | 0 |